| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 8 de mayo de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima tercera reunión
Montreal, 27 – 31 de mayo de 2019

Informes de situación e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes

# Este documento sirve de seguimiento a las cuestiones planteadas en el último informe anual y el informe financiero presentados a la 82ª reunión, y en relación con los proyectos y las actividades para los cuales se pidieron informes específicos en reuniones anteriores.

# El documento consiste en las siete partes siguientes y un addendum:

Parte I: 	Proyectos con demoras de ejecución y para los cuales se pidieron informes de situación especiales

Parte II:	Proyectos de eliminación de residuos de SAO

Parte III:	Uso temporario de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico en proyectos aprobados

Parte IV:	Informes relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC

Parte V:	Proyectos de demostración para las alternativas a los HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico y estudios de viabilidad para sistemas urbanos de refrigeración (decisión 72/40)

Parte VI:	Cambio del organismo de ejecución para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC y las actividades de facilitación para la reducción de HFC para Filipinas

Parte VII: 	Peticiones de prórrogas para actividades de facilitación

Add.1: 	Consiste en los informes relacionados con China en cinco partes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1)

# Cada parte contiene una breve descripción del progreso realizado y las observaciones y las recomendaciones de la Secretaría.

PARTE I:	PROYECTOS CON DEMORAS DE EJECUCIÓN Y PARA LOS CUALES SE PIDIERON INFORMES DE SITUACIÓN ESPECIALES

Progreso realizado en 2018 en la ejecución de proyectos

# La Secretaría deliberó con los organismos de ejecución y bilaterales pertinentes sobre los proyectos para los cuales se pidieron Informes de situación en la 82ª reunión. Con relación a las deliberaciones, se abordaron varias cuestiones satisfactoriamente.

# Los proyectos con cuestiones pendientes se indican en el Anexo I del presente documento.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría querer:

## Tomar nota de:

### Los Informes de situación presentados por los organismos de ejecución y bilaterales a la 83ª reunión, que figuran en UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;

### Que los organismos de ejecución y bilaterales informarían a la 84ª reunión sobre 54 proyectos recomendados para Informes de situación adicionales, como se indica en el Anexo I del presente documento; y

## Aprobar las recomendaciones sobre los proyectos en curso con las cuestiones específicas enumeradas en la última columna de la tabla del Anexo I del presente documento.

INFORMES SOBRE PROYECTOS CON REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

# El Cuadro 1 presenta una lista de todos los proyectos tratados en el presente documento y explica brevemente las cuestiones conexas.

Cuadro 1. Informes del sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes sometidos a la 83ª reunión

| País | Título de proyecto | Cuestión |
| --- | --- | --- |
| - Proyectos de eliminación de residuos de SAO |  |  |
| Cuba | Proyecto piloto de demostración sobre gestión de desechos y destrucción de SAO - Informe final Anexo II: Informe final | Terminado. Los organismos pidieron utilizar los resultados y recomendaciones, donde proceda |
| - Uso temporario de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico en proyectos aprobados |  |  |
| Brasil | Uso temporario de sistemas de polioles con HFC y alto potencial de calentamiento atmosférico (etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC) | Continuar informando como una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico todavía no introducida |
| Cuba | Uso temporario de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico por empresas que se convirtieron a una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico (etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC) | Continuar informando como una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico todavía no introducida |
| Líbano | Uso de tecnología interina - Informe sobre la marcha de las actividades (etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC) | Continuar informando como una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico todavía no introducida |
| Trinidad y Tobago | Uso temporario de una tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico en una empresa (etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC) | Continuar informando como una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico todavía no introducida. Tomar nota de que los saldos provenientes de un proyecto cancelado se devolverán cuando se presente el tramo siguiente |
| - Informes relacionados con los planes de gestión de eliminación de los HCFC |  |  |
| Bahamas | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - informe sobre el estudio de exploración de las mejores opciones disponibles para el proyecto piloto de acondicionamiento) | Instar al PNUMA a que en la 84ª reunión proporcione un informe final actualizado sobre los resultados del estudio |
| Bangladesh | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe final sobre la marcha de las actividades) | Terminado. Pedir que los saldos se devuelvan a más tardar en la 84ª reunión |
| Egipto | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe sobre la marcha de las actividades en el sector de espumas y uso temporario de la tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico) | Continuar informando sobre el progreso realizado en el sector de espumas y el uso temporario de la tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico, dado que la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico aún no se ha introducido |
| Guinea Ecuatorial | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe sobre la situación de la firma del Acuerdo) | Acuerdo firmado. No se requiere ninguna otra presentación de informes |
| Honduras | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA) | Continuar informando sobre las actividades y los desembolsos del PNUMA |
| India | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe financiero final) | Terminado. Se devolvieron a la 83ª reunión 83 405 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 5 838 $EUA |
| India | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II - Informe sobre la marcha de las actividades relacionadas con la evaluación de empresas del sector de espumas) | La evaluación todavía continúa. Proporcionar un informe en la 84ª reunión. |
| Indonesia | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - situación de conversión de fabricantes de aparatos de refrigeración y aire acondicionado y de un proveedor de sistemas, PT. TSG Chemical) | Continuar informando sobre la situación de fabricantes de aparatos de refrigeración y aire acondicionado. Tomar nota que PT TSG Chemical se retiró del plan de gestión de eliminación de los HCFC y que a la 83ª reunión se devolvieron 301 539 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 22 616 $EUA |
| República Islámica del Irán | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe final sobre la marcha de las actividades) | Presentar un informe revisado de proyectos terminados con los desembolsos finales y la información sobre la destrucción de equipos de base |
| Jordania | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II - cambio de tecnología en cinco empresas, de HFO-1233zd (E) al agente de espumación con ciclopentano | Aprobar el cambio de tecnología tomando nota de que las empresas sufragarían todo el costo adicional de la conversión de HCFC-141b al ciclopentano |
| Maldivas | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (proyecto de demostración para alternativas sin HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico en refrigeración en el sector pesquero) | Presentar el informe final a la 84ª reunión |
| Macedonia del Norte | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe sobre la marcha de las actividades en la conversión del fabricante de espumas Sileks) | Tomar nota de que el fabricante de espumas Sileks se retiró y que a la 83ª reunión se devolvieron 30 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 2 250 $EUA |
| Suriname | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe sobre la marcha de las actividades relacionadas con las cuestiones identificadas en el informe de verificación) | Tomar nota del informe |
| Túnez | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I – pedido de cancelación del plan sectorial de acondicionamiento de aire y actualización del Acuerdo Anexo III: Acuerdo revisado | Tomar nota del retiro del plan sectorial de acondicionamiento de aire; tomar nota de la revisión del Acuerdo; y pedir a los organismos que devuelvan a la 84ª reunión 900 489 $EUA asociados al mencionado plan sectorial |
| - Proyectos de demostración para alternativas a los HCFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico y estudios de viabilidad para sistemas urbanos de refrigeración |  |  |
| Egipto | Demostración de opciones de bajo costo para conversión a las tecnologías sin SAO en espumas de poliuretano con usuarios muy pequeños (Informe sobre la marcha de las actividades, el informe final debía presentarse en la 83ª reunión) | Prorrogar excepcionalmente la terminación del proyecto al 31 de julio de 2019, tomando nota del importante progreso realizado hasta el momento, a condición de que no se pida ninguna otra prórroga, y pedir al PNUD que a más tardar presente el informe final en la 84ª reunión |
| Región de Europa y Asia Central (EAC) | Desarrollo de un centro de excelencia regional de capacitación y acreditación y demostración de los refrigerantes alternativos con bajo potencial de calentamiento atmosférico (Informe sobre la marcha de las actividades, el informe final se debe presentar en la 84ª reunión) | Prorrogar, excepcionalmente, la terminación del proyecto al 31 de diciembre de 2019, tomando nota del importante progreso realizado hasta el momento, a condición de que no se pida ninguna otra prórroga, y pedir al gobierno de la Federación de Rusia que a más tardar presente el informe final en la 85ª reunión |
| Kuwait | Proyecto de demostración para evaluar el desempeño de la tecnología sin HCFC y con bajo potencial de calentamiento atmosférico en los usos de aire acondicionado (Informe sobre la marcha de las actividades) | Cancelar el proyecto y pedir al PNUD que devuelva a la 84ª reunión 293 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 20 510 $EUA |
| Marruecos | Proyecto de demostración sobre el uso de la tecnología de espumación con pentano de bajo costo para conversión a las tecnologías sin SAO en el sector manufacturero de espumas de poliuretano en pequeñas y medianas empresas (Informe sobre la marcha de las actividades, el informe final se debía presentar en la 83ª reunión) | Prorrogar la fecha de terminación del proyecto al 30 de septiembre de 2019, tomando nota del avance alcanzado en la ejecución y la capacidad potencial de reproducción de los resultados en varios países del Artículo 5, y pedir a la ONUDI que presente el informe final del proyecto a la 84ª reunión y devuelva todos los saldos restantes a la 85ª reunión |
| Arabia Saudita | Proyecto de demostración en los fabricantes de aparatos de aire acondicionado autónomos y de ventana que utilicen refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico (informe final) Anexo IV: Informe final | Terminado. Los organismos pidieron que se tuviera en cuenta el informe final al asistir a los países del Artículo 5 en la preparación de los proyectos de fabricación de aparatos de aire acondicionado autónomos que utilizan refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico |
| Arabia Saudita | Proyecto de demostración para promover los refrigerantes que utilizan HFO con bajo potencial de calentamiento atmosférico para el sector de aparatos de aire acondicionado en temperatura ambiente elevada (Informe sobre la marcha de las actividades, el informe final se debía presentar en la 83ª reunión) | Prorrogar la terminación del proyecto al 31 de diciembre de 2019, tomando nota del avance alcanzado en la ejecución y la capacidad potencial de reproducción de los resultados en varios países del Artículo 5, y pedir a la ONUDI que presente el informe final del proyecto a más tardar en la 85ª reunión y devuelva todos los saldos restantes para la 86ª reunión |
| Arabia Saudita | Proyecto de demostración para eliminar los HCFC usando HFO como agente de espumación para pulverización en temperatura ambiente elevada (Informe sobre la marcha de las actividades, el informe final se debía presentar en la 83ª reunión) | Prorrogar excepcionalmente la terminación del proyecto al 31 de octubre de 2019, tomando nota del importante progreso realizado hasta el momento, a condición de que no se pida ninguna otra prórroga, y pedir a la ONUDI que a más tardar presente el informe final en la 84ª reunión |
| Tailandia | Proyecto de demostración en los proveedores de sistemas para espumas en Tailandia para formular los polioles premezclados destinados a pulverizar espumas de poliuretano usando un agente espumante con bajo potencial de calentamiento atmosférico (informe final) Anexo V: Informe final | Terminado. Los organismos pidieron que se tomara en cuenta el informe final al asistir a los países del Artículo 5 para la preparación de proyectos de espumas para pulverización con HFO |
| Asia Occidental (regional) | Proyecto de demostración para promover los refrigerantes alternativos en los aparatos de aire acondicionado para países con temperatura ambiente elevada en Asia Occidental - PRAHA II (Informe sobre la marcha de las actividades, el informe final se debía presentar en la 83ª reunión) | Prorrogar la fecha de terminación al 15 de noviembre de 2019 para concluir las actividades en curso, y pedir al PNUMA y la ONUDI que presenten el informe final a más tardar en la 84ª reunión, y devuelvan todos los saldos restantes para la 85ª reunión |
| Kuwait | Estudio de viabilidad que compara tres tecnologías de ruptura para el uso en sistemas centrales de acondicionamiento de aire (informe final) Anexo VI: Informe final | Terminado. Presentar el informe de proyectos terminados y devolver cualquier saldo restante a la 84ª reunión |
| - Petición de cambio de organismo para la ejecución de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC |  |  |
| Filipinas | Etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC y actividades de facilitación (petición para cambiar el organismo de ejecución) Anexo VII: Acuerdo revisado | Tomar nota de que en la 83ª reunión el Banco Mundial devolvió 1 010 023 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 70 701 $EUA del plan de gestión de eliminación de los HCFC, y 225 992 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 15 819 $EUA de las actividades de facilitación; y aprobar la transferencia de tales fondos a la ONUDI. Tomar nota de la actualización del Acuerdo sobre el plan de gestión de eliminación de los HCFC |
| - Peticiones de prórroga de las actividades de facilitación |  |  |
| Varios países | Peticiones de prórroga de actividades de facilitación | Extender la fecha de terminación a diciembre de 2019 para tres países o a junio de 2020 para 48 países, enumerados en el Cuadro 15, a condición de no se pida ninguna otra prórroga y que los organismos presenten un informe final, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto |

PARTE II:	PROYECTOS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE SAO

Antecedentes

# En su 79ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió, inter alia, a los organismos de ejecución y bilaterales  que presentasen los informes finales sobre los proyectos pilotos pendientes de destrucción de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) con excepción de Brasil y Colombia, y devolviesen a la 82ª reunión los saldos restantes de los proyectos para los cuales no se habían presentado informes a la reunión 80ª o 81ª (decisión 79/18 d)). En la 82ª reunión el Comité Ejecutivo examinó un informe de síntesis sobre todos los proyectos pilotos de destrucción de SAO que se habían terminado. La síntesis no incluyó el proyecto de Cuba, dado que en aquel momento aún no se había concluido el informe final. En la 82ª reunión, el Comité  Ejecutivo decidió instar a la ONUDI a que devolviera a la 83ª reunión los saldos restantes del proyecto regional de Europa y Asia Central (EAC) para la gestión de desechos y destrucción de SAO, conforme a la decisión 79/18 d); e instó al PNUD a que presentase el informe final del proyecto de demostración sobre gestión de desechos y destrucción de SAO  en Cuba, que se había terminado en 2015, cuanto antes y a más tardar en la 83ª reunión (decisión 82/41 c) y d) ii)).

- Cuba: Proyecto piloto de demostración sobre la gestión de desechos y destrucción de SAO - informe final (PNUD)

# El PNUD, en calidad de organismo de ejecución designado, presentó el informe final sobre la ejecución del proyecto piloto de demostración en la gestión de desechos y destrucción de SAO en Cuba, conforme a la decisión 82/41 d) ii). El informe detallado se adjunta como Anexo II del presente documento.

# El proyecto para Cuba proponía eliminar 45,3 toneladas métricas (tm) de desechos de SAO que ya habían sido recogidos mediante el programa gubernamental de energía, y demostrar una manera eficaz en función de los costos de recoger, almacenar y destruir las SAO no deseadas usando un horno de cemento.

# El informe final proporcionó los detalles de ejecución del proyecto; el fortalecimiento del sistema nacional para recoger los refrigerantes, en particular los lineamientos para recoger y transportar esas sustancias recuperadas; y el diseño y la construcción de instalaciones para destrucción de residuos.

# El proyecto informó que Cuba había recogido y acumulado desechos de SAO a través de los talleres locales, donde las SAO recogidas se mandaban a centros municipales y los centros designados más grandes situados en las ciudades principales y provincias las acumulaban. Posteriormente los refrigerantes recuperados se pesaban, identificaban y se segregaban en material reciclable y desechable.

# Las sustancias identificadas para destrucción se transportaban usando un camión especializado diseñado y equipado con instrumentos apropiados (por ej., cisternas con válvulas de seguridad, indicadores de presión, válvula de drenaje de aceite, boca de limpieza; máquinas para transferir y recuperar gran capacidad de refrigerantes) a los centros de almacenamiento y eventualmente a las instalaciones de destrucción. Todo el proceso se registró en diarios de operación.

# La tecnología seleccionada para la destrucción de SAO no deseadas implica un horno de cemento rotatorio que emplea un proceso húmedo. Las instalaciones (Fábrica de Cemento Siguaney) debieron modificarse, como la automatización de la línea de quemadores de gas con el horno existente, la instalación de un nuevo panel de control y las líneas de suministro de aire, combustible y agua, y un puerto de alimentación para el gas residual. Se realizaron obras civiles para un almacén destinado a cilindros refrigerantes y otros equipos, y se instaló un sistema de prevención de incendios. El proyecto estuvo sujeto a la autorización ambiental dada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

# Las instalaciones tenían una capacidad nominal de destrucción de 10 toneladas/año. Desde 2015 hasta 2016 y en 2018 se destruyó un total de 1 745 tm de SAO (es decir, 0,268 tm de CFC-11, 1,262 tm de CFC-12 y 0,215 tm de HCFC-22); en 2017 no hubo destrucción de SAO.

# Una de las dificultades identificadas durante la ejecución del proyecto fue encontrar la manera de transportar el refrigerante recuperado a los centros más grandes y a las instalaciones de destrucción. Esto requirió el diseño y la adquisición de un vehículo especializado (es decir, un taller móvil) con características específicas. Otras dificultades fueron: la falta de capacidad de los talleres más pequeños para recoger los refrigerantes; el retraso en la recuperación y transporte de gases refrigerantes; el retraso en la importación y la instalación posterior de los equipos requeridos para las instalaciones de destrucción; y la capacitación adicional necesaria para que los operadores del horno se adaptasen a los controles automáticos recientemente instalados del sistema de destrucción montado. Asimismo, hubo retrasos en el proceso de destrucción, causado por averías inesperadas en la planta, problemas de suministro de agua debido a la severa sequía ocurrida en el área, y averías en la planta debido a la falta de piezas de repuesto.

# Las lecciones aprendidas durante la ejecución de proyecto incluyeron la importancia de la coordinación entre las diversas instituciones implicadas, la supervisión del progreso de las tareas y la resolución rápida de los problemas que se presentan para evitar retrasos en la ejecución del proyecto; la planificación anticipada de arreglos logísticos para el transporte de los desechos recogidos de SAO a las instalaciones de destrucción; y la consideración de posibles dificultades y retrasos al seleccionar fábricas más viejas y existentes para utilizarlas como instalaciones potenciales de destrucción de SAO.

Observaciones de la Secretaría

# El proyecto propuso eliminar 45,3 tm de desechos de SAO recogidas mediante el programa gubernamental de energía; sin embargo, sólo se destruyó 1,75 tm. Esto se debió a una combinación de factores relacionados con las dificultades surgidas al comienzo de las operaciones de las instalaciones de destrucción. Además, el bajo nivel de producción de la fábrica de cemento limitó la cantidad de desechos de SAO que podría destruirse. Actualmente la planta funciona y se espera que continúe con la destrucción de los desechos de las SAO restantes, recogidas bajo el programa de energía que hoy día están almacenadas en un depósito del Ministerio del Comercio Interior.

# Al aclarar el enfoque utilizado para supervisar y verificar las cantidades de SAO que se destruyeron en las instalaciones, el PNUD explicó que no se elaboró ningún nuevo sistema de supervisión, sino que la empresa misma registró las cantidades de desechos de SAO que se cargaron en el horno y confirmó su destrucción calculándola mediante la producción de cemento resultante. Esta cantidad se informó a la Dependencia Nacional del Ozono para que la registrase. El PNUD también aclaró que tampoco se calculó ni se verificó la eficacia de la destrucción y del retiro de residuos del depósito seleccionado.

# Además, el PNUD explicó que no se realizó la prueba de las emisiones de la acumulación del horno de cemento, dado que los laboratorios identificados que podían analizar estas emisiones no estaban dispuestos a trabajar en el país o no podían funcionar en Cuba debido al bloqueo económico. Debido a la edad del horno de cemento, tampoco se instaló una plataforma de muestreo, lo que dificultó la recopilación de muestras.

# Con respecto a la sostenibilidad de la destrucción de SAO en el país como resultado del proyecto piloto, el PNUD informó que el proyecto contribuyó a cerrar el ciclo de vida de las SAO, dando al país una sólida opción ambiental para la eliminación de los residuos de esas sustancias. Los resultados del proyecto piloto revelaron las dificultades que tienen los países con poco volumen de consumo de sostener la destrucción de SAO, debido a las pequeñas cantidades de desechos que se recogen; no obstante, también proporcionaron una oportunidad para que el país modifique un horno de cemento que se podría utilizar para la destrucción de SAO en el futuro, cuando el flujo de desechos estuviera disponible.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del informe final sobre el proyecto piloto de la gestión de desechos y destrucción de SAO en Cuba, según lo presentado por el PNUD y que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Pedir a los organismos de ejecución y bilaterales que apliquen, donde proceda, los resultados y las recomendaciones del proyecto piloto de demostración de la gestión de desechos y destrucción de SAO en Cuba.

PARTE III: 	USO TEMPORAL DE UNA TECNOLOGÍA CON ELEVADO POTENCIAL DE CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS APROBADOS

# De conformidad con la decisión 74/20, los organismos bilaterales y de ejecución informaron a la 83ª reunión sobre la situación del uso temporal de la tecnología con elevado potencial de calentamiento atmosférico en el Brasil, Cuba, el Líbano y Trinidad y Tabago, como se describe en la presente sección. Egipto e Indonesia también informaron del uso temporal de alternativas con elevado potencial de calentamiento atmosférico, que se examinará en la Parte IV, junto con otras cuestiones relacionadas con sus planes de gestión de eliminación de HCFC.

Brasil: Uso temporal de sistemas de polioles de hidrofluorocarburos (HFC) con elevado potencial de calentamiento atmosférico (etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC) (PNUD y el Gobierno de Alemania)

Antecedentes

# En la 80ª reunión, el PNUD presentó el informe sobre la marcha de las actividades anual relativo a la ejecución del programa de trabajo relacionado con el quinto tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC para el Brasil . El PNUD explicó que los dos proveedores de sistemas (Shimtek y U-Tech) habían solicitado el uso temporal de sistemas de polioles de HFC con elevado potencial de calentamiento atmosférico, dado que aún no se disponía de hidrofluoroolefinas (HFO) a escala comercial en el país. Ambos proveedores de sistemas habían firmado un compromiso para suspender el uso temporal de mezclas de HFC, una vez que estuviesen disponibles en el mercado las hidrofluoroolefinas, y los sistemas se habían desarrollado y optimizado sin ningún costo adicional para el Fondo Multilateral.

# Tras un examen, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que siguiese prestando asistencia al Shimtek y al U-Tech para garantizar la oferta de las tecnologías alternativas seleccionadas, en el entendimiento de que no se pagaría ningún costo adicional de explotación hasta que no se hubiese introducido por completo la tecnología alternativa seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico. Asimismo, se pidió al PNUD que informara, en cada reunión, sobre la situación del uso de la tecnología provisional seleccionada por los proveedores de  sistemas, hasta la plena introducción de la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico (decisión 80/12(e)), junto con información actualizada de los proveedores sobre los progresos realizados para garantizar la disponibilidad comercial en el país de las tecnologías seleccionadas, incluidos los componentes conexos (decisión 81/9(b)).

# De conformidad con las decisiones 80/12(e) y 81/9(b), el PNUD ha informado de que Shimtek ha dejado de utilizar HFC y que ha optado por una tecnología del agua en sustitución del uso de hidrofluoroolefinas por la producción de espumas flexibles, utilizando sus propios recursos para los ajustes necesarios en las formulaciones.  La empresa informó de que el costo elevado de HFO en el mercado nacional seguía siendo el principal obstáculo para sistemas de producción a precios competitivos.

# El U-Tech sigue utilizando temporalmente el HFC-134a en la producción del sistema de espumas, ya que las pruebas iniciales con la tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico no dieron resultados satisfactorios, con problemas persistentes en la estabilidad y reactividad del sistema. Tras la espera del suministro de muestras de la HFO-1234ze, de marzo a septiembre de 2018 para pruebas adicionales, la empresa decidió importar directamente dichas muestras, sin la mediación del proveedor de hidrofluoroolefinas. En la actualidad, las muestras son objeto del despacho de aduanas. El U-Tech informó de que el proceso de adquisición de muestras había planteado grandes dificultades, con solo un proveedor de HFO en el mercado.  El proveedor de sistemas reafirmó igualmente que el panorama actual de los costos de HFO gaseosos hacía inviable la sustitución en ese segmento del mercado para la empresa.

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría toma nota de los esfuerzos realizados por el PNUD y los dos proveedores de sistemas para garantizar una oferta de agentes espumantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico. Por lo que respecta al Shimtek, la Secretaría toma nota de que la cuestión se resolvió mediante la introducción de la tecnología del agua, que puede utilizarse en aplicaciones de espumas flexibles (subsector abordado por el Shimtek en la etapa I). El proveedor de sistemas ha sufragado el costo adicional de la reformulación del sistema.

# Tomando nota de que el Shimtek no había podido introducir la HFO-1233zd(E) en la etapa I, y de que en la etapa II estaba previsto que varios proveedores de sistemas (Shimtek, U-Tech, Comfibras, Basf y Dow) introdujesen HFO en múltiples aplicaciones en un gran número de usuarios posteriores, la Secretaría preguntó cómo se estaba abordando dicha cuestión. El PNUD señaló que, en la etapa II, los proveedores de sistemas estaban manifestando su interés por trabajar con varias opciones tecnológicas (formiato de metilo, dimetoximetano, HFO y tecnología del agua), a fin de satisfacer mejor las necesidades específicas de sus clientes. El PNUD también prevé que un consumo de HFO a mayor escala facilitaría una mejor relación costo-beneficio a largo plazo.

# Por lo que respecta al U-Tech, el PNUD informó de que el precio de las muestras de la HFO-1234ze adquiridas era $ EUA 22,00/kg, sin contar los costos de importación directa y de despacho de aduanas; dichos costos podrían hacer inviable la participación continua del U-Tech en ese segmento (sistema de espumas) del mercado. El PNUD sigue analizando la situación con el proveedor de sistemas.

# A fin de entender mejor esa cuestión, la Secretaría pidió al PNUD que también proporcionara los precios/kg de otros agentes espumantes (esto es, del HCFC-141b, el HFC-245fa, el HFC-134a y el HFO-1233zd(E)) para usuarios de espumas de los tres últimos años (o el costo de las muestras, en caso de que todavía no estuviesen disponibles en el mercado).  El PNUD señaló que no se disponía de tal información, ya que la Dependencia Nacional del Ozono no la tenía, y que los proveedores de sistemas se mostraban reacios a compartirla.

# El PNUD seguirá informando sobre otros progresos realizados por el U-Tech, de conformidad con la decisión 80/12(e).

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota con reconocimiento del informe presentado por el PNUD, así como los esfuerzos realizados para facilitar la oferta de la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) a los proveedores de sistemas Shimtek y U-Tech, financiada en la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC para el Brasil, que figura en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11;

## Tomar nota de la introducción de la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico por el proveedor de sistemas Shimtek; y

## Pedir al PNUD que siga prestando asistencia al Gobierno del Brasil para garantizar la oferta de tecnologías alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico al  proveedor de sistemas U-Tech, en el entendimiento de que no se pagará ningún costo adicional de explotación hasta la plena introducción de la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que presente un informe sobre la situación de su conversión en cada reunión del Comité Ejecutivo hasta la plena introducción de la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, junto con información actualizada por parte de los proveedores sobre los progresos realizados para garantizar que en el mercado del país se dispone de las tecnologías seleccionadas, incluidos los componentes conexos.

Cuba: Uso temporal de una tecnología con elevado potencial de calentamiento atmosférico por empresas que han procedido a su conversión a la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico (etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC) (PNUD)

Antecedentes

# En la 77ª reunión, el Gobierno de Cuba presentó una solicitud de aprobación del tercer tramo de la etapa I de su plan de gestión de eliminación de HCFC , señalando que, a pesar de que dos empresas de espumas de poliuretano (en particular, Friarc e IDA) habían recibido asistencia para su conversión a la tecnología de espumación acuosa (una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico), en la actualidad, estaban utilizando, con carácter temporal, una mezcla del HFC-365mfc y el HFC-227ea (una tecnología con elevado potencial de calentamiento atmosférico), dado que la tecnología seleccionada originalmente no estaba disponible y no proporcionaba el rendimiento de aislamiento requerido.

# Tras examinar la cuestión, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que siguiera prestando asistencia al Gobierno para garantizar la oferta de la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico y que informara sobre la situación del uso de la tecnología provisional en cada reunión hasta la plena introducción de la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico y la conversión de las empresas (decisión 77/50(b)), junto con un análisis detallado de los costos adicionales de capital y de los costos adicionales de explotación, en caso de utilizarse una tecnología distinta a la seleccionada cuando se había aprobado el proyecto, así como información actualizada, por parte de los proveedores, sobre los progresos realizados para garantizar que las tecnologías seleccionadas, incluidos los componentes conexos, estuviesen disponibles en el mercado del país (decisión 81/10(b)).

# De conformidad con las decisiones 77/50(b) y 81/10(b), el PNUD informó de que un proveedor regional de sistemas había suministrado sistemas de HFO para ensayos realizados en ambas empresas en noviembre de 2018. Puesto que la primera serie de ensayos no había dado resultados satisfactorios, el proveedor había efectuado recientemente una visita a Cuba con el propósito de realizar una segunda serie de ensayos. Por lo que respecta a Friarc, la empresa había utilizado más isocianato del requerido en la primera serie de ensayos; no obstante, el 26 de marzo de 2019, se realizó con éxito una segunda serie de ensayos en presencia del proveedor. En cuanto a la empresa IDA, ambos ensayos fueron insatisfactorios, debido a problemas con el poliol, que al parecer presentaba problemas de estabilidad. El proveedor enviará nuevas muestras para otros ensayos. Entretanto, las empresas siguen utilizando un agente espumante con elevado potencial de calentamiento atmosférico.

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría toma nota de los esfuerzos realizados por el PNUD para prestar asistencia a las dos empresas en Cuba, con el fin de garantizar una oferta de agentes espumantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico.  La Secretaría preguntó por la oferta y el costo de la HFO-1233zd(E), teniendo en cuenta de que una vez que se hubiese probado que la alternativa era técnicamente viable, también debería estar disponible en el mercado y ser asequible; no obstante, aún no se dispone de información sobre los precios de los sistemas de HFO en Cuba.  La Secretaría preguntó asimismo por el precio/kg de los agentes espumantes que se estaban utilizando temporalmente (mezcla de los HFC-227ea/HFC-365mfc), pero aún no había recibido esa información al momento de la publicación del presente documento.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota con reconocimiento del informe presentado por el PNUD, así como de los esfuerzos realizados para facilitar la oferta de la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico a las empresas Friarc e IDA, financiada en el marco de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC para Cuba, que figura en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11; y

## Pedir al PNUD que siga prestando asistencia al Gobierno de Cuba para garantizar la oferta de la tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico y que presente a la 84ª reunión un informe sobre la situación de la conversión de las dos empresas citadas en el apartado a), que incluya, en caso del uso de una tecnología distinta a la seleccionada a la hora de aprobarse el proyecto, un análisis detallado de los costos adicionales de capital y los costos adicionales de explotación, junto con información actualizada por parte de los proveedores sobre los progresos realizados para garantizar que se disponía de las tecnologías seleccionadas en el mercado del país, incluidos los componentes conexos.

Líbano: Uso de tecnología provisional (etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC – Informe sobre la marcha de las actividades) (PNUD)

Antecedentes

# En nombre del Gobierno del Líbano, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución, ha presentado un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de las conversiones en cinco empresas de los sectores de fabricación de espumas, refrigeración y unidades de aire acondicionado, en el marco de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC, de conformidad con las decisiones 82/25(b)(i) y (ii).

Informe sobre la marcha de las actividades

# El PNUD informó de que se habían finalizado las conversiones en Iceberg y en Frigo Liban, con la consecuente eliminación de 1,61 toneladas PAO del HCFC-22 y 1,54 toneladas PAO del HCFC-141b. La conversión en la UNIC al HFC-32 se inició en abril de 2019, y se prevé su finalización para diciembre de 2019, con la consecuente eliminación de 0,88 toneladas PAO del HCFC-22. En cuanto a las otras dos empresas, CGI Halawany e ICR, siguen en curso las negociaciones con las empresas para la introducción de la tecnología del HFC-32.  Se prevén las conversiones de esas dos empresas para fines de 2020.

# El PNUD informó además de que las asignaciones de fondos para las empresas de acondicionamiento de aire y de espumas coincidían con las asignaciones de fondos revisadas a nivel de empresa, de conformidad con lo presentado a la 81ª reunión, cuando se aprobó el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC. El Gobierno del Líbano y el PNUD dieron seguimiento a esas asignaciones, con el fin de garantizar la conversión rentable de todo el sector en el marco de la financiación general convenida, y confirmaron que se devolvería al Fondo Multilateral los fondos restantes al término de las conversiones.

# El plan sectorial de espumas de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC comprendía la asistencia técnica para la conversión de once pequeñas y medianas empresas (PYMES), mediante la utilización de 37,9 toneladas métricas (4,17 toneladas PAO) del HCFC-141b para el aislamiento en la producción de calentadores solares y calentadores eléctricos. El PNUD informó de que, en lo referente a la conversión de espumas, la falta de disponibilidad constante de sistemas de HFO en el mercado seguía siendo un desafío, especialmente para las pequeñas empresas. El Gobierno está estudiando otros agentes espumantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico que podrían facilitar la conversión de todas las aplicaciones/empresas de espumas restantes (SPEC, Prometal y el sector de calentadores solares y eléctricos) de manera rentable y sostenible. No obstante, en vista de que la prohibición al HCFC-141b entrará en vigor en enero de 2020, la falta de tecnologías alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico a escala comercial en el mercado local ha obligado al Gobierno a contemplar también el posible uso provisional de agentes espumantes de HFC, a fin de completar la eliminación del HCFC-141b en las empresas de espumas restantes. En la 81ª reunión, se informó sobre una situación similar, respecto de una empresa del sector de fabricación de unidades de aire acondicionado que utilizaba el HFC-365mfc, como agente espumante para la conversión del componente de espumas.

# El Gobierno del Líbano también expresó su preocupación respecto al uso de sistemas de HFO premezclados en las pequeñas empresas cuando estos estuviesen disponibles, ya que en las consultas con los expertos en espumas se había revelado que esos sistemas necesitarían catalizadores y estabilizadores especiales, los cuales eran muy costosos.

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota de los esfuerzos realizados por el PNUD para prestar asistencia a las empresas de espumas restantes, especialmente las pequeñas empresas, con el fin de estudiar otras alternativas de espumación con bajo potencial de calentamiento atmosférico, ante las continuas dificultades para obtener HFO. Se pidió al PNUD que garantizara que, cuando se utilizase opciones con elevado potencial de calentamiento atmosférico (por ej., el HFC-245fa), se informase en consecuencia al Comité Ejecutivo.  Se reiteró que, debido a la prohibición al uso y a la importación del HCFC-141b, que entraría en vigor en enero de 2020, las empresas se veían obligadas a su conversión a una tecnología exenta de SAO, tan pronto como fuera posible.

# En lo referente a Iceberg, que había finalizado su conversión en 2017, el PNUD informó de que había seguido utilizando el HFC-365mfc para aislantes de espuma, conforme con los desafíos que planteaba la falta de sistemas de hidrofluoroolefinas en el mercado local.  El PNUD confirmó asimismo que la empresa se había comprometido a efectuar la conversión a sistemas de HFO u otras alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico para espumas aislantes, utilizando sus propios recursos cuando estos estuviesen disponibles.

# Se tomó nota de que el PNUD y el Gobierno del Líbano seguirían supervisando la asignación de fondos para cada empresa, y que la asignación a nivel de empresa revisada, convenida en la 81ª reunión, se utilizaría para acuerdos con las empresas.  El PNUD confirmó que, una vez finalizada la conversión de esas empresas, cualquier saldo se devolvería al Fondo, de conformidad con la decisión 81/50.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota del informe presentado por el PNUD y el Gobierno del Líbano, en el que se describen los desafíos continuos que enfrenta el Gobierno para contar con tecnologías alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico en el mercado (esto es, HFO), así como de los esfuerzos realizados por el Gobierno del Líbano y el PNUD para facilitar la oferta de la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico para las empresas, financiada en el marco de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC para el Líbano, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Pedir al PNUD que siga prestando asistencia al Gobierno del Líbano para garantizar la oferta de la tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que informe a la 84ª reunión sobre la situación de la conversión de las empresas beneficiarias restantes, tanto en el sector de fabricación de espumas como en el sector de fabricación de unidades de aire acondicionado, incluidas las pequeñas empresas de espumas, en cada reunión, hasta la plena introducción de la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, junto con información actualizada por parte de los proveedores sobre los progresos realizados para garantizar que las tecnologías seleccionadas, incluidos los componentes conexos, estén disponibles en el mercado del país.

Trinidad y Tabago: Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, cuarto tramo) (PNUD)

# Antecedentes

# En la 81ª reunión, el PNUD informó de que una de las empresas en el sector de espumas estaba utilizando un agente espumante distinto al que había aprobado el Comité Ejecutivo. Posteriormente, el Comité Ejecutivo instó al PNUD a que presentara a la 82ª reunión un informe de situación sobre el uso de formiato de metilo y el agente espumante alternativo que se estaba utilizando, en el marco de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC, en la empresa que recibía asistencia del Fondo Multilateral (decisión 81/52(b)). En la 82ª reunión, el PNUD informó de que, debido a que no se había podido programar la misión de expertos, no fue posible proporcionar información actualizada sobre la situación del uso de la sustancia en la empresa.  En vista de ello, el Comité Ejecutivo instó al PNUD a que proporcionara el informe citado anteriormente en la 83ª reunión (decisión 82/26).

# De conformidad con las decisiones 81/52(b) y 82/26, el PNUD, en nombre del Gobierno de Trinidad y Tabago, informó de que había emprendido una misión en ese país para examinar la ejecución del proyecto. En el Cuadro 2 se proporciona un resumen de la lista de empresas y la situación relativa a la adopción de tecnologías alternativas en el sector de espumas; la financiación de la etapa I se traducirá en la eliminación total del consumo admisible restante de 2,5 toneladas PAO del HCFC-141b en el país.

Cuadro 2. Resumen de la situación de la conversión de las empresas de espumas en Trinidad y Tabago, a partir de abril de 2019

| Empresa | Fondos aprobados ($ EUA) | Opción tecnológica | Información actualizada |
| --- | --- | --- | --- |
| Ice Con | 43 900 | Formiato de metilo | La empresa ha decidido retirarse del proyecto debido a cambios en la dirección, y suspenderá sus operaciones comerciales en las aplicaciones de espumas. El proyecto se cancelará, y los fondos restantes, estimados en 20 000 $ EUA, se devolverán después de finalizados los procedimientos administrativos y financieros. |
| Ice Fab | 31 900 | Formiato de metilo | Adquisición de equipos para la conversión a la tecnología de formiato de metilo. |
| Seal Sprayed Solutions (Seal) | 30 500 | Formiato de metilo | Uso de formiato de metilo/agua, que se ofrece a los clientes como sistema normalizado. En los proyectos en los que se solicite expresamente el uso de agentes espumantes de HFO, se utilizarán estos últimos. |
| Tropical Marine | 31 900 | Agua | Uso de la alternativa seleccionada |
| Vetter | 35 600 | Formiato de metilo | Uso de la alternativa seleccionada |
| Total | 173 800 |  |  |

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría pidió al PNUD que devolviera los saldos no utilizados de Ice Con, estimados en 20 000 $ EUA, a la 83ª reunión, ya que se había propuesto la cancelación del proyecto. No obstante, el PNUD mencionó que podían devolverse los fondos solamente cuando se hubiese presentado el tramo siguiente, tras completar los procedimientos administrativos y de cierre financiero.

# La Secretaría tomó nota con preocupación de que Seal utilizaba el agente espumante de HFC para proyectos específicos, y que mantenía conversaciones con el PNUD sobre las razones tras las especificaciones de agentes espumantes de HFC en algunas órdenes.  El PNUD informó de que no tenía pleno conocimiento de las razones asociadas a las órdenes de compra con agentes espumantes específicos; las empresas debían ofrecer productos conformes con las demandas de los consumidores y, en consecuencia, Seal utilizará HFC como agente espumante, cuando los clientes lo soliciten explícitamente. El PNUD mencionó también que los proveedores de sistemas internacionales facilitaban sistemas de HFC, y que estos eran idóneos para las aplicaciones de espumas en aerosoles en los mercados.  De conformidad con la decisión 77/35(b), se insta al PNUD a que preste asistencia al Gobierno de Trinidad y Tabago para la adopción de medidas, de ser posible, para facilitar la introducción de la tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico en las aplicaciones abarcadas en el sector y/o subsector respectivo.

# Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo tal vez desee:

## Tomar nota del informe presentado por el PNUD sobre la situación del uso de diferentes tecnologías y los desafíos enfrentados por las empresas que adoptan agentes espumantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que han recibido asistencia en el marco de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC en Trinidad y Tabago, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;

## Tomar nota además de que el PNUD devolverá los saldos no utilizados de Ice Con después de finalizar los procedimientos administrativos y financieros necesarios para la cancelación del proyecto, cuando se presente el tramo siguiente; y

## Pedir al PNUD que siga prestando asistencia al Gobierno de Trinidad y Tabago para garantizar la oferta de la tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que presente a la 84ª reunión un informe sobre la situación de la conversión de la tecnología propuesta.

PARTE IV:	INFORMES RELACIONADOS CON LOS PLANES DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC

- Esta parte consiste en los Informes sobre la marcha de las actividades correspondientes a las etapas I o II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para Bahamas, Bangladesh, Egipto, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Jordania, Maldivas, Macedonia del Norte, Suriname y Túnez.

# Bahamas: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - tercer tramo) (PNUMA)

# Antecedentes

# En su 80a reunión, el Comité Ejecutivo estudió el pedido del tercer tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bahamas. Observó que la Secretaría había destacado las inquietudes sobre seguridad asociadas al uso del R-22a, un refrigerante inflamable, para el acondicionamiento de aparatos que utilizan HCFC-22, y que el PNUMA realizaría un estudio para explorar las mejores opciones disponibles. A la luz de lo anterior, el Comité Ejecutivo pidió al PNUMA que en la 82ª reunión proporcionase una actualización de los resultados del estudio sobre la exploración de las mejores opciones disponibles para que el proyecto piloto evalúe, supervise y adapte dos sistemas de acondicionamiento de aire (decisión 80/62 b)). Dado que el PNUMA no suministró el informe sobre el estudio en la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo instó al PNUMA a que en la 83ª reunión proporcionase una actualización en los resultados de estudio antedicho, conforme a la decisión 80/62 b) (decisión 82/27).

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota con inquietud de que la actualización de los resultados del estudio no estaba disponible para consideración por la 83ª reunión.

# El PNUMA explicó que en 2018 se identificó al consultor y en febrero de 2019 se realizó una misión; actualmente se estaba elaborando la versión final del documento. Una vez concluido, el informe se presentará a la Secretaría.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría instar al PNUMA a que en la 84ª reunión proporcione un informe final actualizado sobre los resultados del estudio de exploración de las mejores opciones disponibles para que el proyecto piloto evalúe, supervise y adapte dos sistemas de aire acondicionado bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bahamas.

Bangladesh:  Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I –Informe final sobre la marcha de las actividades) (PNUD y PNUMA)

# En nombre del gobierno de Bangladesh, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó el Informe final sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado a la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, conforme a la decisión 82/28 b).

# Desde el punto de vista operacional la etapa I se terminó el 31 de marzo de 2019, y el informe de terminación de proyecto se presentó el 1 de abril de 2019; no se requiere ninguna otra presentación de informes.

Consumo de HCFC

# El consumo general de los HCFC notificado en 2018 en el informe de ejecución del programa de país es 46,78 toneladas PAO, lo que está ocho por ciento por debajo de las 50,86 toneladas PAO admisibles para ese año en el Acuerdo firmado entre el gobierno y el Comité Ejecutivo, y el 35 por ciento por debajo de la base establecida de 72,65 toneladas PAO.

# Informe sobre la marcha de las actividades

# Las siguientes actividades se ejecutaron en la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC:

## Enmienda de las Reglamentaciones para el control de las sustancias que agotan la capa de ozono (2004) en 2014 para prohibir las importaciones y la fabricación de productos que utilizan HCFC-141b a granel; establecimiento de un sistema de licencias y cuotas para los HCFC; capacitación de 249 oficiales de aduanas y responsables de aplicar el control y las reglamentaciones a las importaciones de HCFC; reunión temática sobre la supervisión y el control del comercio de SAO con los representantes de aduanas, dependencias nacionales del ozono y seguridad de fronteras de cinco países limítrofes (Bhután, China, India, Myanmar y Nepal); suministro de cinco identificadores de refrigerantes en los puntos de acceso aduaneros;

## Eliminación de 20,20 toneladas PAO (183,70 mt) de HCFC-141b utilizado en la fabricación de espumas aislantes para equipos de refrigeración después de terminada la conversión en Walton Hi-Tech Industries Limited en 2014;

## Capacitación de 105 instructores y de 3 944 técnicos en prácticas idóneas de mantenimiento con la cooperación de la Asociación de Comerciantes de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Bangladesh (BRAMA, por su sigla en inglés); inclusión de las cuestiones técnicas relacionadas con la eliminación de SAO en los planes de estudios nacionales de instituciones politécnicas y de formación profesional, en colaboración con la Dirección de Educación Técnica y la Junta de Educación Técnica; folleto y vídeo de capacitación en prácticas idóneas de mantenimiento producidos en idioma local; y

## Aumento de las actividades de sensibilización, inclusive las celebraciones del Día del Ozono, distribución de 7 500 artículos de los materiales de sensibilización, inclusive la Herramienta de Referencia Rápida y Manual de Capacitación, manual del PNUMA de capacitación y dos vídeos de promoción de refrigerantes alternativos con cero SAO y bajo potencial de calentamiento atmosférico.

# La Unidad del Ozono de Bangladesh, presidida por el Director General del Departamento de Medio Ambiente tuvo a su cargo la ejecución y supervisión del proyecto. Un Comité nacional técnico sobre las sustancias que agotan la capa de ozono supervisó las actividades de la Unidad del Ozono.

Desembolsos de fondos

# En marzo de 2019, de los 1 556 074 $EUA aprobados, se habían desembolsado 1 545 405 $EUA, como se indica en el Cuadro 3. Conforme a la decisión 82/28 b), el saldo restante de 11 856 $EUA (3 628 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 272 $EUA, para el PNUD, y de 7 041 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 915 $EUA, para el PNUMA) se devolverán a la 84a reunión.

Cuadro 3. Informe financiero de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bangladesh

| Organismo | Aprobado ($EUA) | Desembolsado ($EUA) | Índice de desembolsos (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 1 201 074 | 1 197 446 | 99,7 |
| PNUMA | 355 000 | 347 959 | 98,0 |
| Total | 1 556 074 | 1 545 405 | 99,3 |

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota de que el PNUD y el PNUMA habían terminado las actividades previstas para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bangladesh, conforme al plan de trabajo revisado y presentado en la 82a reunión. La terminación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bangladesh había eliminado un total de 24,53 toneladas PAO de los HCFC (es decir, 20,20 toneladas PAO de HCFC-141b proveniente de la conversión de Walton Hi-Tech Industries Limited en la fabricación de espumas aislantes; 3,48 toneladas PAO de HCFC-22, 0,57 tonelada PAO de HCFC-141b, 0,21 tonelada PAO de HCFC-123, y 0,07 tonelada PAO de HCFC-124 utilizados en el sector de servicios).

# El gobierno se comprometió a asegurar la sostenibilidad de la eliminación alcanzada como resultado de conversión de Walton Hi-Tech Industries Limited, la prohibición del uso y las importaciones de HCFC-141b desde 2014, y la supervisión frecuente del uso del ciclopentano en las operaciones de la empresa. Con respecto a la sostenibilidad del programa de capacitación para los técnicos y los oficiales de aduanas, el PNUD informó que estas actividades también se ejecutan en la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC con la cooperación de BRAMA, que es el principal asociado de capacitación para los técnicos en servicios del país. Además, la Dependencia Nacional del Ozono trabaja asimismo con el Ministerio de Educación para asegurar que todos los planes de estudios de capacitación formen parte integral del programa de educación de formación profesional del país. Para la capacitación de oficiales de aduana, los módulos de capacitación forman parte del plan de estudios de capacitación habitual de la Dirección de Aduanas.

# Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del Informe final sobre la marcha de las actividades en la ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Bangladesh, presentado por el PNUD y que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Pedir al gobierno de Bangladesh y al PNUD que devuelvan el saldo de 11 856 $EUA (3 628 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 272 $EUA, para el PNUD, y de 7 041 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 915 $EUA, para el PNUMA) de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, a más tardar en la 84a reunión, conforme a la decisión 82/28 b).

Egipto: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - tercer tramo) (PNUD)

Antecedentes

# La etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC incluyó un proyecto para convertir 81 PyME y 350 microusuarios al metilformato u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico (que se seleccionará durante la ejecución), con el apoyo de sus proveedores de sistemas y distribuidores, para eliminar 75,74 toneladas PAO de HCFC-141b. Se aprobó la financiación para la conversión de equipos en dos proveedores de sistemas de propiedad de una Parte al amparo del Artículo 5, e incluyó asistencia técnica para todos los proveedores de sistemas y distribuidores, y para conversión de las PyME.

# En la 82ª reunión, se informó que un proveedor de sistemas local (Technocom) y un proveedor de sistemas de propiedad de una Parte que no está al amparo del Artículo 5 (Dow) se convirtieron. El Fondo Multilateral no suministró ninguna financiación a Dow para la conversión de equipos; no obstante, se financió asistencia técnica a usuarios subsecuentes para la introducción de agentes espumantes alternativos. Un proveedor de sistemas  (Obeigi)  se retiró del proyecto y se esperaba firmar un memorando de acuerdo con otro (Baalbaki). Un total de 24 usuarios subsecuentes recibió asistencia. Se preveía que la conversión de los restantes 57 usuarios subsecuentes terminase a fines de 2019.

# La Secretaría tomó nota del retraso sustancial de la conversión de 81 PyME y de 350 microusuarios a través de los proveedores de sistemas, cuya terminación se esperaba en agosto de 2013 (es decir, hasta el momento sólo se convirtieron 24 PyME y dos proveedores de sistemas). La Secretaría observó, además, que el gobierno de Egipto prohibió las importaciones de HCFC-141b en polioles premezclados el 1 de enero 2018 y se comprometió a prohibir las importaciones, el uso y las exportaciones de HCFC-141b a granel y las exportaciones de HCFC-141b en polioles premezclados el 1 de enero de 2020.

# Asimismo, en la 82ª reunión, se informó que dos proveedores de sistemas (Dow y Technocom) desarrollaban formulaciones con bajo potencial de calentamiento atmosférico con agua y HFO, pero también con HFC-245fa, HFC-365mfc y HFC-227ea, sustancias controladas bajo la Enmienda de Kigali, a pesar de que se esperaba que el uso de las alternativas de alto potencial de calentamiento atmosférico fuese temporal, y su uso se eliminase en 2015 a más tardar. El PNUD confirmó que no se pediría ninguna otra ayuda para los usuarios subsecuentes que recibieron ayuda bajo la etapa I del proyecto de proveedores de sistemas, dado que convinieron en convertirse a las tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico.

# Con posterioridad a las consultas oficiosas y tomando nota del compromiso del gobierno de Egipto de presentar el informe de proyectos terminados para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC a la primera reunión de 2020 y completar la etapa I financieramente y devolver todo saldo restante para el 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo, inter alia, pidió (decisión 82/72 b) i) y iv)):

## b) i)	Al Gobierno de Egipto y el PNUD que presenten, en cada reunión hasta la terminación de la etapa I, un informe sobre la situación de la conversión de los proveedores de sistemas, las 81 empresas pequeñas y medianas y los 350 microusuarios, que incluya: la situación de la conversión de los proveedores de sistemas, las formulaciones desarrolladas y los desembolsos relacionados; una lista actualizada de las empresas pequeñas y medianas que realizaron la conversión con la tecnología seleccionada, los desembolsos relacionados y el compromiso de cada una de las empresas pequeñas y medianas; e información actualizada sobre el número de microusuarios que recibieron asistencia; y

## b) (iv)  El PNUD habrá de informar al Comité Ejecutivo sobre la situación del uso de la tecnología provisional seleccionada por el Gobierno de Egipto en cada reunión hasta que se hubiera introducido totalmente una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, como se acordó, junto con información actualizada de los proveedores acerca de los progresos realizados para garantizar que las tecnologías seleccionadas, incluidos los componentes relacionados, estuvieran disponibles a nivel comercial en el país.

# Además, el Comité Ejecutivo pidió al PNUD que siguiera asistiendo al gobierno de Egipto para asegurar el abastecimiento de las tecnologías alternativas seleccionadas para conversión de las 81 PyME a través de los proveedores de sistemas (decisión 82/72 b) iii)), y aprobó el tercer y último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, a condición de que el pedido del segundo tramo de la etapa II pudiese presentarse sólo si se cumplían las condiciones siguientes: se había firmado el memorando de acuerdo con el proveedor de sistemas Baalbaki; se habían convertido por lo menos 40 de las PyME incluidas en la etapa I bajo el proyecto de proveedores de sistemas; y el PNUD había desembolsado al menos otros 350 000 $EUA de la financiación aprobada para el proyecto de los proveedores de sistemas a los beneficiarios finales de espumas (decisión 82/72 c)).

# El PNUD, en nombre del gobierno de Egipto, presentó los dos informes, sobre la situación de la conversión de los proveedores de sistemas y los usuarios subsecuentes y sobre la situación del uso de la tecnología provisoria, conforme a la decisión 82/72 b) i) y iv).

# Informe sobre la marcha de las actividades

# Se firmó el memorando de acuerdo con Baalbaki para convertir a ocho clientes para eliminar 53,7 tm de HCFC-141b. Se preparó un addendum al memorando de acuerdo con Technocom para convertir a otros 12 clientes con el fin de eliminar 11,37 toneladas PAO de HCFC-141b; se prevé que este memorando se firme en mayo de 2019. Las tecnologías alternativas para Baalbaki son el agua y el metilformato; no obstante, para Technocom son sistemas a base de agua y de HFO; en ambos casos, se prevé el uso de HFC en forma provisoria. Hasta la fecha, no se ha convertido ningún microusuario; se espera que esas conversiones comiencen en la segunda mitad de 2019.

# En relación con la situación del uso de la tecnología, el PNUD informó que Dow y Technocom introdujeron sistemas a base de agua y los clientes los aprobaron para ciertos usos; en la 84ª reunión se proporcionará una actualización sobre la introducción del metilformiato; y se requerían otros estudios sobre el desempeño de HFO en polioles, dado que algunos proveedores de sistemas informaron ciertos problemas en la preparación de sistemas, inclusive su estabilidad. El PNUD sigue supervisando la situación y para mayo de 2019 se planean consultas con la Dependencia Nacional del Ozono sobre los obstáculos a la introducción de tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico.

# Desde la 82ª reunión se desembolsaron otros 388 072 $EUA, llevando el total de desembolsos a 2 407 924 $EUA (de los 4 000 000 $EUA) para el PNUD. El PNUD confirmó que los costos adicionales de explotación no se proporcionaron ni se proporcionarán a los clientes, a menos que se esté utilizando una tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, conforme a la decisión 77/35 a) vi).

Observaciones de la Secretaría

# La conversión de Dow y Technocom ha terminado, inclusive la conversión de 24 clientes subsecuentes a base de agua, HFO y, provisoriamente, HFC, con una eliminación conexa de HCFC-141b de 4,44 toneladas PAO y de 13,09 toneladas PAO, respectivamente. Si bien esos 24 clientes subsecuentes firmaron debidamente un compromiso para dejar de usar sistemas que utilizan los HCFC, no se suministró un compromiso similar para dejar de usar HFC, dado que la transición provisoria todavía está en proceso. Aunque no podía estimar cuándo se preveía que los clientes subsecuentes comenzasen a usar la tecnología acordada de bajo potencial de calentamiento atmosférico, el PNUD espera poder dar una actualización después de la misión planeada para mayo de 2019.

# El PNUD no pudo dar la proporción relativa de HFC que se utilizaba sobre una base provisoria en comparación con los agentes espumantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico (es decir, agua y HFO) en los clientes subsecuentes convertidos por Dow y Technocom, dado que el uso dependía de las necesidades específicas del cliente. De manera similar, para los otros 20 usuarios subsecuentes que Baalbaki convertirá y conforme al addendum del memorando de acuerdo para Technocom, la proporción relativa que se preveía utilizar temporariamente de HFC dependerá de las necesidades del cliente y no estaba disponible.

# Con respecto a las dificultades de introducir HFO, el PNUD aclaró que había dificultades comerciales y técnicas. Si bien Egipto dispone de HFO, al seleccionar una tecnología el precio es un factor que los clientes toman en consideración. El PNUD planeó seguir proporcionando asistencia técnica para abordar las inquietudes relativas al desempeño de sistemas con HFO, inclusive a través de la misión de mayo de 2019.

# El PNUD confirmó que el gobierno seguía comprometido a terminar la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para el 31 de diciembre de 2019, y a establecer la prohibición de las importaciones, el uso y las exportaciones de HCFC-141b a granel y las exportaciones del HCFC-141b en polioles premezclados para el 1 de enero de 2020.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría querer:

## Tomar nota del informe, presentado por el PNUD, sobre la situación de la conversión de los proveedores de sistemas, las 81 pequeñas y medianas empresas y los 350 microusuarios, y de un informe sobre la situación del uso de la tecnología provisoria en Egipto, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Pedir al PNUD que siga asistiendo al gobierno de Egipto a asegurar el abastecimiento de tecnologías alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, a condición de que no se pague ningún costo adicional de explotación hasta que se hubiese introducido totalmente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que presente un informe sobre la situación de su conversión en cada reunión del Comité Ejecutivo hasta que se hubiese introducido completamente la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, junto con una actualización de los proveedores sobre el progreso realizado hacia el aseguramiento de que en el país se contaba comercialmente con las tecnologías seleccionadas, inclusive los componentes conexos.

Guinea Ecuatorial: Informe sobre la situación de la firma del Acuerdo (decisión 82/73 c) i)) (PNUMA)

Antecedentes

# La etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Guinea Ecuatorial se aprobó en la 65ª reunión para alcanzar una reducción del 35 por ciento del consumo de los HCFC para 2020. La ejecución del primero y segundo tramo se atrasó debido a dificultades de viaje causadas por conflictos sociales, el proceso de despacho de aduana de los equipos adquiridos y la dificultad de terminar el informe de verificación debido a la situación de seguridad reinante en el país.

# En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, inter alia, un tercero y cuarto tramo combinados de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC y pidió al PNUMA que suministrase un informe en la primera reunión de 2019 sobre la situación de la firma del Acuerdo con el gobierno de Guinea Ecuatorial (decisión 82/73 c) i)).

# El PNUMA informó que el 4 de marzo de 2019 el gobierno de Guinea Ecuatorial y el PNUMA firmaron un acuerdo de financiación a pequeña escala. Este Acuerdo incluye, inter alia, las actividades detalladas, un presupuesto y una cronología para la ejecución, conforme al plan de ejecución del tramo aprobado en la 82ª reunión. El período de ejecución es de 24 meses.

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota de los esfuerzos del gobierno de Guinea Ecuatorial y el PNUMA para evitar otros retrasos en la ejecución de las actividades conforme al plan de gestión de eliminación de los HCFC. Con la firma del Acuerdo de financiación a pequeña escala, la ejecución de las actividades había comenzado y se espera que el último tramo se pida en 2020. El PNUMA confirmó que apoyaría al gobierno de Guinea Ecuatorial a través de su Programa de Asistencia al Cumplimiento, y que presentaría un informe sobre la asistencia proporcionada en la segunda reunión de 2019, conforme a la decisión 82/73 c) ii).

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría querer tomar nota de que el gobierno de Guinea Ecuatorial y el PNUMA habían firmado un acuerdo para la ejecución del tercero y cuarto tramo combinados de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC.

Honduras: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe sobre la marcha de las actividades) (PNUMA)

- En la 81ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó (bajo la lista de proyectos para aprobación general) el cuarto tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras, y el plan de ejecución del tramo correspondiente a 2018-2020 a condición de que:

## El PNUMA y el gobierno de Honduras intensificasen sus esfuerzos para ejecutar las actividades de capacitación para los técnicos en refrigeración asociados a la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC;

## El PNUMA presentase un Informe sobre la marcha de las actividades a cada reunión relativo a la ejecución de actividades bajo los componentes del PNUMA asociadas a la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, inclusive los desembolsos realizados, hasta la presentación del quinto y último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC; y

## Los objetivos de los desembolsos para el total de fondos aprobados para los componentes del PNUMA del primero, segundo y tercer tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras fuesen el 50 por ciento al 30 de septiembre de 2018, el 80 por ciento al 31 de marzo de 2019, y el 100 por ciento en diciembre de 2019; y para el componente del PNUMA del cuarto tramo fuese el 20 por ciento al 31 de marzo de 2019 y el 50 por ciento en diciembre de 2019.

- Conforme a la petición antedicha, el PNUMA presentó a la 83ª reunión un informe sobre la marcha de las actividades y un informe financiero relativo a la ejecución de las actividades del PNUMA bajo la etapa I.

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC

- Desde la 82ª reunión se ejecutaron las siguientes actividades:

## Firma del memorando de entendimiento entre el PNUMA, la Unidad Técnica del Ozono, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, y el Instituto Nacional de Formación Profesional, para revisar los procesos de capacitación y acreditación para las prácticas idóneas en el sector de servicios de refrigeración y climatización;

## Elaboración de una guía y de una sesión de formación para preparar instructores y evaluadores para determinar la capacidad de los técnicos que solicitan la acreditación en el sector de servicios de refrigeración y climatización;

## Realización de cuatro talleres adicionales para formar un total de 287 técnicos en prácticas idóneas de refrigeración y el manejo seguro de refrigerantes inflamables;

## Visitas de sensibilización a 60 talleres de refrigeración y a 28 usuarios finales provenientes de supermercados, hoteles y la industria alimentaria para promover el programa de capacitación y acreditación de técnicos, y para suministrar asesoría técnica sobre gestión de refrigerantes para cumplir con las disposiciones legales establecidas por las reglamentaciones de las SAO; y

## Firma del Acuerdo entre el PNUMA y el gobierno para la ejecución del cuarto tramo y el primero adelanto de efectivo, previsto en abril de 2019.

Desembolsos de fondos

- Al 25 de abril de 2019, del total de 175 000 $EUA de los fondos aprobados para el primero, segundo y tercero tramo, para el PNUMA, se desembolsaron 118 520 $EUA (67,7 por ciento), como se indica en el Cuadro 4. El PNUMA había avanzado 7 952 $EUA al gobierno, llevando el total de fondos adelantados para el primero, segundo y tercer tramo a 126 472 $EUA (72,3 por ciento). Todavía no se había hecho ningún desembolso de los fondos aprobados para el cuarto tramo.

Cuadro 4. Informe financiero de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras

| Tramo | Aprobado ($EUA) | Gastos registrados en UMOJA ($EUA) |  |  | Índice real de desembolsos (%) | Índice de desembolsos del objetivo (%) | Avances ($EUA) | Avances (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Como en 30/9/2018 | De 30/9/2018 a 25/4/2019 | Total |  |  |  |  |
| Primero | 75 000 | 37 047 | 30 000 | 67 047 | 89,4 |  | 7 952 | 100,0 |
| Segundo | 50 000 | 33 529 | 5 883 | 39 412 | 78,8 |  |  | 78,8 |
| Tercero | 50 000 | 6 272 | 5 789 | 12 061 | 24,1 |  |  | 24,1 |
| Subtotal | 175 000 | 76 848 | 41 672 | 118 520 | 67,7 | 80,0 | 126 472 | 72,3 |
| Cuarto | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0,0 |

# Actualización del plan de ejecución para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC

- Para el período de mayo a octubre de 2019, se planean las siguientes actividades:

## Capacitación de oficiales de aduanas y responsables de aplicar las reglamentaciones, en 31 puntos de acceso aduaneros, sobre el control de las importaciones de los HCFC y equipos que utilizan HCFC;

## Terminación del sistema electrónico para el registro de importadores, proveedores y usuarios finales, y elaboración de módulos de formación en línea;

## Reformulación de los lineamientos de acreditación para los técnicos en refrigeración y promoción de su aplicación; revisión de las normas técnicas, inclusive las medidas de seguridad para los refrigerantes inflamables; y puesta al día del material técnico informativo y de sensibilización del público; y

## Talleres de capacitación para 400 técnicos en refrigeración y 1 800 estudiantes de refrigeración y climatización en prácticas idóneas y el manejo seguro de las alternativas de SAO.

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota de que para los tres primeros tramos el país alcanzó, el 31 de marzo de 2019, un índice de desembolsos del 72 por ciento, comparado con el objetivo del 80 por ciento, mientras que para el cuarto tramo no se hizo ningún desembolso, comparado con un objetivo del 20 por ciento. El PNUMA explicó que en julio de 2019 se registrarían como desembolsos compromisos adicionales de 15 760 $EUA de los tres primeros tramos, llevando así el índice de desembolsos al 81 por ciento, y que en julio de 2019 se registrarían como desembolsos 12 500 $EUA del cuarto tramo, llevando el índice de desembolsos al 25 por ciento.

# Si bien el compromiso de desembolsos no se había cumplido al 31 de marzo de 2019, la Secretaría observó que se intensificaron los esfuerzos para ejecutar las actividades de capacitación para los técnicos en refrigeración asociadas a la etapa I. El año pasado se formó un total de 823 técnicos y estudiantes de refrigeración y el establecimiento de los lineamientos de acreditación de técnicos sigue progresando. El PNUMA explicó que el Instituto de Acreditación de Colombia certificaría a los instructores y evaluadores que se forman en el extranjero, y que posteriormente el sistema se pondría en marcha en todo el país. Se espera que para diciembre de 2019 funcione plenamente.

# La Secretaría sugiere que el PNUMA siga proporcionando asistencia al país para la terminación de otras actividades que se esperaban ejecutar durante el período de presentación de informes, a saber: capacitación de otros oficiales de aduanas y desarrollo de un registro electrónico de importadores de HCFC, proveedores y usuarios finales. Durante las deliberaciones que tuvieron lugar en la 81ª reunión, el PNUMA explicó que la Unidad Técnica del Ozono era un pequeño equipo con un gran número de responsabilidades. Por lo tanto, el PNUMA planeaba contratar directamente a tres expertos para brindar apoyo técnico a la Unidad Técnica del Ozono para ejecutar las actividades previstas. Uno de los expertos ya está trabajando en los lineamientos de acreditación y la contratación de los dos restantes concluirá en junio de 2019.

# La Secretaría considera que el informe a la 84ª reunión también debe incluir el progreso realizado en estas actividades y una actualización de los desembolsos con el objetivo de alcanzar, en diciembre de 2019, el 100 por ciento para el primero, segundo y tercer tramo, y un índice de desembolsos del 50 por ciento para el cuarto tramo, de acuerdo con la decisión 81/34 a).

# Recomendación de la Secretaría

- El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de actividades bajo los componentes del PNUMA asociados a la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Honduras, presentado por el PNUMA y que figura en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11; y

## Pedir al PNUMA que siga presentando en cada reunión, hasta la presentación del quinto y último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, un Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de todas las actividades bajo los componentes del PNUMA asociados a la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, incluyendo los desembolsos.

India: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - informe financiero final) (PNUD, PNUMA y gobierno de Alemania)

# Antecedentes

# En la 82ª reunión, el PNUD presentó, en nombre del gobierno de India, el Informe final sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al tercero y último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC conforme a la decisión 75/29 a). El 31 de diciembre de 2017 las operaciones de la etapa I terminaron completamente, el 27 de septiembre de 2018 se presentó el informe de proyectos terminados y se preveía que el 31 de diciembre de 2018 se realizase la terminación financiera.

# Luego de examinar la presentación, el Comité Ejecutivo decidió, inter alia, pedir al gobierno de India, el PNUD, el PNUMA y al gobierno de Alemania que informasen a la Secretaría los desembolsos finales hechos a los beneficiarios al 31 de diciembre de 2018 y, en la 83ª reunión, que devolviesen todo saldo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC que quedase a la misma fecha (decisión 82/39).

# En consecuencia, el PNUD presentó a la 83ª reunión el informe financiero final para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para India, indicando un saldo no gastado de 83 405 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 5 838 $EUA, que se devolverán al Fondo Multilateral. De este monto, 3 556 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 249 $EUA, se asocian al segundo tramo y fueron aprobados para el PNUD en la 71ª reunión, y 79 849 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 5 589 $EUA, se asocian al tercer tramo y fueron aprobados para el PNUD en la 75ª reunión.

# Con este informe, concluyó financieramente la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para India y no se requieren otros informes.

# Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:

## El informe financiero final para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para India, presentado por el PNUD, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Que en la 83ª reunión el PNUD ya había devuelto 3 556 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 249 $EUA, y 79 849 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 5 589 $EUA, asociados al saldo no gastado del segundo y tercer tramo, respectivamente, de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para India.

# India: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II - segundo tramo) (PNUD, PNUMA y gobierno de Alemania)

# En la 82ª reunión, el PNUD, en nombre del gobierno de India, presentó la petición para el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC. La propuesta indicó que el 1 de enero de 2015 el gobierno de India había prohibido el uso de los HCFC, inclusive el HCFC-141b, puro y en polioles premezclados, en la fabricación de refrigeradores domésticos y paneles sándwich continuos. Sin embargo, tres fabricantes de estos paneles entraban en el plan del primer tramo, dos de los cuales habían firmado memorandos de acuerdo con el gobierno. Debido a eso, el PNUD aclaró que el gobierno evaluaba si esas empresas cumplieron con la prohibición. De encontrarse que no hubiese cumplido, se anularían los memorandos de acuerdos y toda financiación desembolsada a las dos empresas se devolvería al proyecto.

# Por consiguiente, el Comité Ejecutivo pidió, inter alia al gobierno de India, por intermedio del PNUD, que en la 83ª reunión proporcionase una actualización sobre la evaluación del gobierno de si los fabricantes de paneles con espumado continuo, al 1 de enero de 2015, se habían adherido a la prohibición del uso de HCFC-141b (decisión 82/74 b) i)), observando que, si el gobierno de India determinarse que una empresa fabricante de esos paneles no cumplía con la prohibición referida, sea anularía el memorando de acuerdo suscrito con esa empresa, y toda financiación que se hubiese desembolsado se devolvería al proyecto, conforme a la decisión 77/43 d) ii). El Comité Ejecutivo también observó que en la etapa II no se incluiría ningún fabricante de estos paneles hasta que el Comité hubiese evaluado su admisibilidad (decisión 82/74 c)).

# Mientras se redactaba este documento, el PNUD informó que la evaluación, conforme a la decisión 82/74 b) i), todavía se estaba realizando y que se comunicaría, tan pronto como se determinase la situación de cumplimiento de la prohibición por parte de las empresas. Se esperaba que la evaluación concluyera antes de la 83ª reunión.

Observaciones de la Secretaría

# Como respuesta a un pedido de aclaración, si bien no se proporcionó ninguna razón específica sobre por qué la evaluación no podría terminarse antes del plazo de presentación de documentos, el PNUD indicó que la evaluación podría concluirse antes de la 83ª reunión. Según lo convenido en la 82ª reunión, no se había hecho ningún otro desembolso a estas empresas. El PNUD también reafirmó que el gobierno se había comprometido a aplicar la decisión 82/74 b) i); de determinarse que el 1 de enero 2015 dos líneas continuas habían violado los objetivos de eliminación en el sector de paneles continuos, los fondos se devolverían al proyecto.

# Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría solicitar al gobierno de India, por intermedio del PNUD, que en la 84ª reunión proporcionase la evaluación del gobierno sobre si las empresas fabricantes de paneles continuos cumplían con la prohibición del uso de HCFC-141b, al 1 de enero de 2015, conforme a la decisión 82/74 b) y c).

Indonesia: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I) - situación de conversión de las empresas de fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado y de PT. TSG Chemical (PNUD y Banco Mundial)

# En nombre del gobierno de Indonesia, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó un informe sobre la situación de las empresas que recibieron financiación para convertirse a las alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, pero temporariamente fabrican equipos de refrigeración y climatización con alto potencial de calentamiento atmosférico, conforme a la decisión 81/11 c), y un informe sobre la participación del proveedor de sistemas PT. TSG Chemical, conforme a la decisión 82/30 e).

Sector de fabricación de equipos de refrigeración y climatización

# La etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC incluyó la conversión de 48 empresas del sector de fabricación de equipos de refrigeración y climatización a las tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico. Sin embargo, durante la ejecución, 28 empresas (16 en el sector de climatización y 12 en el sector de refrigeración comercial) decidieron convertirse a la tecnología con alto potencial de calentamiento atmosférico con recursos propios y devolvieron al Fondo Multilateral 3 134 216 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo.

# De las 20 empresas restantes, sólo una (Panasonic) fabrica actualmente acondicionadores de aire con tecnología de HFC-32. Ocho empresas grandes y medianas fabricaron prototipos basados en HFC-32, si bien ocho empresas pequeñas son empresas de montaje que trabajan con pedidos específicos; hasta la fecha, no se recibió ningún pedido de equipos que utilicen HFC. Otras tres empresas de fabricación todavía esperaban que mejorase el mercado para los equipos con HFC antes de emprender su conversión. Actualmente, las 19 empresas fabrican equipos de fabricación basados en refrigerantes de alto potencial de calentamiento atmosférico (principalmente R-410A, R-404A, y HFC-134a).

# Las razones del atraso de la conversión y fabricación de equipos de refrigeración y climatización con la tecnología acordada por las 19 empresas son: disponibilidad comercial limitada de los compresores y los componentes que utilicen HFC a precios asequibles; falta de demanda en el mercado local de equipos que utilicen HFC; y un costo más alto de estos equipos comparado al de otros equipos disponibles en el país (por ej., con el refrigerante R-407C).

# Informe y deliberaciones en la 82ª reunión

# Según lo informado en la 82ª reunión, los fabricantes de compresores en China actualmente no podían proporcionar a Indonesia compresores de HFC-32, mientras que el fabricante de compresores en Tailandia había probado su primer prototipo sólo en febrero de 2019. En consecuencia, la situación de la cadena de abastecimiento para los compresores de HFC-32 del tamaño requerido por los fabricantes de equipos de refrigeración y climatización seguía siendo poco clara. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo decidió prorrogar la fecha de terminación del plan sectorial de fabricación de equipos de refrigeración y climatización al 31 de diciembre a 2019 para permitir que los fabricantes prueben el compresor recientemente desarrollado de HFC-32 e inicien la fabricación comercial de equipos con HFC-32, y autorizar el pago de los costos adicionales de explotación a los fabricantes (decisión 82/30).

Progreso realizado desde la 82ª reunión

# Los fabricantes chinos de compresores todavía no pueden suministrar las cantidades (relativamente bajas) requeridas por los fabricantes indonesios a un precio que pueda ser competitivo con los compresores de R-407C que se utilizan actualmente. El fabricante de compresores en Tailandia aún no ha podido suministrar los compresores de HFC-32 en Indonesia, porque todavía los está probando internamente. Por lo tanto, no se desembolsaron otros fondos a las empresas desde el último informe de la situación financiera presentado a la 82ª reunión.

Sector de espumas de poliuretano

# En la 82ª reunión, se informó que un proveedor de sistemas (PT. Sutindo Chemical Indonesia) terminó su conversión, si bien el otro proveedor de sistemas (PT. TSG Chemical, con una asignación de financiamiento de 301 539 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 22 615 $EUA para el Banco Mundial), todavía seguía considerando si se retiraba del proyecto. Debido a un incendio ocurrido en el proveedor de sistemas (sin relación al proyecto), PT. TSG Chemical ahora decidió retirarse del proyecto; la asignación de financiamiento asociada al proyecto se devolvería a la 83ª reunión.

Observaciones de la Secretaría

# A pesar de los esfuerzos del gobierno de Indonesia, con el apoyo del PNUD, la industria y otros interesados directos, la introducción de la tecnología de HFC-32 progresó en forma limitada, principalmente debido a la falta de disponibilidad de compresores de precio competitivo con la capacidad requerida para el mercado indonesio. Si bien toma nota de los esfuerzos del gobierno y el PNUD al respecto, la Secretaría considera poco probable que únicamente estos dos factores transformarán el mercado, particularmente uno con considerable influencia mundial. Para generar economías de escala que puedan ser necesarias para permitir a los fabricantes de compresores competir con los equipos con alto potencial de calentamiento atmosférico, es probable que se necesite tener una demanda sustancial del mercado para los equipos que utilicen HFC, por ejemplo, con las conversiones previstas bajo la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC en China. Sobre esta base, sería posible prever otra prórroga de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Indonesia que podría presentarse a la 84ª reunión, conforme a la decisión 82/30 g) i).

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del informe, presentado por el PNUD y el Banco Mundial, sobre la situación de la conversión de las empresas de fabricación de equipos de refrigeración y climatización y de PT. TSG Chemical de la etapa I de los HCFC del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Indonesia, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Tomar nota de que PT. TSG Chemical había decidido retirarse de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Indonesia, y que en la 83ª reunión ya había devuelto 301 539 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 22 615 $EUA para el Banco Mundial.

Irán (República Islámica del): Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - Informe final sobre la marcha de las actividades) (PNUD, PNUMA, ONUDI y gobierno de Alemania)

# Antecedentes

# En nombre del gobierno de la República Islámica del Irán, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó el Informe final sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al cuarto y último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para el país, conforme a la decisión 74/43 b), y el informe de proyectos terminados conexo.

Consumo de HCFC

# En 2018, en su informe de ejecución del programa de país, la República Islámica del Irán informó de un consumo de HCFC de 2 386,76 tm (162,95 toneladas PAO). Este consumo estaba 52 por ciento por debajo del objetivo del consumo de HCFC del Protocolo de Montreal para 2018, y 39 por ciento por debajo del objetivo del consumo anual para 2018 (266,35 toneladas PAO), estipulado en el Acuerdo firmado entre el gobierno y el Comité Ejecutivo. El sistema de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC sigue funcionando eficazmente.

# Informe sobre la marcha de las actividades

# Todas las actividades bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Islámica del Irán concluyeron satisfactoriamente, según lo informado abajo.

# Medidas reglamentarias

# La Dependencia Nacional del Ozono continuó expidiendo licencias para las importaciones de SAO y equipos que contienen esas sustancias. El Departamento de Aduanas introdujo un nuevo sistema en línea que aceleró el proceso de petición de importaciones, aumentó la precisión y la confiabilidad de los datos e impidió el comercio ilícito. En 2018 se estableció la prohibición de importaciones de acondicionadores de aire residenciales que utilizan HCFC-22.

# Sector de fabricación

# Se terminaron las siguientes actividades:

## Conversión de siete fabricantes de espumas de poliuretano en el sector de paneles continuos a la tecnología de hidrocarburos (HC), con una eliminación de 27,8 toneladas PAO de HCFC-141b (gobierno de Alemania);

## Conversión de 11 fabricantes de espumas de poliuretano rígidas en la refrigeración doméstica y paneles discontinuos a la tecnología de HC, con una eliminación de 88,1 toneladas PAO de HCFC-141b (ONUDI); y

## Conversión de un fabricante de aparatos de aire acondicionado a R-410A, con una eliminación de 29,3 toneladas PAO de HCFC-22 (PNUD).

Actividades en el sector de servicios de refrigeración y climatización (gobierno de Alemania y PNUMA)

# Se terminaron las siguientes actividades en el sector de servicios de refrigeración y climatización: talleres de capacitación y sensibilización sobre las reglamentaciones concernientes a los HCFC y su aplicación, para más de 400 funcionarios de aduanas y responsables de aplicar las reglamentaciones; capacitación en prácticas idóneas de mantenimiento en varias provincias, proporcionada a más de 750 técnicos; talleres de sensibilización sobre eficiencia energética y prácticas idóneas para más de 150 técnicos; modificación de los sistemas de refrigeración a sistemas sellados sin fugas; asignación e instalación de dichos sistemas; capacitación y supervisión de los resultados en dos cadenas de supermercados; capacitación introductoria en gestión de diarios de operación para servicios de empresas y supermercados; y producción y distribución de publicaciones técnicas a las partes interesadas.

Desembolsos de fondos

# En diciembre de 2018, de los 9 994 338 $EUA aprobados, se habían desembolsado 9 760 317 $EUA, como se indica en el Cuadro 5. El saldo se relaciona con la última conversión terminada por la ONUDI. Una vez que en 2019 se libere el último pago, todo saldo no gastado se devolverá al Fondo.

Cuadro 5. Informe financiero de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Islámica del Irán

| Organismo | Aprobado ($EUA) | Desembolsado ($EUA) | Índice de desembolsos (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 4 340 246 | 4 340 246 | 100 |
| ONUDI | 2 506 277 | 2 272 256 | 91 |
| Gobierno de Alemania | 2 885 815 | 2 885 815 | 100 |
| PNUMA | 262 000 | 262 000 | 100 |
| Total | 9 994 338 | 9 760 317 | 98 |

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría toma nota de que se han terminado las actividades restantes de la etapa I y que el sistema de otorgamiento de licencias y cuotas se cumple y se ha fortalecido mediante el sistema en línea. Dado que la puesta en marcha de la última empresa (Emersun) concluyó sólo en febrero de 2019, y esta fecha, no el 31 de diciembre de 2018, debería ser considerada la fecha de terminación de la etapa.

# Al examinar el informe de proyectos terminados, la Secretaría observó que se debería presentar un informe una vez que la ONUDI concluyera los pagos restantes relacionados con la conversión de Emersun. La ONUDI estimaba que esos pagos se harían en los próximos dos meses. La Secretaría también observó que el informe de proyectos terminados no incluyó suficiente información sobre las medidas tomadas para asegurar que los equipos o los componentes específicos que se sustituyeron se habían destruido o vuelto inutilizable, conforme a la decisión 22/38 c). Por lo tanto, la Secretaría pidió que el informe revisado de proyectos terminados incluyese esta información para todos los proyectos de inversión terminados.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del Informe final sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al cuarto tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la República Islámica del Irán, presentado por el PNUD, y que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;

## Pedir al gobierno de la República Islámica del Irán, el PNUD, la ONUDI, el PNUMA y el gobierno de Alemania que presenten un Informe de terminación de proyecto revisado, con lo siguiente:

### El desembolso final para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC y cualquier saldo que se devuelva al Fondo; y

### La información detallada sobre las medidas tomadas para asegurar que los equipos o componentes específicos que hayan sido sustituidos se destruyeron o se volvieron inutilizables, conforme a la decisión 22/38 c).

Jordania: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) - cambio de tecnología en cinco empresas que utilizan HFO-1233zd (E) al agente de espumación con ciclopentano (Banco Mundial y ONUDI)

Antecedentes

# En la 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó en principio, la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania para el período de 2017 a 2022, destinado a reducir el consumo de los HCFC en un 50 por ciento de la base, por un monto de  3 289 919 $EUA, que consiste en  2 075 236 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de  145 267 $EUA para el Banco Mundial; y  999 455 $EUA, más más gastos de apoyo del organismo de  69 961 $EUA para la ONUDI. En la aprobación de la etapa II, el Comité Ejecutivo observó, inter alia, que el gobierno de Jordania tendría flexibilidad al usar los fondos aprobados para que el sector de espumas de poliuretano logre una eliminación del HCFC-141b sin inconvenientes y eficiente conforme al Acuerdo suscrito con el Comité Ejecutivo (decisión 77/45 b) (iii)).

# El plan sectorial de espumas de poliuretano de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC incluye la conversión de tres empresas grandes, Jordan Pioneer for Metal Industry (Jordan Pioneer), Al Safa for Sheet Metal Industry and Panel Co (Al Safa) y Jordan Manufacturing and Services Solutions (JMSS), 43 PyME y seis empresas que utilizan espumas para pulverización. El total de eliminación aprobado en el plan sectorial de espumas fue 33,07 toneladas PAO. De estas empresas, Jordan Pioneer acordó convertirse al ciclopentano como agente espumante; las restantes empresas de espumas acordaron convertirse a HFO, dado que esto implicaría costos adicionales de capital mínimos; se esperaba que las formulaciones con HFC reducido estuvieran disponibles en un futuro próximo a un precio competitivo, dado la reducción de la disponibilidad de HCFC-141b y el aumento correspondiente de los precios. El Cuadro 6 presenta un resumen de los fondos aprobados y la eliminación conexa de HCFC-141b para estas empresas.

Cuadro 6.  Costos adicionales aprobados para la eliminación de HCFC en el sector de espumas en la etapa II para Jordania

| Detalles | Costos adicionales aprobados en $EUA | Eliminación en toneladas PAO |
| --- | --- | --- |
| Espumas de poliuretano (tres empresas grandes) | 480 889 | 9,77 |
| Espumas de poliuretano (43 PyME) | 799 794 | 14,61 |
| Espumas para pulverización (seis empresas) | 411 212 | 8,69 |
| Total | 1 691 895 | 33,07 |

# Durante la ejecución del proyecto, cinco de las 51 empresas de espumas de poliuretano que producen paneles y otros productos, es decir Al Safa, Al-ram Tri, Yousef Workshop for Metal Industries, Al-Qanadeel, y Prefabricated Building (Maani) pidieron cambiar la tecnología del HFO-1233zd(E)  propuesta originalmente al ciclopentano. Se pide este cambio de tecnología porque las empresas consideran que la tecnología del ciclopentano está desarrollada y tiene costos de explotación más bajos comparado con las formulaciones de HFO. Los representantes de las empresas deliberaron con los proveedores de sistemas, los proveedores de equipos y los productores de espumas durante el viaje de estudio a Egipto, llevado a cabo en febrero 2019, como parte de la extensión de información tecnológica y el compartir experiencias. Durante el viaje de estudio, las empresas comprendieron mejor la situación del abastecimiento de sistemas con polioles de HFO y los aspectos de seguridad asociados al uso del ciclopentano como agente espumante, y decidieron adoptar el ciclopentano debido a que las formulaciones con HFO tienen un alto costo y una más corta duración de vida útil. Estas empresas también se comprometieron a invertir fondos adicionales en caso de necesidad para ejecutar la conversión al ciclopentano en condiciones de seguridad.

# Posteriormente, de acuerdo con el apartado 7 a) vii) del Acuerdo firmado entre el gobierno de Jordania y el Comité Ejecutivo, el gobierno, a través del Banco Mundial, presentó una petición para cambiar la tecnología de las cinco empresas que utilizan HFO a los agentes espumantes con ciclopentano.

# Costos adicionales

# Los costos adicionales estimados para la conversión de las cinco empresas al ciclopentano, según lo presentado, se indican en el Cuadro 7. Los costos de la conversión a HFO, tal como se aprobaron, incluyen los costos adicionales de capital referentes a la asistencia técnica, los ensayos y la prueba, y los costos adicionales de explotación basados en los costos de formulaciones con HFO. Los costos de capital para la conversión al ciclopentano son principalmente más altos debido a las inversiones en equipos de almacenamiento adicional, reemplazo de los distribuidores de espumas, instalación de los sistemas de seguridad en las instalaciones industriales, y verificación de seguridad y capacitación del personal. El uso del ciclopentano produce ahorros de operaciones debido al bajo costo de las formulaciones del ciclopentano comparadas con las de HCFC-141b.

Cuadro 7. Costos adicionales revisados de la conversión a los agentes espumantes con ciclopentano ($EUA)

| Empresas | HFO-1233zd (E) | Ciclopentano* |
| --- | --- | --- |
| Al Safa | 205 000 | 383 283 |
| Shams Al-ram Tri | 130 077 | 391 063 |
| Yousef Workshop for Metal Industries | 112 844 | 392 207 |
| Al-Qanadeel | 88 718 | 393 810 |
| Prefabricated Buildings (Maani) | 87 539 | 393 886 |
| Total | 624 178 | 1 954 249 |

# *Tal como figura en la propuesta del Banco Mundial.

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota de que se había firmado el Acuerdo entre el gobierno de Jordania y el Banco Mundial y que las actividades de ejecución de proyecto para la etapa II comenzaron en enero de 2018.

# La Secretaría pidió aclaraciones sobre la manera en que este cambio afectaría a los proyectos de conversión restantes en la industria. El Banco Mundial aclaró que en el sector de espumas, el consumo de HCFC-141b de las empresas restantes era pequeño y que no proponían ningún cambio de tecnología en esta etapa. Esas empresas continuarían y ejecutarían el proyecto de conversión en una fecha futura.

# Respecto a la disponibilidad del ciclopentano, el Banco Mundial informó que los proveedores locales disponían de esta sustancia y que se podría importar de Egipto y otros países; asimismo también se disponía de equipos para usar el ciclopentano provenientes de los proveedores en países vecinos como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.

# La Secretaría revisó los costos de conversión basados en los costos del proyecto convenidos en la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para la conversión al ciclopentano para Jordan Pioneer, que efectivamente se convirtió al ciclopentano y es comparable en tamaño con esas empresas; los costos adicionales revisados se indican en el Cuadro 8. El cambio de tecnología daría lugar a un costo adicional revisado de 768 652 $EUA; a través de cartas individuales las cinco empresas confirmaron que sufragarían los costos adicionales para el cambio de tecnología al ciclopentano. Dado que los agentes de espumación con HFO y ciclopentano son tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico, se prevé que el impacto del gas de efecto invernadero será insignificante.

Cuadro 8. Costos adicionales revisados de conversión a agentes espumantes con ciclopentano ($EUA)

| Empresas | HFO-1233zd (E) | Ciclopentano | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Al Safa | 205 000 | 221 283 | 16 283 |
| Shams Al-ram Tri | 130 077 | 237 951 | 107 874 |
| Yousef Workshop for Metal Industries | 112 844 | 240 402 | 127 558 |
| Al-Qanadeel | 88 718 | 243 834 | 155 116 |
| Prefabricated Building (Maani) | 87 539 | 244 002 | 156 463 |
| Total | 624 178 | 1 187 472 | 563 294 |

# Finalmente, la Secretaría observa que el cambio de tecnología daría lugar a la adopción sostenida de tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico en las aplicaciones con espumas en estas empresas y facilitará el logro de los objetivos de cumplimiento de Jordania.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota de la petición presentada por el Banco Mundial en nombre del gobierno de Jordania para el cambio de tecnología en la conversión de las cinco empresas que utilizan agentes de espumación con HFO-1233zd (E) al ciclopentano, en la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania, tal como figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Aprobar el cambio de tecnología mencionado en el subpárrafo a) anterior, observando que las empresas sufragarían cualquier costo adicional de este cambio de tecnología para la conversión del HCFC-141b al ciclopentano.

Maldivas: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (proyecto de demostración para las alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico y sin HCFC en refrigeración del sector pesquero) (PNUMA y PNUD)

## Antecedentes

# En su 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de demostración sobre alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico sin HCFC para refrigeración en el sector pesquero en Maldivas, por un monto de 141 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 12 690 $EUA (decisión 76/34).

# El proyecto se aprobó para identificar, inter alia, tecnologías alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico para el uso en equipos de refrigeración con una carga de refrigerante de 150 kilogramos a 200 kilogramos utilizados en el sector pesquero, y para convertir los equipos de refrigeración que utilizan HCFC-22 en tres barcos pesqueros a las tecnologías con bajo potencial de calentamiento atmosférico.

# En la 80ª reunión, el PNUD, en calidad de organismo de ejecución del proyecto de demostración, informó que el gobierno había seleccionado R-448A, una mezcla no inflamable de HFO-HFC con un potencial de calentamiento atmosférico de 1 386 como alternativa de reemplazo. El PNUD pidió orientación sobre si el país podría proceder con el proyecto de demostración usando esta alternativa. El Comité Ejecutivo pidió al PNUD que continuase explorando otras alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y las informase a la 81ª reunión.

# En la 81ª reunión, el PNUD presentó el informe final sobre el proyecto de demostración. Ese informe concluyó que R-448A seguía siendo el mejor refrigerante de uso inmediato para sustituir el HCFC-22 usado en los barcos pesqueros de Maldivas. El Comité Ejecutivo tomó nota del informe sobre el proyecto de demostración y pidió al PNUD que lo incluyera en el Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para el país, detallara la información sobre las actividades emprendidas al adaptar los sistemas de refrigeración que utilizan HCFC-22 en tres barcos pesqueros y que siguiese explorando otras alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico.

# El PNUMA, en calidad del organismo de ejecución principal del plan de gestión de eliminación de los HCFC, presentó a la 83ª reunión un Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del proyecto de demostración para la conversión de tres barcos pesqueros.

# En marzo de 2019, se adquirió el refrigerante de R-448A, el aceite para compresores y otros materiales diversos y se realizó el acondicionamiento siguiendo las directrices proporcionadas por el proveedor del refrigerante de R-448A. Antes de sustituir el HCFC-22 por R-448A no se hizo ninguna modificación significativa al sistema de refrigeración a excepción del cambio de aceite para compresores, junta, retenes y filtros deshidratadores. Un barco pesquero se adaptó al R-448A con buenos resultados.

# El acondicionamiento puede realizarlo un técnico corriente en refrigeración y climatización y terminarse dentro de un plazo razonable sin interrupción importante de las operaciones pesqueras. Se ha observado que los barcos pesqueros reconvertidos tienen un mejor desempeño, porque el sistema de refrigeración acondicionado tarda un tiempo ligeramente más corto para bajar la temperatura a cero.

# Asimismo el informe destacó que en el mercado de Maldivas actualmente no se disponía comercialmente del refrigerante con R-448A. La pequeña cantidad de R-448A comprada para el proyecto de demostración específicamente costó 55,31$EUA /kg, comparado con el precio de 9$EUA /kg para el HCFC-22. Esto podría crear un obstáculo para la adopción de la nueva tecnología en el sector pesquero.

# Observaciones de la Secretaría

# En respuesta a un pedido de aclaración, el PNUD informó que realizaron medidas detalladas del desempeño, inclusive la presión y la temperatura en el lado de succión y de descarga. Los datos muestran un desempeño ligeramente mejor de la embarcación reacondicionada, así como una mejora (no significativa) también leve de la eficiencia energética. Estos datos se recopilarán continuamente en los otros dos buques dos reacondicionados. Los dos buques restantes se adaptarán en mayo de 2019, y el informe final sobre todos los resultados alcanzados así como sobre la información financiera del acondicionamiento de los tres barcos pesqueros se presentarán a la 84ª reunión.

# La Secretaría observó que el refrigerante de R-448A no estaba disponible comercialmente en el mercado de Maldivas, y que el precio de las cantidades importadas para el proyecto era elevado. El PNUMA explicó que una vez que la fuente de R-448A estuviera disponible en cantidades suficientes en el mercado de Asia, el costo del refrigerante disminuiría.

# La Secretaría preguntó, además, sobre el consumo del sector pesquero y si el gobierno anticipaba dificultades para cumplir con la reducción del 97,5 por ciento en 2020, según lo previsto en su plan de gestión de eliminación de los HCFC. El PNUMA informó que la mayor parte de los barcos pesqueros existentes seguían usando HCFC-22, y el sector pesquero equivalía de 10 a 20 por ciento aproximadamente del consumo del HCFC-22. Sin embargo, la demanda del sector pesquero parece disminuir con la prohibición de equipos que utilizan HCFC impuesta desde 2016. El gobierno de Maldivas se centra firmemente en el desarrollo de soluciones con alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y sistemas ecoenergéticos; por lo tanto, los nuevos barcos pesqueros importados y las instalaciones establecidas utilizarán refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, lo que ayudará al país a alcanzar su objetivo de reducción del 97,5 por ciento en 2020.

# Un informe financiero indicó que, de los 141 000 $EUA aprobados para el proyecto de demostración, se desembolsaron 94 378 $EUA (67 por ciento) y los restantes $46 622 $EUA estaban comprometidos.

- Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría querer:

## Tomar nota con beneplácito del Informe sobre la marcha de las actividades relativo al proyecto de demostración para las alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico sin HCFC para refrigeración en el sector pesquero ejecutado en Maldivas y presentado por el PNUD; y

## Pedir al PNUD que presentase el Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Maldivas.

Macedonia del Norte: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - actualización sobre la conversión del fabricante de espumas Sileks) (ONUDI)

Antecedentes

# En su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó el octavo tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Macedonia del Norte.  La ONUDI explicó que en 2016 un incendio destruyó las instalaciones de Sileks, antes de iniciarse la conversión; aun así sólo se le informó a la ONUDI en septiembre 2018 durante una visita al país. No se tomó ninguna decisión sobre si la empresa continuaría con la conversión prevista o si se devolverían los fondos. Posteriormente, el Comité aprobó el octavo tramo, a condición de que se suministrara una actualización sobre la conversión del fabricante de espumas Sileks a la 83ª reunión, bajo los informes sobre proyectos con requisitos de información específicos (decisión 82/53 a)).

# La ONUDI, en nombre del gobierno de Macedonia del Norte, presentó una actualización sobre la conversión de Sileks, conforme a la decisión 82/53 a).

Actualización

# La ONUDI continuó sus deliberaciones con el gobierno y realizó una misión a Sileks. El incendio causó la destrucción completa de la empresa, razón por la cual no está en condiciones de hacer otras inversiones financieras. Por lo tanto, la ONUDI y el gobierno de Macedonia del Norte acordaron cancelar el proyecto y devolver los fondos conexos de 30 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 2 250 $EUA, al Fondo Multilateral.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría querer:

## Tomar nota de la actualización, proporcionada por la ONUDI, sobre la conversión de la empresa Sileks de espumas, financiada bajo la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Macedonia del Norte, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Tomar nota de que el fabricante de espumas Sileks decidió retirarse del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Macedonia del Norte, y que los 30 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 2 250 $EUA para la ONUDI, asociados a la empresa ya se habían devuelto a la 83ª reunión.

Suriname: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I - tercer tramo) (PNUMA)

# Antecedentes

# En su 81ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó el pedido del tercer tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Suriname y tomó nota de las inquietudes planteadas por la Secretaría con respecto a los sistemas de supervisión y otorgamiento de licencias del país relacionados con el proceso de liberación de las importaciones de los HCFC, el registro de los HCFC bajo diversos códigos armonizados y la ausencia de sanciones económicas o de incentivos que insten a los importadores a seguir los procedimientos correctos para dar información sobre las importaciones de los HCFC. Posteriormente, el Comité Ejecutivo pidió al PNUMA, inter alia, que en la 83ª reunión proporcionase una actualización de las medidas tomadas por el gobierno de Suriname para fortalecer el sistema de supervisión y licencias para los HCFC, abordando las cuestiones identificadas en el examen del informe de verificación de los HCFC hecho por la Secretaría (decisión 81/51 b)). El Comité también decidió que la financiación bajo el último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Suriname sería considerada sólo después de que el gobierno de Suriname hubiese abordado todas las cuestiones identificadas en el informe de verificación y hubiese aplicado las medidas pertinentes, fortaleciendo de este modo los sistemas de supervisión y cuotas de importación/exportación (decisión 81/51 c) i)).

# En respuesta a la decisión 81/51 b), el PNUMA, en nombre del gobierno de Suriname, suministró un informe sobre los esfuerzos realizados por el gobierno para fortalecer el sistema de supervisión y otorgamiento de licencias de los HCFC, que se resume a continuación:

- En enero de 2019 la Dependencia Nacional del Ozono inició las deliberaciones sobre la ejecución del requisito obligatorio de las cartas de conformidad para las importaciones de los HCFC, con instituciones tales como Aduanas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la Oficina de Salud Pública, que están implicados en el proceso y la supervisión de las transacciones relativas a las importaciones/exportaciones. Como medida provisoria, las entidades gubernamentales convinieron en que, sin la carta de conformidad, las remesas de SAO no se despacharían de aduanas. Los importadores tienen la obligación de presentar esa carta con una solicitud de importación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Según la legislación nacional sólo la Oficina de Salud Pública puede hacer la inspección de la remesa;

b)	La Dependencia Nacional del Ozono consultó a las autoridades aduaneras sobre la capacitación de los despachantes y oficiales de aduanas relativa a las descripciones de productos para los HCFC y los códigos del sistema armonizado. Se prevé que la capacitación tendrá lugar entre abril y septiembre de 2019. Los asociados de esta capacitación incluirán la Asociación de Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración de Suriname (ARVAS, por su sigla en inglés) y por lo menos un importador;

c)	Desde noviembre de 2018, la Dependencia Nacional del Ozono inició el proceso para hacer funcionar un sistema en línea, que se establecerá en junio de 2019, destinado a procesar solicitudes de permisos de importación. Asimismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está estableciendo un sistema nacional de otorgamiento de licencias electrónico que incluya las SAO; esto permitirá el intercambio en línea de datos sobre las importaciones y la verificación independiente de las importaciones de refrigerantes que se hayan informado. Para supervisar el comercio y el uso de los HCFC, la Dependencia Nacional del Ozono trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la ARVAS para establecer un sistema de registro para todas las compras de refrigerantes, que se incluirán como parte del sistema en línea de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;

(e)	Semestralmente, desde 2018, la Aduana y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comparten los datos sobre las importaciones de todos los refrigerantes y equipos de refrigeración y climatización con la Dependencia Nacional del Ozono.

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota con beneplácito de los esfuerzos realizados por el gobierno de Suriname para fortalecer el sistema de otorgamiento de licencias, observando que esos esfuerzos debían supervisarse cuidadosamente durante la eliminación de HCFC.

# En respuesta a un pedido de aclaración sobre la función de la Dependencia Nacional del Ozono en el proceso de verificación de las importaciones, el PNUMA informó que, según la legislación nacional, la Oficina de Salud Pública era responsable de la inspección de remesas; las cartas de conformidad sobre las importaciones expedidas por la Dependencia Nacional del Ozono son necesarias para permitir las importaciones de los HCFC y, de este modo, la Dependencia Nacional del Ozono controla operacionalmente el proceso de las importaciones antes de que éstas se efectúen.

# El PNUMA informó que, para asegurar la precisión de los códigos del sistema armonizado y de las descripciones de productos en los Documentos Administrativos Únicos para las importaciones, se propuso la capacitación de los oficiales y despachantes de aduanas,  de ARVAS y otros interesados directos pertinentes sobre entradas de datos en dichos documentos; asimismo se proporcionaría una herramienta de referencia rápida para ayudar a los despachantes a poner los datos correctos en los Documentos Administrativos Únicos.

# Con respecto a la cuestión de presentación periódica de datos y la conservación de dichos datos, el PNUMA informó que los importadores presentaban los datos anualmente basado en las cartas de conformidad; se delibera sobre el pedir a los importadores que informen los datos semestralmente. Además, la Dependencia Nacional del Ozono planea abordar un proceso semestral de información de ventas con los minoristas, con el apoyo de ARVAS.

# En respuesta a un pedido de aclaración sobre las sanciones económicas o los incentivos para alentar a los importadores a seguir los procedimientos correctos al dar información precisa sobre las importaciones de HCFC, el PNUMA explicó que, si se observara la violación procesal, las peticiones de importación no se procesarían hasta que los importadores tomaran las medidas correctivas necesarias, de acuerdo con las reglas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Aduanas.

# El PNUMA también mencionó que su Programa de Asistencia al Cumplimiento apoyó al gobierno de Suriname en el diseño, examen y puesta en práctica de políticas y reglamentaciones sobre las cuestiones relativas a la detección y prevención del comercio ilícito; también se capacitó al oficial nacional del ozono sobre los procedimientos de aplicación del Protocolo de Montreal, inclusive la supervisión y la presentación de datos.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del informe sobre los esfuerzos realizados por el gobierno de Suriname para fortalecer el sistema de supervisión y otorgamiento de licencias de los HCFC, presentado por el PNUMA, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Reiterar la decisión 81/51 c) i) que establece que el Comité Ejecutivo consideraría la financiación bajo el último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Suriname, sólo después de que el gobierno de Suriname hubiese abordado todas las cuestiones identificadas en el informe de verificación y tomado las medidas pertinentes, fortaleciendo de este modo los sistemas de otorgamiento de licencias y cuotas para las importaciones/exportaciones.

Túnez: Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) – pedido de cancelación del plan sectorial de climatización y actualización del Acuerdo (ONUDI, PNUMA y gobierno de Francia)

- En nombre del gobierno de Túnez, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal y responsable del plan sectorial de climatización residencial de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, presentó un pedido de cancelación del plan sectorial de climatización de dicho plan de gestión, y la actualización del Acuerdo firmado entre el gobierno y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de los HCFC.

- En su carta a la ONUDI, el gobierno de Túnez informó que después de evaluar la situación actual del sector de climatización, descubrió que las empresas beneficiarias tenían dificultades técnicas y financieras para convertirse a la tecnología alternativa acordada (es decir, R-290). En consecuencia, autorizaba a la ONUDI a cancelar   1 108 275 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo aprobados en principio para la ejecución del plan sectorial, y devolver el saldo asociado al plan sectorial. Además, el gobierno pidió que el período de ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC se prolongase de 2018 a 2020 para terminar las actividades restantes bajo la etapa I.

# La ONUDI indicó que el gobierno de Túnez convino en que el consumo asociado al sector de fabricación de equipos de aire acondicionado de 79,3 tm (4,36 toneladas PAO) se consideraría totalmente eliminado, y se deduciría del consumo admisible restante, además del consumo relacionado con el sector de servicios, según el Acuerdo original. El Cuadro 9 muestra el consumo actual de los HCFC en Túnez.

# Cuadro 9. Consumo de los HCFC en Túnez (datos de 2014-2017 en virtud del Artículo 7, datos del programa de país de 2018)

| HCFC | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toneladas métricas |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 610,43 | 629,75 | 463 562 | 501 535 | 471,13 | 709,34 |
| HCFC-141b | 8,46 | 8,46 | 0 | 8,25 | 0 | 14,57 |
| Total (tm) | 618,89 | 638,21 | 464 062* | 509 785 | 471,13 | 723,91 |
| Toneladas PAO |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 33,57 | 34,63 | 25,50 | 25,78 | 25,91 | 39,01 |
| HCFC-141b | 0,93 | 0,93 | 0 | 0,91 | 0 | 1,61 |
| Total (toneladas PAO) | 34,5 | 35,56 | 25,50 | 28,49 | 25,91 | 40,62 |

*HFC-123 (0,5 tm) informado en 2016.

# Además, la ONUDI indicó que en la 84ª reunión se devolvería el saldo del plan sectorial de climatización de 900 489 $EUA, que consiste en 340 237 $EUA y los costos asociados a oficina de gestión de proyectos de  21 792 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 25 342 $EUA para la ONUDI; y de 454 087 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 59 031 $EUA para el gobierno de Francia, aprobado como parte del primero y segundo tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC.

- La ONUDI suministró un plan revisado para la ejecución de los restantes componentes de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, que concluirán en 2020, de la manera siguiente:

## Conclusión de la adopción de la legislación subsidiaria para alinear el nuevo sistema de acreditación con los requisitos de la reglamentación europea sobre gases fluorados;

## Conclusión de la conversión de la empresa restante en el sector de solventes, y preparación de los informes de terminación de proyecto;

## Continuación de la capacitación para las autoridades aduaneras y otros interesados directos, junto con instructores provenientes del sector de servicios, sobre la identificación de refrigerantes;

## Continuación de las actividades de capacitación para instructores de escuelas de formación profesional para incluir los elementos requeridos de los módulos actualizados de capacitación práctica que se utilizarán para la futura formación de técnicos, y continuación de la capacitación de los técnicos;

## Continuación de la ejecución del programa de incentivos para el reemplazo de equipos destinado a fomentar el uso de nuevos refrigerantes alternativos, para usuarios finales seleccionados; y

## Continuación de los programas en curso de campañas de sensibilización que abordan prácticas y habilidades de servicio idóneas y seguras en el uso de refrigerantes alternativos.

- La ONUDI propone distribuir la financiación de la etapa I, después de deducir la financiación para el plan sectorial de climatización y prolongar el Acuerdo de 2018 a 2020, según lo presentado en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Distribución revisada del tramo para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Túnez

| ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Financiación convenida para el organismo de ejecución de principal (ONUDI) ($EUA) | 512 885 | 478 896 | 0 | 108 414 | 0 | 1 100 195 |
| Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA) | 35 902 | 33 523 | 0 | 7 589 | 0 | 77 014 |
| Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA) | 30 000 | 55 000 | 0 | 15 000 | 0 | 100 000 |
| Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA) | 3 900 | 7 150 | 0 | 1 950 | 0 | 13 000 |
| Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (Francia) ($EUA) | 135 690 | 394 397 | 0 | 69 913 | 0 | 600 000 |
| Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante (Francia) ($EUA) * | 17 187 | 49 957 | 0 | 8 856 | 0 | 76 000 |
| Total de financiación acordada ($EUA) | 678 575 | 928 293 | 0 | 193 327 | 0 | 1 800 195 |
| Total de gastos de apoyo de los organismos ($EUA) | 56 989 | 90 630 | 0 | 18 395 | 0 | 166 014 |
| Total de gastos convenidos ($EUA) | 735 564 | 1 018 923 | 0 | 211 722 | 0 | 1 966 209 |
| REVISADO |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Financiación convenida para el organismo de ejecución de principal (ONUDI) ($EUA) | 376 920 | 71 038 | 0 | 57 500 | 0 | 505 458 |
| Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA) | 26 384 | 4 973 | 0 | 4 025 | 0 | 35 382 |
| Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA) | 30 000 | 55 000 | 0 | 15 000 | 0 | 100 000 |
| Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA) | 3 900 | 7 150 | 0 | 1 950 | 0 | 13 000 |
| Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (Francia) ($EUA) | 38 000 | 38 000 |  | 19 000 |  | 95 000 |
| Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante (Francia) ($EUA) ** | 4 940 | 4 940 | 0 | 2 470 | 0 | 12 350 |
| Total de financiación acordada ($EUA) | 444 920 | 164 038 |  | 91 500 |  | 700 458 |
| Total de gastos de apoyo de los organismos ($EUA) | 35 224 | 17 063 |  | 8 445 |  | 60 732 |
| Total de gastos convenidos ($EUA) | 480 144 | 181 101 |  | 99 945 |  | 761 190 |

* Calculado sobre la base del costo total original del proyecto de 600 000 $EUA

** Calculado como 13 por ciento basado en la financiación revisada de 95 000 $EUA después de la devolución.

Observaciones de la Secretaría

Retiro del plan sectorial de climatización de la etapa I

# Al examinar esta petición, la Secretaría observó que durante el examen de proyecto de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, la falta de juegos de piezas sueltas con bajo potencial de calentamiento atmosférico disponibles en el mercado hizo que estos proyectos comenzasen sólo en 2016, es decir, dos años después de la aprobación del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Dado que los juegos de piezas sueltas no estaban disponibles para 76ª reunión, cuando se aprobó el pedido del segundo tramo, la ejecución del plan sectorial de climatización se difirió. Después de considerar la disponibilidad de estos juegos, las cuatro empresas de climatización convirtieron sus operaciones usando juegos de piezas sueltas de R-410A desde 2017, con sus propios recursos, y pidieron la cancelación del plan sectorial de climatización.

Plan revisado de acción y distribución del financiamiento para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC y presentación del tercer tramo

- La Secretaría observó que el plan de acción suministrado por la ONUDI era una continuación de las actividades que se habían aprobado como parte del segundo tramo, e incluía las que se ejecutarían para el último tramo. Estas actividades apoyarán al país a mantener la reducción del consumo de los HCFC con el uso de prácticas idóneas de mantenimiento.  La ONUDI presentará a la 84ª reunión el pedido del tercer tramo de la etapa I junto con la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC.  La ONUDI aseguró que las actividades del sector de solventes y de servicios de refrigeración se ejecutaban; el progreso de estas actividades se examinará más cuando se presente el pedido para el tercero y último tramo.

Revisión del Acuerdo del plan de gestión de eliminación de los HCFC

- Debido al retiro del plan sectorial de climatización de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC y del calendario revisado de financiación, se actualizaron los Apéndices 2-A y 8-A del Acuerdo firmado entre el gobierno de Túnez y el Comité Ejecutivo, y se agregó un nuevo apartado 16 para indicar que el Acuerdo actualizado reemplaza al suscrito en la 72ª reunión, conforme al anexo III del presente documento. El Acuerdo actualizado completo se adjuntará al informe final de la 83ª reunión.

# Recomendación de la Secretaría

- El Comité Ejecutivo podría querer:

## Tomar nota del pedido del gobierno de Túnez de retirar el plan sectorial de climatización residencial, ejecutado por la ONUDI y el gobierno de Francia, de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36, observando que todas las empresas incluidas en el plan sectorial habían eliminado su consumo de HCFC-22 (4,36 toneladas PAO);

## Tomar nota además de:

### Que el monto de 1 206 919 $EUA, que comprende 513 275 $EUA, y los costos asociados de la oficina de gestión de proyectos de 81 462 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 41 632 $EUA para la ONUDI; y de 505 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 65 550 $EUA, para el gobierno de Francia, aprobado en principio para el plan sectorial de climatización de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, se suprimirían del Acuerdo firmado entre el gobierno de Túnez y el Comité Ejecutivo;

### El plan sectorial revisado de servicios de refrigeración incluido en la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC;

### Que la Secretaría del Fondo había actualizado el Apéndice 2-A del Acuerdo firmado entre el gobierno de Túnez y el Comité Ejecutivo, que figura en el Anexo III del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11, para reflejar el retiro del plan sectorial de climatización residencial ejecutado por la ONUDI y el gobierno de Francia y el calendario de financiamiento revisado, y que se había agregado un nuevo apartado 16 para indicar que el Acuerdo actualizado reemplazaba al suscrito en la 72ª reunión, y que el Apéndice 8-A había sido suprimido; y

## Pedir a la ONUDI y al gobierno de Francia que en la 84ª reunión devolvieran al Fondo Multilateral 900 489 $EUA que consistían en 340 237 $EUA y los costos asociados de la oficina de gestión de proyectos de 21 792 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de  25 342 $EUA para la ONUDI; y 454 087 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de  59 031 $EUA para el gobierno de Francia, asociados al plan sectorial de climatización aprobado como parte del primero y segundo tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC.

PARTE V:	PROYECTOS PILOTO para ALTERNATIVAS DE BAJO potencial de calentamiento atmosférico (PCA) A LOS HCFC Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN URBANA (DECISIÓN 72/40)

Antecedentes

- En la 74ª, 75ª y 76ª reuniones el Comité Ejecutivo aprobó tres estudios de factibilidad para sistemas de refrigeración urbana (República Dominicana, Egipto y Kuwait) y 17 proyectos piloto para tecnologías de bajo pca, conforme a las decisiones XXV/5 y 72/40. Lo anterior incluía siete proyectos en el subsector refrigeración, climatización y ensamblaje (China, Colombia, Costa Rica, Kuwait, Arabia Saudita (dos), uno global (Argentina y Túnez) y otro regional (Asia Occidental); cinco en el sector espuma (Colombia, Egipto, Marruecos, Arabia Saudita, Sudáfrica y Tailandia), tres en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración (Maldivas, Europa y Asia Central) y un proyecto mundial (África Oriental y el Caribe).

- A la 82ª reunión se habían terminado y presentado al Comité Ejecutivo los informes finales de dos de los tres estudios de factibilidad (República Dominicana y Egipto) y de seis de los 17 proyectos piloto (China, Colombia (2), Costa Rica, Maldivas y Sudáfrica). Los informes finales correspondientes al restante estudio de factibilidad y a siete de los 11 proyectos piloto en curso se deberán presentar ante la 83ª reunión.

- Los organismos bilaterales y de ejecución presentaron a la consideración de la 83ª reunión:

## Los informes finales de los proyectos piloto en Arabia Saudita (climatización, Banco Mundial) y Tailandia y del estudio de factibilidad de sistemas de refrigeración urbana en Kuwait (los informes completos se adjuntan en los Anexos IV, V y VI al presente documento); y

## Los informes de avance sobre la ejecución de nueve proyectos piloto.

- Respecto de los informes de avance presentados a la 83ª reunión, la Secretaría recomienda cancelar un proyecto (Kuwait) y prorrogar la fecha de término de los otros seis en curso en Egipto, Europa y Asia Central, Marruecos, Arabia Saudita (2) y Asia Occidental, habida cuenta del estado de avance informado y de la avanzada etapa de ejecución en que se encuentran.

- A continuación se presentan la descripción de cada informe y las correspondientes observaciones y recomendaciones de la Secretaría.

Egipto: Actividades de demostración de opciones de bajo costo para la conversión a tecnologías libres de SAO de microusuarios del sector espuma de poliuretano (PNUD)

Antecedentes

# En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto piloto para optimizar tecnologías libres de SAO en el sector espuma de poliuretano de Egipto. El proyecto, que debía aportar a la disponibilidad de dichas tecnologías y presentar opciones económicas de eliminación para microusuarios, se aprobó por un monto de 295.000 $EUA más gastos de apoyo de 20.650 $EUA para el PNUD. Se solicitó al Gobierno de Egipto y al PNUD llevar a término el proyecto dentro del lapso de 12 meses de su aprobación y presentar un completo informe final al más breve plazo tras su finalización (decisión 76/30).

# En la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo prorrogó la fecha de término hasta el 31 de diciembre de 2018, en el entendido de que no se permitiría requerir nuevas prórrogas, y solicitó al PNUD presentar el informe final a más tardar a la 83ª reunión (decisión 80/26(e)).

Informe de avance

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 80/26(e), el PNUD ha presentado a nombre del Gobierno de Egipto un informe final preliminar sobre el proyecto piloto. Si bien ya han concluido la mayoría de las actividades previstas, el informe final se presentará a la 84ª reunión, una vez que el proveedor de sistemas y una muestra de microusuarios hayan sometido los equipos a prueba.

# El proyecto se ejecutó en dos partes: la primera consistió en la selección de equipos (definición de especificaciones, licitación, análisis de ofertas y adquisición) y la segunda en la optimización de sistemas de espuma integrados (seleccionar un proveedor de sistemas dispuesto a trabajar con estos equipos, adquirirlos al proveedor y probarlos en terreno con microusuarios).

# La selección de equipos contempló un proceso de adquisición donde se definieron especificaciones expresas para los equipos móviles a licitar para microusuarios. Después de analizar las ofertas recibidas, se seleccionaron y adquirieron una máquina espumante de alta presión y dos de baja presión, una de ellas para espuma de piel integral. Las máquinas se distribuyeron a tres proveedores de sistemas para su evaluación, aspecto del proyecto que aún no concluye.

# Los resultados de la licitación mostraron que un dispensador de espuma básico de tipo proyectado se puede comprar en 5.350 $EUA en lugar de 10.000 $EUA; que un dispensador básico tipo pulverizador/proyectado se puede comprar en 6.600 $EUA en lugar de 10.000 $EUA, y que un dispensador básico de espuma de piel integral se puede comprar en 18.480 $EUA en lugar de 25.000-30.000 $EUA.

# El objetivo del componente químico del proyecto fue poner sistemas de espuma integrados de larga vida útil a disposición de microusuarios poco frecuentes. Esto se hizo tras ubicar y visitar al menos un fabricante más proveedores nacionales de sistemas interesados en distribuir o desarrollar productos similares. Estos últimos mostraron poco interés, dado que los sistemas en cuestión tenían un alto costo.

# El PNUD indicó que los resultados del proyecto arrojaban que:

## Los dispensadores de espuma básicos se pueden conseguir a menor precio cuando las especificaciones están claramente definidas, lo que podría reducir los costos en equipamiento de futuros proyectos financiados por el Fondo para pequeños y microfabricantes de espuma; y

## No hubo interés en el uso de sustancias químicas integradas, las que se destinan a usos acotados (p. ej., rellenos en torno a postes eléctricos) poco comunes en países del artículo 5 y tienen un elevado costo de inversión.

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría pidió aclarar el proceso de evaluación de los equipos seleccionados, notando que éstos aún no eran sometidos a prueba por el proveedor de sistemas o por la muestra de microusuarios. El PNUD replicó que las pruebas quedarían terminadas a fines de mayo de 2019, con un retraso causado por demoras en la entrega de los equipos. Para cautelar la eficacia de las pruebas, los proveedores de sistemas fueron informados de las especificaciones de los dispensadores. Una vez terminada esta etapa, los equipos serán nuevamente evaluados en las instalaciones de un pequeño usuario, actividad que se espera concluir en junio de 2019.

# Sobre la base del informe presentado, la Secretaría tomó nota de lo siguiente:

## Si bien pareciera que el proceso de licitación permitió al PNUD conseguir máquinas espumantes móviles a bajo costo, su utilidad y eficiencia aún no han sido verificadas a través de pruebas con microusuarios; y

## Los sistemas integrados de espuma de poliuretano no son una alternativa comercialmente viable en países del artículo 5, dado que éstos se destinan a usos poco comunes en estos países y que su costo resulta demasiado elevado para los microusuarios.

# La Secretaría tomó nota además de que el proyecto seguía inconcluso a diciembre de 2018 pese a habérsele otorgado previamente una prórroga (decisión 80/26(e)). Ello no obstante, es importante concluir las pruebas y evaluación de los equipos de bajo costo, proceso que podrá arrojar conclusiones técnicas sobre su utilidad para microusuarios. El PNUD indicó que los ensayos en terreno con tres proveedores de sistemas y ciertos usuarios de espumas quedarán terminados en junio de 2019.

# Tomando nota de que los ensayos en terreno de los equipos es la única actividad pendiente, la Secretaría recomienda conceder una prórroga con vistas a recibir un detallado informe final en la 84ª reunión. Dicho informe debe aportar detalles sobre la comparación de las especificaciones del equipo original respecto de las unidades optimizadas de bajo costo, su desempeño durante las pruebas, y recomendaciones sobre su utilidad para los microusuarios. Debe además informar sobre los sistemas de espuma utilizados para las pruebas y los resultados de la utilización de equipos de bajo costo. Habida cuenta de las actividades que restan por realizar, la finalización del proyecto no se debiese postergar más allá del 31 de julio de 2019.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe final preliminar sobre el proyecto de demostración de opciones de bajo costo para la conversión a tecnologías libres de SAO en el sector espuma de poliuretano con microusuarios de Egipto, presentado por el PNUD y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;

## De forma excepcional, y tomando nota de los avances logrados, prorrogar la fecha de término del proyecto mencionado en el inciso a) anterior hasta el 31 de julio de 2019, en el entendido de que no se permitirá requerir nuevas prórrogas, y solicitar al PNUD presentar el informe final a más tardar a la 84ª reunión; y

## Solicitar al PNUD asegurarse de que el informe final del proyecto señalado en el inciso a) anterior se presente a la 84ª reunión y de que incluya detalles sobre la comparación de las especificaciones del equipo original frente a las unidades optimizadas de bajo costo, el desempeño de los equipos durante las pruebas, los sistemas de espuma utilizados para las pruebas, y recomendaciones sobre su utilidad para los microusuarios.

Región de Europa y Asia Central: Desarrollo de un centro regional de excelencia para capacitación, acreditación y demostración de refrigerantes alternativos de bajo PCA - informe de avance (Federación de Rusia)

Antecedentes

# El Gobierno de la Federación de Rusia, actuando a nombre de los países de la región de Europa y Asia Central (EAC), presentó un informe de avance sobre el desarrollo de un centro regional de excelencia para capacitación, acreditación y demostración de refrigerantes alternativos de bajo PCA, conforme a lo dispuesto en la decisión 82/22(f).

# El objetivo global del proyecto fue potenciar la capacidad técnica del sector refrigeración y climatización de los países de Europa del Este y Asia Central (EAC) para superar las barreras que dificultan la adopción de refrigerantes de bajo PCA; mejorar las prácticas de servicio y mantenimiento; reducir los niveles de emisión de gases fluorados de los equipos de refrigeración y climatización en uso y familiarizar a técnicos y fabricantes con el diseño y operación ecoenergética de los equipos de refrigeración y climatización residencial, comercial e industrial. El Gobierno de la Federación de Rusia solicitó la colaboración de la ONUDI para la implementación del proyecto.

Informe de avance

# El centro regional de excelencia previsto se está estableciendo en Armenia bajo la dirección del Ministerio de Protección de la Naturaleza y será inaugurado en septiembre de 2019. Una vez que entre en operaciones, el centro entregará servicios de capacitación y asesoría a países de la región EAC.

# Se están llevando a cabo las siguientes actividades:

## Creación de un sitio web (http://hvaccenter.am/) como herramienta de difusión de los servicios del centro y de capacitación en línea;

## Desarrollo de programas de capacitación, acreditación y formación de instructores;

## Desarrollo de un currículum vocacional y académico común de estudios en refrigeración y climatización para su aplicación en cada país como parte de los planes de gestión para la eliminación de HCFC (finalizado); y

## Traducción al idioma ruso del anteproyecto de norma sobre gases fluorados armonizado con el reglamento 517/2014 de la Unión Europea y desarrollo de un sistema simplificado de acreditación técnica en gases fluorados que facilite la implementación de sistemas de acreditación en cada país de la región EAC (finalizado).

# El Gobierno de la Federación de Rusia, por medio de la ONUDI, ha dado inicio a un proceso de licitación para ejecutar el proyecto de demostración de refrigerantes de bajo PCA y diseños ecoenergéticos.

Nivel de desembolso de fondos

# A abril de 2019 se habían aprobado 591.600 $EUA y desembolsado 366.596 $EUA (62%).

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría pidió aclarar la fecha de término del proyecto, haciendo notar que, según el informe, las actividades quedarían terminadas en noviembre de 2019, pese a que la fecha de término era junio de 2019. Se explicó que aunque el proyecto fue aprobado en 2016, la ONUDI sólo recibió los fondos del Gobierno de la Federación de Rusia en septiembre de 2017. El proyecto debiese concluir en diciembre de 2019.

# En respuesta a la petición de aclaración de la Secretaría sobre la asistencia técnica prestada en el marco del proyecto, el Gobierno de la Federación de Rusia indicó que se estableció un consejo regional de asociaciones nacionales de refrigeración de los países beneficiarios; que se están desarrollando módulos de educación en línea sobre el uso de refrigerantes naturales y el correcto uso de sistemas a base de amoníaco, CO2 y HC como parte de las actividades de educación y capacitación en línea, y que se pondrán guías en línea sobre el uso de los módulos educativos, con traducción a los idiomas que corresponda.

# La Secretaría tomó nota de los notables avances logrados en la ejecución del proyecto pese al retraso inicial, tomando nota además de que el centro se constituirá en un aporte al fortalecimiento del sector refrigeración y climatización en la región.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe de avance sobre el desarrollo de un centro regional de excelencia para capacitación, acreditación y demostración de refrigerantes alternativos de bajo PCA en Europa y Asia Central, presentado por el Gobierno de la Federación de Rusia y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## De forma excepcional, y tomando nota de los avances logrados, prorrogar la fecha de término del proyecto, en el entendido de que no se permitirá requerir nuevas prórrogas, y solicitar el Gobierno de la Federación de Rusia presentar el informe final del proyecto mencionado en el inciso a) anterior a más tardar a la 85ª reunión.

Kuwait: Informe sobre proyecto piloto para evaluar el desempeño de tecnologías libres de HCFC y de bajo PCA en aplicaciones de climatización (PNUD)

Antecedentes

# En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto piloto para evaluar el desempeño de tecnologías libres de HCFC y de bajo PCA en aplicaciones de climatización en Kuwait, por un monto de 293.000 $EUA más gastos de apoyo de 20.510 $EUA, conforme a lo dispuesto en la decisión 72/40.

# El objetivo del proyecto era demostrar el desempeño de dos tipos de climatizadores disponibles para condiciones de alta temperatura ambiente: un sistema de aire acondicionado a base de HFC-32 de 8 toneladas de capacidad y un mini-refrigerador comercial a base de R-290 de 40 toneladas de capacidad a ser instalado en cuatro puntos escogidos en Kuwait. Se controlaría y evaluaría el desempeño de los compresores, condensadores y evaporadores y la eficiencia y consumo energético a fines de compararlos con equipos a base de HCFC-22 y R-410a de similar tamaño y capacidad.

# El PNUD, a nombre del Gobierno de Kuwait, ha presentado un informe indicando no haber logrado ejecutar el proyecto pese a haberse realizado una activa búsqueda de proveedores de los equipos R-290 y HFC-32 propuestos, debido a que las ofertas recibidas en el proceso de licitación tenían costos que triplicaban el monto aprobado. Producto de ello, el PNUD y el Gobierno de Kuwait solicitan la cancelación del proyecto y reintegrar los saldos a la 84ª reunión.

Observaciones de la Secretaría

# Al solicitar aclaración sobre las medidas adoptadas tras recibir las primeras ofertas de alto costo, el PNUD explicó que, tras consultas con la Unidad Nacional del Ozono y el Instituto de Investigación Científica de Kuwait (KISR), se resolvió reducir las sedes del proyecto de cuatro a dos y llamar a una nueva licitación, la que se declaró desierta tras recibirse sólo una oferta a un costo de 650.000 $EUA. El PNUD agregó que su reglamento financiero interno obliga a licitar toda adquisición, por lo que no fue posible comprar los equipos al único oferente pese a requerirse un número menor de unidades.

# La Secretaría manifestó su inquietud respecto de la solicitud de cancelación, haciendo notar que la propuesta del proyecto había recibido una rigurosa evaluación y que el PNUD había asegurado que los equipos que se quería evaluar estaban disponibles. El PNUD explicó que durante la ejecución el precio de los equipos propuestos se convirtió en un problema, a lo que se sumaron inquietudes sobre la seguridad operativa de equipos de mayor capacidad en países que carecían de experiencia de uso y de una normativa al respecto. Fue por estos motivos que el proyecto no pudo realizarse y lo que llevó a solicitar su cancelación y el reintegro de los saldos remanentes. El informe financiero provisorio entregado mostró que no se habían hecho desembolsos. El PNUD aclaró que el reintegro de fondos debería efectuarse en la 84ª reunión, dado que el procedimiento de cierre del proyecto exigía la firma tanto del PNUD como del Gobierno de Kuwait.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno cancelar el proyecto piloto para evaluar el desempeño de tecnologías libres de HCFC y de bajo PCA en aplicaciones de climatización en Kuwait y solicitar al PNUD reintegrar, a la 84ª reunión, el monto de 293.000 $EUA más gastos de apoyo de 20.510 $EUA.

Marruecos: Proyecto de demostración del uso de tecnología de bajo costo, con pentano como agente espumante, para la conversión a tecnologías libres de SAO en la producción de espumas de poliuretano en pequeñas y medianas empresas (ONUDI)

# En la 75ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto de demostración del uso de tecnología de bajo costo, con pentano como agente espumante, para la conversión a tecnologías libres de SAO en la producción de espumas de poliuretano en Pymes de Marruecos, por un monto de 280.500 $EUA más gastos de apoyo de 19.635 $EUA para la ONUDI (decisión 75/41).

# El objetivo del proyecto era explorar la posibilidad de reducir los costos iniciales de capital diseñando una máquina de producción de espumas sencilla, compacta, normalizada y de fácil manejo, capaz de funcionar con equipos de pentano inflamable y sistemas de ventilación móvil que sirven a la fabricación de distintos productos. El proyecto tenía un plazo de ejecución de 16 meses.

# En la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó prorrogar la fecha de término hasta el 31 de diciembre de 2018, en el entendido de que no se permitiría requerir nuevas prórrogas, y solicitó a la ONUDI presentar el informe final a más tardar a la 83ª reunión (decisión 80/26(f)).

# La ONUDI, a nombre del Gobierno de Marruecos, ha presentado a la 83ª reunión un breve informe de avance que indica haberse encontrado proveedores para las máquinas espumantes y las sustancias químicas; que las sustancias y equipos se habían adquirido, recibido e instalado y que los procesos de inicio de actividades, puesta en servicio, ensayos y capacitación quedarían finalizados a fines del 2019.

Observaciones de la Secretaría

# La ONUDI explicó que el importante retraso en la ejecución del proyecto se debió a que la Unidad Nacional del Ozono no estuvo disponible para participar en el estudio de determinación de posibles proveedores de polioles premezclados y de equipos de espuma a base de HC. Los equipos debían además instalarse en recintos recién edificados de una zona industrial que aún no entraba en operaciones al momento de su recepción en 2018. La Secretaría tomó nota de que se hicieron importantes esfuerzos, de que la mayoría de las actividades previstas en el proyecto piloto se habían realizado, de que se había incurrido en gastos, y de los beneficios de llevar el proyecto a buen término y de compartir los resultados con los demás países del artículo 5. Tras debatir el tema con la ONUDI, se acordó que el proyecto debe quedar terminado en septiembre de 2019 y que la ONUDI debe presentar el informe final a la 84ª reunión.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe de avance sobre el proyecto de demostración del uso de tecnología de bajo costo, con pentano como agente espumante, para la conversión a tecnologías libres de SAO en la producción de espumas de poliuretano en pequeñas y medianas empresas de Marruecos, presentado por la ONUDI y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;

## Prorrogar la fecha de término del proyecto mencionado en el inciso a) anterior hasta el 30 de septiembre de 2019, habida cuenta del avance de la ejecución y de la potencial replicabilidad de los resultados en países del artículo 5; y

## Solicitar a la ONUDI presentar el informe final del proyecto mencionado en el inciso a) anterior a la 84ª reunión y reintegrar todos los saldos remanentes a la 85ª reunión.

Arabia Saudita: Proyecto de demostración del uso de refrigerantes a base de HFO de bajo PCA en el sector climatización bajo condiciones de alta temperatura ambiente (ONUDI)

Antecedentes

# La ONUDI, a nombre del Gobierno de Arabia Saudita, ha presentado a la 83ª reunión un informe de avance sobre el proyecto de demostración del uso de refrigerantes a base de HFO de bajo PCA en el sector climatización bajo condiciones de alta temperatura ambiente.

# El proyecto se aprobó durante la 76ª reunión y tenía el objetivo de fabricar, probar y optimizar climatizadores modelo de bajo PCA que utilicen mezclas de HFO/HFC y R-290, previéndose hacer una prueba de fabricación más la conversión de una línea de producción, todo ello por un monto de 1.300.000 $EUA más gastos de apoyo de 91.000 $EUA para la ONUDI.

# En la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó prorrogar la fecha de cierre del proyecto de mayo del 2018 al 31 de diciembre de 2018, en el entendido de que no se permitiría requerir nuevas prórrogas, y solicitó a los organismos de ejecución presentar el informe final a más tardar a la 83ª reunión (decisión 80/26(g)). A la 82ª reunión se presentó un escueto informe que daba cuenta de importantes avances en distintas actividades, incluyendo adquisición de equipos y recepción de componentes (compresores), manteniéndose pendiente la recepción de los equipos de producción y la fabricación de las primeras unidades R-290, actividades que debían quedar terminadas en diciembre de 2018.

Informe de avance

# Aun cuando los equipos de producción fueron recibidos, su instalación se mantiene pendiente debido a que la empresa decidió trasladar de lugar la línea de producción. No obstante, la empresa sigue contemplando hacer una instalación preliminar de los equipos a fin de realizar pruebas de fabricación y capacitar a su personal; el traslado de la línea se concretaría en septiembre de 2019. Aún faltan por hacer mayores ensayos y la optimización de las unidades. El término de las actividades y la realización de un taller de difusión de los resultados del proyecto están previstos para diciembre de 2019. Sobre la base de sus ensayos y de los resultados del proyecto PRAHA-II, la empresa optó por centrar la producción en equipos a base de R-290, si bien no descarta el uso a futuro de HFO y sus mezclas.

Observaciones de la Secretaría

# Si bien los equipos fueron adquiridos y entregados a la empresa, previo al cierre del proyecto en diciembre de 2019 restan aún ciertas actividades. En vista de la avanzada etapa de ejecución del proyecto y de las potenciales implicancias de los resultados para varios países del artículo 5, la Secretaría recomienda prorrogar el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019, solicitar que el informe final se presente a la 85ª reunión y que todos los saldos remanentes sean reintegrados a más tardar a la 86ª reunión.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe de avance sobre el proyecto de demostración del uso de refrigerantes a base de HFO de bajo PCA en el sector climatización bajo condiciones de alta temperatura ambiente en Arabia Saudita, presentado por la ONUDI y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;

## Prorrogar la fecha de término del proyecto mencionado en el inciso a) anterior al 31 de diciembre de 2019, habida cuenta del avance de la ejecución y de la potencial replicabilidad de los resultados en países del artículo 5; y

## Solicitar a la ONUDI presentar el informe final del proyecto mencionado en el inciso a) a más tardar en la 85ª reunión y reintegrar todos los saldos remanentes a la 86ª reunión.

Arabia Saudita: Proyecto de demostración en fabricantes de climatizadores para el desarrollo de equipos integrados y de ventana que usen refrigerantes de bajo PCA - informe final (Banco Mundial)

Antecedentes

# En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó realizar un proyecto piloto con los fabricantes de climatizadores Saudi Factory for Electrical Appliances Co. Ltd (SFEA) y Petra Engineering Industries Co. Ltd. (Petra), por un monto de 796.400 $EUA más gastos de apoyo de 55.748 $EUA para el Banco Mundial. Al aprobar el proyecto, el Comité Ejecutivo solicitó al Gobierno de Arabia Saudita y al Banco Mundial llevar a término el proyecto hacia mayo de 2017 y presentar un completo informe final al más breve plazo tras su finalización (decisión 76/26(c)).

# SFEA asumió el desarrollo de dos formatos (1.5 a 2 toneladas de refrigeración (TR)) de climatizadores de ventana a base de HFC-32 y R-290, en tanto que Petra debía desarrollar climatizadores integrados que combinan unidades de refrigeración comercial y de tratamiento de aire (11.4 a 28.4 TR), con iguales refrigerantes. Con posterioridad a la aprobación, el Banco Mundial informó que SFEA había resuelto retirarse del proyecto debido a dificultades con el suministro de compresores de 60 Hertz y la baja demanda nacional por climatizadores de ventana. Conforme a lo anterior, en la 82ª reunión se reintegraron 220.000 $EUA más gastos de apoyo de 15.400 $EUA para el Banco Mundial (decisión 82/22(b)(i)).

# Tras recibir una puesta al día durante la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó prorrogar la fecha de término al 30 de septiembre de 2018, en el entendido de que no se permitiría requerir nuevas prórrogas, y solicitó al Banco Mundial presentar el informe final a más tardar en la 82ª reunión (decisión 80/26(h)). En la 82ª reunión, el Comité Ejecutivo instó al Banco a entregar el informe final del proyecto cuanto antes a fin de permitir su presentación a la 83ª reunión (decisión 82/22(b)(ii)).

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/22(b)(ii), el Banco Mundial, a nombre del Gobierno de Arabia Saudita, presentó el informe final del proyecto de demostración en fabricantes de climatizadores para el desarrollo de equipos integrados y de ventana que usen refrigerantes de bajo PCA (adjunto como Anexo IV al presente documento).

Informe de avance

# Petra diseñó, fabricó y sometió a prueba seis prototipos de refrigeradores comerciales enfriados por aire a base de refrigerantes HFC-32 y R-290s con una capacidad de refrigeración de 40 kW, 70 kW y 100 kW. El diseño se ciñó a las normas de seguridad ISO-5149 e IEC -60335-2-40 y las pruebas se efectuaron a temperaturas de 35 °C, 46 °C y 52 °C. Los resultados se compararon con el R-410A, el que se probó como sucedáneo del HFC-32. En todos los casos, las unidades HFC-32 y R-290 mostraron un desempeño similar o mejor (en eficiencia y capacidad de refrigeración) al R-410A. Sin embargo, ciertas modificaciones de diseño necesarias para mitigar el riesgo de utilizar R-290 generaron un importante incremento en el costo de los equipos, el que en el caso del HFC-32 fue mínimo.

# El proyecto demostró que los refrigeradores comerciales enfriados por aire se pueden diseñar y operar con refrigerantes de bajo PCA tales como HFC-32 y R-290 en una gama de capacidades y condiciones operativas, entre ellas las altas temperaturas ambiente. Debido a la aplicación y emplazamiento de las unidades, las exigencias de las actuales normas internacionales de seguridad no limitaron las cantidades de refrigerante inflamable utilizadas. Sin embargo, el uso de refrigerantes inflamables tales como el R-290 se vería seriamente restringido por las actuales normas de seguridad en la mayoría de las aplicaciones comerciales, lo que no es del caso para refrigerantes ligeramente inflamables como el HFC-32.

Observaciones de la Secretaría

Alcance y metodología

# En cuanto al alcance del proyecto, el Banco Mundial aclaró que, a diferencia de lo que estaba previsto, el desempeño, la cantidad de carga y los precios fueron comparados con equipos a base de R-410A y no con equipos a base de HCFC-22, dado que los primeros son la norma en el mercado. Dado que el proyecto ya concluyó, no fue posible contar con una comparación con equipos HCFC-22. La Secretaría recordó que el proyecto fue aprobado en el marco de proyectos piloto para alternativas de bajo PCA a los HCFC, pero convino en que los equipos a base de R-410A son la tecnología predominante en el mercado actual, por lo que los resultados podrían ser útiles para la reducción de los HFC en países del artículo 5.

# La metodología utilizada no comparó los equipos a base de R-410A con los prototipos fabricados para el proyecto, sino el desempeño de los prototipos a base de HFC-32 y R-290 respecto del prototipo a base de HFC-32 cargado con R-410A. Esto podría introducir un posible sesgo a favor del desempeño del HFC-32, dado que el modelo de referencia está optimizado para uso con este refrigerante.

# El Banco Mundial proporcionó información adicional que comparaba, por un lado, una unidad de climatización estándar optimizada para R-410A y equipada con dos compresores idénticos a los del prototipo HFC-32, y por otro, el prototipo HFC-32 utilizando R-410A como sucedáneo y HFC-32. Como muestra el Cuadro 11, tanto la unidad R-410A estándar como el prototipo HFC-32 con R-410A como sucedáneo tuvieron un desempeño menor al del prototipo HFC-32 a temperaturas de 35 °C (T1) y 46 °C (T3). Aunque la diferencia a T1 fue relativamente menor, tanto el índice de eficiencia energética (IEE) como la capacidad de refrigeración con R-410A se degradaron notablemente en la condición T3 respecto del HFC-32. El prototipo HFC-32 con R-410A como sucedáneo tuvo un mejor desempeño que la unidad estándar R-410A bajo ambas condiciones.

Cuadro 11. Desempeño de la unidad de climatización estándar R-410A y del prototipo HFC-32

| # Equipo | # IEE (BTU/Whr) |  | # Capacidad de refrigeración (BTU/hr) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # T1 | # T3 | # T1 | # T3 |
| # Unidad estándar R-410A | # 9.43 | # 6.46 | # 96.6 | # 75.6 |
| # Prototipo HFC-32 con sucedáneo R-410A | # 9.57 | # 6.55 | # 97.8 | # 79.9 |
| # Prototipo HFC-32 con HFC-32 | # 9.96 | # 7.90 | # 105.4 | # 99.7 |

# En cuanto a si los resultados del proyecto afectan la opción tecnológica del proyecto autónomo de inversión en HFC para la conversión en Jordania de equipos similares a R-290 que se aprobó durante la 81ª reunión (decisión 81/62), el Banco Mundial aclaró que aunque Petra Jordania y Petra Arabia Saudita tienen un mismo dueño, son empresas independientes en cuanto a los aspectos financieros, de diseño, de personal, de producción y de alcance de las obras; la segunda sirve principalmente el mercado saudí y la opción de refrigerante depende de las aplicaciones de sus usuarios, en tanto que la primera exporta a 52 países con distintas especificaciones y demandas. Petra Jordania y Petra Arabia Saudita contemplan proseguir la investigación y desarrollo de productos R-290 y llevarlos al mercado.

# La principal diferencia entre prototipos de una determinada capacidad fue el compresor. Para refrigerantes R-410A y HFC-32 se utilizaron compresores de tornillo de velocidad fija, en tanto que para el R-290 se usó un compresor semihermético, también de velocidad fija por no haber sido posible conseguir un equipo de la capacidad necesaria (igual o superior a 40 kW). El Banco Mundial hizo notar que las diferencias en el desempeño del R-290 pueden ser atribuibles en parte al compresor semihermético, el que en general es menos eficaz que el de tornillo utilizado con HFC-32 y R-410A.

# El proyecto estableció que el uso de refrigerantes inflamables tales como el R-290 se vería seriamente restringido por las actuales normas de seguridad en la mayoría de las aplicaciones comerciales. El proyecto en Jordania contemplaba mantenerse dentro del límite de carga de 5 kg/circuito sin perder eficiencia energética utilizando múltiples circuitos independientes; el proyecto en Arabia Saudita no contemplaba el mismo método. El uso de múltiples circuitos independientes muy probablemente haga subir los costos de fabricación respecto de equipos que utilizan un circuito de refrigerante de mayor tamaño; sin embargo, no se ha estimado la envergadura de tal incremento. También es factible reducir la carga de refrigerante utilizando intercambiadores de microcanal, como se hizo en un proyecto piloto en Industrias Thermotar Ltda. Petra, sin embargo, prefiere desarrollar sus propios intercambiadores tipo tubo y aleta.

# Dependiendo de la capacidad del equipo, la conversión a HFC-32 y R-290 redujo la carga de refrigerante respecto del R-410A entre 15-25% y 23-33%, respectivamente. Pese a esta reducción, y a diferencia de un estudio anterior sobre el tema, el costo del condensador y evaporador se mantuvo igual para los tres refrigerantes. En particular, dada la reducción de la carga se podría esperar también una reducción en los materiales utilizados para fabricar el condensador y evaporador; es más, considerando la menor presión operativa del R-290 respecto del R-410A y del HFC-32, los intercambiadores R-290 podrían usar tubos de menor diámetro, generando un mayor ahorro en materiales. El Banco Mundial aclaró que el costo también depende del volumen de venta, el que actualmente es menor para los tubos de cobre de mayor diámetro que usa Petra. Asimismo, la utilización de tubos de menor diámetro exigiría una inversión adicional en montaje y maquinaria, haciendo que los costos de fabricación fueran también mayores. Por lo tanto, usen tubos estándar o de menor diámetro, los condensadores tienen un costo total comparable.

# Considerando la menor carga y el precio del refrigerante respecto del R-410A, el costo de cargar las unidades fue un 50-57% menor con HFC-32 y un 25-44% mayor con R-290. El motivo del mayor costo es el precio del R-290 (12.25 $EUA/kg) respecto del R-410A (6.55 $EUA/kg). La transición de R-410A a HFC-32 incrementó el costo de los componentes principales entre 11 y 13%, dependiendo del tamaño de la unidad. Para la mayoría de los componentes principales la diferencia de costo entre HFC-32 y R-290 fue menor salvo en el caso del compresor, de costo tres veces mayor y que generó un importante incremento en el costo unitario respecto del HFC-32. El detector de fugas, obligatorio para el R-290 pero aparentemente no para el HFC-32, acentuó la diferencia.

# El Banco Mundial también informó que el costo de equipar una unidad R-290 con componentes ATEX casi duplica el costo de una unidad HFC-32. Sin embargo, a la Secretaría no le queda claro que esta notable diferencia tenga relevancia en la mayoría de las aplicaciones. En concreto, la directiva ATEX rige para equipos utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. Los equipos de climatización y refrigeración industrial y comercial utilizados en zonas peligrosas donde existen atmósferas potencialmente explosivas deben integrar componentes ATEX, independientemente de la inflamabilidad del refrigerante utilizado. El Banco señaló que podrían darse casos en que equipos de refrigeración industrial y comercial con refrigerante HC se puedan clasificar como zona peligrosa en caso de fugas de refrigerante y, por consiguiente, deban cumplir con la directiva ATEX. Esta situación podría darse además con sistemas que usan refrigerantes A2L, aunque debido a su menor inflamabilidad tales casos serían menos frecuentes.

# A fin de manejar y ensayar los refrigerantes inflamables con mayor seguridad, Petra efectuó modificaciones menores a su laboratorio que tuvieron un costo de entre 15.000 $EUA y 20.000 $EUA.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota, con beneplácito, del informe final sobre el proyecto de demostración en fabricantes de climatizadores para el desarrollo de equipos integrados y de ventana que usen refrigerantes de bajo PCA en Arabia Saudita, presentado por el Banco Mundial y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; e

## Invitar a los organismos bilaterales y de ejecución a tomar en consideración el informe mencionado en el inciso a) anterior al prestar asistencia a los países del artículo 5 para la preparación de proyectos de fabricación de climatizadores integrados que usen refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA).

Arabia Saudita: Proyecto de demostración de la eliminación de HCFC mediante el uso de HFO como agente espumante en aplicaciones de espuma proyectada bajo altas temperaturas ambiente (ONUDI)

Antecedentes

# En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de demostración de la eliminación de HCFC mediante el uso de HFO como agente espumante en aplicaciones de espuma proyectada bajo altas temperaturas ambiente, por un monto de 96.250 $EUA más gastos de apoyo de 8.663 $EUA para la ONUDI, y solicitó al Gobierno de Arabia Saudita y la ONUDI llevar a término el proyecto en el lapso de 16 meses de su aprobación y presentar un completo informe final al más breve plazo tras su finalización (decisión 76/31).

# En la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó prorrogar la fecha de término hasta el 31 de diciembre de 2018, en el entendido de que no se permitiría requerir nuevas prórrogas, y solicitó a la ONUDI presentar el informe final a más tardar a la 83ª reunión (decisión 80/26(i)).

# El proyecto aprobado tenía el objetivo de demostrar las ventajas, aplicabilidad y replicabilidad del uso de HFO-1233zd(E) y HFO-1336mzz(Z) como agentes espumantes soplados con agua en el sector espumas proyectadas de poliuretano a alta temperatura ambiente y evaluar los menores costos de capital y operación que ofrecen en comparación con otras alternativas, utilizando para ello un agente espumante agua/elemento físico optimizado y menores factores de densidad y conductividad térmica.

Informe de avance

# La ONUDI, a nombre del Gobierno de Arabia Saudita, ha presentado un detallado informe sobre el avance del proyecto. Si bien la mayoría de las actividades previstas ya han concluido, el informe final será presentado a la 84ª reunión, una vez realizadas las pruebas en terreno y un taller de difusión.

# El proyecto se ejecutó en Sham Najd International, productor nacional de espuma rígida de poliuretano (PUR) y de espuma de poliisocianurato (PIR) proyectado para uso en aislación e impermeabilización de muros, techos, terrazas, cielos falsos y pisos en obras en construcción y terrenos industriales. El único agente espumante probado fue el HFO-1233zd(E) por no estar disponible en el comercio el HFO-1336mzz(Z) en las cantidades necesarias para un proyecto piloto a escala completa.

# Sobre la base de los resultados de los ensayos, la formulación de espuma proyectada con HFO-1233zd(E) parece tener gran potencial como reemplazante de formulaciones a base de HCFC y HFC, dado que posee similares atributos técnicos y físicos, un bajo PCA y cero PAO. A la fecha, las conclusiones del proyecto son las siguientes:

## La espuma proyectada a base de HFO-1233zd(E) y la espuma soplada con HCFC-141b tienen similar desempeño en cuanto a adherencia, conductividad térmica, estabilidad dimensional, pintabilidad, densidad total y resistencia a la compresión;

## Respecto de la formulación base, la superficie proyectada de la espuma de poliuretano como producto mostraba un mayor número de microorificios, los que sin embargo cumplían con las expectativas del cliente;

## El agente espumante alternativo no necesitó de nuevos equipos; todos los ensayos se hicieron utilizando los equipos convencionales de Sham Najd (Aplicador Graco E-XP1);

## Debido a su bajo punto de ebullición (19.5 °C), el HFO-1233zd(E) debe mezclarse en el reactor a temperaturas menores a 18 °C, de preferencia 15 °C, a fin de que no se pierda agente espumante durante la mezcla;

## En el poliol se pueden mezclar pequeñas cantidades de HFO-1233zd(E), dado que el punto de ebullición del poliol mezclado también será más bajo que el de la espuma soplada con HCFC-141b;

## El proveedor de sistemas y el usuario final guardaron los polioles premezclados en bodegas durante un total de cinco meses, sin observar cambios en cuanto a reactividad. La mezcla se debe almacenar a una temperatura máxima de 28 °C debido al bajo punto de ebullición del HFO-1233zd(E), lo que a mayor temperatura causaría su evaporación o ebullición. Las espumas a base de HFO-1233zd(E) necesitan aditivos especiales (tensioactivos y catalizadores) para impedir que se deteriore el poliol mezclado. El portador de catalizador permite una duración superior a ocho meses;

## El costo del sistema a base de HFO-1233zd(E) es mayor que el del HCFC-141b. En base a los precios entregados, los sobrecostos de operación ascienden a 4.30 $EUA/kg, pero al considerar la menor conductividad térmica (mejor aislamiento) y menor densidad de la espuma producida con HFO-1233zd(E), los sobrecostos de operación bajan a 0.52 $EUA/kg. Se espera reducirlos en el lapso de algunos años, a medida que baje el precio de HFO-1233zd(E) y suba el de HCFC-141b según disminuye su disponibilidad.

Observaciones de la Secretaría

Ensayos adicionales

# Considerando que el informe será utilizado como referencia por otros países del artículo 5 para la elaboración e implementación de proyectos, la Secretaría abordó con la ONUDI la inclusión de detalles adicionales. La ONUDI acordó agregar diversos ensayos en terreno que no pudieron realizarse en la primera etapa, tales como de resistencia adhesiva, absorción de agua, contenido de celda cerrada, durabilidad de la resistencia térmica y resistencia de la compresión al envejecimiento o degradación, entre otros. Todas estas pruebas se efectuarán según la norma EN-14315 (Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación - productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ). Conforme a las políticas vigentes, el informe final vendrá acompañado de un análisis técnico independiente.

# Disponibilidad de las formulaciones utilizadas en la demostración

# Consultada sobre el origen de la formulación de los sistemas de espuma utilizados para probar el HFO-1233zd(E), y si las formulaciones estaban a disposición de cualquier proveedor de sistemas, la ONUDI indicó que la formulación utilizada para los ensayos iniciales fue desarrollada enteramente por Covestro y no estaba disponible a otros proveedores de sistemas. Los detalles de la formulación son de propiedad de los proveedores de sistemas, y por lo general tienen carácter reservado. Sin embargo, los proveedores de aditivos (Evonik y Momentive) y del agente espumante (Honeywell y Chemours) asesoran activamente s los proveedores de sistemas que deseen desarrollar sus propias formulaciones.

Prórroga del proyecto e informe final

# La Secretaría tomó nota de que el proyecto no había concluido en diciembre de 2018, pese a la prórroga concedida por el Comité Ejecutivo (decisión 80/26(i)). No obstante, se han logrado importantes avances a nivel de pruebas de laboratorio y se ha entregado un completo conjunto de resultados. En cuanto a las actividades restantes (pruebas en terreno y taller de difusión), la ONUDI aclaró que el taller tendrá lugar en mayo de 2019 y que los ensayos en terreno se realizarían en mayo tras la recepción de materiales adicionales. Las pruebas se realizarán en las instalaciones de Sham Najd con tres formulaciones de sistemas de espuma y el informe final con los resultados estará disponible en octubre de 2019.

# Tomando nota de los notables avances logrados, de los resultados de los ensayos de la tecnología y de la valiosa información adicional que es factible obtener de las pruebas en terreno bajo condiciones de alta temperatura ambiente, la Secretaría conviene en prorrogar el proyecto, con vistas a recibir el informe final detallado durante la 84ª reunión. Considerando el tiempo estimado de redacción del informe, la Secretaría recomienda prorrogar el proyecto al 31 de octubre de 2019.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre el avance de la ejecución del proyecto de demostración de la eliminación de HCFC mediante el uso de HFO como agente espumante en aplicaciones de espuma proyectada bajo altas temperaturas ambiente en Arabia Saudita, presentado por la ONUDI y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## De forma excepcional, y en vista de los importantes avances logrados, prorrogar la fecha de término del proyecto mencionado en el inciso a) anterior al 31 de octubre de 2019, en el entendido de que no se permitirán nuevas prórrogas, y solicitar a la ONUDI presentar el informe final a más tardar en la 84ª reunión.

Tailandia: Proyecto de demostración en proveedores de sistemas para formular polioles premezclados para aplicaciones de espumas de poliuretano proyectado utilizando un agente espumante de bajo PCA (Banco Mundial)

Antecedentes

# En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto de demostración en dos proveedores de sistemas de Tailandia para formular polioles premezclados para aplicaciones de espumas de poliuretano proyectado utilizando un agente espumante de bajo PCA, por un monto total de 352.550 $EUA más gastos de apoyo de 24.679 $EUA para el Banco Mundial (decisión 76/33).

# Objetivos del proyecto:

## Fortalecer la capacidad de dos proveedores de sistemas para formular, probar y producir polioles premezclados a base de HFO (HFO-1233zd(E) y HFO-1336mzz(Z)) para Pymes del sector espuma de poliuretano proyectado;

## Validar y optimizar el uso de HFO soplado con CO2 en aplicaciones de espuma proyectada para lograr un rendimiento térmico similar al del HCFC-141b con mínimos sobrecostos de operación (optimizar el índice de HFO en un 10%);

## Elaborar un análisis de los costos de las distintas formulaciones bajas en HFO versus el costo de las formulaciones a base de HCFC-141b; y

## Difundir los resultados de la evaluación a proveedores de sistemas en Tailandia y otros países.

# El proyecto se ejecutó en las instalaciones de los proveedores de sistemas Bangkok Integrated Trading Co. Ltd. (BIT) y South City Polychem Co. Ltd. (SCP), los que suministran polioles (la mayoría a base de HCFC-141b) a clientes que los utilizan en distintas aplicaciones de espuma de poliuretano, incluyendo de espuma proyectada.

# El Banco Mundial, a nombre del Gobierno de Tailandia, ha presentado el informe final del proyecto (adjunto en el Anexo V al presente documento). Sus conclusiones son las siguientes:

## BIT y SCP evaluaron respectivamente cinco y dos distintas formulaciones bajas en HFO (HFO-1233zd(E) y HFO-1336mzz(Z)), estableciendo una formulación final para evaluación en mayor detalle sobre la base de tiempo de reactividad, adherencia y contracción. El Cuadro 12 muestra el detalle de las formulaciones utilizadas por BIT y SCP en los ensayos finales, incluyendo aditivos y otros componentes.

Cuadro 12. Formulaciones utilizadas para evaluación como porcentaje del total (%)

|  | BIT |  |  | SCP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle | HCFC-141b | HFO-1233zd(E) | HFO-1336mzz(Z) | HCFC-141b | HFO-1233zd(E) | HFO-1336mzz(Z) |
| Mezcla de poliol | 24.9 | 35.7 | 35.4 | 24.9 | 35.7 | 35.4 |
| Aditivos y catalizadores | 1.3 | 4.6 | 5.7 | 1.3 | 4.6 | 5.7 |
| Otros aditivos | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 5.4 |
| Agente espumante | 10.0 | 4.7 | 4.7 | 10.0 | 4.7 | 4.7 |
| Isocianato | 57.8 | 48.3 | 48.8 | 57.8 | 48.3 | 48.8 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Las formulaciones de espuma proyectada con agentes espumantes a base de HFO equivalentes al 10% del poliol, con ajustes en el tipo de poliol y portador de catalizador, pueden entregar propiedades aceptables para el mercado nacional de espuma proyectada. Aunque la formulación HFO-1233zd(E) mostró inestabilidad, el informe indica que ello se puede resolver introduciendo un nuevo portador de catalizador;

## En términos de adherencia y tiempo de reactividad, las espumas proyectadas sopladas con HFO mostraron adherencias y tiempos de reactividad aceptables para el mercado. La densidad de la espuma proyectada hecha con fórmulas bajas en HFO fue ligeramente mayor que la formulación HCFC-141b base. También se observó un leve aumento en la resistencia a la compresión;

## Los factores K iniciales de las fórmulas bajas en HFO fueron mayores que los de la formulación HCFC-141b. Todas las propiedades de las espumas sopladas con HFO se mantuvieron bastante estables en el tiempo. El informe también indica que el incremento del factor K se situó dentro de un rango aceptable para el mercado nacional;

## Las dos fórmulas a base de HFO fueron homologadas según las pruebas de combustión previstas en las normas ASTM 568 y 635;

## En condiciones climáticas iguales o mayores a 35 °C, el sistema a base de HFO-1233zd(E) podría necesitar almacenamiento controlado a fin de enfriar el poliol formulado;

## Sobre la base de las formulaciones, el precio de las fórmulas bajas en HFO (HFO-1233zd(E) y HFO-1336mzz(Z)) respecto de las formulaciones HCFC-141b fue respectivamente mayor en un 22 y un 38% en el caso de BIT y entre un 42 y un 46% en el caso de SCP. El precio de los sistemas a base de HCFC-141b fue de 1.93 $EUA/kg para BIT y de 2.15 $EUA/kg para SCP. El incremento porcentual en el precio de las formulaciones a base de HFO fue mayor para SCP en apenas un 5%; y

## Los usuarios que participaron en la demostración se mostraron satisfechos del desempeño general de las formulaciones en términos de tiempos de procesado, adherencia y otras propiedades físicas asociadas a la espuma proyectada.

# El Cuadro 13 presenta los costos reales del probador de conductividad térmica y de los equipos de espuma proyectada adquiridos por los proveedores de sistemas con cargo al presupuesto. El precio de la máquina de espuma y del probador de conductividad fue negociado por cada empresa, lo que explica la diferencia. El informe financiero con todos sus elementos se adjuntará al informe de finalización.

Cuadro 13. Costo de los equipos de espuma proyectada y probador de conductividad térmica

| Equipo | BIT |  | SCP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado ($EUA) | Real ($EUA) | Aprobado ($EUA) | Real ($EUA) |
| Máquina de espuma proyectada | 40.000 | 43.675 | 40.000 | 41.692 |
| Probador de conductividad térmica | 5.000 | 29.821 | 5.000 | 22.253 |

# Las conclusiones preliminares de ambos proyectos se presentaron en el 12º Taller Regional sobre SAO realizado por el Banco Mundial en Bangkok en febrero de 2018. Los resultados finales se presentaron al 13º Taller Regional sobre SAO realizado en Bangkok en febrero de 2019. Asistieron en cada ocasión más de 80 representantes de unidades nacionales del ozono y del sector espuma de China, Indonesia, Jordania, Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam. En Tailandia se hicieron otros tres talleres para difundir los resultados ante autoridades de gobierno, fabricantes de espuma proyectada, proveedores de equipos y de sustancias químicas. Algunos de los países participantes expresaron interés en utilizar estos resultados para desarrollar las formulaciones a base de HFO en sus respectivos mercados.

Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría tomó nota de que el plan original contemplaba presentar las conclusiones del proyecto a la 79ª reunión a fin de que se pudieran utilizar en la evaluación de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC en Tailandia; sin embargo, los resultados no estuvieron disponibles a tiempo. El Banco Mundial explicó que el retraso inicial se debió a demoras en la obtención del suministro de HFO y a las modalidades administrativas del proceso de llegar a acuerdo con las empresas beneficiarias.

# La Secretaría solicitó información adicional sobre la capacidad técnica de los proveedores de sistemas para desarrollar fórmulas bajas en HFO de bajo costo. El Banco Mundial informó que la limitada capacidad técnica de BIT hizo que el proceso de desarrollo de la formulación con HFO demorase más de lo esperado; ambos proveedores de sistemas se mostraron satisfechos con el desempeño general de los sistemas a base de HFO para aplicaciones en espuma proyectada. El proyecto les dio confianza en estos sistemas, haciendo notar que el desarrollo y ajuste de la formulación es un proceso continuo. El Banco informó también que las empresas no tuvieron mayores problemas para adquirir HFO y que no se esperan limitaciones en cuanto a su disponibilidad comercial.

# La Secretaría solicitó información adicional sobre el motivo de que SCP y BIT tengan distintos coeficientes isocianato-poliol para formulaciones a base de HCFC y HFO. El Banco Mundial aclaró que ello se explica porque BIT y SCP utilizaron aditivos diferentes; ambas empresas pudieron vender las formulaciones a sus clientes y se están usando en el mercado. La Secretaría también tomó nota de que SCP, con mejores capacidades técnicas, puede ofrecer al mercado formulaciones a menor costo. El proyecto contó con la asesoría técnica de un experto internacional que capacitó al personal de las empresas sobre los aspectos teóricos de la tecnología de espuma de poliuretano y los procedimientos de ensayo. En cuanto a la mayor conductividad térmica de las fórmulas bajas en HFO, el Banco Mundial informó que ello se debe al mayor porcentaje de CO2 en las celdas, y que la mayor conductividad térmica era considerada aceptable por los consumidores del mercado nacional de espuma proyectada.

# Sobre la diferencia en los precios del agente espumante, polioles, otros aditivos e isocianato en cada empresa, el Banco Mundial informó que ello se debe a negociaciones de cada empresa con sus proveedores y al tipo de aditivos adquiridos; también aclaró que, por tratarse de pequeños proveedores de sistemas, a la fecha no cuentan con acceso a precios preferenciales para las distintas sustancias químicas.

# En cuanto a la enorme diferencia entre el costo previsto y el costo real del probador de conductividad térmica, el Banco Mundial aclaró que la propuesta original subestimó el costo del probador del valor K, lo que explica que el precio real fuese tanto mayor al presupuestado. En las especificaciones de los equipos necesarios para realizar las pruebas no hubo cambios.

# La Secretaría toma nota de que las tendencias recientes indican que el precio del HCFC-141b viene en aumento y debiera seguir aumentando a medida que los factores regulatorios reducen la oferta; tal es la tendencia que se observa en algunos países. Por su parte, el precio informado de las HFO podría variar e incluso disminuir según aumente la producción, pese a que no hay certeza respecto de cuándo ello podría ocurrir. Una baja significativa en el precio de las HFO más un mayor precio del HCFC-141b podría llevar el costo de formulaciones a base de HFO a un nivel comparable con las formulaciones a base de HCFC-141b.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota, con beneplácito, del informe final sobre el proyecto de demostración en dos proveedores de sistemas de espuma de Tailandia para formular polioles premezclados para aplicaciones de espumas de poliuretano proyectado utilizando un agente espumante de bajo PCA, presentado por el Banco Mundial y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; e

## Invitar a los organismos bilaterales y de ejecución a tomar en consideración el informe final mencionado en el inciso a) anterior al prestar asistencia a los países del artículo 5 para la preparación de proyectos de espuma proyectada con HFO.

Región del Asia Occidental: Proyecto piloto de fomento del uso de refrigerantes alternativos para la climatización en países con altas temperaturas ambiente - informe de avance (PNUMA y ONUDI)

# El PNUMA y la ONUDI, a nombre de los países del Asia Occidental que participaron en el proyecto, presentaron un informe de avance sobre el proyecto piloto de fomento del uso de refrigerantes alternativos para la climatización en países con altas temperaturas ambiente del Asia Occidental, más conocido como el proyecto PRAHA-II.

# El proyecto, aprobado durante la 76ª reunión, tenía por objeto profundizar los avances del proyecto PRAHA-I de fomento de las alternativas de bajo PCA en el sector climatización de países con altas temperaturas ambiente del Asia Occidental a través de potenciar la capacidad de las partes de utilizar estas alternativas.

# En la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó prorrogar el proyecto, el que originalmente debía terminar en noviembre de 2017, hasta el 31 de diciembre de 2018, en el entendido de que no se permitiría requerir nuevas prórrogas, y solicitó a los organismos de ejecución presentar el informe final a más tardar a la 83ª reunión (decisión 80/26(l)). A la 82ª reunión se presentó un escueto informe que daba cuenta de importantes avances en distintas actividades. Entre las pendientes se cuenta elaborar un modelo de evaluación de riesgo adecuado al régimen de uso y condiciones operativas de alta temperatura ambiente, el que debía quedar terminado en octubre de 2018, y ensayos y optimización con los prototipos desarrollados en el marco del proyecto PRAHA-I, actividades que debían terminar en noviembre de 2018.

# Los países participantes, el PNUMA y la ONUDI han logrado importantes avances y finalizado muchas de las actividades previstas, aunque no todas. Está terminado el primer componente del proyecto; es decir, fortalecer la capacidad de la industria nacional para diseñar y probar productos que utilicen refrigerantes inflamables de bajo PCA. También ha habido importantes avances en el segundo y tercer componentes; es decir, evaluar y optimizar el prototipo construido en el marco del proyecto PRAHA-I y elaborar un modelo de evaluación de riesgo para países de alta temperatura ambiente. En cuanto a lo primero, se hizo una optimización inicial de los prototipos PRAHA-I y se evaluó su desempeño. En base a los resultados se seleccionaron tres prototipos para pruebas y evaluación adicionales; uno fue construido y los dos restantes estarán terminados en abril y mayo de 2019, respectivamente. Los ensayos quedarán terminados en junio de 2019, proceso que incluirá un análisis del desempeño del sistema de recarga de fugas en alternativas con alto deslizamiento de temperatura. En cuanto a lo segundo, se han recogido los datos necesarios para el modelo; el proceso de ensayo y validación se encuentra en curso y quedará terminado en septiembre de 2019.

# Debido a dificultades en cerrar contrato con un laboratorio de pruebas, las actividades pendientes no pudieron concluirse en el plazo esperado, lo que motivó que a la 83ª reunión sólo se pueda presentar un informe preliminar. En consecuencia, el PNUMA y la ONUDI solicitan una nueva prórroga del proyecto hasta el 15 de noviembre de 2019.

Observaciones de la Secretaría

# Pese a los avances logrados, el proyecto no ha sido terminado de conformidad con las decisiones 80/26(l) y 82/22(g). En particular, resta finalizar la prueba de prototipos, analizar y validar los resultados de la optimización de los ensayos y los datos recogidos para el modelo de evaluación de riesgos, y hacer un simposio para difundir los resultados. Lo primero debiese estar terminado en junio de 2019 y lo segundo está planificado para septiembre u octubre de 2019.

# En base a los avances logrados a la fecha y los probables beneficios que el proyecto terminado aportaría a los países de alta temperatura ambiente, la Secretaría recomienda prorrogar el proyecto hasta el 15 de noviembre de 2019, solicitando que el informe final sea presentado a la 84ª reunión y que la totalidad de los saldos remanentes se reintegren a más tardar a la 85ª reunión.

Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe de avance sobre el proyecto de fomento del uso de refrigerantes alternativos para la climatización en países con altas temperaturas ambiente del Asia Occidental (PRAHA-II) presentado por el PNUMA y la ONUDI y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## Prorrogar la fecha de término del proyecto mencionado en el inciso a) anterior hasta el 15 de noviembre de 2019 a objeto de terminar la prueba de los prototipos, validar los resultados de la optimización de los ensayos y el modelo de evaluación de riesgo y difundir los resultados del proyecto, y solicitar al PNUMA y la ONUDI presentar el informe final a más tardar en la 84ª reunión y reintegrar todos los saldos remanentes a la 85ª reunión.

Estudio de factibilidad de sistemas de refrigeración urbana

Kuwait: Estudio de factibilidad para la comparación de tres tecnologías sustitutivas para uso en climatización central - informe final (PNUMA y ONUDI)

# El PNUMA y la ONUDI, a nombre del Gobierno de Kuwait, presentaron el informe final sobre el estudio de factibilidad, conforme a lo dispuesto en la decisión 82/24(b). El informe completo se adjunta como Anexo VI al presente documento.

# El estudio demostró la factibilidad técnica de un sistema de agua enfriada combinado con refrigeración evaporativa para sistemas de climatización central en una escuela y una mezquita, utilizando tecnología de refrigeración evaporativa “directa/indirecta” de dos tiempos, la que resultó ser la opción más idónea para las condiciones climáticas de Kuwait. Los estudios técnicos y económicos se hicieron sobre la base de requerimientos de capacidad instalada de 800 TR para la escuela y de 81 TR para la mezquita.

# El informe final resume las siguientes conclusiones:

## El costo de capital de instalar la tecnología sustitutiva híbrida en ambos recintos fue casi 50% mayor al de la tecnología convencional actualmente en uso (1.600 $EUA/TR para la tecnología sustitutiva y 750 $EUA/TR para la convencional);

## En ambos recintos, la tecnología sustitutiva generó un ahorro en el consumo energético cercano al 46% respecto de la tecnología convencional;

## Sobre la base de un análisis comparativo de los costos de capital y operación de ambas tecnologías, el estudio arrojó, en el caso de la escuela, una tasa interna de retorno (TIR) del 31% y un plazo de amortización de cuatro años para recuperar los costos de capital adicionales (680.000 $EUA) de instalar la tecnología sustitutiva y, en el caso de la mezquita, una TIR del 35% y un plazo de amortización de dos años para recuperar los costos de capital adicionales (68.850 $EUA);

## El estudio arrojó además que la combinación de las tecnologías sustitutiva y convencional generan un ahorro total cercano al 52% respecto del sistema eléctrico tradicional, y que se trata de una alternativa factible de adoptar en otros sistemas centrales del país.

# Observaciones de la Secretaría

# Al comparar el informe final con el informe preliminar presentado a la 82ª reunión, la Secretaría observó que contenía antecedentes más detallados sobre las actividades que habían quedado pendientes, en particular los avances de la etapa piloto del proyecto. El informe presenta datos recopilados en los dos recintos piloto, los que habían tenido resultados alentadores, así como la evaluación de la factibilidad técnica y económica del método aplicado, antecedente que no se presentó a la 82ª reunión dado que la etapa piloto aún no había terminado, y concluye que se trata de una opción que tiene buenas expectativas.

# Sobre la base de los resultados obtenidos en los dos recintos piloto, la Autoridad Pública Kuwaití para el Bienestar Habitacional (KPAHW) estaría dispuesta a ajustar los procesos de licitación a fin de que los futuros inmuebles públicos puedan adoptar la tecnología de refrigeración evaporativa directa/indirecta de dos tiempos. La planificación futura incluye invertir en la tecnología sustitutiva e implementarla en un conjunto de otros inmuebles a contar del año 2020.

# La ONUDI y el PNUMA reiteraron además que, después de finalizado el proyecto, el Gobierno de Kuwait hará llegar un informe actualizado sobre su ejecución en otros puntos del país.

# Recomendación de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota, con beneplácito, del informe final sobre el estudio de factibilidad para la comparación de tres tecnologías sustitutivas para uso en climatización central en Kuwait, presentado por el PNUMA y la ONUDI y recogido en el presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;

## Reiterar que el PNUMA y la ONUDI deben presentar el informe de finalización del estudio de factibilidad mencionado en el inciso a) anterior y reintegrar todo saldo restante a la 84ª reunión; e

## Instar al Gobierno de Kuwait a entregar a una futura reunión del Comité Ejecutivo, por intermedio del PNUMA y la ONUDI, un informe actualizado sobre las medidas adoptadas a raíz de los estudios de factibilidad.

PART VI:	Cambio del organismo de ejecución para la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC y las actividades de facilitación para la reducción de HFC para Filipinas

Filipinas: etapa II del PGEH y actividades de apoyo: solicitud de cambio de organismo de ejecución principal (Banco mundial)

Antecedentes

# En su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, en principio, la etapa II del PGEH para Filipinas por un monto de 2.750.057 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 192.504 $EUA,,  y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC por un monto de 250.000 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 17.500 $EUA, todo lo cual se ejecutará con la asistencia del Banco Mundial.

# La Secretaría ha recibido del Gobierno de Filipinas el pedido de que se transfiera, del Banco Mundial a la ONUDI, la etapa II del PGEH para Filipinas y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC.

# Observaciones de la Secretaría

# En respuesta a la carta del Gobierno de Filipinas, la Secretaría consultó con el Banco Mundial para conocer el valor de los fondos no utilizados de los proyectos que sería necesario devolver al Fondo Multilateral y transferir a la ONUDI en la 83ª reunión. El Banco Mundial informó a la Secretaría de que el Acuerdo entre el Banco Mundial y el Gobierno de Filipinas con relación a la etapa II del PGEH no se había firmado; por lo tanto, se devolvería el monto total aprobado. Con respecto a las actividades de apoyo aprobadas en virtud de las contribuciones adicionales al Fondo Multilateral, el Banco Mundial informó de que se habían desembolsado 24.008 $EUA, más gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 14 figuran los fondos que se devolverían al Fondo Multilateral para que fueran transferidos a la ONUDI.

Cuadro 14. Fondos aprobados y fondos aprobados en principio para ser transferidos del Banco Mundial a la ONUDI

| Proyecto | Código | Aprobados en la 80ª reunión ($EUA) | Saldo a abril de 2019 ($EUA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gastos del proyecto | Gastos de apoyo | Sub-total |
| Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | PHI/PHA/80/INV/103 | 736.129 | 736.129 | 51.528 | 787.657 |
|  | PHI/PHA/80/TAS/102 | 273.894 | 273.894 | 19.173 | 293.067 |
| Actividades de apoyo para la reducción de los HFC | PHI/SEV/80/TAS/01+ | 250.000 | 225.992 | 15.819 | 241.811 |
| Saldo |  |  | 1.236.015 | 86.520 | 1.322.535 |
| Tramos de financiación de la etapa II aprobados en principio |  |  | 1.740.034 | 121.802 | 1.861.836 |
| Total |  |  | 2.976.049 | 208.322 | 3.184.371 |

# La Secretaría tomó nota de que el cambio en el organismo de ejecución en la etapa II del PGEH exigiría actualizar el Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo, según lo expuesto en el Anexo VII del presente documento. El Acuerdo completo se añadirá como apéndice al informe final de la 83ª reunión.

# Recomendaciones de la Secretaría

# El Comité Ejecutivo podría considerar conveniente:

## Tomar nota del pedido del Gobierno de Filipinas de que se transfieran a la ONUDI todas las actividades de eliminación incluidas en la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC que, según la planificación inicial, serían ejecutadas por el Banco Mundial;

## Con respecto a la etapa II del PGEH para Filipinas:

### Tomar nota de que, en la 83ª reunión, el Banco Mundial ya había devuelto al Fondo Multilateral 1.010.023 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 70.701 $EUA, correspondientes al primer tramo (PHI/PHA/80/INV/103 y PHI/PHA/80/TAS/102);

### Aprobar:

La transferencia a la ONUDI de 1.010.023 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 70.701 $EUA aprobados para el Banco Mundial, correspondientes al primer tramo (PHI/PHA/80/INV/103 y PHI/PHA/80/TAS/102);

La transferencia del Banco Mundial a la ONUDI de la financiación de 1.740.034 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 121.802 $EUA, aprobados en principio, correspondientes a los tramos de financiación segundo y tercero;

### Tomar nota de que la Secretaría del Fondo había actualizado el Acuerdo entre el Gobierno de Filipinas y el Comité Ejecutivo para la etapa II del PGEH, tal como figura en el Anexo VII del presente documento, concretamente: el párrafo 9 y el Apéndice 2-A, sobre la base de la transferencia de los componentes del Banco Mundial a la ONUDI; y el párrafo 17, que se había añadido para indicar que el Banco Mundial había dejado de ser el organismo de ejecución principal en la 83ª  reunión y que el Acuerdo actualizado reemplazaba el que se había concertado en la 80ª reunión;

## Con respecto a las actividades de apoyo para la reducción de los HFC aprobadas con arreglo a las contribuciones adicionales al Fondo Multilateral (PHI/SEV/80/TAS/01+):

### Tomar nota de que, en la 83ª reunión, el Banco Mundial ya había devuelto el saldo remanente de 225.992 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 15.819 $EUA; y

### Aprobar la transferencia a la ONUDI del saldo remanente de 225.992 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 15.819 $EUA aprobados para el Banco Mundial.

PARTE VII:	PEDIDOS DE AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO

- Pedidos de ampliación de las actividades de apoyo (PNUD, PNUMA, ONUDI y Banco Mundial)

# 281.	En la 80a reunión, el Comité Ejecutivo aprobó las actividades de apoyo para la reducción de los HFC para 59 países que operan al amparo del artículo 5; y estableció la duración de los proyectos en 18 meses contados a partir de la fecha de aprobación. En la 81ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió mantener el plazo de ejecución de 18 meses para esos proyectos, conforme a la decisión 79/46(d)(iii) y, de ser necesario, ampliar ese plazo por un máximo de 12 meses (hasta de 30 meses a partir de la aprobación del proyecto), si la Secretaría recibiera un pedido oficial de ampliación.

# 282.	Conforme a la decisión 81/32(a), en nombre de 51 países que operan al amparo del artículo 5, los cuatro organismos de ejecución han presentado pedidos oficiales de ampliación de las actividades de apoyo cuya terminación está prevista para junio de 2019, según figura en el Cuadro 15.

# Cuadro 15. Pedidos de ampliación de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC presentados a la 83ª reunión

| País | Organismo de ejecución principal | Ampliación solicitada |
| --- | --- | --- |
| Angola | ONUDI | 12 meses |
| Armenia | PNUMA | 12 meses |
| Bhután | ONUDI | 12 meses |
| Bosnia y Herzegovina | ONUDI | 12 meses |
| Burkina Faso | ONUDI | 12 meses |
| Camerún | PNUD | 12 meses |
| Chile* | PNUD | 12 meses |
| China** | PNUD | 12 meses |
| Colombia | ONUDI | 12 meses |
| Congo | PNUD | 12 meses |
| Costa Rica | PNUMA | 12 meses |
| Dominica | PNUMA | 12 meses |
| Ecuador | PNUMA | 12 meses |
| Eritrea | PNUD | 12 meses |
| Fiji | PNUMA | 12 meses |
| Filipinas | PNUMA | 12 meses |
| Gabón | ONUDI | 12 meses |
| Gambia* | PNUMA | 6 meses |
| Ghana | PNUMA | 12 meses |
| Guatemala | PNUD | 12 meses |
| Jamaica | PNUMA | 12 meses |
| Kirguistán | PNUD | 12 meses |
| Lesotho**** | Banco Mundial | 12 meses |
| Líbano | PNUMA | 6 meses |
| Macedonia del Norte | PNUMA | 12 meses |
| Malasia | PNUMA | 12 meses |
| Maldivas**** | ONUDI | 12 meses |
| México** | PNUMA | 12 meses |
| Mongolia | PNUMA | 12 meses |
| Namibia | PNUMA | 12 meses |
| Nigeria | ONUDI | 12 meses |
| Palau | PNUD | 12 meses |
| Perú | ONUDI | 12 meses |
| República Dominicana | PNUMA | 12 meses |
| Rwanda**** | PNUMA | 12 meses |
| San Vicente y las Granadinas | PNUMA | 12 meses |
| Santa Lucía | PNUMA | 12 meses |
| Senegal | ONUDI | 12 meses |
| Serbia | ONUDI | 12 meses |
| Somalia | PNUMA | 12 meses |
| Sudán*** | PNUMA | 12 meses |
| Suriname | Banco Mundial | 12 meses |
| Tailandia | PNUMA | 12 meses |
| Togo | PNUD | 12 meses |
| Trinidad y Tabago | ONUDI | 12 meses |
| Túnez**** | ONUDI | 12 meses |
| Turkmenistán | PNUD | 12 meses |
| Turquía | PNUMA | 12 meses |
| Uruguay*** | PNUMA | 12 meses |
| Zambia | PNUMA | 6 meses |
| Zimbabwe |  |  |

* El PNUMA y la ONUDI como organismos de ejecución cooperante

** El PNUMA como organismo de ejecución cooperante

*** La ONUDI como organismo de ejecución cooperante

**** El Gobierno de como organismo de ejecución cooperante

Observaciones de la Secretaría

# 283.	La Secretaría tomó nota de que, en la 80a reunión, se aprobaron todos los pedidos de ampliación de las actividades de apoyo cuya terminación estaba prevista para junio de 2019. Entre los motivos principales de la ampliación se mencionaron los siguientes: la necesidad de terminar las actividades planificadas; la demora en comenzar la ejecución; y las dificultades en la coordinación entre las dependencias nacionales del ozono y los organismos de ejecución. La mayoría de los países pidieron una ampliación de 12 meses, mientras que Ghana, Lesotho y Zimbabwe señalaron que precisaban seis meses para terminar todas las actividades planificadas.

# Recomendación de la Secretaría

# 284.	El Comité Ejecutivo podría considerar conveniente:

## a)	Tomar nota y examinar los pedidos de ampliación de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC presentados por los respectivos organismos de ejecución para los 51 países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en el Cuadro 15 del documento PNUMA/OzL.Pro/ExCom/83/11; y

## b)	Ampliar el plazo de terminación de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC hasta diciembre de 2019 para Ghana, Lesotho y Zimbabwe, y hasta junio de 2020 para Angola, Armenia, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Chile, China, Colombia, el Congo, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Eritrea, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Guatemala, Jamaica, Kirguistán, Líbano, Macedonia del Norte, Malasia, Maldivas, México, Mongolia, Namibia, Nigeria, Palau, Perú, República Dominicana, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Serbia, Somalia, Sudán, Suriname, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uruguay y Zambia, en el entendido de que no se volvería a pedir más ampliación de plazos y que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación, los organismos bilaterales y de ejecución presentarían un informe final sobre las actividades de apoyo culminadas con arreglo a la decisión 81/32(b).

Anexo I

PROYECTOS PARA LOS QUE SE PIDIERON INFORMES DE SITUACIÓN ADICIONALES PARA SU PRESENTACIÓN A LA 84ª REUNIÓN

| País | Código | Organismo | Título del proyecto | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigua y Barbuda | ANT/PHA/73/PRP/17 | PNUMA | Preparación de un plan de gestión de eliminación HCFC (etapa II) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Antigua y Barbuda | ANT/SEV/73/INS/16 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Bahréin | BAH/PHA/68/INV/27 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-22 en la fabricación de equipos de climatización centralizada, equipos de climatización de ventana en la empresa Awal Gulf) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| República Centroafricana (la) | CAF/SEV/68/INS/23 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Chile | CHI/PHA/76/TAS/191 | PNUMA | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| República Popular Democrática de Corea (la) | DRK/PHA/73/INV/59 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución, incluyendo las actualizaciones sobre la reiniciación de las actividades |
| República Popular Democrática de Corea (la) | DRK/PHA/73/TAS/60 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (vigilancia, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución, incluyendo las actualizaciones sobre la reiniciación de las actividades |
| República Popular Democrática de Corea (la) | DRK/PHA/75/INV/62 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución, incluyendo las actualizaciones sobre la reiniciación de las actividades |
| República Popular Democrática de Corea (la) | DRK/PHA/75/TAS/63 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (políticas-normativas, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y vigilancia) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución, incluyendo las actualizaciones sobre la reiniciación de las actividades |
| República Popular Democrática de Corea (la) | DRK/PHA/77/INV/64 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (políticas-normativas, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y vigilancia) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución, incluyendo las actualizaciones sobre la reiniciación de las actividades |
| República Popular Democrática de Corea (la) | DRK/SEV/68/INS/57 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fases VI y VII: 1/2010-12/2013) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución, incluyendo las actualizaciones sobre la reiniciación de las actividades |
| República Popular Democrática de Corea (la) | DRC/PHA/79/PRP/42 | PNUD | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados, incluyendo una actualización sobre la presentación relativa a la etapa II |
| República Democrátiva del Congo (la) | DRC/PHA/79/PRP/43 | PNUMA | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados, incluyendo una actualización sobre la presentación relativa a la etapa II |
| Dominica | DMI/SEV/80/INS/23 | PNUMA | Asistencia de emergencia adicional para fortalecimiento institucional | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución atinente a la estrategia y plan de acción del que se tomó nota en la decisión 81/36 |
| Etiopía | ETH/PHA/77/INV/28 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación alcanzada en la marcha de las actividades y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Etiopía | ETH/PHA/77/TAS/27 | PNUMA | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Etiopía | ETH/SEV/77/INS/26 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII 1/2017-12/2018) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Guatemala | GUA/PHA/75/TAS/50 | PNUMA | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Haití | HAI/PHA/76/INV/22 | PNUD | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados y la culminación del acuerdo con el PNUD, y con el CAP del PNUMA a fin de facilitar asistencia para la rápida implantación de las actividades del proyecto |
| Haití | HAI/SEV/75/INS/20 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| India | IND/SEV/76/INS/467 | PNUD | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase X: 4/2016-3/2018) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Irán (República Islámica del) | IRA/PHA/77/INV/226 | PNUD | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Iraq | IRQ/PHA/74/INV/23 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Catar | QAT/PHA/65/INV/18 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución del proyecto, haciendo hincapié en que la terminación es para el 1 de julio de 2019 y en que el reembolsos de los saldos remanentes para el 31 de diciembre de 2019 |
| Catar | QAT/PHA/65/TAS/17 | PNUMA | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución del proyecto, haciendo hincapié en que la terminación es para el 1 de julio de 2019 y en que el reembolsos de los saldos remanentes para el 31 de diciembre de 2019 |
| Catar | QAT/PHA/73/PRP/20 | PNUMA | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación atinente a la presentación de la etapa II, haciendo hincapié en que dicha presentación está demorada |
| Catar | QAT/PHA/73/PRP/21 | ONUDI | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación atinente a la presentación de la etapa II, haciendo hincapié en que dicha presentación está demorada |
| Catar | QAT/SEV/79/INS/22 | ONUDI | Renovación de proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 8/2017-7/2019) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Arabia Saudita | SAU/FOA/62/INV/13 | ONUDI | Eliminación de HCFC-22 y HCFC-142b en la fabricación de tableros de poliestireno extruido en Al-Watania Plastics | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución, incluyendo una actualización sobre la subasta del equipo adquirido que tiene que venderse |
| Arabia Saudita | SAU/PHA/68/INV/17 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (vigilancia, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Arabia Saudita | SAU/PHA/72/INV/20 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (vigilancia, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Arabia Saudita | SAU/PHA/75/INV/24 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (plan para el sector de espumas de poliuretano) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Arabia Saudita | SAU/PHA/75/INV/25 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) (vigilancia, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Arabia Saudita | SAU/PHA/77/INV/31 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (plan para el sector de espumas de poliuretano) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Arabia Saudita | SAU/PHA/77/TAS/32 | PNUMA | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) (supervisión, capacitación de funcionarios de aduanas, vigilancia, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Arabia Saudita | SAU/SEV/67/INS/15 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase II: 7/2012-6/2014) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Somalia | SOM/PHA/77/INV/12 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Somalia | SOM/PHA/77/TAS/13 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) (seguridad adicional) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Sudán del Sur | SSD/PHA/77/TAS/04 | PNUMA | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Sudán del Sur | SSD/SEV/76/INS/03 | PNUMA | Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Suriname | SUR/PHA/74/TAS/22 | PNUMA | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Suriname | SUR/SEV/77/INS/25 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 12/2016-11/2018) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución de los volúmenes de financiación desembolsados |
| República Árabe Siria (la) | SYR/FOA/61/PRP/102 | PNUMA | Preparación para realizar actividades de inversión con miras a eliminar los HCFC (sector de espumas) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y la vigilancia y supervisión de la etapa I |
| República Árabe Siria (la) | SYR/PHA/55/PRP/97 | ONUDI | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y la vigilancia y supervisión de la etapa I |
| República Árabe Siria (la) | SYR/REF/62/INV/103 | ONUDI | Eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b en la fabricación de equipos unitarios de climatización y de tableros rígidos de poliuretano para aislamiento en Al Hafez Group | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| República Árabe Siria (la) | SYR/SEV/73/INS/104 | ONUDI | Prórroga de fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución |
| Túnez | TUN/FOA/77/PRP/72 | ONUDI | Preparación para realizar actividades de inversión con miras a eliminar los HCFC (etapa II) (sector de espumas de poliuretano) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución de los volúmenes de financiación desembolsados, incluyendo una actualización sobre la presentación de la etapa II |
| Túnez | TUN/PHA/77/PRP/71 | ONUDI | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución de los volúmenes de financiación desembolsados, incluyendo una actualización sobre la presentación de la etapa II |
| Turquía | TUR/PHA/74/PRP/105 | ONUDI | Preparación de un plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución de los volúmenes de financiación desembolsados, incluyendo una actualización sobre la presentación de la etapa II |
| Yemen | YEM/SEV/73/INS/43 | PNUMA | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |
| Zambia | ZAM/PHA/77/INV/33 | ONUDI | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | Pedir a la 84ª reunión un informe de la situación de la ejecución y de los volúmenes de financiación desembolsados |

Anexo III

TEXTO PARA INCLUIR EN LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE TÚNEZ Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS

(Los cambios pertinentes figuran en negrita para facilitar su consulta).

16.	El presente Acuerdo actualizado sustituye al Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Túnez y el Comité Ejecutivo en la 72ª reunión del Comité Ejecutivo.

APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN

| Fila | Detalles específicos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO) | 40,70 | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 36,63 | n.c. |
| 1.2 | Consumo total máximo permitido para sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO) | 40,70 | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | n.c. |
| 2.1 | Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal (ONUDI) ($EUA) | 376 920 | 0 | 71 038 | 0 | 0 | 57 500 | 0 | 505 458 |
| 2.2 | Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Principal ($EUA) | 26 384 | 0 | 4 973 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 35 382 |
| 2.3 | Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Cooperante (PNUMA) ($EUA) | 30 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 100 000 |
| 2.4 | Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Cooperante (PNUMA, $EUA) | 3 900 | 0 | 7 150 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 13 000 |
| 2.5 | Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (Francia) ($EUA) | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 95 000 |
| 2.6 | Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Cooperante (Francia) ($EUA) | 4 940 | 0 | 4 940 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 12 350 |
| 3.1 | Financiación total convenida ($EUA) | 444 920 | 0 | 164 038 | 0 | 0 | 91 500 | 0 | 700 458 |
| 3.2 | Total de gastos de apoyo ($EUA) | 35 224 | 0 | 17 063 | 0 | 0 | 8 445 | 0 | 60 732 |
| 3.3 | Costo total acordado ($EUA)* | 480 144 | 0 | 181 101 | 0 | 0 | 99 945 | 0 | 761 190 |
| 4.1.1 | Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 9,26 |
| 4.1.2 | Eliminación de HCFC-22 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.1.3 | Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 29,75 |
| 4.2.1 | Eliminación total convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |
| 4.2.2 | Eliminación de HCFC-141b por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.2.3 | Consumo admisible remanente de HCFC-141b (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| 4.3.1 | Eliminación total convenida de HCFC-142b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.3.2 | Eliminación de HCFC-142b por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.3.3 | Consumo admisible remanente de HCFC-142b (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 4.4.1 | Eliminación total convenida de HCFC-141b en polioles premezclados importados por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.4.2 | Eliminación de HCFC-141b en polioles premezclados importados por lograr bajo proyectos aprobados previamente (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.4.3 | Consumo admisible remanente de HCFC-141b en polioles premezclados importados (toneladas PAO) |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |

Anexo VII

TEXTO PARA INCLUIR EN LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LAS FILIPINAS Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS DE CONFORMIDAD CON LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC

(Los cambios pertinentes figuran en negrita para facilitar su consulta).

# El País conviene en asumir la responsabilidad general por la gestión e implantación del presente Acuerdo y por todas las actividades acometidas en su marco o en su nombre con objeto de cumplir las obligaciones en virtud de dicho Acuerdo.  UNIDO ha convenido en ser el organismo principal de ejecución (“el organismo principal de ejecución”) al respecto de las actividades que se acometan en el país en virtud del presente Acuerdo.  El País conviene en la realización de evaluaciones, las cuales puede que se ejecuten bajo la supervisión, vigilancia y evaluación de programas de trabajo del Fondo Multilateral o bajo el programa de evaluación del organismo principal de ejecución que participe en el susodicho presente Acuerdo.

# En las fechas de celebración de la 83ª reunión, el Banco Mundial dejó de ser el organismo principal de ejecución respecto de la implantación de las actividades del país en virtud del presente Acuerdo.  Por ende, las responsabilidades del Banco Mundial en virtud de dicho Acuerdo solo tuvieron vigencia hasta la 82ªº reunión.  Este Acuerdo actualizado sustituye el alcanzado entre el Gobierno de las Filipinas y el Comité Ejecutivo en la 80ª reunión de dicho Comité Ejecutivo.

APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN

| Fila | Detalles específicos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO) | 187,56 | 187,56 | 187,56 | 135,46 | 135,46 | n.c. |
| 1,2 | Consumo total máximo permitido para sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO) | 129,52 | 129,52 | 129,52 | 105,87 | 82,56 | n.c. |
| 2.1 | Financiación convenida para el Organismo de Ejecución Principal (ONUDI) ($EUA) | 1 010 023 | 0 | 1 450 029 | 0 | 290 005 | 2 750 057 |
| 2.2 | Gastos de apoyo para el Organismo de Ejecución Principal ($EUA) | 70 702 | 0 | 101 502 | 0 | 20 300 | 192 504 |
| 3.1 | Financiación total convenida ($EUA) | 1 010 023 | 0 | 1 450 029 | 0 | 290 005 | 2 750 057 |
| 3.2 | Total de gastos de apoyo ($EUA) | 70 702 | 0 | 101 502 | 0 | 20 300 | 192 504 |
| 3.3 | Costo total acordado ($EUA)* | 1 080 725 | 0 | 1 551 531 | 0 | 310 305 | 2 942 561 |
| 4.1.1 | Eliminación total convenida de HCFC-22 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 23,44 |
| 4.1.2 | Eliminación de HCFC-22 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 2,00 |
| 4.1.3 | Consumo admisible remanente de HCFC-22 (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 83,88 |
| 4.2.1 | Eliminación total convenida de HCFC-123 por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.2 | Eliminación de HCFC-123 por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.3 | Consumo admisible remanente de HCFC-123 (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 1,70 |
| 4.3.1 | Eliminación total convenida de HCFC-141b por lograr conforme a este Acuerdo (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 1,15 |
| 4.3.2 | Eliminación de HCFC-141b por lograr en proyectos aprobados anteriormente (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 43,00 |
| 4.3.3 | Consumo admisible remanente de HCFC-141b (toneladas PAO) |  |  |  |  |  | 7,70 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14-19.

Los informes finales de los proyectos pilotos para Georgia, Ghana y Nepal se presentaron a la 79ª reunión, mientras que los proyectos para la región de Europa y Asia Central (EAC) y México se presentaron a la 80ª reunión.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/28.

Bajo el programa de energía, entre 2005 y 2010, el gobierno desarmó más de 2,7 millones de refrigeradores y 276.000 aparatos de aire acondicionado, de 20 a 60 años como promedio, y los sustituyó por unidades ecoenergéticas.

Puede inyectarse una cantidad máxima de 0,1 kilogramo por tonelada de cemento, lo que garantiza la destrucción completa del gas.

7 El quinto y último tramos de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC se aprobaron en la 75ª reunión, por un costo total de 2 035 094 $ EUA, que consta de 1 470 700 $ EUA, más gastos de apoyo al organismo por valor de 110 313 $ EUA para el PNUD, y 409 091 $ EUA, más gastos de apoyo al organismo por valor de 45 000 $ EUA para Alemania.

8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39.

Pedir al PNUD que siga prestando asistencia al Gobierno del Líbano para garantizar la oferta de la tecnología alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico, y que presente un informe sobre la situación de la conversión de Iceberg SARL y CGI Halawany en cada reunión, hasta la plena introducción de la tecnología seleccionada originalmente u otra tecnología con bajo potencial de calentamiento atmosférico, junto con información actualizada por parte de los proveedores sobre los progresos realizados para garantizar que las tecnologías seleccionadas, incluidos los componentes conexos, estén disponibles en el mercado del país.

Pedir al PNUD que informe a la 83ª reunión sobre los progresos realizados y la situación relativa a la ejecución de la conversión, incluida la distribución de la financiación, en las empresas restantes: Frigo Liban, UNIC, CGI Halawany e Industrial & Commercial Refrigerators (ICR).

La empresa había procedido a la eliminación de 0,69 toneladas PAO del HCFC-22 y de 1,54 toneladas PAO del HCFC-141b, así como a la conversión a las tecnologías alternativas del HFC-32 y el HFC-365mfc, respectivamente, utilizándose esta última como tecnología de sustitución provisional.

Se realizó la conversión de la empresa a la tecnología del HFC-32 y la eliminación de 0,92 toneladas PAO del HCFC-22.

La etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC para Bangladesh se aprobó en la 65ª reunión por un total de 1 556 074 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 136 231 $EUA para reducir el consumo de HCFC en un 30 por ciento en 2018.

En la 80ª reunión se aprobaron el tercer y el cuarto tramos (final) combinados de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC por un monto de 35 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 4 550 $EUA para el PNUMA.

Aprobado en la 62ª reunión (decisión 62/31) e incluido en la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC.

Acuerdo de ejecución de proyecto del PNUD.

El tercero y final tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC se aprobó en la 75ª reunión con un costo total de 1 858 200 $EUA, que consiste en 1 438 490 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 100 694 $EUA para el PNUD, de 86 160 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 10 478 $EUA para el PNUMA, y de 199 440 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 22 938 $EUA para el gobierno de Alemania.

El cuarto y último tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC se aprobó en la 74ª reunión con un costo total de 885 977 $EUA, que consiste en 250 430 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 18 872 $EUA para el PNUD; de 274 827 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 20 612 $EUA para la ONUDI y de 288 582 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 32 744 $EUA para el gobierno de Alemania.

Otra empresa paró, por sí misma, usando 2,9 PAO toneladas de HCFC-141b, y la financiación conexa se devolverá al Fondo Multilateral, deduciéndola del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC, conforme a la decisión 80/21.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51.

La etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC produciría la eliminación total de HCFC-141b de 38,91 PAO toneladas en todos los usos (inclusive refrigeración doméstica y comercial); esta cifra consiste en 27,6 PAO toneladas de HCFC-141b a granel y 11,31 PAO toneladas de HCFC-141b en polioles premezclados importados.

Una de las 43 PyME, Enjaz Jordan for Steel Structure, no es admisible.

Se suministraron las cartas confirmando este cambio de tecnología, del Ministerio de Medio Ambiente de Jordania y de las cinco empresas, todas fechadas el 4 de abril de 2019. Originalmente, seis empresas expresaron interés en adoptar el ciclopentano en lugar de los HFO; sin embargo, después de las consultas realizadas entre el Banco Mundial, el gobierno y las empresas, sólo cinco empresas decidieron adoptarlo.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/40.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12.

HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFC-32, HFC-125 y HFC-134a; 20/7/26/26/21 por ciento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10.

La carta de conformidad es un requisito previo para la importación de los HCFC bajo el sistema de cuotas; la Dependencia Nacional del Ozono la expide a los importadores antes de importar HCFC.

Los importadores deben llenar un Documento Administrativo Único antes de que la Aduana libere las importaciones de HCFC.

La etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC para Túnez para el período de 2014 a 2018 para reducir el 15% por ciento de la base de consumo de HCFC, se aprobó en principio en la 72ª reunión, con un monto de 1 966 209 $EUA, que consiste en 1 100 195 $EUA, 77 014 $EUA para la ONUDI; 100 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 13 000 $EUA para el PNUMA, y de 600 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 76 000 $EUA para el gobierno de Francia (decisión 72/36 a)).

Carta del 15 de marzo de 2019, enviada a la ONUDI por la Agencia Nacional para la Protección del Medio Ambiente de Túnez.

Proyecto de fomento de refrigerantes alternativos en países de altas temperaturas ambiente conocido como PRAHA-II.

El Comité Ejecutivo aprobó el proyecto en la 76ª reunión por un monto de 591.600 $EUA más gastos de apoyo de 75.076 $EUA para el Gobierno de la Federación de Rusia, conforme a lo dispuesto en la decisión 72/40, y solicitó a dicho Gobierno llevar a término el proyecto dentro del plazo de 36 meses desde su aprobación y presentar un completo informe final al más breve plazo tras su finalización (decisión 76/35).

Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, la República Kirguisa, Montenegro, Macedonia del Norte, República de Moldova, Serbia, Turquía y Turkmenistán.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/38.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/58.

1 TR equivale a 12.000 BTU/hr o 3.5 kW.

Organización Internacional de Normalización (ISO) 5149: Sistemas de refrigeración y bombas de calor – Requisitos de seguridad y medio ambiente. En https://www.iso.org/standard/54979.html.

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 60335-2-40: Aparatos electrodomésticos y análogos - seguridad. En https://webstore.iec.ch/publication/31169.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/40.

http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/DemonProject/Document%20Library/8110p2-4Colombia%20RAC%201.pdf.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69.

La norma Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles (ATEX) especifica, entre otros, los equipos permitidos en entornos con atmósfera explosiva.

Los principales parámetros considerados en la elección de las formulaciones fueron sus propiedades reactivas, contractivas y adhesivas.

Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales.

Bahrein, Egipto, Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Este último país no recibió fondos; la industria emiratí construyó los prototipos y asistió a las sesiones del proyecto PRAHA con recursos propios.

Aprobado en la 69ª reunión para ser ejecutado por el PNUMA y la ONUDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19). El informe final se encuentra en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10.

En la primera fase el aire caliente exterior pasa a un intercambiador de calor que es enfriado por la evaporación producida en la parte externa. Durante esta fase inicial, el flujo de aire entrante se enfría sin elevar su humedad. En la segunda fase, el mismo flujo de aire pasa por una almohadilla empapada en agua que genera un enfriamiento adicional y permite que el aire capte más humedad.

Decisión 80/60.

Se aprobó el primer tramo de la etapa II del PGEH por un monto de 1.010.023 $EUA, más gastos de apoyo al organismo por 70.701 $EUA para el Banco Mundial (decisión 80/60(f)).

Decisión 80/52.

Carta de 3 de abril de 2019 remitida a la Secretaría por la Dirección de Gestión Ambiental de Filipinas.

Decisión 80/41.

Decisión 81/32(a).