| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/8 20 de octubre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL

PARA LA APLICACIÓN DEL

PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Punto 5 del orden del día provisional

# DATOS DE LOS PROGRAMAS PAÍS Y PERSPECTIVAS DE CUMPLIMIENTO

# Introducción

# La categoría de Parte del artículo 5 comprende a la fecha a 147 países, a tres de los cuales -la República de Corea, Singapur y Emiratos Árabes Unidos- se les solicitó no pedir al Fondo Multilateral financiamiento para eliminar el consumo y producción de sustancias controladas, según el caso, lo que los releva de la obligación de informar sobre programas país. Con todo, sus datos se incluyen en partes del informe a fin de cautelar la integralidad del análisis de las tendencias de consumo y producción de SAO.

# A las Partes se les solicita informar los datos del artículo 7 a más tardar cada 30 de junio, y en ningún caso más allá de cada 30 de septiembre (decisión XV/15). En lo posible, los países del artículo 5 deben además informar los datos de sus respectivos programas país ocho semanas antes de la primera reunión anual del Comité Ejecutivo, y en ningún caso más allá del 1º de mayo (decisión 74/9 b) iv)). El Cuadro 1 resume los informes presentados por países del artículo 5 en el período 2013-2023. Al 18 de octubre de 2024, todos los países que solicitan fondos a la 95ª reunión habían entregado los datos de sus programas país 2023.

Cuadro 1. Informes del artículo 7 y programas país presentados por Partes del artículo 5

| Datos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 7 (al 7 octubre 2024) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 119 |
| PP (al 18 octubre 2024) | 145 | 144* | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 136 |

* Salvo Croacia, que dejó de ser país del artículo 5 en 2014.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Situación y perspectivas de cumplimiento en países del artículo 5: Resume el estado de los sistemas de licencias y cuotas y el análisis del cumplimiento en los sectores consumo y producción con la eliminación definitiva de CFC, halones, tetracloruro de carbono (CTC), metilbromuro (metilbromuro) y metilcloroformo; con la moratoria del año 2013, la reducción en los HCFC del 10 por ciento al 2015 y del 35 por ciento al 2020, y con la moratoria en el consumo de HFC al año 2024. Se presupone que el último consumo informado en virtud del artículo 7 o de programas país incluye la eliminación lograda a través de los proyectos terminados.

## II.	Países del artículo 5 sujetos a decisión de las Partes en materia de cumplimiento

## III.	Análisis de la ejecución de programas país relativos a HCFC y HFC: En cuanto a HCFC, analiza los datos presentados en los respectivos informes de los programas país, incluyendo producción y consumo, distribución sectorial y precios de las sustancias controladas y sus alternativas. En cuanto a los HFC, analiza los datos de consumo contenidos en los informes de programas país para el año 2023. De los 136 informes de datos del programa país presentados para 2023, 115 contenían datos sobre los HFC.

## IV.	Materias relacionadas con los informes de ejecución del programa país

V.	Recomendación

I.	Situación y perspectivas de cumplimiento en países del artículo 5

I.1	Producción y consumo

# El consumo y producción de CFC, halones y CTC quedaron completamente eliminados a partir del 1º de enero de 2010, salvo el consumo de CFC para inhaladores de dosis medida y de CTC en usos analíticos y de laboratorio. El consumo y producción de metilbromuro y metilcloroformo quedaron completamente eliminados a partir del 1º de enero de 2015 en todos los países del artículo 5, salvo donde las Partes hayan aprobado el metilbromuro para usos críticos. Las sustancias del Grupo I del Anexo C (HCFC) y del Anexo F son, por tanto, las únicas cuyo consumo y producción aún permite el Protocolo de Montreal.

A.	Sector producción

# Un país del artículo 5 (China) produce metilbromuro conforme a un plan de cierre aprobado que le permite producir a niveles que no superen lo permitido por el Protocolo de Montreal. En 2022 se informó de la producción de 0.2 tons. PAO de metilbromuro para usos de laboratorio en países del artículo 7.

# Siete países del artículo 5 produjeron HCFC (principalmente HCFC-22, HCFC-141b y HCFC-142b) a los niveles que muestra el Cuadro 2. La última producción total para usos controlados se situó en un 50 por ciento por debajo de la base de comparación.

# Cuadro 2. Producción para usos controlados de los tres principales HCFC (art. 7, tons. PAO)

| País | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Nivel base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCFC-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentina | 134.5 | 95.8 | 100.3 | 65.6 | 88.3 | 66.3 | 56.6 | 72.1 | 91.8 | 224.6 |
| China | 13.391.0 | 14.086.3 | 13.445.7 | 13.636.4 | 13.598.2 | 11.042.2 | 10.011.8 | 11.155.9 | ** | 29.122.0* |
| República Popular Democrática de Corea | 27.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 27.0 | 27.0 | 24.8 | 24.8 | ** | 27.6 |
| India | 1.727.6 | 1.665.5 | 1.789.5 | 1.936.4 | 1.937.0 | 1.354.8 | 1.156.2 | 942.0 | ** | 2.399.5 |
| México | 160.9 | 166.8 | 190.1 | 183.8 | 134.8 | 56.7 | 138.4 | 217.4 | 147.2 | 697.0 |
| República de Corea | 348.9 | 240.3 | 305.6 | 289.9 | 271.5 | 254.3 | 221.0 | 199.6 | 167.2 | 395.1 |
| República Bolivariana de Venezuela | 37.2 | 14.3 | 15.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.1 |
| Total HCFC-22 | 15.827.6 | 16.293.8 | 15.871.0 | 16.138.7 | 16.056.7 | 12.801.3 | 11.608.7 | 12.611.8 | 406.2 | 32.988.9 |
| HCFC-141b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-141b | 7.246.5 | 7.278.2 | 7.076.8 | 6.321.1 | 6.101.6 | 4.623.3 | 3.545.1 | 3.850.4 | ** | * |
| HCFC-142b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-142b | 1.224.3 | 1.110.5 | 1.115.5 | 756.3 | 816.0 | 418.3 | 472.3 | 126.7 | ** | * |
| Total | 24.298.4 | 24.682.6 | 24.063.3 | 23.216.1 | 22.974.3 | 17.842.9 | 15.626.2 | 16.588.9 | 406.2 | 32.988.9 |

* La base de comparación de la producción de HCFC asciende a 29.122 toneladas PAO y contempla todos los HCFC producidos por China, principalmente HCFC-22, HCFC-141b y HCFC-142b y, en menor medida, HCFC-123 y HCFC-124.

** Al 7 de octubre de 2024 no habían presentado los datos del artículo 7 China, la República Popular Democrática de Corea y la India.

# Se aprobó un plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH) en un país (China).

# La República Popular Democrática de Corea, país del artículo 5, informó la producción de 24.79 toneladas PAO de HCFC para el año 2022, bajo la meta de producción establecida en el plan de acción contemplado en la decisión XXXII/6 de las Partes. El país no informó sobre las divergencias con el calendario de control para el año 2021 pese a lo solicitado en la decisión XXXV/18, ni tampoco envió representantes a la 46ª reunión del grupo de trabajo de composición abierta. Ante ello, el Comité de Aplicación adoptó la recomendación 72/3, en la que tomaba nota con satisfacción de la presentación de todos los datos del artículo 7 pendientes para el año 2022, confirmando la adhesión de la Parte a los compromisos adquiridos en el plan de acción de retorno al cumplimiento previsto en la decisión XXXII/6. Sin embargo, también advirtió con gran preocupación que la Parte aún no explicaba la divergencia respecto de sus compromisos para el año 2021 y la llamó a dar una explicación con carácter urgente a más tardar el 15 de septiembre de 2024 y, de ser el caso, a presentar en la 73ª reunión del Comité de Aplicación un plan de acción actualizado y un informe sobre los esfuerzos realizados para establecer las políticas internas adicionales contempladas en el plan de acción de retorno al cumplimiento. El Comité acordó además seguir vigilando de cerca los avances logrados por la Parte en la ejecución del plan de acción y en la eliminación de los HCFC, recordándole lo establecido en la decisión XXXV/18. A la fecha, sin embargo, la Parte no ha entregado la información requerida en la decisión XXXV/18 y en la recomendación 72/3 ni presentado los datos del artículo 7 para el año 2023.

# Al 7 de octubre de 2024 la Secretaría no disponía de datos del artículo 7 sobre la producción de HFC en los dos grandes países productores, por lo que el presente documento no los incluye.

B.	Sector consumo

# CFC, halones, CTC, metilbromuro y metilcloroformo

# La totalidad de los países del artículo 5 informan cero consumo de CFC, halones, metilbromuro y metilcloroformo en 2022 o 2023.

# Sólo dos países del artículo 5 informan consumo de CTC para uso analítico y de laboratorio (China (104.7 toneladas PAO en 2022) y República de Corea (0.2 toneladas PAO en 2023)). Aunque el consumo superó la meta de cumplimiento del Protocolo de Montreal para el año 2010, las Partes prorrogaron indefinidamente la exención global para uso analítico y de laboratorio más allá del año 2021, sin perjuicio de que la exención se pueda reconsiderar en una futura reunión (decisión XXXI/5).

# Según consta en el Anexo I al presente documento, 30 países del artículo 5 informaron consumo de metilbromuro y dos informaron producción para cuarentena y preembarque en los datos del artículo 7. Este consumo no es admisible para financiamiento.

# HCFC

# Según se muestra en el Cuadro 3, un total de 147 países del artículo 5 cuentan con un nivel base para fines de cumplimiento, con un consumo actualizado total de 16.166 toneladas PAO (261.393 tons. métricas). Los principales tipos son HCFC-22 (56,7 por ciento del total medido en tons. PAO), HCFC-141b (31,0%) y HCFC-142b (6,9%).

Cuadro 3. Nivel base y datos actualizados (2022 o 2023) de consumo, por tipo (datos del art. 7)

| HCFC | Nivel base |  | Consumo* |  | Porcentaje del nivel base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toneladas métricas | Tons. PAO | Toneladas métricas | Tons. PAO |  |
| HCFC-123 | 2.337.0 | 46.7 | 1.924.7 | 38.5 | 82.4 |
| HCFC-124 | 1.270.7 | 28.0 | 53.1 | 1.2 | 4.2 |
| HCFC-141b | 107.871.6 | 11.865.9 | 33.388.1 | 3.672.7 | 31.0 |
| HCFC-142b | 33.195.5 | 2.157.7 | 2.300.5 | 149.5 | 6.9 |
| HCFC-22 | 394.504.8 | 21.697.8 | 223.770.8 | 12.307.4 | 56.7 |
| HCFC-225 | 30.4 | 2.1 | -44.3 | -3.1 | -145.8 |
| HCFC-225ca | 70.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HCFC-225cb | 20.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 539.300.9 | 35.800.6 | 261.392.9 | 16.166.2 | 45.2 |

* Incluye la República de Corea (778.1 tons. PAO), Singapur (19.5 tons. PAO) y Emiratos Árabes Unidos (359.0 tons. PAO).

# La República Popular Democrática de Corea, país del artículo 5, notificó un consumo de HCFC superior a la meta de cumplimiento del Protocolo de Montreal para el año 2020. Para el año 2022 el país informó un consumo de 57.84 toneladas PAO, por debajo de la meta de consumo establecida en el plan de acción de la decisión XXXII/6 adoptada por las Partes. El país no informó sobre las divergencias con el calendario de control para el año 2021 pese a lo solicitado en la decisión XXXV/18, ni tampoco envió representantes a la 46ª reunión del grupo de trabajo de composición abierta. Ante ello, el Comité de Aplicación adoptó la recomendación 72/3, en la que tomaba nota con satisfacción de la presentación de todos los datos del artículo 7 pendientes para el año 2022, confirmando la adhesión de la Parte a los compromisos adquiridos en el plan de acción de retorno al cumplimiento previsto en la decisión XXXII/6. Sin embargo, también advirtió con gran preocupación que la Parte aún no explicaba la divergencia respecto de sus compromisos para el año 2021 y la llamó a dar una explicación con carácter urgente a más tardar el 15 de septiembre de 2024 y, de ser el caso, a presentar en la 73ª reunión del Comité de Aplicación un plan de acción actualizado y un informe sobre los esfuerzos realizados para establecer las políticas internas adicionales contempladas en el plan de acción de retorno al cumplimiento. El Comité acordó además seguir vigilando de cerca los avances logrados por la Parte en la ejecución del plan de acción y en la eliminación de los HCFC, recordándole lo establecido en la decisión XXXV/18. A la fecha, sin embargo, la Parte no ha entregado la información requerida en la decisión XXXV/18 y en la recomendación 72/3 ni presentado los datos del artículo 7 para el año 2023.

# Planes de gestión para la eliminación de HCFC

# La totalidad de los 145 países recibieron fondos para elaborar anteproyectos de eliminación de HCFC. Hasta la 94ª reunión, el Comité Ejecutivo había aprobado la etapa I de los PGEH de 145 países; la etapa II de 115 países y la etapa III de 17 países, a un costo total de 1.310 millones de USD (aprobados en principio), de los cuales se han desembolsado 1.100 millones de USD destinados a cumplir con los niveles de control previstos en el Protocolo de Montreal de la forma que se indica a continuación:

## Quince países (12 de bajo consumo y tres de mayor consumo) para tareas de cumplimiento hasta el 2020;

## Veintiocho países para tareas de cumplimiento hasta el 2025 o 2027; y

## Noventa y nueve países para eliminar completamente los HCFC entre 2020 y 2031.

# El Anexo II al presente documento contiene un análisis de los datos de consumo de HCFC notificados y actualizados y de las medidas de control contempladas en los PGEH aprobados.

HCFC remanentes

# La ejecución de las etapas aprobadas I, II y III de los PGEH permitirá eliminar alrededor del 83 por ciento del punto de partida para la reducción acumulativa del consumo de HCFC y del 90,7 por ciento del consumo de HCFC-141b contenido en polioles premezclados de importación. El Cuadro 4 muestra el consumo remanente total por tipo de HCFC en países del artículo 5 que reciben asistencia del Fondo.

Cuadro 4. Consumo remanente total de HCFC por sustancia (tons. PAO)*

| HCFC | Nivel base | Punto de partida | Aprobado | Remanente | % de lo aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCFC-123 | 31.90 | 30.21 | 22.79 | 7.39 | 75.4 |
| HCFC-124 | 26.42 | 26.14 | 22.96 | 3.20 | 87.8 |
| HCFC-141 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 100.0 |
| HCFC-141b | 10.668.24 | 10.676.35 | 10.643.92 | 32.14 | 99.7 |
| HCFC-142b | 2.000.80 | 2.016.80 | 1.524.49 | 490.56 | 75.6 |
| HCFC-21 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 100.0 |
| HCFC-22 | 20.424.65 | 19.851.34 | 14.861.08 | 4.989.53 | 74.9 |
| HCFC-225 | 2.82 | 2.82 | 1.53 | 1.29 | 54.3 |
| HCFC-225ca | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.0 |
| HCFC-225cb | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.0 |
| Total | 33.157.61 | 32.606.44 | 27.078.45 | 5.525.21 | 83.0 |
| HCFC-141b en polioles** | 0.00 | 657.00 | 596.11 | 54.33 | 90.7 |

* Con datos hasta la 94ª reunión.

** HCFC-141b contenido en polioles premezclados de importación.

HFC

# De los 147 países del artículo 5, 118 han fijado niveles base para los HFC. De ellos, un total de 113 han informado datos del artículo 7 o del programa país. De los mencionados 118 países, 111 han ratificado la Enmienda de Kigali. En el Anexo III al presente documento se analizan los datos de consumo de HFC (del art. 7 o del programa país) notificados para el año 2023 como porcentaje del nivel base y se entregan las medidas de control contempladas en los Planes de Aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK) aprobados. En la 94ª reunión el Comité Ejecutivo aprobó la etapa I del PAK de 39 países.

# De los 113 países que fijaron niveles base para los HFC y que notificaron datos del artículo 7 o programa país para el año 2023, 26 superaron dichos niveles. De éstos, 10 han aprobado la etapa I de los PAK, siete presentan la etapa I a la 95ª reunión, ocho tienen proyectos de preparación de PAK aprobados y en un caso el proyecto de preparación de PAK se incluye en el plan administrativo 2025-2027.

# Cuatro países -Egipto, Eritrea, Guinea-Bissau y Nigeria- solicitaron a la Secretaría del Ozono acogerse a la exención por alta temperatura ambiente. El PAK de Nigeria será visto por el Comité Ejecutivo en la 95ª reunión.

# La decisión XXXV/16 adoptada durante la 35ª Reunión de las Partes reconoció que ocho países -Botswana, Cuba, Mauricio, Mongolia, República de Moldova, Rwanda, Santa Lucía y Turkmenistán- muestran reducciones comprobadas en sus respectivos niveles de consumo de HFC durante los años 2020-2022 en relación a 2018-2019, estimándose que los niveles calculados de consumo de HFC en 2024 superarán sus respectivos niveles base. Estos países expresaron por escrito a la Secretaría del Ozono su preocupación por los efectos de la pandemia del Covid-19 en sus bases de comparación.

# Las Partes acordaron además que, en el marco del procedimiento relativo al incumplimiento con el Protocolo de Montreal, el Comité de Aplicación aplazará, hasta disponer de datos para el año 2026, cualquier consideración sobre el estado de cumplimiento con las medidas de control del consumo de sustancias del Anexo F para los ocho países mencionados en el párrafo 20, en el entendido de que se mantendrán haciendo lo que esté a su alcance por cumplir con las medidas de control e instando a los países que aún no lo hayan hecho a presentar con prontitud sus respectivos PAK a la consideración del Comité Ejecutivo.

# De estos ocho países, se ha aprobado la etapa I de los PAK de Cuba, Santa Lucía y Turkmenistán, en tanto que Mauricio y Rwanda las presentan a la 95ª reunión.

# I.2	Sistemas de licencias y cuotas

# Todos los países del articulo 5 cuentan con el sistema de concesión de licencias previsto en el artículo 4B del Protocolo de Montreal y confirman contar con un sistema nacional aplicable y capaz de garantizar el cumplimiento con el cronograma de eliminación de HCFC previsto en el Protocolo. De los 117 países del artículo 5 que han ratificado la Enmienda de Kigali, 198 cuentan con un sistema de concesión de licencias para los HFC.

## II.	Países del artículo 5 sujetos a decisión de las Partes en materia de cumplimiento

# La 35ª Reunión de las Partes comprobó que el consumo y producción de HCFC en el año 2021 en la República Popular Democrática de Corea incumplió lo dispuesto en el Protocolo de Montreal (decisión XXXV/18). Según indican los párrafos 8 y 14, para el año 2022 el país informó un consumo de HCFC de 57.84 toneladas PAO y una producción de 24.79 toneladas PAO, cifras inferiores a las metas de consumo y producción previstas en el plan de acción contemplado en la decisión XXXII/6. El Comité de Ejecución estudiará el caso en la 73ª reunión de conformidad con la recomendación 72/3.

III.	Análisis de los informes de ejecución del programa país sobre HCFC y HFC

Análisis de los datos del programa país: Principales conclusiones - En 2023, los tres mayores consumidores de HCFC (medido en tons. PAO) fueron los sectores de servicio técnico, fabricación de equipos y fabricación de espumas, en ese orden. - Se observa una significativa baja en el consumo y producción de HCFC en el período 2020-2023 como resultado de la medida de control para el año 2020, de la ejecución de proyectos de eliminación y de la menor actividad económica provocada por la pandemia del Covid-19. - A medida que avanza la eliminación de los HCFC en los sectores de fabricación de espuma y equipos de refrigeración, el sector de servicio técnico se hace más predominante, si bien el consumo ha ido disminuyendo. - En el año 2023, informaron datos del programa país sobre HFC un total de 115 países del artículo 5. - El 93,5 por ciento del consumo total en toneladas de CO2 equivalente corresponde a R-410A, HFC-134a, R-507A, R-404A, HFC-227ea, HFC-32 y HFC-23 (uso), desglosado en servicio técnico (34,4%), refrigeración (24,8%) y fabricación de equipos (20,7%). - En el año 2023 los HFC y mezclas de mayor consumo fueron R-404A, HFC-134a, R-410A, R-507A, R-407C y R-407A en países de bajo consumo; y R-410A, HFC-134a, R-507A, R-404A, HFC- 227ea y HFC-32 en países de mayor consumo. Se observa un mayor consumo de mezclas de HFC (R-417A, R-417B, R-437A) a raíz del mayor costo y menor disponibilidad de HCFC-22 para servicio técnico y del uso de HFC de alto PCA en la refrigeración comercial.

III.1 	HCFC

A.	Producción y consumo

# Según se muestra en el Cuadro 5, a partir del año 2013 la producción de los tres principales tipos de HCFC en países del artículo 5 ha superado el consumo, excepto para el HCFC-142b en 2022 y 2023. Los datos notificados muestran una importante disminución del consumo y producción en el período 2020-2023 debido principalmente a la necesidad de alcanzar las metas de control del año 2020, la ejecución de actividades de eliminación de HCFC y las dificultades económicas derivadas de la pandemia del Covid-19. En el año 2022, al recuperarse la economía tras la pandemia del Covid-19, la producción y consumo crecieron a nivel mundial.

Cuadro 5. Producción y consumo de los tres principales tipos de HCFC (tons. PAO)

| HCFC | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 18.769.0 | 19.816.3 | 16.782.6 | 16.191.2 | 15.725.9 | 16.061.3 | 15.959.3 | 12.583.5 | 11.405.5 | 12.415.3 | 11.187.4 |
| HCFC-141b | 9.583.6 | 9.560.2 | 7.246.5 | 7.278.2 | 7.076.8 | 6.321.1 | 6.101.6 | 4.623.3 | 3.545.1 | 3.850.4 | 1.770.8 |
| HCFC-142b | 1.102.0 | 1.076.8 | 1.224.3 | 1.110.5 | 1.115.5 | 756.3 | 816.0 | 418.3 | 472.3 | 126.7 | 185.5 |
| Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 17.817.0 | 17.399.4 | 15.289.4 | 15.497.6 | 15.182.9 | 15.197.3 | 14.975.2 | 11.977.6 | 11.320.8 | 11.870.6 | 10.181.6 |
| HCFC-141b | 8.981.3 | 8.348.3 | 6.772.5 | 6.384.9 | 6.312.2 | 5.736.0 | 5.534.3 | 3.701.1 | 3.135.2 | 3.402.2 | 1.328.3 |
| HCFC-142b | 1.014.5 | 761.0 | 890.8 | 726.2 | 774.3 | 430.1 | 486.7 | 182.9 | 319.3 | 131.9 | 188.6 |
| Producción - consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 952.0 | 2.416.9 | 1.493.2 | 693.6 | 543.0 | 864.0 | 984.1 | 605.9 | 84.7 | 544.7 | 1.005.8 |
| HCFC-141b | 602.3 | 1.211.9 | 474.0 | 893.3 | 764.6 | 585.1 | 567.3 | 922.2 | 409.9 | 448.2 | 442.5 |
| HCFC-142b | 87.5 | 315.8 | 333.5 | 384.3 | 341.2 | 326.2 | 329.3 | 235.4 | 153.0 | (5.2) | (3.1) |

B.	Distribución sectorial del consumo

# El Cuadro 6 muestra la distribución sectorial del consumo total de HCFC en el período 2013-2023. Los países se agrupan de la siguiente manera: China como mayor consumidor (y productor); los 14 mayores consumidores aparte de China; y los demás.

# En 2023, los mayores consumidores (medido en tons. PAO) fueron los sectores de servicio técnico (57%), fabricación de equipos (25,4%) y fabricación de espumas (16,1%). A medida que avanza la eliminación de HCFC en la manufactura de espumas y equipos, adquiere mayor relevancia el servicio técnico, si bien el consumo viene disminuyendo.

Cuadro 6. Distribución sectorial del consumo de HCFC por grupo de países (tons. PAO)

| Sector | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 (% del total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 137.8 | 186.2 | 180.4 | 189.4 |  | 154.0 | 163.7 |  |  |  |  | 0.0 |
| Espumas | 7.473.9 | 7.404.0 | 5.522.7 | 5.872.8 | 6.220.8 | 5.679.4 | 5.669.2 | 4.241.9 | 3.822.8 | 4.140.0 | 1.656.5 | 14.0 |
| Extinción de incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| Fabricación de equipos | 6.014.3 | 5.602.0 | 4.951.7 | 5.107.1 | 5.106.2 | 4.856.9 | 4.746.9 | 3.149.4 | 3.040.0 | 3.177.5 | 2.708.6 | 22.9 |
| Servicio técnico | 3.103.8 | 3.161.7 | 2.412.0 | 2.638.3 | 2.881.4 | 3.316.8 | 3.258.3 | 2.984.4 | 2.990.4 | 2.984.8 | 2.874.7 | 24.3 |
| Solventes | 466.0 | 484.8 | 418.5 | 413.4 | 397.0 | 375.1 | 385.0 | 308.0 | 275.0 | 275.0 | 121.0 | 1.0 |
| Total China | 17.195.8 | 16.838.7 | 13.485.3 | 14.221.1 | 14.605.4 | 14.382.3 | 14.223.2 | 10.683.7 | 10.128.2 | 10.577.3 | 7.360.9 | 62.1 |
| 14 mayores consumidores del artículo 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 123.8 | 19.3 | 87.3 | 42.4 | 5.5 | 26.9 | 7.8 | 1.1 | 2.6 | 3.0 | 4.8 | 0.0 |
| Espumas | 2.645.6 | 2.153.0 | 2.077.0 | 1.572.7 | 1.501.9 | 1.275.5 | 1.058.7 | 335.2 | 271.1 | 191.5 | 102.8 | 0.9 |
| Extinción de incendios | 5.4 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0.0 |
| Fabricación de equipos | 2.233.7 | 1.932.1 | 1.862.6 | 1.473.8 | 1.291.6 | 1.238.6 | 1.010.0 | 784.4 | 596.4 | 577.4 | 283.5 | 2.4 |
| Servicio técnico | 3.029.3 | 3.008.3 | 3.148.6 | 3.262.9 | 2.805.0 | 2.615.0 | 2.836.1 | 2.539.3 | 2.443.6 | 2.699.0 | 2.681.1 | 22.6 |
| Solventes | 43.3 | 38.5 | 37.1 | 29.6 | 53.9 | 57.5 | 63.7 | 75.1 | 53.1 | 90.9 | 44.8 | 0.4 |
| Total 14 mayores países consumidores | 8.081.1 | 7.155.3 | 7.216.7 | 6.385.6 | 5.662.8 | 5.215.8 | 4.979.1 | 3.737.0 | 3.369.1 | 3.564.3 | 3.118.8 | 26.3 |
| Restantes 129 países del artículo 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| Espumas | 963.2 | 916.0 | 869.0 | 826.9 | 731.2 | 497.5 | 476.6 | 381.6 | 225.5 | 168.6 | 151.3 | 1.3 |
| Extinción de incendios | 8.6 | 11.2 | 14.0 | 11.1 | 7.7 | 3.2 | 4.4 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.0 |
| Fabricación de equipos | 314.3 | 290.2 | 248.9 | 236.1 | 217.3 | 179.0 | 180.1 | 97.7 | 73.4 | 64.2 | 21.9 | 0.2 |
| Servicio técnico | 1.995.8 | 2.011.0 | 1.861.3 | 1.695.9 | 1.608.3 | 1.557.1 | 1.530.7 | 1.312.7 | 1.201.2 | 1.184.8 | 1.191.7 | 10.1 |
| Solventes | 5.2 | 3.5 | 4.9 | 5.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 1.6 | 0.0 |
| Total restantes 129 países del artículo 5 | 3.287.7 | 3.232.3 | 2.998.3 | 2.775.3 | 2.568.1 | 2.240.0 | 2.195.1 | 1.793.6 | 1.502.7 | 1.421.4 | 1.367.9 | 11.5 |
| Todos los países del artículo 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 262.2 | 205.9 | 268.0 | 232.0 | 6.0 | 180.9 | 171.5 | 1.1 | 2.6 | 3.0 | 4.8 | 0.0 |
| Espumas | 11.082.6 | 10.473.0 | 8.468.7 | 8.272.4 | 8.453.8 | 7.452.5 | 7.204.5 | 4.958.7 | 4.319.4 | 4.500.1 | 1.910.6 | 16.1 |
| Extinción de incendios | 14.1 | 15.2 | 18.0 | 15.2 | 12.6 | 5.6 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 0.0 |
| Fabricación de equipos | 8.562.2 | 7.824.3 | 7.063.2 | 6.817.0 | 6.615.1 | 6.274.4 | 5.937.1 | 4.031.6 | 3.709.8 | 3.819.1 | 3.014.0 | 25.4 |
| Servicio técnico | 8.128.9 | 8.181.0 | 7.422.0 | 7.597.1 | 7.294.7 | 7.488.9 | 7.625.1 | 6.836.4 | 6.635.1 | 6.868.5 | 6.747.5 | 57.0 |
| Solventes | 514.5 | 526.9 | 460.4 | 448.2 | 454.0 | 435.8 | 451.9 | 383.2 | 328.8 | 369.1 | 167.4 | 1.4 |
| Total todos los países del art. 5 | 28.564.6 | 27.226.3 | 23.700.4 | 23.382.0 | 22.836.3 | 21.838.1 | 21.397.4 | 16.214.4 | 15.000.0 | 15.563.0 | 11.847.6 | 100.0 |
| % del total para China | 60.2 | 61.8 | 56.9 | 60.8 | 64.0 | 65.9 | 66.5 | 65.9 | 67.5 | 68.0 | 62.1 |  |
| % del total 14 mayores consumidores del artículo 5 | 28.3 | 26.3 | 30.4 | 27.3 | 24.8 | 23.9 | 23.3 | 23.0 | 22.5 | 22.9 | 26.3 |  |
| % del total restantes 129 países del artículo 5 | 11.5 | 11.9 | 12.7 | 11.9 | 11.2 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | 10.0 | 9.1 | 11.5 |  |

# *Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Egipto, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Kuwait, Malasia, México, Nigeria, Sudáfrica, Tailandia y Türkiye.

# El Cuadro 7 presenta la distribución sectorial de los tres principales tipos de HCFC consumidos en países del artículo 5. El análisis arroja una reducción sostenida del total.

# Cuadro 7. Distribución sectorial, principales HCFC consumidos en países del artículo 5 (tons. PAO)

| Sector | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCFC-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 116.4 | 129.5 | 134.2 | 132.0 | 0.3**** | 102.3 | 91.1 |  | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Espumas* | 1.805.6 | 1.731.9 | 1.177.3 | 1.518.5 | 1.687.2 | 1.682.3 | 1.616.4 | 1.328.6 | 1.203.5 | 1.335.6 | 611.3 |
| Extinción de incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación de equipos | 8.012.7 | 7.518.0 | 6.747.4 | 6.590.5 | 6.330.0 | 5.999.3 | 5.760.2 | 3.891.5 | 3.654.7 | 3.764.7 | 2.975.3 |
| Servicio técnico | 7.882.3 | 8.019.8 | 7.229.8 | 7.256.1 | 7.164.9 | 7.413.1 | 7.507.1 | 6.757.3 | 6.462.4 | 6.770.1 | 6.594.8 |
| Solventes |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Total HCFC-22 | 17.817.0 | 17.399.4 | 15.289.4 | 15.497.6 | 15.182.9 | 15.197.3 | 14.975.2 | 11.977.6 | 11.320.8 | 11.870.6 | 10.181.6 |
| HCFC-141b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 145.8 | 76.4 | 132.0 | 99.9 | 5.7**** | 78.7 | 80.4 | 1.1 | 2.5 | 2.9 | 4.8 |
| Espumas | 7.712.9 | 7.394.0 | 5.828.1 | 5.522.9 | 5.547.5 | 4.943.4 | 4.816.1 | 3.168.2 | 2.740.1 | 2.968.6 | 1.073.6 |
| Extinción de incendios | 6.7 | 7.6 | 9.3 | 5.2 | 6.3 | 1.8 | 3.0 | 0.7 |  |  |  |
| Fabricación de equipos** | 529.6 | 282.9 | 294.2 | 204.8 | 264.9 | 255.8 | 159.7 | 125.6 | 40.0 | 39.2 | 25.0 |
| Servicio técnico | 75.7 | 66.5 | 54.6 | 108.8 | 37.1 | 26.4 | 28.0 | 22.7 | 23.9 | 22.5 | 57.7 |
| Solventes | 510.6 | 521.0 | 454.4 | 443.3 | 450.8 | 430.0 | 447.2 | 382.8 | 328.7 | 369.0 | 167.2 |
| Total HCFC-141b | 8.981.3 | 8.348.3 | 6.772.5 | 6.384.9 | 6.312.2 | 5.736.0 | 5.534.3 | 3.701.1 | 3.135.2 | 3.402.2 | 1.328.3 |
| HCFC-142b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Espumas*** | 863.7 | 686.2 | 773.8 | 608.3 | 701.0 | 398.5 | 412.3 | 134.7 | 179.0 | 68.3 | 100.2 |
| Extinción de incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación de equipos | 6.5 | 8.0 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| Servicio técnico | 144.4 | 66.7 | 107.9 | 110.9 | 67.3 | 25.7 | 68.5 | 44.0 | 136.1 | 59.3 | 84.2 |
| Solventes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total HCFC-142b | 1.014.5 | 761.0 | 890.8 | 726.2 | 774.3 | 430.1 | 486.7 | 182.9 | 319.3 | 131.9 | 188.6 |
| Otros HCFC | 751.7 | 717.6 | 747.8 | 773.3 | 566.8 | 474.7 | 401.2 | 352.8 | 224.7 | 158.4 | 149.0 |
| Total | 28.564.6 | 27.226.3 | 23.700.4 | 23.382.0 | 22.836.3 | 21.838.1 | 21.397.4 | 16.214.4 | 15.000.0 | 15.563.0 | 11.847.6 |

* Como coagente espumante.

** Como aislante en equipos de refrigeración.

*** En la producción de espuma de poliestireno extruido.

**** La pronunciada reducción del consumo en 2016-2017 es atribuible a un solo país (China).

III.2	HFC

# En la 84ª reunión el Comité Ejecutivo acordó, entre otras cosas, incluir las sustancias del Anexo F (HFC) en el formato de presentación de datos del programa país, empezando en el 2020 con la presentación de datos del año 2019, con un período de prueba que abarcaría desde el 2020 al 2022 (decisión 84/7 c)). En la 90ª reunión el Comité aprobó el formato actualizado de la Sección B de los informes de datos del programa país, en el entendido de que los antecedentes requeridos en la columna sobre fabricación de mezclas se notificarían con carácter voluntario (decisión 90/3 c)). En la 92ª reunión el Comité aprobó el formato actualizado de la Sección B y solicitó a la Secretaría aportar mayores antecedentes, de ser posible, sobre usos de HFC-23 notificados en la columna “Otros” en futuros informes de datos del programa país y perspectivas de cumplimiento (decisión 92/4 d) y e) ii)).

# El presente documento contiene un análisis del consumo de HFC notificado por los 115 países del artículo 5 en sus informes de datos del programa país 2023. De los 136 países que habían presentado datos al 18 de octubre de 2024, 110 han ratificado la Enmienda de Kigali. Sólo 105 de los 110 países entregaron datos sobre HFC en sus informes del programa país 2023 a tiempo para ser incluidos en este análisis. Otros 10 países que no han ratificado la Enmienda de Kigali también entregaron información sobre HFC en sus informes del programa país 2023.

# El Cuadro 8 presenta la distribución sectorial del consumo acumulado de HFC en los 115 países que entregaron datos del programa país 2023. De estos países, 74 son de bajo consumo y representan el 88,8 por ciento de la base de comparación total para este segmento; 41 son países de mayor consumo y representan el 81 por ciento de la respectiva base de comparación. Los datos notificados por ambos segmentos representan respectivamente el 3,8 y el 96,2 por ciento del total notificado para el año 2023.

Cuadro 8. Distribución sectorial del consumo de HFC en 2023 (toneladas métricas)

| HFC | Aerosol | Espuma | Extinción incendios | Fabricación de equipos |  |  | Servicio técnico | Solventes | Otros | Total* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Refrigeración | Climatización | Otros no identificados |  |  |  |  |
| HFC-125 | 1.8 |  | 1.268.1 | 176.5 | 2.766.5 |  | 1.460.3 |  | 1.180.1 | 6.852.3 |
| HFC-134 |  |  |  |  |  |  | 425.3 |  |  | 425.3 |
| HFC-134a | 8.803.2 | 547.9 | 0.0 | 29.619.4 | 36.838.4 | 7.210.8 | 87.851.6 |  | 1.009.4 | 176.925.6 |
| HFC-143 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
| HFC-143a |  |  |  |  |  |  | 455.0 |  | 1.034.2 | 1.489.2 |
| HFC-152 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
| HFC-152a | 6.922.3 | 5.101.8 |  |  | 0.4 |  | 12.641.0 | 2.662.6 | 1.965.3 | 29.725.7 |
| HFC-227ea | 405.7 | 6.0 | 33.431.7 |  |  |  | 91.1 |  |  | 33.960.6 |
| HFC-236cb |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
| HFC-236ea |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 109.0 | 109.0 |
| HFC-236fa |  |  | 536.5 |  |  |  | 1.1 |  | 1.3 | 538.9 |
| HFC-245ca |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
| HFC-245fa |  | 11.115.8 | 21.5 | 500.0 |  |  | 61.7 |  | 476.4 | 12.293.5 |
| HFC-32 |  |  |  | 9.797.9 | 113.892.4 | 1.259.0 | 13.321.0 | 0.0 | 1.681.4 | 139.953.2 |
| HFC-365mfc |  | 833.4 |  |  |  |  | 0.0 | 33.7 | 0.1 | 867.2 |
| HFC-41 |  |  |  | 1.0 |  |  | 0.0 | 0.1 | 44.2 | 45.3 |
| HFC-43-10mee |  | 4.3 |  |  |  |  | 0.6 | 36.5 |  | 41.4 |
| HFC-23 (uso)** |  |  | 13.7 | 6.7 |  |  | 28.1 | 5.6 | 1.865.0 | 1.939.0 |
| R-401A |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |
| R-404A |  |  |  | 12.662.0 | 0.2 | 310.3 | 17.745.0 |  | 22.0 | 33.410.9 |
| R-406A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-407A |  |  |  | 3.0 | 1.3 | 13.0 | 389.3 |  |  | 531.6 |
| R-407C |  |  |  | 454.1 | 503.6 | 9.0 | 7.003.5 |  | 20.8 | 8.218.2 |
| R-407F |  |  |  | 36.3 |  | 2.0 | 106.4 |  | 0.2 | 152.0 |
| R-407H |  |  |  |  |  |  | 13.1 |  |  | 13.1 |
| R-408A |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.5 |  |  | 1.7 |
| R-410A |  |  |  | 43.588.9 | 50.635.9 | 4.068.8 | 68.926.6 | 140.3 | 108.6 | 171.173.8 |
| R-410B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-413A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-417A |  |  |  |  | 4.9 |  | 586.1 |  | 3.6 | 600.2 |
| R-417B |  |  |  |  |  |  | 176.7 |  |  | 176.7 |
| R-417C |  |  |  |  |  |  | 14.2 |  |  | 14.2 |
| R-421A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-421B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-422A |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.0 | 0.7 |
| R-422B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-422D |  |  |  |  |  |  | 83.5 |  |  | 83.5 |
| R-426A |  |  |  | 40.0 |  |  | 5.4 |  |  | 45.4 |
| R-427A |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  | 0.0 | 3.7 |
| R-434A |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |  |  | 0.3 |
| R-437A |  |  |  |  |  |  | 103.0 |  |  | 103.0 |
| R-438A |  |  |  | 260.0 |  |  | 452.0 |  |  | 712.0 |
| R-442A |  |  |  | 0.3 |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 |
| R-448A |  |  |  | 31.6 |  |  | 101.9 |  |  | 133.5 |
| R-449A |  |  |  | 40.6 |  | 0.5 | 256.2 |  |  | 297.3 |
| R-449C |  |  |  | 0.9 |  |  | 6.0 |  |  | 6.9 |
| R-452A |  |  |  | 53.7 |  |  | 57.2 |  | 0.1 | 111.0 |
| R-452B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-453A |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  | 3.9 |  | 0.0 | 9.1 |
| R-454A |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.0 |  |  | 0.2 |
| R-454A |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
| R-454B |  |  |  |  | 300.4 |  | 127.5 |  |  | 427.9 |
| R-454C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-454C |  |  |  | 0.2 | 2.5 |  | 0.2 |  |  | 2.9 |
| R-455A |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.6 |  |  | 0.7 |
| R-458A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-468C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-469A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-470A |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.0 | 0.8 |
| R-470B |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| R-471A |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| R-473A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-479A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| R-507A |  |  |  | 25.846.7 | 129.2 | 116.6 | 8.581.9 |  | 62.5 | 35.400.4 |
| R-507C |  |  |  |  |  |  | 10.9 |  |  | 10.9 |
| R-508B |  |  |  | 3.1 | 0.0 |  | 1.6 |  |  | 4.8 |
| R-512A | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.3 |
| R-513A |  |  |  | 48.5 | 24.2 |  | 24.2 | 0.8 |  | 97.7 |
| R-514A |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |
| R-515B |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.3 |  | 0.1 | 1.6 |
| HFC-227ea en polioles premezclados de import. |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
| HFC-245fa en polioles premezclados de import. |  | 55.9 |  |  |  |  |  |  |  | 55.9 |
| HFC-365mfc en polioles premezclados de import. |  | 517.1 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 517.1 |
| Otros | 1.4 | 1.901.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 11.8 | 6.0 | 1.965.4 |
| Total | 16.134.3 | 20.085.5 | 35.273.8 | 123.175.7 | 205.102.9 | 12.990.1 | 221.167.5 | 2.891.4 | 9.590.4 | 659.457.9 |
| Bajo consumo*** | 140.3 | 404.9 | 15.7 | 32.0 | 38.5 | 423.7 | 24.091.3 | 10.1 | 118.0 | 25.274.6 |
| Mayor consumo *** | 15.994.0 | 19.680.6 | 35.258.0 | 123.143.6 | 205.064.5 | 12.566.3 | 197.076.3 | 2.881.2 | 9.472.4 | 634.183.3 |

* La suma de las columnas desglosadas puede no coincidir con el total porque ciertos países sólo informan totales sin desglosar.

** El HFC-23 se utiliza tanto en estado puro como en la mezcla R-508B.

*** Clasificación de menor y mayor consumo conforme a los niveles base.

# En 2023, los cinco sectores con un mayor consumo de HFC (en toneladas métricas) fueron servicio técnico (33,5%), fabricación de equipos de climatización residencial (31,1%), refrigeración (18,7%), extinción de incendios (5,3%) y espuma (3%).

# El Cuadro 9 presenta la distribución sectorial del consumo total de HFC en toneladas de CO2 equivalente. El 93,5 por ciento lo componen R-410A, HFC-134a, R-507A, R-404A, HFC-227ea, HFC-32 y HFC-23 (uso). Los sectores de servicio técnico, refrigeración, y fabricación de equipos de refrigeración y climatización representan respectivamente el 34,4%, 24,8% y 20,7% del total.

Cuadro 9. Distribución sectorial del consumo de HFC en 2023 (miles de tons. de CO2 equivalente)

| HFC | Aerosol | Espuma | Extinción de incendios | Fabricación de equipos |  |  | Servicio técnico | Solventes | Otros | Total* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Refrigeración | Climatización | Otros no identificados |  |  |  |  |
| HFC-125 | 6 | 0 | 4.438 | 618 | 9.683 | 0 | 5.111 | 0 | 4.130 | 23.983 |
| HFC-134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 468 |
| HFC-134a | 12.589 | 784 | 0 | 42.356 | 52.679 | 10.312 | 125.628 | 0 | 1.443 | 253.004 |
| HFC-143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC-143a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 4.623 | 6.657 |
| HFC-152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC-152a | 858 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 330 | 244 | 3.686 |
| HFC-227ea | 1.306 | 19 | 107.650 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 109.353 |
| HFC-236cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC-236ea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| HFC-236fa | 0 | 0 | 5.263 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 5.287 |
| HFC-245ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC-245fa | 0 | 11.449 | 22 | 515 | 0 | 0 | 64 | 0 | 491 | 12.662 |
| HFC-32 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 76.877 | 850 | 8.992 | 0 | 1.135 | 94.468 |
| HFC-365mfc | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 689 |
| HFC-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HFC-43-10mee | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 68 |
| HFC-23 (uso)** | 0 | 0 | 202 | 100 | 0 | 0 | 417 | 84 | 27.602 | 28.697 |
| R-401A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-404A | 0 | 0 | 0 | 49.655 | 1 | 1.217 | 69.589 | 0 | 86 | 131.024 |
| R-406A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-407A | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 820 | 0 | 0 | 1.120 |
| R-407C | 0 | 0 | 0 | 806 | 893 | 16 | 12.423 | 0 | 37 | 14.578 |
| R-407F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 277 |
| R-407H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| R-408A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| R-410A | 0 | 0 | 0 | 90.992 | 105.702 | 8.494 | 143.884 | 293 | 227 | 357.325 |
| R-410B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-413A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-417A | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.375 | 0 | 8 | 1.408 |
| R-417B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 |
| R-417C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| R-421A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-421B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-422A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R-422B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-422D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 |
| R-426A | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 |
| R-427A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| R-434A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R-437A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| R-438A | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 1.612 |
| R-442A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| R-448A | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 185 |
| R-449A | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 358 | 0 | 0 | 415 |
| R-449C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| R-452A | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 237 |
| R-452B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-453A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| R-454A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-454A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-454B | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 59 | 0 | 0 | 199 |
| R-454C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-454C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-455A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-458A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-468C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-469A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-470A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R-470B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-471A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-473A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-479A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-507A | 0 | 0 | 0 | 102.999 | 515 | 465 | 34.199 | 0 | 249 | 141.071 |
| R-507C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| R-508B | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| R-512A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-513A | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 61 |
| R-514A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-515B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFC-227ea en polioles premezclados de importación | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HFC-245fa en polioles premezclados de importación | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| HFC-365mfc en polioles premezclados de importación | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| Otros | 1 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11 | 5 | 1.814 |
| Total | 14.761 | 15.756 | 117.576 | 295.652 | 246.525 | 21.384 | 409.943 | 805 | 40.448 | 1.192.161 |

* La suma de las columnas desglosadas puede no coincidir con el total porque ciertos países sólo informan totales sin desglosar.

** El HFC-23 se utiliza tanto en estado puro como en la mezcla R-508B.

# En toneladas de CO2 equivalente, los HFC y mezclas más consumidas en países de bajo consumo en el 2023 fueron R-404A (34,7%), HFC-134a (28%), R-410A (19,3%), R-507A (7,3%), R-407C (6,6%) y R-407A (1,3%). En países de mayor consumo, la mayor utilización corresponde a R-410A (30,5%), HFC-134a (20,9%), R-507A (12%) R-404A (9,9%), HFC-227ea (9,6%) y HFC-32 (8,3%).

# Por su parte, 23 países informaron además un consumo total de 1.938.99 toneladas métricas de HFC-23 en los sectores de extinción de incendios, refrigeración, servicio técnico, solventes y otros. Estos países son Argentina, Bangladesh, Brasil, China, Egipto, El Salvador, Fiji, Filipinas, Indonesia, Malasia, Maldivas, Mauricio, México, Namibia, Panamá, Perú, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Sudáfrica, Türkiye, Uruguay y Viet Nam.

# Conforme a la decisión 94/3 b), la Secretaría solicitó mayores antecedentes a los dos países que informaron uso de HFC-23 en la columna “Otros”. No obstante, a la fecha no se dispone de mayores detalles al respecto.

# Dos países -Argentina y México- tienen la obligación de notificar la producción y generación de HFC-23 en el informe de datos del programa país 2023. Estos países han notificado cero y 0.0047 tm de emisiones de HFC-23 como subproducto, respectivamente. Hasta la fecha, China y la India han notificado respectivamente 901.72 tm y cero tm de emisiones de HFC-23 como subproducto.

# III.3	Precios de HCFC, HFC y sus alternativas

# El Cuadro 10 resume el precio promedio de los HCFC, HFC y sus alternativas informadas por países del artículo 5 desde el 2012 en adelante. Estos precios provienen principalmente de minoristas y proveedores y pueden incluir impuestos y fletes, en tanto que los que figuran en las propuestas de proyecto son los precios francos a bordo (FOB) que normalmente suministran los importadores.

Cuadro 10. Precio promedio de HCFC, HFC y sus alternativas

| Sustancia | Precio promedio (USD/kg)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rango (USD/kg) | Países (2023)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| HCFC-22 | 10.06 | 9.24 | 10.08 | 10.07 | 9.25 | 10.18 | 10.24 | 9.64 | 10.54 | 11.02 | 10.76 | 12.63 | 0,16 (República Dominicana) a 128,00 (Jamaica) | 108 |
| HCFC-141b | 6.73 | 6.65 | 7.77 | 7.08 | 10.00 | 9.40 | 10.99 | 8.23 | 12.78 | 8.66 | 8.98 | 12.54 | 3,11 (China) a 80,43 (Belice) | 15 |
| R-600a | 20.49 | 20.20 | 18.02 | 15.23 | 15.98 | 15.80 | 16.03 | 16.72 | 18.30 | 19.05 | 19.41 |  | 1,80 (Brasil) a 141,05 (San Vicente y las Granadinas) | 84 |
| R-290 | 15.60 | 14.38 | 21.26 | 19.08 | 16.13 | 16.48 | 15.92 | 21.80 | 23.85 | 21.17 | 22.38 | 21.24 | 1,75 (Brasil) a 191,65 (San Vicente y las Granadinas) | 74 |
| HFC-134a | 14.96 | 13.65 | 13.30 | 14.26 | 12.83 | 13.94 | 12.35 | 12.31 | 12.71 | 13.66 | 13.51 | 12.15 | 0,16 (República Dominicana) a 51,00 (Turkmenistán) | 107 |
| R-404A | 18.71 | 15.41 | 15.11 | 15.42 | 15.32 | 15.97 | 14.77 | 13.76 | 14.28 | 16.01 | 15.68 | 14.92 | 2,63 (Guyana) a 52,00 (Turkmenistán) | 108 |
| R-407C | 19.04 | 16.06 | 15.19 | 13.97 | 12.71 | 13.94 | 13.71 | 13.02 | 13.78 | 15.44 | 14.36 | 14.47 | 2,81 (Guyana) a 77,49 (Dominica) | 86 |
| R-410A | 19.91 | 16.05 | 15.28 | 14.61 | 16.44 | 15.47 | 14.78 | 14.50 | 14.68 | 16.33 | 15.03 | 14.25 | 3,00 (Argentina) a 54,49 (Chile) | 106 |
| R-507A | 15.84 | 13.59 | 12.21 | 11.65 | 11.76 | 13.33 | 13.07 | 12.99 | 13.58 | 16.36 | 15.03 | 14.36 | 3,12 (Argentina) a 47,00 (Mozambique) | 58 |

* No incluye casos en que el precio informado fue igual a cero.

** Países del artículo 5 que notificaron precios en 2023.

V.	Materias relacionadas con los informes de ejecución del programa país

IV.1 	Oportuna presentación de los informes de datos del programa país

# Al revisar la presentación de los informes de datos del programa país, la Secretaría, según se muestra en el Cuadro 11, advierte en el 2023 un ligero descenso en el índice de presentación general respecto del 2022. La Secretaría destaca los esfuerzos realizados por los organismos de ejecución por exhortar a la entrega de los informes pendientes e informar periódicamente a la Secretaría al respecto.

Cuadro 11. Informes de programas país presentados por mes, con datos al 18 de octubre de 2024

| Mes | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº* | (%)* | Nº* | (%)* | Nº* | (%)* | Nº* | (%)* | Nº* | (%)* | Nº* | (%)* | Nº* | (%)* | Nº* | (%)* |
| Enero |  |  | 3 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.39 |  |  |
| Febrero | 9 | 6.25 | 1 | 2.78 | 7 | 4.86 | 1 | 0.69 | 2 | 1.39 | 1 | 0.69 | 6 | 5.56 | 4 | 2.78 |
| Marzo | 9 | 12.50 | 8 | 8.33 | 14 | 14.58 | 9 | 6.94 | 11 | 9.03 | 20 | 14.58 | 11 | 13.19 | 8 | 8.33 |
| Abril | 49 | 46.53 | 60 | 50.00 | 64 | 59.03 | 63 | 50.69 | 51 | 44.44 | 60 | 56.25 | 53 | 50.00 | 49 | 42.36 |
| Mayo | 26 | 64.58 | 39 | 77.08 | 30 | 79.86 | 29 | 70.83 | 42 | 73.61 | 27 | 75.00 | 45 | 81.25 | 35 | 66.67 |
| Junio | 10 | 71.53 | 15 | 87.50 | 4 | 82.64 | 4 | 73.61 | 7 | 78.47 | 6 | 79.17 | 5 | 84.72 | 7 | 71.53 |
| Julio | 7 | 76.39 | 3 | 89.58 | 2 | 84.03 | 8 | 79.17 | 4 | 81.25 | 2 | 80.56 | 3 | 86.81 | 16 | 82.64 |
| Agosto | 2 | 77.78 | 7 | 94.44 | 3 | 86.11 | 5 | 82.64 | 4 | 84.03 | 5 | 84.03 | 3 | 88.89 | 7 | 87.50 |
| Septiembre | 19 | 90.97 | 4 | 97.22 | 6 | 90.28 | 10 | 89.58 | 6 | 88.19 | 5 | 87.50 | 4 | 91.67 | 4 | 90.28 |
| Octubre | 7 | 95.83 | 1 | 97.92 | 10 | 97.22 | 2 | 90.97 | 8 | 93.75 | 6 | 91.67 | 8 | 97.22 | 6 | 94.44 |
| Noviembre | 2 | 97.22 | 1 | 98.61 | 1 | 97.92 | 3 | 93.06 | 0 | 93.75 | 4 | 94.44 | 0 | 97.22 |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  | 1 | 98.61 | 8 | 98.61 | 0 | 93.75 | 7 | 99.31 | 0 | 97.22 |  |  |
| Fecha posterior | 4 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 9 | 100.00 | 1 | 100.00 | 4 | 100.00 |  |  |
| Total | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 136 |  |
| Pendientes | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  |

* Número de países del artículo 5 que informan. (%): Informes totales.

** Los datos revisados del Uruguay para el año 2023 se presentaron fuera de plazo y no se incluyen en el análisis.

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno solicitar a la Secretaría despachar sendas notas a los Gobiernos de Cabo Verde, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Myanmar, Nicaragua y Surinam, instándolos a presentar a la brevedad los informes pendientes del programa país 2023, ya que el retraso impide a la Secretaría disponer de información completa sobre el consumo y producción de sustancias controladas.

Discrepancias entre datos del programa país y del artículo 7

# Según se muestra en el Cuadro 12, la revisión de las SAO importadas en el 2023 que se notifican en los informes del artículo 7 y del programa país arrojan posibles discrepancias.

Cuadro 12. Consumo de SAO en 2023: Diferencias entre el programa país y el art. 7 (tons. PAO)

| País | SAO | Organismo | Datos art. 7 | Datos PP | Diferencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costa Rica | HCFC | PNUD | 3.8 | 3.9 | -0.1 | A la espera de aclaración por parte del PNUD. |
| Eswatini | HCFC | PNUMA | 0.8 | 0.4 | 0.3 | A la espera de aclaración por parte del PNUMA. |
| Guinea | HCFC | PNUMA | 1.1 | 1.4 | -0.3 | A la espera de aclaración por parte del PNUMA. |
| Malasia | HCFC | PNUD | 153.5 | 153.6 | -0.1 | A la espera de aclaración por parte del PNUD. |
| Macedonia del Norte | HCFC | ONUDI | 0.0 | 0.3 | -0.3 | A la espera de aclaración por parte de la ONUDI. |
| Serbia | HCFC | ONUDI | 3.8 | 3.7 | 0.1 | A la espera de aclaración por parte de la ONUDI. |
| Sudáfrica | HCFC | PNUMA | 74.7 | 74.5 | 0.2 | A la espera de aclaración por parte del PNUMA. |
| Sudán del Sur | HCFC | PNUMA | 0.9 | 0.8 | 0.1 | A la espera de aclaración por parte del PNUMA. |
| Uruguay | HCFC | PNUD | 8.2 | 8.0 | 0.2 | A la espera de aclaración por parte del PNUD. |
| Yemen | HCFC | PNUMA | 80.5 | 80.2 | 0.3 | A la espera de aclaración por parte del PNUMA. |

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno solicitar a los organismos de ejecución correspondientes seguir colaborando con los gobiernos arriba indicados a fin de aclarar las discrepancias entre los datos del programa país y del artículo 7 para el año 2023.

V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota de los datos de los programas país y perspectivas de cumplimiento que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/8 y de que al 18 de octubre de 2024 habían presentado los informes país del año 2023 un total de 136 países y de que restaban por hacerlo otros ocho;

## [Tomar nota además de que otros [??] países presentaron sus datos del programa país 2023 después de emitido el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/8;].

## Solicitar:

### A los organismos de ejecución correspondientes seguir colaborando con los gobiernos indicados a fin de aclarar las discrepancias entre los datos del programa país y del artículo 7 para el año 2023, conforme se indica en el Cuadro 12 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/8, e informar al respecto a más tardar en la 96ª reunión; y

### A la Secretaría, despachar sendas notas a los Gobiernos de [Cabo Verde, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Myanmar, Nicaragua y Suriname], instándolos a presentar a la brevedad los informes pendientes del programa país 2023.

Annex I

MB CONSUMPTION AND PRODUCTION FOR QPS APPLICATIONS

| Country | Year of latest consumption | Latest consumption (ODP tonnes) |
| --- | --- | --- |
| Consumption |  |  |
| Argentina | 2023 | 15.1 |
| Bahrain | 2023 | 1.1 |
| Barbados | 2023 | 0.1 |
| Brazil | 2023 | 58.7 |
| Chile | 2023 | 50.9 |
| China | 2022 | 298.0 |
| Costa Rica | 2023 | 4.2 |
| Egypt | 2022 | 171.6 |
| El Salvador | 2023 | 153.1 |
| Fiji | 2022 | 11.7 |
| Honduras | 2023 | 10.3 |
| India | 2022 | 924.6 |
| Indonesia | 2023 | 75.9 |
| Jamaica | 2023 | 2.9 |
| Jordan | 2023 | 4.2 |
| Malaysia | 2023 | 68.7 |
| Mexico | 2023 | 205.6 |
| Morocco | 2023 | 6.0 |
| Myanmar | 2023 | 30.0 |
| Nicaragua | 2022 | 21.5 |
| Pakistan | 2023 | 281.1 |
| Papua New Guinea | 2022 | 0.3 |
| Philippines (the) | 2023 | 14.7 |
| Singapore | 2023 | 25.7 |
| South Africa | 2023 | 1.9 |
| Sri Lanka | 2022 | 22.9 |
| Syrian Arab Republic | 2022 | 3.0 |
| Türkiye | 2023 | 19.8 |
| United Arab Emirates (the) | 2023 | 25.8 |
| Uruguay | 2023 | 46.9 |
| Total consumption |  | 2,556.3 |
| Production |  |  |
| China | 2022 | 356.2 |
| India | 2022 | 2,209.5 |
| Total production |  | 2,565.7 |

Annex II

HCFC ANALYSIS*

| Country | Source | Year of latest consumption | Baseline (ODP tonnes) | Latest consumption (ODP tonnes) | % over freeze | % over 10% reduction | % over 35% reduction | Control addressed by HPMPs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | A7 | 2023 | 23.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Albania | A7 | 2023 | 6.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Algeria | A7 | 2023 | 62.1 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2017 |
| Angola | CP | 2023 | 16.0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 67.5% by 2025 |
| Antigua and Barbuda | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | HPMP cancelled |
| Argentina | A7 | 2023 | 400.7 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 17.5% by 2017 and 50% by 2024 |
| Armenia | A7 | 2023 | 7.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 66.6% by 2020 |
| Bahamas (the) | A7 | 2023 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Bahrain | A7 | 2023 | 51.9 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 73.5% by 2025 |
| Bangladesh | A7 | 2023 | 72.6 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 30% by 2018 and 67.5% by 2025 |
| Barbados | A7 | 2023 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Belize | A7 | 2023 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Benin | A7 | 2023 | 23.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Bhutan | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Bolivia (Plurinational State of) | CP | 2023 | 6.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Bosnia and Herzegovina | A7 | 2023 | 4.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2026 |
| Botswana | A7 | 2023 | 11.0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Brazil | A7 | 2023 | 1,327.3 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 45% by 2021 and 100% by 2030 |
| Brunei Darussalam | CP | 2023 | 6.1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Burkina Faso | CP | 2023 | 28.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Burundi | A7 | 2023 | 7.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Cabo Verde | A7 | 2023 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Cambodia | A7 | 2023 | 15.0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2035 |
| Cameroon | A7 | 2023 | 88.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2017 and 75% by 2025 |
| Central African Republic (the) | A7 | 2023 | 12.0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | HPMP cancelled |
| Chad | A7 | 2023 | 16.1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Chile | A7 | 2023 | 87.5 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 65% by 2021 and 100% by 2030 |
| China | CP | 2023 | 19,269.0 | 7,360.9 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 76% by 2026 |
| Colombia | A7 | 2023 | 225.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 65% by 2021 and 100% by 2030 |
| Comoros (the) | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Congo (the) | A7 | 2023 | 10.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Cook Islands (the) | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Costa Rica | A7 | 2023 | 14.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 97.5% by 2030 |
| Cote d'Ivoire | A7 | 2023 | 63.8 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Cuba | A7 | 2023 | 16.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Democratic People's Republic of Korea (the)** | A7 | 2022 | 78.0 | 57.8 | 0 | 0 | 14 | 15% by 2018 |
| Democratic Republic of the Congo (the) | A7 | 2023 | 66.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2017 and 100% by 2030 |
| Djibouti | A7 | 2022 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Dominica | A7 | 2023 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Dominican Republic (the) | A7 | 2023 | 51.2 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 40% by 2020 and 100% by 2030 |
| Ecuador | A7 | 2023 | 23.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Egypt | CP | 2023 | 386.3 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 25% by 2018 and 70% by 2025 |
| El Salvador | A7 | 2023 | 11.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Equatorial Guinea | A7 | 2023 | 6.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Eritrea | A7 | 2023 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Eswatini | A7 | 2023 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Ethiopia | CP | 2023 | 5.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Fiji | CP | 2023 | 5.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Gabon | A7 | 2023 | 30.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Gambia (the) | A7 | 2023 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Georgia | A7 | 2023 | 5.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Ghana | A7 | 2023 | 57.3 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Grenada | CP | 2023 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Guatemala | A7 | 2023 | 8.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Guinea | A7 | 2023 | 22.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Guinea-Bissau | A7 | 2023 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Guyana | A7 | 2023 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 100% by 2030 |
| Haiti | CP | 2023 | 3.6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Honduras | A7 | 2023 | 19.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| India | CP | 2023 | 1,608.2 | 321.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 60% by 2023 and 100% by 2030 |
| Indonesia | A7 | 2023 | 403.9 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2018, 55% by 2023 and 100% by 2030 |
| Iran (Islamic Republic of) | A7 | 2023 | 380.5 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 75% by 2024 |
| Iraq | A7 | 2023 | 108.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 13.82% by 2019 and 69% by 2025 |
| Jamaica | A7 | 2023 | 16.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Jordan | A7 | 2023 | 83.0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2017 and 50% by 2022 |
| Kenya | A7 | 2023 | 52.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 21.1% by 2017 and 100% by 2030 |
| Kiribati | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Kuwait | A7 | 2023 | 418.6 | 147.0 | 0 | 0 | 0 | 39.2% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Kyrgyzstan | A7 | 2023 | 4.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 97.5% by 2020 and 100% by 2025 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | A7 | 2023 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Lebanon | A7 | 2023 | 73.5 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 18% by 2017, 75% by 2024 and 100% by 2030 |
| Lesotho | A7 | 2023 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Liberia | A7 | 2023 | 5.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Libya*** | A7 | 2023 | 118.4 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2020 and 80.5% by 2027 |
| Madagascar | A7 | 2023 | 16.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Malawi | A7 | 2023 | 10.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Malaysia | A7 | 2023 | 515.8 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 15% by 2016, 42.9% by 2022 and 100% by 2030 |
| Maldives | A7 | 2023 | 4.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2020 |
| Mali | CP | 2023 | 15.0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Marshall Islands (the) | A7 | 2023 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Mauritania | A7 | 2023 | 20.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 67.5% by 2025 |
| Mauritius | A7 | 2023 | 8.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2030 |
| Mexico | A7 | 2023 | 1,148.8 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 30% by 2018 and 67.5% by 2023 |
| Micronesia (Federated States of) | A7 | 2023 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Mongolia | A7 | 2023 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Montenegro | A7 | 2023 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2025 |
| Morocco | A7 | 2023 | 51.4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Mozambique | A7 | 2023 | 8.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Myanmar | A7 | 2023 | 4.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Namibia | CP | 2023 | 8.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Nauru | A7 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Nepal | A7 | 2023 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Nicaragua | A7 | 2022 | 6.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Niger (the) | A7 | 2023 | 16.0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Nigeria | A7 | 2023 | 344.9 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 51.35% by 2023 and 67.5% by 2025 |
| Niue | A7 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| North Macedonia | A7 | 2023 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2028 |
| Oman | A7 | 2023 | 31.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Pakistan | A7 | 2023 | 248.1 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 50% by 2020 and 100% by 2030 |
| Palau | A7 | 2023 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Panama | A7 | 2023 | 24.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Papua New Guinea | CP | 2023 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Paraguay | A7 | 2023 | 18.0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Peru | A7 | 2023 | 26.9 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 67.5% by 2025 |
| Philippines (the) | A7 | 2023 | 162.0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 50% by 2021 and 100% by 2030 |
| Qatar | A7 | 2023 | 86.9 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 20% by 2015 and 67.5% by 2026 |
| Republic of Korea (the) | A7 | 2023 | 1,908.0 | 778.1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Republic of Moldova (the) | CP | 2023 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Rwanda | A7 | 2023 | 4.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Saint Kitts and Nevis | CP | 2023 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Saint Lucia | A7 | 2023 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Saint Vincent and the Grenadines | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Samoa | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Sao Tome and Principe | A7 | 2023 | 2.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| Saudi Arabia | A7 | 2023 | 1,468.7 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 40% by 2020 and 100% by 2030 |
| Senegal | A7 | 2023 | 36.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 81.1% by 2025 |
| Serbia | A7 | 2023 | 8.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Seychelles | A7 | 2023 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Sierra Leone | A7 | 2023 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Singapore | A7 | 2023 | 216.1 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Solomon Islands | A7 | 2023 | 2.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Somalia | CP | 2023 | 45.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 |
| South Africa | A7 | 2023 | 369.7 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| South Sudan | A7 | 2023 | 4.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2024 |
| Sri Lanka | CP | 2023 | 13.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Sudan (the) | CP | 2023 | 52.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 30% by 2017, 75% by 2020 and 100% by 2030 |
| Suriname | A7 | 2022 | 2.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Syrian Arab Republic | CP | 2023 | 135.0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 67.5% by 2025 |
| Thailand | A7 | 2023 | 927.6 | 292.7 | 0 | 0 | 0 | 15% by 2018 and 61.8% by 2023 |
| Timor-Leste | CP | 2023 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 78% by 2025 |
| Togo | A7 | 2023 | 20.0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Tonga | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Trinidad and Tobago | A7 | 2023 | 46.0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Tunisia | CP | 2023 | 40.7 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 15% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Türkiye | A7 | 2023 | 551.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 100% by 2025 |
| Turkmenistan | A7 | 2023 | 6.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 67.5% by 2025 |
| Tuvalu | A7 | 2023 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Uganda | CP | 2023 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| United Arab Emirates (the) | A7 | 2023 | 557.1 | 359.0 | 0 | 0 | 0 |  |
| United Republic of Tanzania (the) | CP | 2023 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Uruguay | A7 | 2023 | 23.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Vanuatu | A7 | 2023 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | A7 | 2023 | 207.0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015 and 100% by 2027 |
| Viet Nam | A7 | 2023 | 221.2 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 10% by 2015, 35% by 2022 and 100% by 2030 |
| Yemen | A7 | 2023 | 158.2 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | HPMP Cancelled |
| Zambia | A7 | 2023 | 5.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |
| Zimbabwe | A7 | 2023 | 17.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 35% by 2020 and 100% by 2030 |

(*) Excluding the Republic of Korea, Singapore, and the United Arab Emirates which do not request assistance from the Multilateral Fund for their phase-out of controlled substances. They are included in the table above.

(**) The Democratic People's Republic of Korea’s latest consumption is below the consumption set in the plan of action in decision XXXII/6.

(***) Libya’s latest consumption is below the consumption set in the plan of action in decision XXVII/11.

Annex III

HFC ANALYSIS IN CO2-EQUIVALENT TONNES*

| Country | Group | Ratified Kigali Amendment ** | Source | Baseline | 2023 consumption data | Control measures addressed by KIPs (approval) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | I | No |  |  |  |  |
| Albania | I | Yes | A7 | 883,849 | 1,904,288 | 10% of baseline in 2029 |
| Algeria | I | No |  |  |  |  |
| Angola | I | Yes | CP | 3,878,000 | 11,662,591 |  |
| Antigua and Barbuda | I | No |  |  |  |  |
| Argentina | I | Yes | A7 | 19,341,535 | 16,548,891 |  |
| Armenia | I | Yes | A7 | 475,254 | 664,716 | 10% of baseline in 2029 |
| Bahamas (the) | I | Yes | A7 | 227,203 | 152,602 |  |
| Bahrain | II | Yes |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Yes | A7 | 5,473,532 | 4,586,619 |  |
| Barbados | I | Yes | A7 | 295,419 | 163,309 |  |
| Belize | I | Yes | A7 | 502,263 | 383,298 |  |
| Benin | I | Yes | A7 | 1,875,057 | 901,445 |  |
| Bhutan | I | Yes | A7 | 13,105 | 2,313 |  |
| Bolivia (Plurinational State of) | I | Yes | CP | 677,884 | 473,814 | 15% of baseline in 2029 |
| Bosnia and Herzegovina | I | Yes | A7 | 1,066,653 | 1,854,872 |  |
| Botswana | I | Yes | A7 | 389,992 | 185,236 |  |
| Brazil | I | Yes | A7 | 79,503,644 | 37,407,024 |  |
| Brunei Darussalam | I | No | CP |  | 343,383 |  |
| Burkina Faso | I | Yes | CP | 1,049,523 | 442,731 | 30% of baseline in 2029 |
| Burundi | I | Yes | A7 | 207,530 | 58,129 |  |
| Cabo Verde | I | Yes | A7 | 38,791 | 108,860 |  |
| Cambodia | I | Yes | A7 | 1,263,376 | 977,412 | 10% of baseline in 2029 |
| Cameroon | I | Yes | A7 | 4,760,203 | 3,579,009 | 30% of baseline in 2030 |
| Central African Republic (the) | I | No |  |  |  |  |
| Chad | I | Yes | A7 | 3,573,612 | 3,346,060 |  |
| Chile | I | Yes | A7 | 6,698,107 | 4,943,654 | 10% of baseline in 2029 |
| China | I | Yes | CP | 905,144,032 | 769,350,307 |  |
| Colombia | I | Yes | A7 | 8,652,982 | 6,206,292 |  |
| Comoros (the) | I | Yes | A7 | 34,958 | 20,205 |  |
| Congo (the) | I | Yes | A7 | 504,649 | 261,413 | 48.7% of baseline in 2029 |
| Cook Islands (the) | I | Yes | A7 | 6,461 | 13,152 |  |
| Costa Rica | I | Yes | A7 | 1,450,799 | 1,803,777 |  |
| Cote d'Ivoire | I | Yes |  | 21,289,132 |  |  |
| Cuba | I | Yes | A7 | 1,030,662 | 1,368,669 | 10% of baseline in 2029 |
| Democratic People's Republic of Korea (the) | I | Yes |  | 1,906,435 |  |  |
| Democratic Republic of the Congo (the) | I | No |  |  |  |  |
| Djibouti | I | Yes |  |  |  |  |
| Dominica | I | No | A7 |  | 13,370 |  |
| Dominican Republic (the) | I | Yes | A7 | 3,834,089 | 3,343,222 | 10% of baseline in 2029 |
| Ecuador | I | Yes | A7 | 3,179,294 | 3,160,869 | 14% of baseline in 2029 |
| Egypt | I | Yes | CP |  | 13,357,170 |  |
| El Salvador | I | Yes | A7 | 964,120 | 1,122,854 | 10% of baseline in 2029 |
| Equatorial Guinea | I | No | A7 | 271,411 | 88,978 |  |
| Eritrea | I | Yes |  |  |  |  |
| Eswatini | I | Yes | A7 | 105,500 | 87,094 | 10% of baseline in 2029 |
| Ethiopia | I | Yes | CP | 347,035 | 98,314 |  |
| Fiji | I | Yes | CP | 443,528 | 329,060 |  |
| Gabon | I | Yes | A7 | 2,182,210 | 763,753 |  |
| Gambia (the) | I | Yes | A7 | 271,515 | 260,165 | 10% of baseline in 2029 |
| Georgia | I | Yes | A7 | 813,152 | 706,711 |  |
| Ghana | I | Yes | A7 | 1,805,702 | 715,052 | 58% of baseline in 2030 |
| Grenada | I | Yes | CP | 52,815 | 29,643 | 10% of baseline in 2029 |
| Guatemala | I | Yes | A7 | 1,215,970 | 1,038,394 |  |
| Guinea | I | Yes | CP | 1,826,976 | 1,391,073 |  |
| Guinea-Bissau | I | Yes | A7 | 722,391 | 589,847 |  |
| Guyana | I | No | A7 | 146,169 | 240,283 |  |
| Haiti | I | No | CP | 149,322 | 83,633 |  |
| Honduras | I | Yes | A7 | 1,460,674 | 1,850,102 | 15.5% of baseline in 2029 |
| India | II | Yes | CP |  | 51,165,562 |  |
| Indonesia | I | Yes | A7 | 23,370,721 | 1,535,575 |  |
| Iran (Islamic Republic of) | II | No |  |  |  |  |
| Iraq | II | No |  |  |  |  |
| Jamaica | I | No |  |  |  |  |
| Jordan | I | Yes | A7 | 2,808,101 | 1,671,435 | 54% of baseline in 2030 |
| Kenya | I | Yes | A7 | 1,543,824 | 283,816 |  |
| Kiribati | I | Yes | A7 | 8,176 | 5,641 |  |
| Kuwait | II | No |  |  |  |  |
| Kyrgyzstan | I | Yes | A7 | 450,382 | 314,555 | 10% of baseline in 2029 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | I | Yes | A7 | 324,226 | 283,415 | 10% of baseline in 2029 |
| Lebanon | I | Yes | A7 | 2,556,533 | 1,518,706 |  |
| Lesotho | I | Yes | A7 | 103,221 | 27,069 |  |
| Liberia | I | Yes | A7 | 180,909 | 112,645 | 32% of baseline in 2029 |
| Libya | I | No |  |  |  |  |
| Madagascar | I | No | A7 | 1,719,334 | 1,641,815 |  |
| Malawi | I | Yes | A7 | 428,435 | 193,561 | 54% of baseline in 2030 |
| Malaysia | I | Yes | A7 | 26,703,717 | 5,043,404 | 10% of baseline in 2029 |
| Maldives | I | Yes | A7 | 434,219 | 317,953 |  |
| Mali | I | Yes | CP | 399,935 | -6,101 |  |
| Marshall Islands (the) | I | Yes | A7 | 10,824 | 31,619 |  |
| Mauritania | I | No |  |  |  |  |
| Mauritius | I | Yes | A7 | 665,957 | 530,740 |  |
| Mexico | I | Yes | A7 | 76,982,664 | 50,254,745 | 10% of baseline in 2029 |
| Micronesia (Federated States of) | I | Yes | A7 | 13,600 | 17,412 |  |
| Mongolia | I | Yes | A7 | 57,309 | 27,778 |  |
| Montenegro | I | Yes | A7 | 155,854 | 191,587 | 19.43% of baseline in 2029 |
| Morocco | I | Yes | A7 | 2,134,520 | 4,579,557 |  |
| Mozambique | I | Yes | A7 | 655,255 | 1,156,651 | 10% of baseline in 2029 |
| Myanmar | I | No | A7 |  | 863,290,051 |  |
| Namibia | I | Yes | CP | 774,924 | 730,767 |  |
| Nauru | I | Yes | A7 | 1,204 | 2,525 |  |
| Nepal | I | No |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Yes |  | 582,295 |  | 10% of baseline in 2029 |
| Niger (the) | I | Yes | A7 | 1,222,358 | 608,920 | 35.2% of baseline in 2029 |
| Nigeria | I | Yes | A7 | 15,187,779 | 22,809,651 |  |
| Niue | I | Yes | A7 | 201 | 0 |  |
| North Macedonia | I | Yes | A7 | 397,843 | 275,505 | 18.7% of baseline in 2029 |
| Oman | II | No | A7 |  | 2,300,559 |  |
| Pakistan | II | No | CP |  | 4,947,533 |  |
| Palau | I | Yes | A7 | 10,368 | 6,360 |  |
| Panama | I | Yes | A7 | 2,543,386 | 2,733,914 | 10% of baseline in 2029 |
| Papua New Guinea | I | No | CP |  | 365,343 |  |
| Paraguay | I | Yes | A7 | 1,684,582 | 1,546,758 | 10% of baseline in 2029 |
| Peru | I | Yes | A7 | 2,735,721 | 3,075,377 | 10% of baseline in 2029 |
| Philippines (the) | I | Yes | A7 | 11,903,687 | 8,073,416 |  |
| Qatar | II | No |  |  |  |  |
| Republic of Korea (the) | I | Yes | A7 | 89,248,915 | 64,890,681 |  |
| Republic of Moldova (the) | I | Yes | CP | 371,068 | 452,317 |  |
| Rwanda | I | Yes | A7 | 338,197 | 222,119 |  |
| Saint Kitts and Nevis | I | No |  |  |  |  |
| Saint Lucia | I | Yes | A7 | 83,735 | 95,871 | 10% of baseline in 2029 |
| Saint Vincent and the Grenadines | I | Yes | A7 | 25,280 | 16,970 |  |
| Samoa | I | Yes | A7 | 20,557 | 14,555 |  |
| Sao Tome and Principe | I | Yes | A7 | 71,039 | 28,976 |  |
| Saudi Arabia | II | No |  |  |  |  |
| Senegal | I | Yes | A7 | 2,664,194 | 1,912,559 |  |
| Serbia | I | Yes | A7 | 3,261,874 | 8,446,488 |  |
| Seychelles | I | Yes | A7 | 249,400 | 223,975 | 10% of baseline in 2029 |
| Sierra Leone | I | Yes | A7 | 350,905 | 298,480 | 10% of baseline in 2029 |
| Singapore | I | Yes | A7 | 10,583,428 | 5,770,315 |  |
| Solomon Islands | I | Yes | A7 | 69,516 | 36,147 |  |
| Somalia | I | Yes | CP | 1,276,672 | 142,092 |  |
| South Africa | I | Yes | A7 | 13,843,139 | 8,748,739 |  |
| South Sudan | I | No | A7 | 221,410 | 52,267 |  |
| Sri Lanka | I | Yes | CP | 1,170,234 | 1,156,431 |  |
| Sudan (the) | I | No | CP | 1,743,144 | 223,239 |  |
| Suriname | I | No |  | 272,996 |  |  |
| Syrian Arab Republic | I | Yes | CP | 18,150,706 | 12,671,604 |  |
| Thailand | I | Yes |  | 59,270,951 |  |  |
| Timor-Leste | I | No |  |  |  |  |
| Togo | I | Yes | A7 | 1,124,896 | 736,797 |  |
| Tonga | I | Yes | A7 | 7,676 | 7,415 |  |
| Trinidad and Tobago | I | Yes | A7 | 5,681,787 | 4,967,441 | 10% of baseline in 2029 |
| Tunisia | I | Yes | CP | 2,367,840 | 2,140,636 | 23.8% of baseline in 2030 |
| Türkiye | I | Yes | A7 | 37,117,410 | 20,337,396 |  |
| Turkmenistan | I | Yes | A7 | 597,121 | 572,109 | 10% of baseline in 2029 |
| Tuvalu | I | Yes | A7 | 2,206 | 1,816 |  |
| Uganda | I | Yes | CP | 39,432 | 15,569.10 |  |
| United Arab Emirates (the) | II | Yes |  |  |  |  |
| United Republic of Tanzania (the) | I | Yes | CP | 218,611 | 223,266 |  |
| Uruguay | I | Yes | A7 | 1,012,431 | 696,572 |  |
| Vanuatu | I | Yes | A7 | 20,482 | 21,568 |  |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | I | Yes | A7 | 5,157,619 | 1,449,844 |  |
| Viet Nam | I | Yes | A7 | 13,991,360 | 13,830,601 | 10% of baseline in 2029 |
| Yemen | I | No |  |  |  |  |
| Zambia | I | Yes | A7 | 699,513 | 823,415 |  |
| Zimbabwe | I | Yes | A7 | 1,210,624 | 842,264 |  |

(*) Excluding the Republic of Korea, Singapore, and the United Arab Emirates which do not request assistance from the Multilateral Fund for their phase-out of controlled substances. They are included in the table above.

(**) As of 1 July 2024.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.

La base de comparación de HCFC total para estos tres países asciende a 2.681,2 toneladas PAO. La República de Corea produce además HCFC-22, con un nivel base de 395.1 toneladas PAO.

Los datos del programa país representan la única fuente de información sobre la distribución sectorial de sustancias controladas en países del artículo 5.

A diciembre de 2023, los proyectos terminados habían eliminado 292.081 toneladas PAO de consumo y 204.189 toneladas PAO de producción. Los proyectos terminados estaban valorados en 3.260 millones de USD, de un total aprobado de aproximadamente 3.720 millones de USD.

El Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría evaluar los requisitos de cumplimiento respecto de los HCFC para todos los países del artículo 5 en el documento “Informes de situación y cumplimiento” a fin de utilizarlos como guía para la elaboración del plan administrativo del Fondo Multilateral (decisión 67/6 c)).

En la 84ª reunión el Comité Ejecutivo acordó, entre otras cosas, incluir las sustancias del Anexo F (HFC) en el formato de presentación de datos del programa país, empezando en el 2020 con la presentación de datos del año 2019 (decisión 84/7 c)). El nuevo formato se volvió a actualizar en la 92ª reunión (decisión 92/4(d)).

La República Popular Democrática de Corea notificó producción de metilbromuro únicamente en 1991 y 1995.

El Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo permite al país producir metilbromuro para cuarentena y preembarque, como materia prima, y para usos críticos aprobados por las Partes (decisión 47/54). La implementación del sector productor de metilbromuro del país concluyó el 31 de diciembre de 2021.

La etapa II del PGEPH de China se aprobó en la 86ª reunión, en tanto que el Acuerdo se aprobó en la 87ª reunión.

Incluye Croacia, que dejó de ser país del artículo 5 en 2014.

Por diversas razones, en la 82ª reunión se canceló la etapa I de los PGEH de tres países (Antigua y Barbuda, República Centroafricana y Yemen).

Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Bhután, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Chad, Chile, Colombia, Comoras, Islas Cook, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, República Democrática del Congo, República Dominicana, Croacia (que dejó de ser país del artículo 5 en 2014 y eliminó completamente los HCFC en 2015), Ecuador, El Salvador, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Fiji, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Líbano, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Islas Marshall, Mauricio, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Niue, Macedonia del Norte, Omán, Pakistán, Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, República de Moldavia, Rwanda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Arabia Saudita, Seychelles, Sierra Leona, Islas Salomón, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Türkiye, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzania, Uruguay, Vanuatu, República Bolivariana de Venezuela, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe.

El consumo remanente de HCFC admisible para financiamiento depende del punto de partida para reducciones acumulativas en el consumo fijado por cada país del artículo 5 en su respectivo PGEH.

Siete países han fijado niveles base sin haber ratificado la Enmienda de Kigali.

Albania, Armenia, Estado Plurinacional de Bolivia, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chile, Congo, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Gambia, Ghana, Granada, Honduras, Jordania, Kirguistán, República Dominicana, República Democrática Popular Lao, Liberia, Malasia, Malawi, México, Montenegro, Mozambique, Nicaragua, Níger, Macedonia del Norte, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán y Viet Nam.

Conforme al párrafo 29 de la decisión XXVIII/2, cuatro países -Benín, Chad, Gambia y Senegal- retiraron sus solicitudes de acogerse a la exención por concepto de alta temperatura ambiente.

De los 117 países que han ratificado la enmienda de Kigali, seis no han fijado niveles base para los HFC.

Al 1º de julio de 2024.

Clasificación de menor y mayor consumo conforme a los niveles base.

Argentina, Brasil, Egipto, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Kuwait, Malasia, México, Nigeria, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia y Türkiye.

En la 93ª reunión, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría presentar a la 96ª reunión opciones sobre posibles modificaciones a la Sección D del formato de presentación de datos del programa país, específicamente en relación con el HFC-23 generado, destruido o almacenado en reserva, tomando en cuenta las decisiones que pudiere adoptar al respecto la Reunión de las Partes conforme al párrafo 3 de la decisión XXXV/7 (decisión 93/7 b) iii)).

Clasificación de menor y mayor consumo conforme a los niveles base.

Clasificación de menor y mayor consumo conforme a los niveles base.

Varios de los informes de datos del programa país presentados por países del artículo 5 informan los precios de las sustancias controladas y sus alternativas. Esta información se entrega de forma voluntaria.

La decisión 68/4 b) iv) solicita a los gobiernos informar voluntariamente el precio FOB promedio de cada sustancia controlada y sus sucedáneos en el nuevo formato de presentación de informes.

# En la 79ª reunión, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría incluir en el documento Reseña de las materias identificadas durante el examen de proyectos (que se publica en cada reunión) un resumen de los precios de las sustancias controladas y de las alternativas a incorporar, conforme a lo informado por las empresas que soliciten financiamiento en nuevas propuestas de proyecto, aclarando cualquier posible diferencia con los precios notificados en los informes de datos de los programas país (decisión 79/4 c)).