| 联 合 国 |  | EP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 |  | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63 27 November 2019 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第八十四次会议

2019年12月16日至20日，蒙特利尔

关于在核准的氟氯烃淘汰管理计划下供资的最终用户奖励计划的报告(第82/54号决定)

背景

# 在第八十次和八十一次会议上，执行委员会对氟氯烃淘汰管理计划若干次付款申请中所列的促进制冷和空调系统转用氟氯烃替代品的最终用户奖励计划提出关切。关切的问题包括政府/最终用户没有为支持采用选定的低全球升温潜能值替代技术作出坚定承诺，缺乏支付转型费用所需的共同融资，没有进行与转型相关的培训，随之而缺乏可持续性。因此，委员会在核准付款申请时，提出一项谅解，即除其他外，对维修技术人员进行培训将增强最终用户奖励方案的可持续性，最终用户将为参与该计划共同出资。

# 在第八十二次会议上，应一名成员的请求，执行委员会从提交供一揽子核准的项目清单中删除了在最终用户奖励计划方面遇到困难的氟氯烃淘汰管理计划的付款申请。在对此事进行讨论后，委员会请秘书处：

## 汇编关于在核准的氟氯烃淘汰管理计划下供资的最终用户奖励计划(也称为示范、试点项目和奖励方案)的信息；和

## 提交一份报告，内容包括：

### （一）关于已核准活动的信息，例如待淘汰吨数、将提供的资金、共同出资、受益者人数、行业和相关技术援助；

### （二）计划现况，包括延误情况信息，如果相关的话；

### （三） 执行委员会关于涉及氟氯烃淘汰管理计划下核准的最终用户奖励计划的最终用户转型决定(第82/54号决定)。

本文件范围

# 根据第82/54号决定，秘书处编写了本文件，内含三个部分和一项建议：

## 执行委员会关于最终用户转型的决定；

## 关于核准的最终用户相关活动的信息，包括待淘汰吨数、提供的资金、共同出资、受益者人数、行业、相关技术援助以及计划现况，包括延误情况信息；

## 秘书处的意见；和

## 建议。

# 文件还包含以下两个附件：

## 附件一     按国家分列的双边和执行机构提供的投入

## 附件二     多边基金与最终用户活动有关的政策摘要

### 数据收集所用方法

# 为编写本文件，秘书处对迄今已核准的第5条国家的氟氯烃淘汰管理计划所有第一和第二阶段以及执行委员会已审议的所有付款进展报告和实施计划进行了详细分析。秘书处由此确定了66项与最终用户奖励计划有关的活动。

# 由于没有对最终用户奖励计划信息提出过系统的报告，秘书处编制了一份模板文件，其中包含了第82/54(b)(一)号决定要求的内容(即，项目目标和项目说明；待淘汰吨数；基金供资和最终用户共同出资；受益者人数、行业和相关技术援助)，并将其分发给双边和执行机构。在机构间协调会议期间，讨论了这个问题，双边和执行机构就最终用户项目的实施提供了更多的见解。

# 随后，双边和执行机构提供了详细资料，见本文件附件一。秘书处赞赏各机构提交的投入，它们构成本文件所作分析的基础。

执行委员会关于最终用户转型的决定

# 由于所有国家的维修制冷和空调设备都用到《蒙特利尔议定书》下的若干受控物质，自多边基金成立以来，执行委员会对与该行业有关的活动予以适当考虑。

# 委员会一直对制冷维修行业下与最终用户奖励方案有关的事项感兴趣，最早是在第二十六次会议上，当时委员会请秘书处与各执行机构一起编写一份文件，说明执行委员会可以审议商用制冷设备改型项目的所需条件，以及这些项目增量成本的计算方法(第26/38号决定)。

# 根据第26/38号决定，执行委员会审议了一份文件，事关考虑在商用制冷最终用户行业淘汰消耗臭氧层物质的所需条件， 根据这份文件，委员会通过了商用制冷行业最终用户转型准则。这些准则确立了在优先考虑最终用户转型活动之前的相关先决条件，包括有关氟氯化碳和基于氟氯化碳的设备的生产和进口管制措施已经到位并得到有效执行；氟氯化碳的剩余消费量主要用于制冷维修行业，委员会已获得所有剩余消费量的综合情况，或者没有其他活动能够使有关国家履行其控制氟氯化碳的义务，或者氟氯化碳价格至少在9个月内一直高于替代制冷剂的价格，预计价格将继续上涨(第26/38号决定)。

# 从那时起，为商用制冷设备改型提交了数量有限的供资申请，并逐案进行评估，优先考虑对有关国家经济十分重要的农业、渔业或其他食品链产业中冷藏库的改型。

# 在第三十一次会议上，执行委员会结束了关于制冷剂管理计划准则草案的讨论工作，该准则草案处理低消费量国家的需求，因为这些国家的全部氟氯化碳消费量都用于维修制冷设备(当然也向非低消费量国家提供了广泛的准则)；根据第31/48号决定(关于制冷剂管理计划)，第5条国家可以采用奖励方案鼓励改装制冷设备。

# 在第三十二次会议上，执行委员会审议了与鼓励制冷系统改型的奖励方案有关的三项提案。这些提案将用掉其制冷剂管理计划已核准的国家可动用的大部分或全部资金，而不涵盖国内的所有企业，也不会提供足够的淘汰量，使这些国家能够在不采取其他措施的情况下履行其遵约义务。经讨论后，委员会决定，可在制冷剂管理计划内提交关于鼓励制冷设备改型的奖励方案的提案，但有一项谅解，即执行机构应与有关国家和负责执行制冷剂管理计划构成部分的所有其他机构协商；必须向有关国家充分说明所有可能进行的投资和非投资活动，且拟议活动的时间安排应适合该国的具体情况(第32/28号决定)。

# 此后，最终用户奖励方案被纳入国家氟氯化碳淘汰管理计划，在许多情况下，通过采用特别是用于家用和小型商用制冷设备的无需改造设备的化合物或R-600a，帮助减少了CFC-12的使用量。

# 随着氟氯烃淘汰速度加快，许多第5条国家在其氟氯烃淘汰管理计划中纳入了最终用户从基于氟氯烃的设备(主要是家用空调)向低全球升温潜能值制冷剂转换/更换的提案。在第七十二次会议上，秘书处提请执行委员会注意一个第5条国家的提案，该国将现有的基于HCFC-22设备改型采用基于碳氢化合物的制冷剂的方案制度化，其中对风险进行了评估和管理，并适用了基于碳氢化合物设备的安全设置和操作标准。根据上述提案，委员会决定在提议将基于氟氯烃的设备改型为采用易燃或有毒制冷剂的氟氯烃淘汰管理计划、项目或活动的各次付款中纳入以下规定：“如果一个国家着手将基于氟氯烃的制冷和空调设备改型为采用易燃或有毒制冷剂及相关维修，它这样做的理解应该是，由该国承担所有相关责任和风险”(第72/17号决定)。这一规定又得到进一步加强，增加了以下案文：“改型只能按照有关的标准和程序进行”(第73/34号决定)。

# 同样在第七十二次会议上，执行委员会根据秘书处编写的文件， 结束了关于尽量减少制冷维修行业氟氯烃淘汰活动对气候的不利影响的讨论。为此，委员会除其他外鼓励第5条国家在实施氟氯烃淘汰管理计划时，考虑将制冷维修行业活动的重点放在技术人员培训、良好做法、制冷剂的安全处理、制冷剂封闭、回收、复原和回收后的再利用上，而不是改型(第72/41(c)(三)号决定)。

# 在最近关于根据国情加强实施最终用户奖励措施的决定中，执行委员会请双边和执行机构提供最终用户奖励方案的详细实施计划，包括在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段提出的由受益方共同出资，以优化氟氯烃淘汰管理计划的效力(第80/58(h)(一)号和第82/59(h)(一)号决定)。

### 关于已核准的最终用户相关活动的信息

# 根据对双边和执行机构提供的信息的分析，秘书处注意到，66项最终用户相关活动中，有38项最初旨在将氟氯烃设备改型为采用易燃的低全球升温潜能值制冷剂。然而，由于国家一级的若干因素，并考虑到执行委员会通过的决定，特别是第72/17、72/40和73/34号决定，最初提议的最终用户相关活动或被推迟，或被重新设计，以优先考虑制冷维修行业的其他活动。重新配置了与这些活动相关的大部分资金，主要用于加强培训机构或增加制冷技术人员良好维修做法的培训方案。已在氟氯烃淘汰管理计划第一和第二阶段的相关付款进展报告中报告了最终用户相关活动的重新分配情况。

# 截至第八十四次会议，已确定的最终用户相关活动的执行情况见表1。

# 表1.   第5条国家已核准的氟氯烃淘汰管理计划下的最终用户相关活动摘要

| 机构 | 共计 |  | 已执行 | 重定向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发计划署 | 19 |  | 13 | 6 |
| 环境规划署 | 10 |  | 2 | 8 |
| 工发组织 | 25 |  | 8 | 17 |
| 世界银行 | 1 |  | - | 1 |
| 法国 | 1 |  | 1 | - |
| 德国 | 10 |  | 4 | 6 |
| 共计 | 66 |  | 28 | 38 |

# 秘书处在正在实施的28项最终用户相关活动中，确定了以下三个不同类别：

## 转型或更换基于氟氯烃的设备的最终用户奖励计划；

## 在最终用户进行安装活动时演示替代技术的项目；和

## 为最终用户实施的减少泄漏方案。

# 转型或更换基于氟氯烃的设备的最终用户奖励计划

# 目前正在实施15个转型或更换基于氟氯烃的设备的最终用户奖励计划项目。虽然各项目之间存在差异，但主要方法包括转型或更换现有的基于氟氯烃的设备，以运行使用氢氟碳化物(主要是HFC-32)或天然制冷剂(即R-290或氨)的设备。这些转型或更换主要在私人最终用户中进行，多数发生在室内空调行业，由受益人共同出资。

# 多边基金为大多数这类项目支付一部分转型(或更换)费用，根据国家、受益者和应用的具体情况，从25%到50%不等。在一个案例中，该项目为更换基于氟氯烃的设备提供了预定奖励数额(即，1台9,000 Btu/h空调机提供120美元的奖励，1台24,000 Btu/h空调机提供250美元的奖励)，余款由受益人支付。表2汇总了从各机构提交的关于转型或更换基于氟氯烃的设备的最终用户奖励计划报告中提取的信息。

表2.   转型或更换基于氟氯烃的设备的最终用户奖励计划

| 国家* | 机构 | 次级行业/ 应用 | 替代技术 | 费用(美元) |  | 转型/ 更换 |  | 氟​氯​烃​淘​汰​（​公​吨​） | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核准 | 共同出资 | 计划 | 迄今为止 |  |  |
| 不丹 | 开发计划署 | 室内空调/商用空调 | GWP<675 | 79,000 | 7,982 | 65 | 15 | 0.03 | 2018年8月 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 开发计划署 | 室内空调/大功率空调 | HFC-32/ R-290 | 33,500 | 暂缺 | 35 | 暂缺 | 暂缺 | 2020年12月 |
| 柬埔寨 | 开发计划署 | 室内空调 | HFC-32 R-290 | 350,000 | 暂缺 | 900 | 69 | 0.14 | 2024年12月 |
| 克罗地亚 | 工发组织 | 商用工业用室内空调 | HFCs/ R-290/ R-717 | 360,000 | 870,000 | 10 | 32 | 2.22 | 2015年12月 |
| 古巴 | 开发计划署 | 商用室内空调 | R-404A | 350,000 | 暂缺 | 500 | 715 | 暂缺 | 2020年12月 |
| 斐济 | 开发计划署 | 室内空调/渔业 | 若干项 | 48,500 | 暂缺 | 33 | 暂缺 | 暂缺 | 2020年12月 |
| 加纳** | 开发计划署 | 商用冷藏柜 | R-407C | 38,000 | 160,295 | 13 | 4 | 0.46 | 2017年9月 |
| 马达加斯加 | 工发组织 | 室内空调/渔业 | R-290 | 120,000 | 暂缺 | 6 | 暂缺 | 暂缺 | 2020年5月 |
| 马来西亚 | 开发计划署 | 室内空调/商用空调 | 若干项 | 98,000 | 110,000 | 4 | 83 | 0.20 | 2017年4月 |
| 马尔代夫 | 开发计划署 | 室内空调/渔业 | HFC-32/ R-438A | 220,000 | 369,443 | 765 | 150 | 1.50 | 2020年11月 |
| 尼泊尔 | 开发计划署 | 室内空调/ 商用工业用室内空调 | HFC-32 | 36,000 | 111,607 | 18 | 24 | 0.08 | 2020年12月 |
| 斯里兰卡 | 开发计划署 | 室内空调 | HFC-32 | 60,866 | 166,410 | 204 | 199 | 0.52 | 2020年12月 |
| 多哥 | 工发组织 | 室内空调 | R-290 | 90,000 | 暂缺 | 3 | 暂缺 | 暂缺 | 2021年12月 |
| 共计 |  |  |  | 1,883,866 | 1,795,737 | 2,556 | 1,292 | 5.15 |  |

(*) 肯尼亚和莫桑比克的最终用户活动最近已获批准；然而，尚未获得执行情况信息。

(**) 向维修车间提供工具的方案由于不直接针对最终用户而未将其包括在内，该方案旨在按照环境部实施的严格安全准则，促进将空调机从HCFC-22 转型为 R-290 。

# 这些项目得到以下各项的支持：技术人员使用替代技术的培训、展示替代技术使用情况的讲习班和针对其他最终用户、技术人员及设备和制冷剂供应商和进口商的提高认识活动。一些项目得到了法规的支持，例如今后禁止进口新的基于氟氯烃的空调机，或消防部门批准在制冷和空调应用中使用可燃制冷剂。在一个位于欧洲联盟(欧盟)境内的国家的案例中，当地通过欧盟法规提前淘汰氟氯烃，加上氟氯烃价格上涨，确保了其他氟氯烃最终用户采用了类似的系统转型或更换方法。

# 大多数最终用户项目仍在进行中，双边和执行机构报告的其他惠益还包括：新系统减少能源使用，有机会向国家利益攸关方展示新技术，以及向有关国家进口替代技术。例如，有一个国家的所有最终用户都在项目后转换或更换了其基于氟氯烃的系统，原因是：有法律义务规定比原计划提前淘汰氟氯烃、氟氯烃价格大幅上涨以及可获得支持改型和转换的环境基金。所有其他国家的信息有限，无法了解其他最终用户在多大程度上也因为这些项目而用自己的资金转型或更换其基于氟氯烃的系统。

# 在这些项目的实施中发现了一些挑战，包括：

## 某些低全球升温潜能值替代技术缺乏可用性，难以在当地市场发现技术提供者。在某些情况下，由于技术提供者数量有限，通过“竞争性选择过程”实施奖励计划并不可行；

## 最终用户缺乏兴趣，原因是所获奖励不足以支付低全球升温潜能值替代技术产生的额外前期费用，或使用替代技术的制冷和空调设备的运行和维护费用更高(例如，在一个案例中，HFC-32空调机的成本超出所获奖励)；

## 相关当局批准引入基于易燃制冷剂的制冷和空调设备的程序既耗时又复杂；

## 存在反对使用基于易燃制冷剂的制冷和空调设备的宣传，使更多的人认为使用这类设备会产生风险；和

## 在某些应用中，缺乏用于设备改型的低全球升温潜能值替代制冷剂。例如，在渔业方面，大多数船只的船龄在25至35岁之间，经常出现渗漏和维修问题；目前，没有合适可行的低全球升温潜能值替代方案可适用于这些船只。

## 示范替代技术的项目

# 目前共有12个示范替代技术的项目正在实施。方法通常包括改型或更换在公共或私营机构运行的一台或少数几台制冷或空调机，以证明使用拟议的低全球升温潜能值替代物(即R-290, CO2)的安全性。在这些项目中，多边基金支付少数几台被改型或更换的设备的费用，受益机构提供实物捐助，主要是为设备安装、维护和监测提供技术支助。表3汇总了从各机构提交的正在实施的示范项目报告中提取的信息。

# 表3.   示范替代技术的项目

| 国家* | 机构 | 次级行业/ 应用 | 替代技术 |  | 费用 (美元) |  | 改型/ 更换 |  | 氟​氯​烃​淘​汰​（​公​吨​） | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核准 | 共同出资 | 计划 | 迄今为止 |  |  |
| 智利 | 开发计划署 | 超市 |  | 跨临界 CO2 | 485,863 | 2,482,790 | 5 | 2 | 3.30 | 2018年12月 |
| 哥斯达黎加* | 开发计划署 | 冷藏室 |  | CO2 /NH3 | 524,000 | 419,000 | 1 | 1 | 1.31 | 2018年1月 |
| 厄瓜多尔 | 工发组织 | 冷藏室 |  | R-290 | 暂缺 | 暂缺 | 1 | 1 | 0.03 | 2019年11月 |
| 格林纳达 | 环境规划署 | 室内空调 |  | R-290 | 9,000 | - | 2 | 2 | 暂缺 | 2018年12月 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 德国 | 超市 |  | R-290 | 415,000 | - | 2 | 3 | 暂缺 | 2014年12月 |
| 毛里求斯 | 德国 | 超市 |  | R-744 | 200,000 | - | 1 | 1 | 暂缺 | 2028年12月 |
| 毛里求斯 | 德国 | 超市/供应链 |  | R-290/ R-744 | 250,000 | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2030年12月 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 环境规划署 | 商用空调 |  | HC | 99,800 | - | 2 | 2 | 暂缺 | 2026年12月 |
| 土耳其 | 工发组织 | 冷藏室；超市 冷风机 |  | CO2/NH3 R-448A/ R-290 HFO-1233zd | 380,000 | 暂缺 | 3 | 1 | 0.09 | 2021年12月 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 工发组织 | 商用空调(冷风机) |  | R-290 | 暂缺 | 暂缺 | 1 | 1 | 0.008 | 2018年11月 |
| 共计 |  |  |  |  | 2,363,663 | 2,901,790 | 18 | 14 | 4.72 |  |

# *  示范项目最终报告中的信息。已经确定了其他示范项目，包括阿根廷的超市(最后报告将提交第八十五次会议)和格鲁吉亚的超市(尚无关于实施情况的信息)。

# 这些示范项目获得的支持是向技术人员提供培训，主要是让他们熟悉引进的替代技术、开展提高认识活动和其他支持活动，以确保在当地市场能够获得替代技术。例如，一个国家支持示范项目的方法是，对用基于HFC-32的设备替换的每吨HCFC-22和R-410A的制冷能力给予回扣，另外两个国家则通过了新的法规和标准，以确保做到安全处理引入的替代制冷剂的使用和维修。

# 双边和执行机构报告的其他惠益包括：当地企业在应用风险评估方法和使用易燃制冷剂的系统运行中掌握了实际知识；新系统减少了能源使用(在一个案例中，减幅高达30%)；有机会向各国利益攸关方展示新技术，以及开放当地市场迎接这些技术。

# 由于信息有限，无法了解其他最终用户在多大程度上也因为这些项目而用自己的资金改型或更换其基于氟氯烃的系统；关于这些项目在实施过程中遇到的挑战的信息也很有限。

最终用户的减少泄漏方案

# 只有一个国家的最终用户项目侧重于通过更换老旧低效的部件和使用更好的密封设备、阀门、管道连接和其他构件来改进两个超市现有氟氯烃系统的封闭做法。这种做法节约了能源，减少了对氟氯烃的需求。与设备和工具(如检漏仪、真空泵、钎焊和其他制冷设备组装配件)、工程和培训相关的费用由多边基金支付，受益超市支付了技术人员服务、消耗品和维修工具的费用。

# 该项目实施后，每年HCFC-22的泄漏率从制冷剂充注量达130%降至零；系统的性能系数提高了13.4%；降低了能耗。向超市技术人员提供了最佳做法培训，使项目得到了支持。此外，在该第5条国家的氟氯烃淘汰管理计划下，另有4 800名技术人员接受了与下列方面有关的最佳做法培训：密封系统设计、泄漏检测、钎焊、回收和复原、数据记录和计划进行的预防性维护。没有颁布具体的监管措施，因为该项目的范围是展示制冷维修行业的最佳做法。

# 项目实施过程中遇到了一些挑战，包括：

## 缺乏固定的检漏和监测系统等部件和设备；

## 有兴趣按照项目技术规格和要求参加投标和提供用品的供应商数量有限(不得不多次发布投标，延误了项目)；和

## 设备交付延误，导致两家最初选定的超市退出。

秘书处的意见

# 2010年至2013年期间核准的与最终用户奖励计划有关的项目主要针对低消费量国家；针对非低消费量国家核准的与该计划相关的项目数量有限。考虑到氟氯烃淘汰管理计划第一和第二阶段维修行业计划(包括最终用户奖励计划)下的可用资金额，很难对最终用户奖励计划中推广的低全球升温潜能值替代技术的可扩展性做出评估，除非在某个特定应用中确定了氟氯烃的使用量(如渔业中使用的HCFC-22)， 或者一个或多个最终用户在证明了其性能后决定在其设施中采用替代技术(如超市中采用的基于R-744的技术)。

# 市场因素，尤其是与下列各项有关的市场因素对实现奖励计划如愿渗入市场构成挑战：基于高全球升温潜能值含量、不含消耗臭氧层物质的制冷剂(例如制冷应用中的HFC-134a、R-404A；或空调系统中的R-410A和R-407C) 设备的可用性， 以及限制引入最终用户奖励计划中包含的基于氟氯烃的新设备的法规缺失。

# 随着氟氯烃淘汰计划加快实施(例如，在2025年之前淘汰氟氯烃，而不是如几个第5条国家氟氯烃淘汰管理计划第一和第二阶段建议的，到2030年淘汰氟氯烃)，氟氯烃供应量减少，加上实施了促进采用低全球升温潜能值替代技术的最终用户奖励方案，可导致加快减少氟氯烃消费量和逐步采用低全球升温潜能值技术。

# 制冷和空调应用中非氟氯烃低全球升温潜能值技术选择的可用性有限，影响了最终用户奖励计划的扩展。到目前为止，与奖励计划涵盖的不同制冷和空调应用有关的技术选择仍在酝酿之中；当地市场的可获取性和成本效益选择仍然有限(例如基于HFC-32/R-290的空调设备或基于R-744的商用制冷设备)。这种情况正在发生变化，原因是在当地市场某些应用中的低全球升温潜能值制冷剂设备的可获取程度不断提高；与《基加利修正案》有关的活动(例如扶持活动)也在最近(即过去两年左右)这种技术的采用方面发挥了作用。

# 根据几个第5条国家在氟氯化碳淘汰的最后阶段改造基于氟氯化碳的家用冰箱和独立商用制冷设备的经验，在核准氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的早期阶段，最终用户奖励计划的主要目标之一是在具体的空调和制冷应用中改造基于氟氯烃的制冷设备。然而，在早期实施阶段，这些奖励措施或被推迟，或被重新设计，以优先考虑其他活动，如为技术人员提供更多培训或采购设备和维修工具，以支持维修车间和/或国家机构，原因如下：

## 确保对设计用于非易燃制冷剂的设备进行安全的低全球升温潜能值改造的行业做法和流程的复杂性增加，包括在对技术人员进行设备改型的严格培训和能力建设，为技术人员进行此类改型的认证程序方面；

## 用于监测将基于氟氯烃的设备安全改用易燃制冷剂的监管框架的修订过程漫长而耗时；

## 可以获得选用高全球升温潜能值制冷剂(例如，用于HCFC-22空调的R-407C)以及基于高全球升温潜能值制冷剂的设备的改型备选方案；

## 执行委员会通过了政策决定，以避免在把最初为使用非易燃制冷剂而设计的设备改型为使用易燃制冷剂时采取不安全做法(例如，第72/17、72/40和73/34号决定)。

# 在一切照旧的情景中，市场因素将有利于采用新的基于不含氟氯烃的高全球升温潜能值制冷剂的设备(例如，基于R-410A的空调；HFC-134a或基于R-404A的独立商用制冷)，以取代正在退役的基于氟氯烃的设备。没有在国家一级制定政策和法规限制使用新的基于氟氯烃的设备并鼓励采用低全球升温潜能值替代技术，影响了最终用户奖励计划的总体效果。可以通过促进采用低全球升温潜能值替代品（包括奖励计划下考虑的替代品）的法规和其他措施，以及氟氯烃淘汰相关措施，扩大最终用户奖励计划的影响。

# 最终用户奖励计划下的受益方共同出资比例在50%至85%之间。共同出资数额表明受益方对采用该计划下的预定替代技术的承诺；然而，这并不能保证所采用的技术具有可扩展性，因为这些计划仅向数量有限的最终用户展示了替代技术的性能。将这些计划与导致设备更换的其他方案 (例如，在电力公司支持下实施的巴西家用冰箱更换方案；墨西哥电器更换方案) 联系起来，可使这些方案具有可扩展性(而且，从被更换的设备中回收的HCFC-22数量增加)，并指出，应将设备中采用低全球升温潜能值制冷剂包括在这些方案的设计中。

# 为技术人员采用低全球升温潜能值替代技术进行的培训和能力建设活动是在最终用户奖励计划和培训方案下实施的，这些都是氟氯烃淘汰管理计划下的维修行业活动的一部分。增强的能力建设活动提高了利益攸关方对采用替代技术的信心。在某些情况下，向技术机构提供的设备支持为安全采用低全球升温潜能值替代技术提供了支持。

# 在一个国家，最终用户奖励计划侧重于减少超市中的泄漏，导致HCFC-22泄漏大幅减少，设备冷却性能得到提高。如果在其他第5条国家推广这条经验，需要对最终用户和相关技术人员开展能力建设活动，以便对超市使用的商用制冷设备的泄漏情况进行详细评估，并采用减少泄漏、回收和再利用氟氯烃的良好做法。

建议

# 谨建议执行委员会：

## 注意到关于在核准的氟氯烃淘汰管理计划下供资的最终用户奖励计划的报告(第82/54号决定)的UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63 号文件；

## 逐案审议氟氯烃淘汰管理计划现阶段或未来阶段下的最终用户奖励计划，同时考虑到限制使用《蒙特利尔议定书》受控物质的政策框架，并支持采用在奖励计划下拟议的替代技术，以及拓展根据当地市场情况提出的替代技术；

## 请双边和执行机构在提交上文(B)分段所述最终用户奖励计划时：

### （一） 在可行的情况下，设计具体制冷和空调应用的最终用户奖励计划，以加速淘汰此类应用中使用的受控物质，并促进尽早采用拟议的替代技术；

### （二） 视需要制定法规和其他措施，限制受控物质的使用，并促进尽早采用在已确认的应用中提议采用的替代技术；

### （三） 提供信息，说明参与奖励计划的所有受益最终用户共同出资的实际数额，并说明他们为促进采用拟议的技术而将采取的行动；

### （四） 接纳培训、能力建设和技术援助，以便以具有成本效益的方式采用拟议的替代技术，同时考虑到与核准的氟氯烃淘汰管理计划下实施的培训方案的协同增效；

### （五） 预测最终用户奖励计划在淘汰受控物质和逐步采用替代制冷剂方面的影响；和

## 请双边和执行机构在现行最终用户奖励计划完成后提交关于计划的详细报告，包括为促进采用替代技术而采取的行动，秘书处可在此基础上编写可在项目执行期间使用的情况简报。

附件一

- 与氟氯化碳淘汰期间执行改型、设备更换和最终用户奖励计划有关的决定

# 执行委员会第二十八次会议通过的商用制冷行业最终用户转型准则(第28/44号决定)规定，在优先进行最终用户转型活动之前，必须先考虑以下相关情况：

  - 关于氟氯化碳和基于氟氯化碳的设备的生产和进口管制措施已经到位并得到有效执行，新的氟氯化碳部件的安装受到限制；

  - 国家剩余消费量主要用于制冷和空调设备的维修；

  - 关于所有剩余消费量情况的全面数据已经确定，并提交给了执行委员会；和

  - 或者没有其他可能的活动能够使有关国家履行其氟氯化碳管制义务，或者氟氯化碳消费价格已在至少九个月内高于替代制冷剂的价格，且预计还将继续上涨。

# 在第三十一次会议上，执行委员会决定，可以根据第31/48号决定提交鼓励改型的奖励方案。随后，在第三十二次会议上，开发计划署提出了商业和工业最终用户制冷设备改型/更换奖励方案的概念，并提交了三个项目，执行委员会决定，除其他外，在某些条件下，可以在一项制冷剂管理计划内为鼓励制冷设备改型的奖励方案提交项目提案(第32/28号决定)。

- 在执行委员会第三十一和三十二次会议作出决定三年后，于2003年对制冷剂管理计划的执行情况进行了评估。评估结果报告了在到访的几个国家(加纳、塞内加尔、乌拉圭)对家用和小型商用电器进行改用碳氢化合物的试点测试，这些测试被视为是一项潜在选择，即在氟氯化碳淘汰后可继续以有限成本运行基于氟氯化碳的冰箱。这就要求对技术人员进行强化的安全培训和对车间进行改造，据称能效将会提高，尽管这一点没有记录在案。在大多数情况下，将冰箱改用HFC-134a在经济上并不可行，因为其成本相对较高，酯油成本较高，且处理系统存在困难。无须改造设备的制冷剂在当时被认为是值得探索的有用的过渡解决方案。

- 本次评估期间收集到的关于最终用户转型的有限证据再次表明，如果具备以下要素，奖励方案原则上可能是有效的：带有配额分配的可操作有效的进口许可证制度、对氟氯化碳消费量的可靠控制、氟氯化碳与替代制冷剂之间的价差缩小甚至倒置、对工商业公司提供的经济奖励，以及最后但同样重要的经济增长，这有助于为投资的现代化调动公共和私人资金。评估还得出结论认为，对市场发展的预期，而不是提高认识，可以促使私营部门着手进行技术转型，这意味着要进行额外的投资，并需要进一步分析成功的因素。

- 到2007年，已经核准了20个制冷最终用户奖励方案，随后对促进改型的奖励方案进行了案头研究。该项研究证实，一个国家有可能也必须满足执行委员会为核准奖励方案而规定的先决条件，即：氟氯化碳和基于氟氯化碳的设备的生产和进口管制措施已经到位并得到有效执行，同时限制开发新的氟氯化碳部件。研究进一步证实，如果没有这些先决条件，与潜在受益者进行必要的密切合作是非常困难或难以实现的，这正是一些国家所经历的。本次评估中观察到的项目延误的主要原因是，缺乏成功启动奖励项目的必要先决条件。

- 该项研究表明，最终用户奖励方案中考虑了一系列替代品，包括改型为HCFC-22、HFC-134a、HFC-404A、碳氢化合物，或无需改造设备的制冷剂HFC-406、HFC-409和C-10M1。奖励方案的受益企业确认，由于HCFC-22的价格较低(在所有情况下，均在CFC-12价格的20%至52%之间)，转型带来了巨大的经济效益。在转用HFC-134a或HFC-404A的情况下，制冷设备业主认为，尽管目前新的替代品每千克的价格高于CFC-12，但新系统运行效率带来的经济效益远远超过制冷剂价格的差异，应该成为转用新替代品的动力。由于可用性低，成本高，特别是考虑到老化制冷设备泄漏率高，当时利用含氟氯烃的三元混合物进行的无须改造设备的转型在第5条国家的应用率有限。几乎所有公司都报告说，制冷剂泄漏和常见故障已经减少或完全停止，大大减少了运营费用和储存产品的周期性损耗。

- 促使最终用户改造其设备的一些因素包括：现有设备剩余寿命有限和维护费用增加；CFC-12制冷剂价格上涨而HCFC-22价格相对较低；业主对消耗臭氧层物质淘汰和未来氟氯化碳制冷剂出现短缺的认识提高；获得奖励方案资金的程序相对简单；对转型产生额外惠益的认识提高，例如，节能、维护费用降低、泄漏减少，以及更换或改型后的制冷设备性能更好，从而出现了与此相关的新商机。通过对现有设备的改型，延长了设备的使用寿命，推迟了食品加工业对设备的本不可避免的投资；可获得替代技术和为更换和改型提供优质服务的当地承包商；地方顾问通过国家制冷协会，与维修技术人员和当地制冷承包商建立了良好的联系。

- 2009年，有关最终淘汰管理计划的评估得出结论认为，凡在CFC-12价格飞涨而同样可利用的替代品价格稳定的地方，促进改型的奖励项目效果良好。评估还认为，价格差异、奖励程度和国家臭氧机构的相关活动也发挥了重要作用。

2019年10月9日至11日，蒙特利尔。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/47。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Rev.1和UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/42。

关于氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的第60/44号决定和关于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的第74/50号决定。

渔业部门改型方案面临着一个挑战性局面，即能否获得安全的基于低全球升温潜能值制冷剂的替代技术。

随着《基加利修正案》于2019年1月1日生效和越来越多的国家成为该《修正案》的缔约方，基于低全球升温潜能值制冷剂的制冷和空调设备的增长率正在攀升；技术和经济评估小组工作队在最近关于能效的报告中也报告了这一增长情况。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/18。

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8。