| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/40 12 novembre 2024 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion

Montréal, 4 - 8 décembre 2024

Point 9(d) de l'ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE PROJET : ARGENTINE

Le présent document contient les observations et la recommandation du Secrétariat sur la proposition de projet suivante :

Climatisation (HFC)

- Élimination du R-410A dans le secteur de la fabrication 		 ONUDI	     Examen

des climatiseurs résidentiels en Argentine					   individuel

FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

Argentine

| TITRE DU Projet | AGENCE D’EXÉCUTION |
| --- | --- |
| Élimination du R-410A dans le secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels en Argentine | ONUDI |

| AGENCE NationalE DE COORDINATION | Unité nationale de l’ozone (OPROZ), Ministère de l’Environnement |
| --- | --- |

DERNIÈRE CONSOMMATION DÉCLARÉE POUR LES SUBSTANCES VISÉES PAR LE PROJET

A: DONNÉES DE L’Article-7 (2023)

| R-410A | 841,88 tm | 1 757 424 tonnes éq-CO2 |
| --- | --- | --- |

B: DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (2023)

| R-410A | 2 303,00 tm* | 4 807 513 tonnes éq-CO2 |
| --- | --- | --- |

*Quantité utilisée, incluant 1 441 dans la fabrication et 862 pour l’entretien. Provenant d’importations et de fabrication locale.

| Consommation restante de HFC admissible au financement (tm) | À determiner |
| --- | --- |

| ALLOCATIONS DU PLAN D’ACTIVITÉS de l’année EN COURS | Entreprise | Financement ($ US) | Élimination (tm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plusieurs | 0 | 0 |

| Détails |  | Unité | R-410A |
| --- | --- | --- | --- |
| HFC utilisé dans les entreprises |  | tm | 1 200,53 |
|  |  | tonnes éq-CO2 | 2 506 112 |
| HFC à éliminer par ce projet |  | tm | 1 200,53 |
|  |  | tonnes éq-CO2 | 2 506 112 |
| Solutions de remplacement des HFC à introduire |  | Unité | HFC-32 |
|  |  | tm | 900,40 |
|  |  | tonnes éq-CO2 | 607 770 |
| Durée du projet (mois) |  |  | 36 |
| Montant initial demandé ($ US) |  |  | 7 709 518 |
| Coûts finaux du projet ($ US) |  |  |  |
|  | Surcoûts d’investissement |  | 5 907 050 |
|  | Imprévus (10 % de l’équipement) |  | 577 505 |
|  | Surcoûts d’exploitation* |  | * |
|  | Coût total du projet |  | 6 484 555 |
| Propriété locale (%) (pour l’ensemble des entreprises) |  |  | 87,9 |
| Composante d’exportation (%) |  |  | 0 |
| Subvention demandée ($ US) |  |  | 5 697 593 |
| Ratio coût-efficacité |  | $ US/kg | 4,75 |
|  |  | $ US/ tonne éq-CO2 | 2,27 |
| Coûts d’appui de l’agence d’exécution ($ US) |  |  | 398 832 |
| Coût total du projet pour le Fonds multilatéral ($ US) |  |  | 6 096 425 |
| Financement de contrepartie (O/N) |  |  | O |
| Objectifs de suivi du projet inclus (O/N) |  |  | O |

*Non demandés

| RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT | Examen individuel |
| --- | --- |

DESCRIPTION DU PROJET

# Au nom du gouvernement de l’Argentine, l’ONUDI a soumis une proposition de projet à la 95e réunion pour convertir la fabrication des climatiseurs résidentiels, du R-410A au HFC-32, dans six entreprises en Argentine, au coût total de 7 709 518 $ US, plus des coûts d’appui de 539 666 $ US, telle que soumise initialement.

Objectif du projet

# Le projet éliminera 1 200,53 tonnes métriques (tm) (2 506 112 tonnes éq-CO2) de R-410A consommé annuellement par les six fabricants de climatiseurs résidentiels.

Consommation de HFC

# En 2023, l’Argentine a déclaré, en vertu de l’article 7 du Protocole de Montréal, une consommation totale de HFC de 7 488 tm (15 743 179 tonnes éq-CO2) dont la consommation de R-410A (c.-à-d. importations) représente 11 pour cent, tant en tonnes métriques qu’en tonnes éq-CO2. En plus des importations de R-410A déclarées en vertu de l’article 7, une part importante des importations de HFC-125 et de HFC-32 sert à la fabrication de R-410A depuis 2021.  En tenant compte des importations et du R-410A fabriqué localement, cette substance représente 42 pour cent en tm (43 pour cent en tonnes éq-CO2) des 5 475 tm de HFC utilisées par les différents secteurs en Argentine et déclarées dans le rapport sur la mise en œuvre du programme de pays.

# Le tableau 1 présente la quantité de R-410A utilisée pour la fabrication des climatiseurs résidentiels et dans le secteur de l’entretien en Argentine, telle que déclarée dans le rapport sur le programme de pays, les importations de R-410A déclarées en vertu de l’article 7 et une estimation du R-410A fabriqué localement et utilisé pour la fabrication des climatiseurs résidentiels et dans le secteur de l’entretien.

Tableau 1. Consommation et utilisation du R-410A en Argentine (2020–2023)

| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tm |  |  |  |  |
| Rapport sur le programme de pays |  |  |  |  |
| Utilisée pour la fabrication de climatiseurs | 844 | 1 379 | 1 286 | 1 441 |
| Utilisée pour l’entretien | 896 | 735 | 860 | 862 |
| Utilisation totale | 1 741 | 2 113 | 2 147 | 2 303 |
| Provenant d’importations (Article 7) | 1 712 | 661 | 665 | 842 |
| Provenant de fabrication locale (estimation) | 29 | 1 452 | 1 481 | 1 461 |
| tonnes éq-CO2 |  |  |  |  |
| Rapport sur le programme de pays |  |  |  |  |
| Utilisée pour la fabrication de climatiseurs | 1 762 101 | 2 877 954 | 2 685 214 | 3 007 921 |
| Utilisée pour l’entretien | 1 871 423 | 1 533 352 | 1 795 918 | 1 799 592 |
| Utilisation totale | 3 633 523 | 4 411 307 | 4 481 132 | 4 807 513 |
| Provenant d’importations (Article 7) | 3 573 737 | 1 379 608 | 1 388 876 | 1 757 425 |
| Provenant de fabrication locale (estimation) | 59 786 | 3 031 699 | 3 092 256 | 3 050 088 |

# En 2023, le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération était le plus gros utilisateur de HFC (56 pour cent en tm et 60 pour cent en tonnes éq-CO2 pour toutes les utilisations sectorielles selon le rapport sur le programme de pays), suivi du secteur de la fabrication des climatiseurs (26 pour cent en tm et 27 pour cent en tonnes éq-CO2).  Les deux secteurs utilisaient du R-410A importé et du R-410A fabriqué localement, tel qu’indiqué au tableau 1. Il n’existe aucune autre utilisation du R-410A en dehors de la fabrication des climatiseurs et de l’entretien.

Valeur de référence établie pour les HFC

# La consommation de référence des HFC pour l’Argentine a été établie à 19 219 484 tonnes éq-CO2, tel qu’indiqué au tableau 2.

# Tableau 2. Calcul de la valeur de référence des HFC pour l’Argentine (tonnes éq-CO2)

| Composantes du calcul de la valeur de référence | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Consommation annuelle de HFC | 12 190 682 | 8 933 937 | 16 648 586 |
| Consommation moyenne de HFC pour 2020–2022 | 12 591 068 |  |  |
| Valeur de référence des HCFC (65 pour cent) | 6 628 416 |  |  |
| Valeur de référence des HFC | 19 219 484 |  |  |

- Préparation du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC

# L’Argentine a ratifié l’Amendement de Kigali le 22 novembre 2019.  Le pays a reçu des fonds à la 74e réunion pour mener une enquête sur les solutions de remplacement des SAO; à la 81e réunion pour des activités de facilitation visant la réduction progressive des HFC et un projet d’investissement pour remplacer le HFC-134a par un frigorigène à base de R600a/R-290 dans la fabrication d’équipement de réfrigération domestique et commerciale dans trois entreprises; et à la 87e réunion pour un plan de contrôle et d’élimination des émissions de HFC-23 dans la production de HCFC-22.  La préparation de projet pour la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (KIP) a été approuvée à la 88e réunion et le KIP, en cours de préparation actuellement, vise le gel de la consommation de HFC d’ici 2024 et une réduction de 10 pour cent par rapport à la valeur de référence établie d’ici 2029.

# La proposition de projet actuelle a été préparée sans financement préparatoire et elle est soumise conformément à la décision 87/50(e) sur l’assistance fournie aux pays visés à l’article 5 qui choisissent de mettre en œuvre des projets individuels d’investissement pour les HFC préalablement à la soumission de la phase I de leur KIP.

Contexte du secteur et des entreprises

# Le secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels en Argentine est un des plus gros consommateurs de HFC dans le pays.  La demande pour la climatisation résidentielle est couverte presque entièrement par des fabricants locaux (94,3 pour cent) tandis que 5,7 pour cent seulement des unités sont importées. Les entreprises de ce secteur sont situées dans le Sud du pays où l’industrie peut bénéficier d’incitatifs fiscaux.  Étant donné le rôle prédominant du secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels dans les habitudes de consommation de HFC en Argentine, le gouvernement considère la conversion de ce secteur comme cruciale pour se conformer à la cible de la réglementation du Protocole de Montréal en 2029.

# Le secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels compte sept entreprises qui assemblent des kits importés avec des composantes qu’elles fabriquent elles-mêmes, effectuent le chargement, les tests et l’emballage.  Toutes les entreprises utilisent exclusivement du R-410A comme frigorigène. Les sept entreprises fabriquent des unités de fenêtre et bibloc, avec des capacités de refroidissement différentes, variant de 2,5 kW à 6,9 kW.  Ces produits sont vendus exclusivement sur le marché intérieur, aucun n’est destiné à l’exportation. Toutes les entreprises ont démontré une stabilité économique, des procédés technologiques et des équipements viables et des produits commercialisables.

# Les entreprises possèdent aussi des réseaux d’ateliers d’entretien indépendants autorisés pour effectuer l’installation et l’entretien de leurs produits.  Puisque le prix est une variable critique sur le marché local, les entreprises évaluent soigneusement tout ajustement technique de la technologie de fabrication et de l’équipement pour s’assurer de maintenir des prix concurrentiels.

# Cinq des sept entreprises appartiennent entièrement à des entités argentines, et pour les deux autres, l’une appartient en partie à une entité d’un pays non visé à l’article 5 et l’autre à une entité d’un autre pays visé à l’article 5, avec participation partielle d’une entité d’un pays non visé à l’article 5.

# Toutes ces entreprises se sont engagées à débuter la conversion au début de 2025 et elles visent l’élimination complète du R-410A d’ici 2028.  Une des entreprises (Carrier Fueguina) a déjà commencé la fabrication avec du HFC-32 sur une de ses chaines de production et finalisera la conversion de toute l’usine sans solliciter le financement du Fonds multilatéral. Un aperçu de la capacité de fabrication et de la consommation de R-410A est présenté dans le tableau 3.

# Tableau 3. Aperçu des entreprises de fabrication de climatiseurs domestiques en Argentine

| Entreprise | Année d’établis-sement | Participation d’une entité d’un pays visé à l’article 5 (% A5) | Nombre de chaines | Production (unités/an) | Consom-mation de R-410A (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | moyenne 2021–2023 |  |
| Entreprises participant au projet |  |  |  |  |  |
| Aires de Sur | 2006 | 100,00 | 2 extérieures/1 intérieure | 107 680 | 90 035 |
| BGH | 1988 | 61,94 | 2 extérieures/2 intérieures | 374 485 | 386 730 |
| Electrofueguina | 1988 | 100,00 | 1 extérieure/1 intérieure | 49 490 | 52 651 |
| Newsan | 1991 | 100,00 | 3 extérieures/3intérieures | 493 369 | 440 331 |
| Radio Victoria | 1947 | 100,00 | 2 extérieures/2 intérieures | 186 424 | 151 860 |
| Solnik | 2012 | 100,00 | 2 extérieures/1 intérieur | 87 664 | 78 925 |
| Sous-total |  |  | 11 extérieures/1 intérieure | 1 299 112 | 1 200 533 |
| Conversion autofinancée |  |  |  |  |  |
| CarrierFueguina |  | 52,16 |  | 121 209 | 113 514 |
| Total |  |  |  | 1 420 321 | 1 314 046 |

# Consommation de HFC au niveau des entreprises

# Les entreprises participantes ont différentes chaines de fabrication pour des unités intérieures et extérieures, sur lesquelles sont effectués le chargement du frigorigène et les tests. Les entreprises assemblent des kits, provenant pour la plupart de fabricants réputés et bien établis en Chine, comprenant des compresseurs, des unités de condensation et des évaporateurs, tandis que les armoires et les tubes peuvent être fabriqués ou assemblés sur place. La production moyenne annuelle du secteur au cours des trois dernières années était de 1 420 321 climatiseurs, avec une consommation de 1 314,05 tm de R-410A pour une grande variété d’unités, avec une charge moyenne de frigorigène d’environ 900g, tel qu’indiqué au tableau 4.

# Tableau 4. Fabrication de climatiseurs résidentiels et consommation de R-410A par entreprise

| Entreprise | Production (unités/an) et consommation (kg) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Moyenne 2021–2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aires de Sur | Unités produites | 85 375 | 21 969 | 85 033 | 128 582 | 71 324 | 123 133 | 107 680 |
|  | R-410A consommé | 72 192 | 18 125 | 62 468 | 108 455 | 60 348 | 101 301 | 90 035 |
| BGH | Unités produites | 230 950 | 217 587 | 218 592 | 389 576 | 311 469 | 422 410 | 374 485 |
|  | R-410A consommé | 220 886 | 207 524 | 219 200 | 393 387 | 329 947 | 436 857 | 386 730 |
| Electro-fueguina | Unités produites | 55 127 | 39 534 | 40 121 | 51 175 | 42 987 | 54 309 | 49 490 |
|  | R-410A consommé | 61 273 | 42 364 | 41 365 | 55 142 | 45 820 | 56 992 | 52 651 |
| Carrier Fueguina | Unités produites | 108 580 | 42 032 | 87 734 | 116 811 | 144 811 | 102 005 | 121 209 |
|  | R-410A consommé | 100 461 | 45 469 | 87 626 | 113 406 | 132 746 | 94 389 | 113 514 |
| Newsan | Unités produites | 470 139 | 291 376 | 317 425 | 449 336 | 497 011 | 533 759 | 493 369 |
|  | R-410A consommé | 391 323 | 221 359 | 277 552 | 398 976 | 453 328 | 468 689 | 440 331 |
| Radio Victoria | Unités produites | 146 810 | 112 172 | 119 818 | 182 947 | 173 997 | 202 329 | 186 424 |
|  | R-410A consommé | 140 356 | 98 373 | 94 273 | 156 743 | 146 225 | 152 613 | 151 860 |
| Solnik | Unités produites | 11 044 | 26 320 | 70 944 | 101 139 | 73 266 | 88 587 | 87 664 |
|  | R-410A consommé | 7 199 | 23 492 | 58 545 | 89 420 | 63 411 | 83 944 | 78 925 |
| TOTAL | Unités produites | 1 108 025 | 750 990 | 939 667 | 1 419 566 | 1 314 865 | 1 526 532 | 1 420 321 |
|  | R-410A consommé | 993 690 | 656 706 | 841 029 | 1 315 529 | 1 231 825 | 1 394 785 | 1 314 046 |

# Les entreprises appliquent un procédé de fabrication similaire, avec des variantes dans le contrôle de la qualité et l’équipement de fabrication.  Le procédé de fabrication consiste à préparer les tubes de cuivre, fabriquer les capillaires, inspecter les kits reçus, souder la tuyauterie, fabriquer la carte du circuit imprimé, assembler la boite électrique, fabriquer l’unité extérieure (incluant, entre autres, l’assemblage des composantes, le chargement du frigorigène, la vérification de l’étanchéité, des tests de performance et autres, et l’emballage), et fabriquer l’unité intérieure (incluant, entre autres, l’assemblage de la boite électrique, de l’évaporateur, de l’unité intérieure, la vérification de sécurité, le nettoyage et l’emballage).

Description du projet

# La proposition demande des fonds pour la conversion des chaines de fabrication dans les entreprises Aires de Sur, BGH, Electrofuegina, Newsan, Radio Victoria et Solnik.

# La technologie de remplacement a été sélectionnée à partir d’une combinaison de critères incluant la disponibilité, la maturité, le ratio coût/efficacité, les propriétés techniques et environnementales, l’efficacité énergétique, la sécurité, l’inflammabilité, la toxicité, l’acceptation par le marché et des conditions propres au pays.  Le HFC-32 a été sélectionné comme technologie de remplacement pour la conversion car il offre un bon équilibre entre une efficacité élevée et un PRP inférieur à celui du R-410A, combiné à une inflammabilité légère. Actuellement, les normes locales de sécurité et la réglementation en Argentine restreignent l’utilisation du R-290 et autres hydrocarbures (HC) frigorigènes, ce qui constitue un obstacle pour la sélection de solutions de remplacement à base de HC.

# La conversion du R-410A au HFC-32 dans la fabrication de climatiseurs requiert plusieurs adaptations en raison de la compatibilité des composantes, de l’utilisation plus faible de frigorigène et de considérations de sécurité reliées à l’inflammabilité.  Ce qui inclut :

## a)	Des modifications dans la zone de stockage du frigorigène avec l’installation de réservoirs de frigorigène conformes à A2L, l’isolation de la zone, l’assurance d’un équipement électrique antidéflagrant, la ventilation et la détection de fuites, l’installation de conduites de frigorigènes soudées et certifiées pour les produits inflammables, et le remplacement des pompes de transfert de frigorigène par des modèles antidéflagrants;

b)	Des modifications dans la chaine de fabrication avec la fourniture d’unités de chargement

conçues et certifiées pour fonctionner avec des frigorigènes inflammables en remplacement des unités actuelles, la fourniture d’une soudeuse ultrasonique et l’adaptation du procédé de production pour fonctionner avec des frigorigènes inflammables, incluant l’installation d’un système de ventilation, des capteurs pour surveiller la circulation d’air et pour la détection des fuites (incluant des unités industrielles portables) dans les zones de chargement du frigorigène et des tests de performance, et la fourniture d’une unité de récupération et de recyclage pour des frigorigènes inflammables;

c)	Des modifications de l’aménagement des usines (équipements de base et structures) incluant l’installation de la mise à la terre, des planchers antistatiques, des encapsulations, et des cloisons de sécurité autour des zones dangereuses, l’installation d’interrupteurs électriques, de moteurs et de connexions antidéflagrants et la formation du personnel technique et des opérateurs; et

d)	Obtenir la certification de sécurité par une tierce partie (TÜV conformément aux normes, règlements et directives internationales de sécurité applicables), obtenir les permis pertinents auprès des autorités locales (réenregistrement de l’usine utilisant une technologie à base de frigorigène inflammable et reconception, approbation et certification de nouveaux appareils contenant un frigorigène inflammable).

Coûts du projet

# Les modifications requises mentionnées ci-dessus sont proposées pour application dans chacune des usines et des chaines de production incluses dans le projet, avec des différences en fonction de l’équipement de référence existant (par ex. plusieurs entreprises ont déjà des éléments qui pourraient convenir pour le HFC-32) et de la capacité de fabrication.  La proposition de projet incluait des informations détaillées sur tout l’équipement de référence pertinent pour la zone de stockage et les chaines de fabrication, incluant le numéro de série, le modèle et la date d’acquisition.

# Des fonds sont demandés pour l’adaptation des zones de stockage et des chaines de fabrication incluant, entre autres, des adaptations de la zone du réservoir de stockage, des conduites et des pompes pneumatiques pour le frigorigène, la fourniture de stations de chargement du frigorigène, d’une soudeuse ultrasonique et de détecteurs de fuites; des modifications de l’aménagement et de la sécurité, incluant la ventilation et des capteurs; la formation de l’équipe d’entretien; un audit de sécurité et des imprévus.  Les surcoûts d’investissement demandés, présentés dans le tableau 5, s’élevaient à 7 709 518 $ US, tels que soumis initialement.

Tableau 5. Surcoûts d’investissement proposés pour la conversion de six entreprises de fabrication de climatiseurs résidentiels en Argentine

| Item |  | Aires de Sur | BGH | Electro-fueguina | Newsan | Radio Victoria | Solnik | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amélioration de la zone du réservoir de stockage |  | 195 000 | 310 000 | 195 000 | 310 000 | 195 000 | 155 000 | 1 360 000 |
| Machine de chargement pour un frigorigène inflammable |  | 140 000 | 560 000 | 140 000 | 420 000 | 140 000 | 70 000 | 1 470 000 |
| Détecteurs de fuites de frigorigène |  | 1 700 | 148 250 | 55 700 | 94 250 | 93 400 | 1 700 | 395 000 |
| Soudeuse ultrasonique |  | - | - | 31 000 | - | - | - | 31 000 |
| Système de ventilation, surveillance et alarme de sécurité pour le stockage et le chargement du frigorigène et les zones des tests de performance |  | 178 000 | 670 000 | 208 000 | 502 000 | 335 000 | - | 1 893 000 |
| Extraction et recyclage sécuritaire du HFC-32 pour les zones des tests |  | 21 500 | 64 500 | 21 500 | 64 500 | 43 000 | - | 215 000 |
| Modification des aménagements des usines (équipement de base et structures) |  | 110 000 | 330 000 | 82 500 | 330 000 | 220 000 | 110 000 | 1 182 500 |
| Transport, installation, mise en route, pièces de rechange et assistance technique |  | 142 120 | 274 620 | 112 696 | 245 660 | 138 112 | 80 936 | 994 144 |
| Certification de sécurité (TÜV) |  | 25 000 | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 225 000 |
| Sous-total pour l’équipement |  | 813 320 | 2 407 370 | 871 396 | 2 016 410 | 1 214 512 | 442 636 | 7 765 644 |
| Réenregistrement de l’usine et des produits remaniés avec du HFC-32 |  | 14 000 | 37 000 | 14 000 | 32 000 | 23 000 | 14 000 | 134 000 |
| Surveillance du projet, expert en frigorigènes inflammables, formation du personnel |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 42 000 |
| Sous-total |  | 834 320 | 2 451 370 | 892 396 | 2 055 410 | 1 244 512 | 463 636 | 7 941 644 |
| Imprévus (10%) |  | 83 432 | 245 137 | 89 240 | 205 541 | 124 451 | 46 364 | 794 165 |
| Total des surcoûts d’investissement |  | 917 752 | 2 696 507 | 981 636 | 2 260 951 | 1 368 963 | 510 000 | 8 735 809 |
| Participation A5 (%) |  | 100 | 61,94 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Total des fonds demandés |  | 917 752 | 1 670 216 | 981 636 | 2 260 951 | 1 368 963 | 510 000 | 7 709 518 |
| Consom-mation | tm | 90,03 | 386,73 | 52,65 | 440,33 | 151,86 | 78,93 | 1 200,53 |
|  | tonnes éq-CO2 | 187 947 | 807 300 | 109,910 | 919 191 | 317 008 | 164 756 | 2 506 112 |
| Ratio coût/ efficacité | ($ US/kg) | 10,19 | 4,32 | 18,64 | 5,13 | 9,01 | 6,46 | 6,42 |
|  | ($ US/tonne éq-CO2) | 4,88 | 2,07 | 8,93 | 2,46 | 4,32 | 3,10 | 3,08 |

# Aucune demande de financement n’a été soumise auprès du Fonds multilatéral pour les surcoûts d’exploitation.  D’après les informations sur les prix transmises par les fournisseurs de kits et de frigorigène, le coût réduit de la charge de frigorigène est neutralisé par le coût accru des composantes et les coûts d’exploitation supplémentaires pour l’usine.

# D’après la demande de financement, le ratio coût/efficacité global de la conversion du R-410A au HFC-32 dans les six entreprises de fabrication de climatiseurs résidentiels en Argentine, mise en œuvre sur une période de 36 mois, s’élève à 6,42 $US/kg et devrait éliminer 1 200,53 tm (2 506 112 tonnes éq-CO2) de R-410A. Le tableau 6 présente un résumé des coûts du projet et des résultats escomptés, tel que soumis.

# Tableau 6. Total des coûts demandés pour la conversion of six entreprises de fabrication de climatiseurs résidentiels en Argentine

| Élément |  | Coût en $ US |
| --- | --- | --- |
| Surcoûts d’investissement |  | 7 709 518 |
| Surcoûts d’exploitation |  | 0 |
| Total demandé |  | 7 709 518 |
| Élimination de HFC par les six entreprises financées | tm | 1 200,53 |
|  | tonnes éq-CO2 | 2 506 112 |
| Ratio coût/efficacité | ($ US/kg) | 6,42 |
|  | ($ US/tonne éq-CO2) | 3,08 |

Efficacité énergétique

# La proposition n’inclut pas de composante pour améliorer l’efficacité énergétique.  Les fournisseurs de kits des entreprises ont élaboré des kits pour le HFC-32, intégrant les concepts les plus récents, incluant des produits écoénergétiques utilisant la technologie Inverter.  Les entreprises ont manifesté un intérêt pour la perspective d’introduire des produits écoénergétiques sur le marché et elles fabriquent toutes une part croissante d’unités bibloc de type Inverter.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT

- OBSERVATIONS

- Lien avec la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et la pérennité des réductions de HFC

# Le Secrétariat reconnaît que la proposition de projet pour l’élimination du R-410A dans la fabrication des climatiseurs résidentiels en Argentine, soumise conformément à la décision 87/50(e) avant la phase I du KIP, a été formulée sans financement préparatoire.  L’ONUDI a confirmé que la préparation de la phase I du KIP pour l’Argentine est en cours et la soumission est prévue en 2025.  Ce projet est une des activités envisagées comme un élément de la stratégie pour la phase I du KIP et il est soumis prématurément pour s’assurer que sa mise en œuvre débutera en 2025 et contribuera à l’atteinte de la cible de réduction de 2029.

# Le projet assurera la conversion complète du secteur en Argentine et permettra au gouvernement d’instaurer, à son achèvement, une interdiction d’importation et de fabrication de climatiseurs résidentiels à base de R-410A, ce qui rendra la transition vers le HFC-32 durable.

# Concernant les risques de la mise en œuvre du projet, l’ONUDI a confirmé que chaque entreprise avait fourni une lettre par laquelle elle s’engage à mettre en œuvre le projet rapidement après son approbation.  Sur la base d’expérience antérieure avec ces entreprises durant le projet de conversion du HCFC-22 au R-410 – dont les chaines de production fonctionnent avec succès plus d’une décennie après l’achèvement – ainsi que de discussions avec le personnel technique et la direction, l’ONUDI a conclu que chaque entreprise possédait les compétences, le personnel et l’expertise nécessaires pour mettre en œuvre le projet dans le respect des délais.  Aucun risque financier n’a été identifié.  En outre, les activités en cours dans le secteur de l’entretien appuieront l’adoption correcte de la technologie; l’OPROZ met en œuvre un programme national de formation et de certification des techniciens pour la manipulation des frigorigènes inflammables.  Actuellement, 950 techniciens ont reçu la formation et 450 sont déjà certifiés.

Déduction des réductions de HFC du point de départ

# L’élimination de 2 506 112 tonnes éq-CO2 (1 200,53 tm) de R-410A résultant de l’approbation du présent projet sera appliquée contre la consommation éligible au financement identifiée dans le KIP.  Puisque le projet assurera l’élimination complète du R-410A dans la fabrication des climatiseurs résidentiels, l’élimination autofinancée de 236 960 tonnes éq-CO2 (113,51 tm) de R-410A par Carrier Fueguina sera aussi appliquée contre la consommation éligible au financement identifiée dans le KIP.  Par conséquent, une fois le point de départ de la réduction globale durable de la consommation de HFC établi, les réductions proposées par ce projet devront être déduites selon la méthodologie convenue dans le cadre des lignes directrices sur les coûts pour les HFC (qui font l’objet de discussions actuellement).

Date-limite

# La proposition de projet a fourni la preuve que toutes les chaines de fabrication incluses ont été établies et avaient débuté la fabrication avant la date-limite du 1er janvier 2020 pour la capacité éligible, fixée au paragraphe 17 de la décision XXVIII/2 des Parties et intégrée dans le projet de directives sur les coûts pour les HFC.  Des informations ont été fournies sur tout l’équipement de base concerné, incluant la date d’installation ainsi que les chiffres de production pour six années.

Deuxièmes conversions

# À sa 61e réunion, le Comité exécutif a approuvé des fonds pour convertir la fabrication des climatiseurs résidentiels chez Aires del Sur, BGH, Electrofueginam Newsan et Radio Victoria, du HCFC-22 au R-410A, éliminant ainsi 972 tm (53,46 tonnes PAO) de HCFC-22.  Solnik n’a pas reçu d’aide du Fonds multilatéral. Conformément au principe relatif aux deuxième et troisième conversions mentionné au paragraphe 18 de la décision XXVIII/2 des Parties et intégré dans le projet de directives sur les coûts pour les HFC, toutes les entreprises incluses dans le projet sont éligibles au financement.

# Coûts proposés et révisés

# Le Secrétariat a pris note que la proposition, tel que soumise, était rentable et incluait uniquement des éléments de surcoûts.  Par exemple, pour l’entreprise Solnik, elle ne contient aucune demande de financement pour les détecteurs de fuites, les systèmes de ventilation, les capteurs, les systèmes d’alarme et les unités de récupération du HFC-32 puisque ces éléments étaient déjà présents dans l’équipement de base. Il a été noté aussi que la demande incluait une soudeuse ultrasonique (au coût accepté de 30 000 $US) pour une seule entreprise (Electrofuegina) car les autres en avaient déjà dans leur équipement de base.

# Le Secrétariat et l’ONUDI ont discuté en détail de chaque élément requis pour la conversion dans les six entreprises de fabrication, incluant le coût unitaire et le nombre d’éléments requis en fonction du nombre de chaines de fabrication, de l’équipement de base et de la capacité.  En examinant l’équipement et les mesures de sécurité proposés, le Secrétariat a constaté que bien que le projet ait été conçu pour l’adoption d’un frigorigène A2L (le HFC-32), l’équipement et les mesures de sécurité proposés conviendraient aussi pour la fabrication de climatiseurs à base de R-290 (un frigorigène classé A3).  À la suite des discussions à ce sujet, l’ONUDI a confirmé qu’étant donné l’équipement demandé, si les entreprises bénéficiaires décident de passer au R-290 à une date ultérieure, elles ne demanderont aucun financement pour remplacer l’équipement fourni à travers ce projet.  Le Secrétariat a indiqué que les entreprises seraient encore éligibles pour des surcoûts d’exploitation, le cas échéant, puisqu’ils ne figurent pas dans les demandes pour ce projet.

# Les principaux ajustements de coûts acceptés concernaient les modifications de la zone du réservoir de stockage, les conduites et les pompes de transfert de frigorigène, avec une réduction globale de                      1 360 000 $US à 800 000 $US, en raison de la possibilité d’acquérir des réservoirs, des conduites et des pompes pneumatiques à moindre coût; une réduction du coût unitaire des machines de chargement et du nombre d’unités nécessaires (pour les deux plus grandes entreprises, il a été ramené de 8 à 6 et de 6 à 4) entrainant une réduction globale de 1 470 000 $US à 1 105 000 $US et une réduction de 1 182 500 $US à 537 500 $US pour le coût des modifications des usines pour l’adoption d’une technologie inflammable (changements de l’aménagement, mise à la terre, planchers antistatiques dans les zones dangereuses, nouvel aménagement de l’équipement, installation d’encapsulations, cloisons de sécurité autour des zones dangereuses, interrupteurs électriques, moteurs et connexions antidéflagrants).

# Des petits ajustements supplémentaires ont été acceptés pour le coût des détecteurs de fuites, de la soudeuse ultrasonique, des unités de récupération et de recyclage antidéflagrantes, les coûts d’installation et l’obtention de l’audit de sécurité et des certifications pertinentes pour fonctionner avec un frigorigène inflammable. Aucun financement n’a été recommandé pour les réservoirs de stockage dans les deux entreprises qui en louent actuellement, plutôt que d’en être propriétaires. Les ajustements apportés à l’équipement et aux adaptations pour la sécurité étaient mineurs, en prenant note que l’infrastructure installée dans les usines conviendra aussi pour le R-290 et que les entreprises ne soumettraient aucune demande pour ces éléments dans le cas d’une conversion future à cette technologie.  Le coût de 42 000 $US pour la surveillance du projet par un expert international et la formation du personnel a été maintenu, tel que soumis, étant donné la quantité de travail requise pour fournir aux six entreprises l’expertise nécessaire pour manipuler un frigorigène inflammable et en notant l’absence d’une unité de surveillance du projet.

# Les coûts révisés de la conversion de la fabrication de climatiseurs résidentiels dans six entreprises en Argentine sont présentés dans le tableau 7.

# Table 7. Coûts acceptés de la conversion au HFC-32 des six entreprises de fabrication de climatiseurs résidentiels

|  |  | Aires de Sur | BGH | Electro-fueguina | Newsan | Radio Victoria | Solnik | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amélioration de la zone de stockage du réservoir |  | 100 000 | 190 000 | 125 000 | 190 000 | 125 000 | 70 000 | 800,000 |
| Machine de chargement pour un frigorigène inflammable |  | 130 000 | 390 000 | 130 000 | 260 000 | 130 000 | 65,000 | 1,105,000 |
| Détecteurs de fuites de frigorigène |  | 1 700 | 124 250 | 46 700 | 79 250 | 78 400 | 1,700 | 332,000 |
| Soudeuse ultrasonique |  | - | - | 28 000 | - | - | - | 28,000 |
| Système de ventilation, surveillance et alarme de sécurité pour le stockage et le chargement du frigorigène et les zones des tests de performance |  | 178 000 | 670 000 | 149 000 | 502 000 | 299 000 | - | 1,798,000 |
| Extraction et recyclage sécuritaire du HFC-32 pour les zones de tests |  | 16 500 | 49 500 | 16 500 | 49 500 | 33 000 | - | 165,000 |
| Modification des aménagements des usines (équipement de base et structures) |  | 50 000 | 150 000 | 37 500 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 537 500 |
| Transport, installation, mise en route, pièces de rechange et assistance technique |  | 96 120 | 251 875 | 101 770 | 217 575 | 125 040 | 67 170 | 859 550 |
| Certification de sécurité (TÜV) |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 |
| Sous-total pour l’équipment |  | 597 320 | 1 850 625 | 659 470 | 1 473 325 | 915 440 | 278 870 | 5 775 050 |
| Réenregistrement de l’usine et des produits remaniés avec du HFC-32 |  | 10 000 | 25 000 | 10 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 90 000 |
| Surveillance du projet, expert en frigorigènes inflammables, formation du personnel |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 42 000 |
| Sous-total |  | 614 320 | 1 882 625 | 676 470 | 1 500 325 | 937 440 | 295 870 | 5 907 050 |
| Imprévus (10 % de l’équipement) |  | 59 732 | 185 063 | 65 947 | 147 333 | 91 544 | 27 887 | 577 505 |
| Total des surcoûts d’investissement |  | 674 052 | 2 067 688 | 742 417 | 1 647 658 | 1 028 984 | 323 757 | 6 484 555 |
| Participation A5 (%) |  | 100 | 61,94 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Total des fonds demandés |  | 674 052 | 1 280 726 | 742 417 | 1 647 658 | 1 028 984 | 323 757 | 5 697 593 |
| Consom-mation | tm | 90,03 | 386,73 | 52,65 | 440,33 | 151,86 | 78,93 | 1 200,53 |
|  | (tonnes éq-CO2) | 187 947 | 807 300 | 109 910 | 919 191 | 317 008 | 164 756 | 2 506 112 |
| Ratio coût /efficacité | ($ US/kg) | 7,49 | 3,31 | 14,10 | 3,74 | 6,78 | 4,10 | 4,75 |
|  | ($ US /tonne éq-CO2) | 3,59 | 1,59 | 6,75 | 1,79 | 3,25 | 1,97 | 2,27 |

# En l’absence d’une demande pour des surcoûts d’exploitation, leur calcul n’a pas été discuté en détail.  Le projet estime qu’avec l’introduction du HFC-32, la charge initiale de frigorigène serait réduite de 20 à 25 pour cent par rapport à une unité à base de R-410A.  On s’attend à ce que ces économies sur le frigorigène soient neutralisées par le coût accru des composantes.

# Les surcoûts révisés demandés pour la conversion de six entreprises en Argentine afin d’éliminer   1 200,53 tm (2 506 112 tonnes éq-CO2) de R-410 A s’élèvent à 5 697 593 $ US, avec un ratio coût/efficacité de 4,75 $ US/kg (2,27 $US/tonne éq-CO2).

# Le Secrétariat a pris note qu’en l’absence de lignes directrices sur les coûts de l’élimination des HFC, ce projet a été examiné sur une base de cas par cas.  À partir des informations disponibles au moment de l’examen, le Secrétariat considère que les coûts acceptés représentent la meilleure estimation de l’ensemble des surcoûts de la conversion; toutefois, ces estimations pourraient changer en fonction des caractéristiques des entreprises participantes lorsque plus d’informations seront disponibles.  Le Secrétariat considère que l’approbation du projet aux niveaux proposés ci-dessus, ne constituerait pas un précédent.

Considérations sur l’efficacité énergétique

# Bien qu’une composante pour améliorer l’efficacité énergétique ne faisait pas partie du projet, le Secrétariat constate que les entreprises incluses dans le projet pourraient potentiellement être éligibles dans le cadre opérationnel relatif à l’efficacité énergétique (décision 94/60). L’ONUDI a indiqué que l’amélioration de l’efficacité énergétique est perçue comme une stratégie clé pour l’Argentine et elle a été discutée avec chaque entreprise participante. Les entreprises travaillent à l’amélioration des normes d’efficacité énergétique pour les climatiseurs résidentiels et sur la part des climatiseurs de type Inverter dans leur gamme de produits.  Le gouvernement prévoit préparer un projet selon les lignes de la décision 94/60 qui inclura très probablement les climatiseurs résidentiels, entre autres applications.  Par conséquent, il a été convenu que le Secrétariat recommanderait au Comité exécutif d’inviter le gouvernement de l’Argentine, s’il le souhaite, à soumettre un projet pour améliorer l’efficacité énergétique des unités bibloc à base de HFC-32 fabriquées par les entreprises et soutenues par ce projet, étant entendu que le projet serait soumis à la 97e réunion, au plus tard, pour bénéficier de la conversion en cours des entreprises.

Impact du projet sur le climat

# N’étant pas en mesure de fournir une évaluation des émissions évitées par la mise en œuvre du projet à la présente réunion, le Secrétariat a utilisé l’Indicateur d’impact sur le climat du Fonds multilatéral pour évaluer l’avantage pour le climat de la fabrication dans une entreprise convertie, à 2 686 113 tonnes éq-CO2 pour un an.  Ceci inclut 1 775 271 tonnes éq-CO2 d’impact direct et 910 841 tonnes éq-CO2  d’impact indirect.  L’impact direct reflète l’avantage pour le climat des climatiseurs résidentiels fabriqués durant une année, tandis que l’impact indirect reflète les améliorations de l’efficacité énergétique obtenues par la conversion du R-410A au HFC-32 (estimées sur 15 ans) sans aucune autre amélioration supplémentaire pour renforcer l’efficacité énergétique.

Intégration de la question de genre

# Conformément à la politique du Fonds multilatéral sur l’intégration de la question de genre, ce sujet a fait l’objet de discussions durant les visites des sites et les réunions avec la haute direction de chaque entreprise.  Le coordinateur d’OPROZ a vérifié les informations sexospécifiques de chaque entreprise et l’existence de politiques de genre et comment elles sont ou seront mises en œuvre.  Le nombre d’employées dans chaque entreprise est indiquée dans la soumission du projet.

Plan d’activités pour 2024-2026

# Ce projet n’est pas inclus dans le plan d’activités du Fonds multilatéral pour 2024-2026.  Toutefois, le projet sera intégré dans la phase I du KIP pour l’Argentine, en cours de préparation actuellement.  L’allocation du plan d’activités pour le KIP en 2024 est de 511 419 $US, coûts d’appui inclus.

# RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

# a)	Approuver la proposition de projet pour l’élimination du R-410A dans le secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels en Argentine, au montant de 5 697 593 $US, plus des coûts d’appui d’agence de 398 832 $US pour l’ONUDI, étant entendu :

# i)	Que 2 743 072 tonnes éq-CO2 (1 314,04 tm) de R-410A seraient déduites du point de départ pour les réductions globales durables de la consommation de HFC une fois qu’il aura été établi, et que cette déduction serait effectuée conformément à la méthodologie convenue dans le cadre des lignes directrices sur les coûts pour les HFC faisant l’objet de discussions actuellement;

# ii)	Que ce projet serait intégré dans la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) en Argentine, une fois que le plan aura été entièrement formulé pour soumission aux fins d’examen par le Comité exécutif;

# iii)	Que le niveau des coûts approuvés ne constituerait pas un précédent pour de futures propositions de projet d’investissement individuel;

# b)	Prendre note :

# i)	De l’engagement du gouvernement de l’Argentine d’émettre, après l’achèvement du projet mentionné à l’alinéa (a), une interdiction de fabrication et d’importation de petits climatiseurs résidentiels autonomes à base de R-410A en Argentine;

ii)	Que, si les entreprises Aires del Sur, BGH, Electrofueguina, Newsan, Radio Victoria et Solnik décident de convertir leur fabrication de climatiseurs résidentiels, du HFC-32 au R-290, à une date ultérieure, elles ne demanderont aucun financement pour remplacer l’équipement fourni à travers ce projet; et

c)	D’inviter le gouvernement de l’Argentine, s’il le souhaite, à soumettre un projet dans le cadre de la décision 94/60, pour améliorer l’efficacité énergétique des unités bibloc à base de HFC-32 fabriquées par les entreprises soutenues par ce projet, étant entendu que le projet serait soumis, au plus tard, à la 97e réunion.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

Le R-410A est constitué de 50 pour cent de HFC-125 et de 50 pour cent de HFC-32.

Dans la norme de sécurité de l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers), A2L fait référence aux frigorigènes ayant une moindre toxicité et une moindre inflammabilité d’après les tests de limite inférieure d’inflammabilité (LFL), la chaleur de combustion et la mesure de la vitesse de combustion.

Projets ARG/REF/61/INV/163 et ARG/REF/61/INV/163; décision 61/34.

Selon la norme de sécurité d’ASHRAE, A3 fait référence aux frigorigènes ayant une inflammabilité plus élevée d’après les tests de limite inférieure d’inflammabilité (LFL), la chaleur de combustion et la mesure de la vitesse de combustion.