| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53 9 de junio de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima séptima Reunión
Montreal, 28 de junio – 2 de julio de 2021

ASPECTOS CLAVE RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGÍAS DE CONTROL DEL SUBPRODUCTO HFC-23: ARGENTINA (DECISIÓN 86/95)

Antecedentes

# En su 83ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó una propuesta de proyecto con opciones para controlar y eliminar las emisiones del subproducto HFC-23 en Frío Industrias Argentinas (FIASA), por un costo total entre $EUA 10 867 000, más los gastos de apoyo del organismo de $EUA 760 690, y $EUA 59 667 000, más los gastos de apoyo del organismo de 4 176 690, ‬tal como se presentó originalmente.‬ Tras deliberar, en la sesión plenaria y en un grupo de contacto, el Comité Ejecutivo postergó para la 84ª reunión otras consideraciones de la propuesta de proyecto antedicha (decisión 83/66 b)).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

# En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó una propuesta de proyecto con opciones para controlar y eliminar emisiones del subproducto HFC-23 en FIASA, por un costo total entre $EUA 10 867 000 y $EUA 59 667 000, más los gastos de apoyo del organismo, según lo presentado originalmente, conforme a la decisión 83/66 b). Tras las deliberaciones, el Comité Ejecutivo decidió diferir hasta la 85ª reunión el estudio del proyecto (decisión 84/90 a)).

# Posteriormente, un miembro declaró que, a pesar de la destacada historia de logros del Protocolo de Montreal, probablemente la 84ª reunión sería recordada por el fracaso del mecanismo para encontrar una solución que permita a los países del Artículo 5 que producen HCFC-22 cumplir con las medidas de control del HFC-23. El Artículo 10 del Protocolo establece la obligación de proporcionar ayuda económica a los países del Artículo 5, pero el Comité Ejecutivo había fallado al respecto. Esto no sólo era un problema para los países del Artículo 5 que producían HCFC-22, sino también para todos los países del Artículo 5. Por lo tanto, el país plantearía esa cuestión ante el Comité de Aplicación y el Grupo de trabajo de composición abierta.

# Conforme a la decisión 84/90 a), en nombre del gobierno de Argentina, la ONUDI presentó a la  85ª reunión una propuesta del proyecto que, entre otras cosas, incluyó información relacionada a la  producción de HCFC-22, en 2019, en FIASA, al posible impacto de la crisis económica de agosto de 2019, y a la gestión del subproducto HFC-23. No obstante, conforme a los procesos de aprobación en el período entre sesiones establecidos para las reuniones 85ª y 86ª, el Comité Ejecutivo decidió estudiar la propuesta del proyecto en su 86ª reunión (en marzo 2021).

# En su 86ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó reconstituir el grupo de contacto, establecido en la 84ª reunión, para estudiar los aspectos clave relacionados con el control del subproducto HFC-23 (decisiones 84/90 y 84/91), y celebrar reuniones en línea para seguir examinando los proyectos de control del subproducto HFC-23 en Argentina y México; y diferir hasta la 87ª reunión, el examen de las cuestiones de política que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94. Tras las deliberaciones del grupo de contacto, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, decidió seguir estudiando el proyecto para controlar las emisiones del subproducto HFC-23 en Argentina en la 87ª reunión; y tomar nota del documento de trabajo que contiene un proyecto de decisión sobre el proyecto estudiado por el grupo de contacto en la 86ª reunión, tal como figura en el Anexo XLIX del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, y que el gobierno de Argentina, a través la ONUDI, presentaría una contrapropuesta para ser examinada en la 87ª reunión (decisión 86/95).

# Para facilitar la referencia, la Secretaría incluyó el documento de trabajo que contiene un proyecto de decisión sobre el proyecto examinado por el grupo de contacto en la 86ª reunión en el Anexo I del presente documento, y adjunto al presente documento los documentos del proyecto presentados en las reuniones 83ª, 84ª, 85ª y 86ª.

Contrapropuesta presentada a la 87ª reunión

# Conforme a la decisión 86/95, en nombre del gobierno de Argentina, la ONUDI presentó una contrapropuesta para que el proyecto controle las emisiones del subproducto HFC-23 en Argentina, con un costo total de $EUA 2 692 279, más los gastos de apoyo del organismo de $EUA 188 460, basándose en lo siguiente:

## Costos adicionales de capital de $EUA 1 479 482 (véase el Cuadro 1);

## Costos variables de destrucción de $EUA 305 596, basados en una producción de HCFC-22 de 1 540 toneladas métricas (tm) /año (es decir, producción media de 2017-2019) entre 2022 y 2024, y 1 300 tm/año entre 2025 y 2029; el promedio histórico de generación del subproducto HFC-23 del 3,24 por ciento; y los costos unitarios de gas natural y agua, y su uso por kilogramo de HFC-23 destruido, tal como lo propuso la Secretaría en la 83ª reunión, y de electricidad y gas oxígeno, según lo presentado por la ONUDI a la 83ª reunión;

## Costos fijos de destrucción anuales de $EUA 70 900, basados en un contrato de precio fijo para el nitrógeno ($EUA 34 440), el mantenimiento ($EUA 32 500), y el registro anual como una instalación generadora y de tratamiento de desechos peligrosos ($EUA 3 960), por un período de ocho años, que ascienden a $EUA 567 200; y

## Verificación, y gestión y supervisión nacionales de $EUA 340 000, basándose en la verificación anual ($EUA 20 000) y la gestión y supervisión anual nacional ($EUA 22 500) por un período de ocho años.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

# Actualización de la producción de HCFC-22 y las emisiones del subproducto HFC-23

# FIASA produjo 1 206 tm de HCFC-22 en 2020, una disminución del 25 por ciento desde 2019, aún si las ventas aumentaron el 14 por ciento en relación con 2019. La empresa siguió expulsando a la atmósfera todo el subproducto HFC-23 generado.

# La Secretaría consideró importante no utilizar el promedio de 2018-2020; por el contrario, acordó utilizar el promedio de producción de 2017-2019 del HCFC-22, como base para determinar los costos adicionales de explotación para 2022-2024, de acuerdo a lo siguiente:

## Conforme al proyecto de decisión examinado por el grupo de contacto en la 86ª reunión, la financiación proporcionada al país se reduciría en relación con la aprobada en principio basado en la cantidad verificada del subproducto HFC-23 destruido. En consecuencia, la financiación proporcionada dependería de la cantidad real del HCFC-22 producido y el subproducto HFC-23 destruido, en lugar del promedio de producción seleccionado;

## Era difícil evaluar las razones de la disminución de la producción en 2020, observando que la empresa había acumulado una cantidad considerable de existencias en 2019 y que las ventas habían aumentado en 2020, y que las futuras ventas del HCFC-22, entre otras cosas, dependerían del precio que cargase FIASA, que no estaba disponible; y

## Las circunstancias excepcionales debido a la pandemia del COVID-19 en 2020.

Cuestiones de costos relacionadas con la contrapropuesta

# La Secretaría observó la contrapropuesta presentada por la ONUDI que contemplaba varias de las cuestiones planteadas por la Secretaría durante sus exámenes anteriores y las planteadas por los miembros del Comité Ejecutivo durante deliberaciones del grupo de contacto. A la luz de la contrapropuesta presentada a la 87ª reunión, la Secretaría deliberó exhaustivamente con la ONUDI sobre las diversas cuestiones de costos, cuyo resultado fue un costo convenido de $EUA 2 522 630 para el proyecto, tal como se presenta a continuación, sujeto a los posibles ajustes tratados en el apartado 18 siguiente.

Costos adicionales de capital

# Se convino que los costos adicionales de capital fuesen $EUA 1 424 864, como indica el Cuadro 1.

Cuadro 1. Contrapropuesta y costos adicionales de capital acordados para el acondicionamiento del incinerador ($EUA)

| Descripción | ONUDI | Convenido |
| --- | --- | --- |
| Acondicionamiento del incinerador SGL | 1 013 480 | 1 002 029 |
| Lavador de gases para emisiones | 20 790 | 9 875 |
| Entrega al puerto de Buenos Aires y a FIASA | 30 000 | 30 000 |
| Instalación/supervisión de puesta en marcha, SGL | 75 052 | 69 760 |
| Construcción de FIASA | 86 000 | 86 000 |
| Imprevistos (10%) | 111 570 | 107 049 |
| Construcción para alojar cisternas criogénicas | 84 000 | 61 562 |
| Zeolita para el generador de oxígeno | 58 590 | 58 590 |
| Total de costo de capital | 1 479 482 | 1 424 864 |

# Se hicieron los siguientes ajustes en los costos de la contrapropuesta:

## El costo del acondicionamiento del incinerador se basó en la propuesta actualizada presentada por Carbon Group of Meitingen de SGL, Alemania (SGL) a la 86ª reunión, usando el tipo de cambio de Naciones Unidas para el tipo de cambio efectivo del Euro al 1 de mayo de 2021; una reducción del 2 por ciento, dado que algunos equipos incluidos en la propuesta de acondicionamiento (es decir, la bomba de reciclado con ácido fluorhídrico, la bomba de reciclado para líquidos, las válvulas y accesorios, y los materiales de reparación y renovación de tuberías) pueden comprarse localmente a un costo más barato; y ajustes menores en los costos de instalación;

## Previamente la Secretaría no había examinado el costo adicional del lavador de gases para emisiones, dado que el acondicionamiento del incinerador había incluido un lavador de gases para emisiones (forrado de caucho). No obstante, la contrapropuesta presentada por el gobierno de Argentina demostró que este equipo contribuiría a reducir considerablemente los costos de mantenimiento. Tras las deliberaciones con la ONUDI, el costo de este equipo se acordó en $EUA 9 875; y

## El costo de la zeolita para el generador de oxígeno se acordó según lo presentado ($EUA 58 590); sin embargo, como indica la Secretaría en la 83ª reunión, la compra de gas oxígeno, que la ONUDI había incluido en los costos variables de destrucción, no era un costo adicional y se convino en quitarlo.

Costo variable de destrucción

# La contrapropuesta incluyó costos variables de destrucción por un total de $EUA 305 596, basado en la operación del incinerador desde e1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2029, para una destrucción total de 360,36 tm de HFC-23. Al observar que el acondicionamiento del incinerador concluiría el 1 de julio de 2022, la Secretaría propuso que FIASA almacenase el subproducto HFC-23 generado en sus cisternas criogénicas desde el 1 de enero 2022, de modo que éste pudiera destruirse una vez terminado el acondicionamiento del incinerador. El gobierno de Argentina estuvo de acuerdo con la propuesta de la Secretaría. Sobre esa base, los costos variables de destrucción para 2022-2029 se acordaron en $EUA 195 566, basado en lo siguiente:

## Los costos variables de gas natural y agua se acordaron según lo presentado y los costos de gas oxígeno se quitaron;

## Previamente, la Secretaría había basado sus cálculos en la electricidad utilizada para destruir cada kilogramo de HFC-23, según los datos de los informes de verificación presentados por la empresa al Mecanismo de Desarrollo Limpio. A pesar de que esos informes de verificación fueron elaborados por una entidad independiente con el objetivo de cuantificar las emisiones totales CO2-eq provenientes del proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio, la ONUDI aclaró que los informes de verificación presentados bajo dicho Mecanismo no incluyeron involuntariamente la electricidad usada por el generador de oxígeno tipo PSA (adsorción por inversión de presión). En consecuencia, se acordó utilizar la electricidad proporcionada por la ONUDI que también incluyó el generador de oxígeno tipo PSA, y el precio de la electricidad de 2022, presentado por la ONUDI a la 83ª reunión; y

## En la 83ª reunión, la Secretaría había observado que cada año para el cual se disponía de datos, los ingresos de las ventas del ácido fluorhídrico diluido (HF50) eran más altos que el costo de gas natural, la electricidad, el agua y el oxígeno comprados para hacer funcionar el incinerador. Por lo tanto, se acordó contabilizar los ingresos potenciales basados en el precio del HF50 de 2019, proporcionado por la empresa, y ajustar más ese precio en base a la inflación y el cambio del valor del peso argentino en relación con el dólar estadounidense.

Costo fijo de destrucción y verificación

# Los costos fijos de destrucción ($EUA 567 200) y verificación ($EUA 160 000) se acordaron según lo presentado.

Supervisión y capacitación

# En la 86ª reunión, la ONUDI había propuesto un costo anual de supervisión de $EUA 10 000, a excepción de 2022, en que se propuso $EUA 5 000 en vista de la financiación para supervisar la producción proporcionada bajo el plan de gestión de eliminación de los HCFC; además, la ONUDI había incluido $EUA 20 000/año para una oficina de gestión de proyecto. La contrapropuesta presentada a la 87ª reunión incluyó igualmente la financiación anual para la gestión y la supervisión nacionales. Durante el estudio del proyecto se acordó no incluir la financiación para una oficina de gestión de proyectos y utilizar los costos de supervisión presentados por la ONUDI en la 86ª reunión.

# La Secretaría estima que la manera más eficaz en función de los costos para que la empresa haga operar el incinerador está en las campañas. Si la empresa deseara operar el incinerador en campañas, necesitaría operadores entrenados para hacerlo funcionar, una parte especializada del equipo que requiere supervisión y control riguroso durante la puesta en marcha, la operación y la puesta fuera de servicio, y puede haber rotación de personal entre esas campañas. En consecuencia, para asegurar que sólo el personal debidamente capacitado opera el incinerador de modo que pueda alcanzar la eficacia de destrucción y la remoción requeridos bajo el Protocolo de Montreal, la Secretaría propuso costos anuales de $EUA 12 500 para capacitar al personal encargado de las operaciones.

# El Anexo II del presente documento proporciona los costos acordados, por año.

Conclusión

# La Secretaría observa que el Comité Ejecutivo puede ajustar más los costos acordados con la ONUDI, basándose en su consideración de la duración del apoyo financiero. Además, la financiación aprobada en principio se reduciría, si la producción anual de HCFC-22 estuviese debajo de 1 540 tm, sobre la base del costo acordado para destruir cada kilogramo de HFC-23 y la cantidad verificada de HFC-23 destruido en ese año. Como se destaca en el documento que tiene el proyecto de Acuerdo entre el gobierno de México y el Comité Ejecutivo para los aspectos clave relacionados con las tecnologías de control del subproducto HFC-23 para México, la Secretaría ha recomendado que el Comité Ejecutivo considere incentivar la optimización del proceso para reducir el índice de generación del subproducto HFC-23 para ese proyecto. El Comité Ejecutivo podría querer proporcionar una orientación, si desea igualmente incentivar el proceso de optimización en el proyecto de Argentina.

# La Secretaría presentaría a la 88ª reunión un proyecto de Acuerdo entre el gobierno de Argentina y el Comité Ejecutivo, una vez que el Comité hubiese acordado el nivel de financiación y cualquier orientación que desee proporcionar en la 87ª reunión. Ese proyecto de Acuerdo especificaría los niveles de financiamiento, los objetivos y las obligaciones, así como lo siguiente, entre otras cosas:

## Presentación del gobierno de Argentina, a través de la ONUDI, de informes anuales sobre la marcha de las actividades, hasta la terminación del proyecto, sobre la situación del proyecto, incluyendo nivel de desembolsos, cantidad del HCFC-22 producida y cantidad del subproducto HFC-23 generada, destruida, vendida, almacenada, y emitida;

## Presentación de informes de verificación, anuales e independientes, acreditando el cumplimiento del gobierno de Argentina, en la primera reunión del año en 2023 hasta la terminación del proyecto;

## Conforme al apartado b) iv) del proyecto de decisión examinado por el grupo de contacto en la 86ª reunión, una cláusula que aclare que el gobierno informaría al Comité Ejecutivo si FIASA decidiere cerrar permanentemente su cadena de producción del HCFC-22 antes del 1 de enero de 2024, para se pudiera presentar a la consideración del Comité Ejecutivo un pedido de la financiación restante, a excepción de cualquier fondo aprobado para la verificación independiente para los años siguientes al año de cierre de producción;

## Una cláusula de sanción económica equivalente a tres veces el costo de destrucción acordado, que se aplicaría a las emisiones del subproducto HFC-23 que se haya determinado como no destruido después de tener en cuenta la eficacia de la destrucción y la eliminación del incinerador; y que los fondos asociados a dicha sanción se devolverían al Fondo Multilateral en la reunión siguiente a la determinación de que el subproducto HFC-23 generado no se destruyó; y

## Todo saldo restante después de la terminación del proyecto se devolvería al Fondo Multilateral dentro de los doce meses siguientes a la terminación del proyecto.

# Para facilitar el estudio del proyecto, la Secretaría incluyó una recomendación basada en el proyecto de decisión examinado por el grupo de contacto en la 86ª reunión, realizando los cambios siguientes: poner al día el número de documentos pertinentes y la reunión a la cual se presentarían el proyecto de Acuerdo y el plan de ejecución anual; y quitar la financiación propuesta y los gastos de apoyo del organismo, a excepción del tramo que se examina en la presente reunión, calculados sobre la base de los costos adicionales de capital y de los costos adicionales de explotación acordados para 2022 y 2023.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podría querer:

## Tomar nota de los aspectos clave relacionados con las tecnologías de control del subproducto HFC-23: Argentina (decisión 86/95) que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53;

  - Aprobar, en principio, $EUA [XXX], más los gastos de apoyo del organismo de $EUA  [XXX, calculados al 7 por ciento del costo del proyecto], para la ONUDI, para permitir al gobierno de Argentina que cumpla con las obligaciones de control de emisiones del subproducto HFC-23, conforme a la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, a condición de que:

    - El gobierno de Argentina asegure que el 1 de enero de 2022 y después de esa fecha, las emisiones del subproducto HFC-23 de la línea de producción del HCFC-22 se destruyeron de acuerdo con el Protocolo de Montreal, inclusive asegure que las emisiones de su línea están en 0,1 kilogramo o menos de las emisiones de HFC-23 por 100 kilogramos de HCFC-22 producido;

    - Una cantidad máxima de $EUA [XXX], dentro de la financiación total aprobada, se asocia a costos adicionales de explotación, y se dividiría en los tramos anuales que se proporcionarán a Argentina, una vez verificada la cantidad de HFC-23 destruida;

    - El monto de los costos adicionales de explotación de cada tramo anual se calculará multiplicando la cantidad de HFC-23 destruido en toneladas métricas por $EUA [XXX] /kg;

    - El gobierno de Argentina tendría flexibilidad para utilizar la financiación aprobada en principio indicada en el subpárrafo b) anterior para compensar la planta de producción, Frío Industrias Argentinas (FIASA), para cerrar su producción de HCFC-22, si FIASA decidiere cerrar permanentemente su línea de producción de HCFC-22 antes del 1 de enero de 2024, a excepción de cualquier fondo aprobado para la verificación independiente para los años subsiguientes al año de cierre de la producción, que se debería devolver al Fondo Multilateral, y en el entendimiento de que cualquier producción en esas instalaciones de cualquier otra sustancia enumerada en los Anexos C o F al Protocolo no será admisible para financiamiento;

    - El proyecto terminaría el 1 de enero de 2031;

    - El gobierno de Argentina se compromete a que no habrá financiación adicional de otras fuentes para el control de emisiones del subproducto HFC-23 en estas instalaciones durante o después de la terminación del proyecto, inclusive mediante créditos o compensaciones de HFC-23;

  - Tomar nota de:

    - Que la financiación aprobada en principio y especificada en el subpárrafo b) anterior es la financiación total que estaría disponible para el gobierno de Argentina proveniente del Fondo Multilateral para el control de las emisiones del subproducto HFC 23;

    - Los costos acordados para este proyecto reconocen las circunstancias especiales del proyecto en Argentina y no establecen un precedente para ningún otro proyecto de control de las emisiones del subproducto HFC-23;

  - Pedir a la Secretaría que, en cooperación con la ONUDI, prepare un proyecto de Acuerdo entre el gobierno de Argentina y el Comité Ejecutivo para el control de las emisiones del subproducto HFC-23, para ser estudiado en la 88ª reunión, según la orientación proporcionada por el Comité Ejecutivo en la 87ª reunión y conforme con esta decisión;

  - Aprobar el primer tramo de control de emisiones del subproducto HFC-23 para Argentina por un monto de [$EUA 1 700 838], más los gastos de apoyo del organismo de [$EUA 119 059], para la ONUDI; y

  - Solicitar al gobierno de Argentina, a través de la ONUDI, que presente un plan de ejecución anual basado en el proyecto de Acuerdo para su consideración en la 88ª reunión.

Anexo I

PROyecto DE DECISIÓN sobre la CUESTIÓN 13 h) DEL ORDEN DEL DÍA:

Aspectos clave relacionados con las tecnologías de control

del HFC-23 como subproducto: ARGENTINA (DECISIÓN 84/90)

(TEXTO DE TRABAJO)

# [El Comité Ejecutivo decidió:

## Tomar nota de los aspectos clave relacionados con las tecnologías de control del subproducto HFC-23: Argentina (decisión 84/90) recogidos en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95;

## Aprobar, en principio, la suma de 1 700 000 $EUA más gastos de apoyo para la ONUDI de 119 000 $EUA calculados al 7 por ciento del costo del proyecto, a fin de permitir que el Gobierno de Argentina cumpla con sus obligaciones en materia de control de las emisiones del subproducto HFC-23 adquiridas en virtud de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, en el entendido de que:

### El Gobierno deberá encargarse de que, a partir del 1º de enero de 2022, el subproducto HFC-23 emitido por la línea de producción de HCFC-22 se destruya de conformidad con el Protocolo de Montreal, debiendo asegurar además que las emisiones generadas por dicha línea no superen la cifra de 0,1 kg de HFC-23 por 100 kg de HCFC-22 producido;

### El financiamiento total aprobado incluye sobrecostos de operación por un monto máximo de 274 872 $EUA, cifra que se dividirá en tramos anuales que la Argentina podrá recibir contra verificación del volumen de HFC-23 destruido;

### El monto de los sobrecostos de operación para cada tramo anual se calculará multiplicando el volumen en toneladas métricas de HFC-23 destruido por 0,76 $EUA/kg;

### El Gobierno argentino dispondrá de flexibilidad para destinar el financiamiento aprobado en principio que se indica en el párrafo b) anterior a indemnizar a la productora Frío Industrias Argentinas (FIASA) en la eventualidad de que la empresa optase por la clausura definitiva de la línea de producción de HCFC-22 antes del 1º de enero de 2024, con exclusión de fondos aprobados para verificación independiente en años posteriores al cierre de la producción, los que deberán ser reintegrados al Fondo Multilateral, y en el entendido de que la producción en esta planta de cualquier otra sustancia mencionada en los Anexos C o F al Protocolo no será admisible para financiamiento;

### El proyecto quedará terminado al 1º de enero de 2031;

### El Gobierno de Argentina conviene en que no habrá financiamiento adicional de otros tipos, incluyendo créditos y bonos de reducción de emisiones, para el control del subproducto HFC-23 que genere esta planta durante o después del término del proyecto;

## Nota:

### El financiamiento aprobado en principio que se indica en el párrafo b) anterior constituye el total de los recursos que el Fondo Multilateral pondrá a disposición del Gobierno de Argentina para el control de emisiones del subproducto HFC-23;

### Los costos acordados reflejan las especiales circunstancias del proyecto argentino y no sientan precedente alguno para otros proyectos de control de emisiones del subproducto HFC-23;

## Solicitar a la Secretaría que, en conjunto con la ONUDI, redacten un proyecto de acuerdo entre el Gobierno de Argentina y el Comité Ejecutivo para el control de emisiones del subproducto HFC-23 y lo presenten a la consideración de la 87ª reunión a la luz de la orientación entregada por el Comité Ejecutivo en la 86ª reunión y de conformidad con la presente decisión;

## Aprobar el primer tramo del proyecto de control de emisiones del subproducto HFC-23 para la Argentina por un monto de 1 285 128 $EUA más gastos de apoyo de 89 959 $EUA para la ONUDI; y

## Solicitar al Gobierno de Argentina, por intermedio de la ONUDI, que presente a la 87ª reunión un plan de ejecución anual basado en el proyecto de acuerdo.]

Anexo II

PRODUCCIÓN CONVENIDA DEL HCFC-22, DESTRUCCIÓN DEL SUBPRODUCTO HFC-23 Y COSTOS CONEXOS

| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción de HCFC-22 y generación de HFC-23 (tm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción de HCFC-22 (tm) | 1 540,3 | 1 540,3 | 1 540,3 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 11 121,0 |
| HFC-23 generado (tm) | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 360,4 |
| w (HFC-23/HCFC-22) (%) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | n/a |
| HFC-23 destruido (tm) | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 360,4 |
| Costo del proyecto ($EUA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos adicionales de capital | 1 424 864 |  |  |  |  |  |  |  | 1 424 864 |
| Costos de destrucción variables | 27 087 | 27 087 | 27 087 | 22 861 | 22 861 | 22 861 | 22 861 | 22 861 | 195 566 |
| Costos fijos de destrucción* | 70 900 | 70 900 | 70 900 | 70 900 | 70 900 | 70 900 | 70 900 | 70 900 | 567 200 |
| Verificación independiente | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 160 000 |
| Supervisión | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 75 000 |
| Capacitación de operadores del incinerador | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 100 000 |

* Comprende nitrógeno, mantenimiento y arancel anual de registro como incinerador y operador de desechos peligrosos.

En junio y julio de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/64/Rev.1.

Debido a la pandemia del COVID-19, el Comité Ejecutivo acordó posponer su 85ª reunión, programada originalmente del 25 al 29 de mayo de 2020, y llevarla a cabo consecutivamente con la 86ª reunión, en noviembre de 2020. Para asegurar la continuidad de actividades relacionadas con el cumplimiento en países del Artículo 5, y reducir su carga de trabajo cuando fuese convocado, el Comité Ejecutivo decidió poner en práctica un proceso de aprobación en el período entre sesiones para los proyectos y las actividades que debían presentarse a la 85ª reunión; las cuestiones del orden del día que no se examinaban en ese período se incluirían en el orden del día de la 86ª reunión. Dado la evolución de la pandemia, el Comité Ejecutivo difirió ambas reuniones hasta marzo de 2021.

Información confidencial disponible a solicitud de los miembros del Comité Ejecutivo.

A excepción del caso en que FIASA cerrase antes del 1 de enero de 2024.

Basado en datos de producción (confidenciales) y de las ventas desde 2014 hasta 2019, las existencias al final de año de FIASA eran alrededor del 25 por ciento de sus ventas totales de 2019. Véase el apartado 8 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/64/Rev.1.

0,826 €/EUA$.

La empresa debería registrarse como instalación generadora y de tratamiento de desechos peligrosos para almacenar el subproducto HFC-23 en sus cisternas criogénicas y destruirlo. Dado el tiempo que se requiere para presentar una solicitud y recibir la aprobación del registro, la capacidad de la cisterna criogénica, y el tiempo necesario para acondicionar el incinerador, la fecha más probable en que podría empezar a almacenar el HFC-23 sería el 1 de enero de 2022.

Véase el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/54.