| UNITED NATIONS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | ### 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/51 5 December 2023 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会
  第九十三次会议
2023年12月15日至19日，蒙特利尔

临时议程项目9(d)

项目提案: 多米尼加共和国

本文件由基金秘书处就以下项目提案提出的评论和建议构成：

淘汰

| - 基加利氢氟碳化合物实施计划 (第一阶段, 第一次付款) | 开发计划署，环境署和工发组织 |
| --- | --- |

项目评价表 – 多年期项目

多米尼加共和国

| (一) 项目名称 | 机构 |
| --- | --- |
| 基加利氢氟碳化合物实施计划(第一阶段) | 开发计划署 (牵头机构), 环境署, 工发组织 |

| (二) 最新第 7条数据 (附件 F) |  |  |  |  | 年份: 2022 |  |  | 1976.76公吨 |  | 3,714,281 二氧化碳当量吨* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (三) 最新国家方案行业数据(二氧化碳当量吨) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年份: 2022 |  |
| 化学品 | 气雾剂 | 泡沫塑料 | 消防 | 空调和制冷 |  |  |  |  | 溶剂 |  | 其他 | 行业消耗总量 |
|  |  |  |  | 制造行业 |  |  | 维修 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| HFC-134a |  |  |  |  |  |  | 1,729,771 |  |  |  |  | 1,729,771 |
| R-404A |  |  |  |  |  |  | 789,081 |  |  |  |  | 789,081 |
| R-407C |  |  |  |  |  |  | 17,189 |  |  |  |  | 17,189 |
| R-410A |  |  |  |  |  |  | 1,127,083 |  |  |  |  | 1,127,083 |
| R-422A |  |  |  |  |  |  | 1,226 |  |  |  |  | 1,226 |
| R-438A |  |  |  |  |  |  | 15,398 |  |  |  |  | 15,398 |
| R-452A |  |  |  |  |  |  | 1,947 |  |  |  |  | 1,947 |
| R-507A |  |  |  |  |  |  | 32,239 |  |  |  |  | 32,239 |

* 2023年12月5日，在本文件完成后，2022年的消耗量修订为3,713,933二氧化碳当量吨

| (四) 2020-2022年维修行业平均氢氟碳化合物消耗量 | 1,502.62 公吨 | 2,752,476 二氧化碳当量吨 |
| --- | --- | --- |

| (五) 消耗量数据 (二氧化碳当量吨) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线消耗量： 2020-2022年平均氢氟碳化合物消耗量加上氢氟氯烃基线的百分之 65 | 3,834,205* | 持续总体削减量起点 | 待定 |
| 有资格获得供资的消耗量 |  |  |  |
| 已核准 | 0 | 剩余 | 待定 |

# * 2023年12月5日，在本文件完成后，基线消耗量被修订为3,834,089

| (六)背书业务计划 |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发计划署 | 氢氟碳化合物减排(二氧化碳当量吨) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 供资 (美元) | 796,361 | 0 | 0 | 796,361 |
| 环境署 | 氢氟碳化合物减排(二氧化碳当量吨) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 供资 (美元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工发组织 | 氢氟碳化合物减排(二氧化碳当量吨) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 供资 (美元) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (七) 项目数据 |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗量 (二氧化碳当量吨) | 《蒙特利尔议定书》的消耗限量 |  | 暂缺 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,450,785 | 暂缺 |
|  | 最高允许消耗量 |  | 暂缺 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,450,785 | 暂缺 |
| 原则上申请的项目费用(美元) | 开发计划署 | 项目费用 | 365,106 | 0 | 0 | 368,223 | 0 | 0 | 60,839 | 794,168 |
|  |  | 支助费用 | 25,557 | 0 | 0 | 25,776 | 0 | 0 | 4,259 | 55,592 |
|  | 环境署 | 项目费用 | 120,774 | 0 | 0 | 103,272 | 0 | 0 | 45,903 | 269,949 |
|  |  | 支助费用 | 15,701 | 0 | 0 | 13,425 | 0 | 0 | 5,967 | 35,093 |
|  | 工发组织 | 项目费用 | 50,050 | 0 | 0 | 49,280 | 0 | 0 | 10,670 | 110,000 |
|  |  | 支助费用 | 4,505 | 0 | 0 | 4,435 | 0 | 0 | 960 | 9,900 |
| 原则上建议的费用(美元) | 总的项目费用 |  | 535,930 | 0 | 0 | 520,775 | 0 | 0 | 117,412 | 1,174,117 |
|  | 总的支助费用 |  | 45,763 | 0 | 0 | 43,636 | 0 | 0 | 11,186 | 100,585 |
|  | 总供资额 |  | 581,693 | 0 | 0 | 564,411 | 0 | 0 | 128,598 | 1,274,702 |

| (七) 第一次付款申请核准的供资 (2023年) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 执行机构 | 建议的供资额 (美元) | 支助费用 (美元) |
| 开发计划署 | 365,106 | 25,557 |
| 环境署 | 120,774 | 15,701 |
| 工发组织 | 50,050 | 4,505 |
| 共计 | 535,930 | 45,763 |

| 秘书处的建议: | 个别考虑 |
| --- | --- |

项目说明

# 开发计划署作为牵头执行机构，代表多米尼加共和国政府提交了基加利氢氟碳化合物实施计划第一阶段的申请，总费用为866,591美元，包括541,878美元，外加开发计划署37,931美元的机构支助费用，187,232美元，外加环境署24,340美元的机构支援费用，69,000美元，外加工发组织6,210美元的机构支持费用，与最初提交的一样。

# KIP第一阶段的实施将帮助多米尼加共和国实现到2029年1月1日将其氢氟碳化合物基线消耗量减少10%的目标。

# 本次会议申请的KIP第一阶段第一次付款金额为411,506美元，包括272,774美元加上开发计划署的机构支助费用19,094美元，77,901美元加上环境署的机构支助费用10,127美元，29,000美元加上工发组织的机构支助费用2,610美元，如最初提交的，期限为2024年1月至2025年12月。

背景

# 多米尼加共和国批准了《蒙特利尔议定书》的所有修正案，包括2021年4月14日的《基加利修正案》。多米尼加共和国的氢氟氯烃消耗量基线为51.2 ODP吨或931.6公吨，并将在2030年1月1日之前完全淘汰氢氟氯烃消耗量。

# 氢氟氯烃淘汰管理计划执行情况

# 多米尼加共和国氢氟氯烃淘汰管理计划(HPMP)第一阶段最初在第65次会议上获得批准，并在第76次会议上进行了修订，以实现到2015年从基线减少百分之十的目标，从而淘汰27.14 ODP吨氢氟氯烃，总成本为1,696,225美元，再加上机构支助费用。

# 多米尼加共和国HPMP第二阶段在第77次会议上获得批准，目标是到2020年将氢氟氯烃消耗量在基线基础上减少百分之40，从而淘汰15.36 ODP吨氢氟氯烃，总费用为1,474,558美元，再加上机构支助费用。

# 在第86次会议上批准了HPMP第三阶段，到2030年将氢氟氯烃消耗量从基线减少百分之100，总费用为2,689,920美元，再加上机构支助费用。根据多米尼加共和国政府与执行委员会之间的协议，该计划的第三阶段将于2031年12月完成。

# 氢氟碳化合物相关活动的实施情况

# 在第75次会议上，多米尼加共和国获得了资金，用于开展一项关于使用消耗臭氧层物质(ODSs) 替代品的调查(55,000美元)，该调查于2017年9月完成。在第74次会议上，多米尼加共和国收到了用于蓬塔卡纳区域供冷可行性研究的经费(100,000美元)。这项研究考虑了现有的供冷系统，以及以区域供冷取代的可行性；废物处理装置和可用的余热冷却类型；海洋水源；利益相关者的参与；还有经济和金融因素。在第80次会议上，该国获得了用于实施氢氟碳化合物减排的扶持活动的资金(150,000美元)，这些活动于2021年12月完成，并于2022年5月提交了最终报告。这些活动其中包括协助该国批准了《基加利修正案》；促进了利益相关者之间的协调；提高了维修行业和终端用户中利益相关者对氢氟碳化合物减排和能效改进方案的认识；进行了国家臭氧机构(NOU)的能力建设；开展培训，以解决制冷和空调系统安装方面的能源效率问题；确定氢氟碳化合物和氢氟碳化合物替代品进出口许可制度的监管和立法需求。

# 在第81次会议上，多米尼加共和国收到129,825美元，用于在开发计划署和加拿大政府的协助下实施一项投资项目，将Fábrica de Refrigeradores commerciales SRL (FARCO)企业的商用冰箱制造从HFC-134a和R-404A改为R-290。该项目于2020年11月完工。

基加利氢氟碳化合物实施计划第一阶段

政策、监管和体制框架

# 多米尼加共和国环境和自然资源部设立了保护臭氧层方案(PRONAOZ)，作为负责指导和执行与《蒙特利尔议定书》和消除消耗臭氧层物质有关的国家行动计划和项目的机构。PRONAOZ协调各组织机构，以促进《蒙特利尔议定书》的执行，并管理进口商登记、配额制度和数据收集，并由海关总署(DGA)和进口商对数据进行交叉验证。PRONAOZ协调各组织机构以促进《蒙特利尔议定书》的实施。

# 2017年，多米尼加共和国政府通过了一项决议，禁止进口和生产使用氢氟氯烃的制冷设备。颁布了两项法令，在政府机构中建立能源效率计划，并推进将可持续公共采购作为国家优先事项。发布了制冷空调电器可持续安装和采购指南，包括低全球升温潜能值(GWP)制冷剂和其他良好环境做法标准等考虑因素。

# 进出口商登记和氢氟碳化合物监测条例自2021年起生效。引入了氢氟碳化合物和氢氟碳化合物混合物的新关税编码，以加强对这些物质进出口的管制。将发布氢氟碳化合物国家配额的最高水平，以履行该国根据《基加利修正案》作出的承诺。氢氟碳化合物对各进口商的配额将于2024年1月1日发布，并将以公吨为单位分配给2020年至2022年期间进口的每个氢氟碳化合物进口商，保留百分之五的配额未分配，以满足新进口商的潜在需求。

# 2015年颁布法令，制定了为所有制冷空调技术人员建立认证体系的政策。自那时以来，制冷和空调技术人员许可证委员会一直在实施制冷和空调系统认证制度，最近一次是为每个制冷和空调子行业确定了评估劳动力能力和安全高效使用制冷剂最佳做法的程序和标准。在制冷空调系统中使用碳氢化合物（HC）的安全要求标准的制定工作也在进行中。

# 氢氟碳化合物消耗量

# 多米尼加共和国只进口用于维修行业的氢氟碳化合物。2022年，多米尼加共和国消耗了HFC-134a（占氢氟碳化合物总消耗量的百分之46.6，以二氧化碳当量吨计）、R-410A（百分之30.3）、R-404A（百分之21.2）和其他氢氟碳化合物（百分之1.9）。表1列出了该国根据第7条向臭氧秘书处报告的氢氟碳化合物消耗量。

# 表1. 多米尼加共和国氢氟碳化合物消耗量 (2019–2022年，第 7条数据)

| 氢氟碳化合物 | GWP* | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年** | 2022年占氢氟碳化合物消耗量的份额 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公吨 |  |  |  |  |  |  |
| HFC-32 | 675 | 0.33 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.0 |
| HFC-125 | 3500 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.0 |
| HFC-134a | 1430 | 926.57 | 1,045.02 | 767.43 | 1,209.63 | 61.2 |
| R-404A | 3921.6 | 115.30 | 95.89 | 146.50 | 201.21 | 10.2 |
| R-407C | 1773.85 | 4.14 | 49.86 | 3.50 | 9.69 | 0.5 |
| R-410A | 2087.5 | 296.85 | 225.35 | 174.24 | 539.92 | 27.3 |
| R-422A | 3142.95 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.501 | 0.0 |
| R-422D | 2728.95 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.0 |
| R-438A | 2264.435 | 0.98 | 0.00 | 1.35 | 6.80 | 0.3 |
| R-452A | 2139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.0 |
| R-507A | 3985 | 0.00 | 10.90 | 5.10 | 8.09 | 0.4 |
| 共计 (公吨) |  | 1,344.17 | 1,427.02 | 1,104.43 | 1,976.76 | 100 |
| 二氧化碳当量吨 |  |  |  |  |  |  |
| HFC-32 | 675 | 223 | 0 | 3,672 | 0 | 0.0 |
| HFC-125 | 3500 | 0 | 0 | 1,155 | 0 | 0.0 |
| HFC-134a | 1430 | 1,324,995 | 1,494,379 | 1,097,425 | 1,729,771 | 46.6 |
| R-404A | 3921.6 | 452,160 | 376,031 | 574,514 | 789,081 | 21.2 |
| R-407C | 1773.85 | 7,344 | 88,444 | 6,208 | 17,189 | 0.5 |
| R-410A | 2087.5 | 619,674 | 470,418 | 363,726 | 1,127,083 | 30.3 |
| R-422A | 3142.95 | 0 | 0 | 283 | 1,574 | 0.0 |
| R-422D | 2728.95 | 0 | 0 | 1,228 | 0 | 0.0 |
| R-438A | 2264.435 | 2,219 | 0 | 3,057 | 15,398 | 0.4 |
| R-452A | 2139.25 | 0 | 0 | 0 | 1,947 | 0.0 |
| R-507A | 3985 | 0 | 43,437 | 20,324 | 32,239 | 0.9 |
| 共计 (二氧化碳当量吨) |  | 2,406,616 | 2,472,708 | 2,071,592 | 3,714,281 | 100 |

# *全球升温潜能值

** 2023年12月5日，在本文件完成后，2022年的消耗量修订为3,713,933 二氧化碳当量吨

# 2019年至2021年期间，多米尼加共和国的氢氟碳化合物消耗量有所减少，不同制冷剂的情况有所不同。这一下降是由于冠状病毒病大流行导致的国民经济和全球贸易放缓。随后，2021年至2022年的经济复苏增加了冷链和空调中制冷剂的维修需求。此外，该国禁止进口HCFC-22设备和相对缓慢地采用非氢氟碳化合物替代品，导致氢氟碳化合物需求增加。由于该国目前正在经历经济增长，预计氢氟碳化合物的需求将继续上升，这对到2024年实现消耗量冻结形成了挑战。

# 国家方案执行报告

# 多米尼加共和国政府在2022年国家方案执行报告中报告了氢氟碳化合物行业消耗量数据，该数据与根据《蒙特利尔议定书》第7条报告的数据一致，但国家臭氧机构正在核实R-422A的消耗量有0.11公吨的微小差异。随后，第7条数据于2023年12月5日进行了修订。

# 氢氟碳化合物消耗量按行业的分布情况

# 唯一一家生产商用制冷设备的企业已经转换为R-290。因此，当前该国的氢氟碳化合物消耗是在维修行业。根据KIP编制期间进行的调查，空调维修的氢氟碳化合物需求高于制冷维修。如表2所示，氢氟碳化合物主要用于汽车空调（MAC）子行业的维修（以二氧化碳当量吨计百分之24.4，以公吨计百分之34.2），其次是住宅空调（以二氧化碳当量吨计百分之23.2，以公吨计为百分之22.2）、独立的商用制冷设备（以二氧化碳当量吨计百分之12.9，以吨计百分之14.5）和其他子行业。

# 表 2. 制冷和空调维修子行业氢氟碳化合物消耗量 (2022年)

| 行业 | 安装的设备 | HFC-134a | R-404A | R-407C | R-410A | R-422A | R-438A | R-452A | R-507A | 共计 | 占比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷维修子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用 | 2,177,409 | 65.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 3.4 |
| 商业独立制冷设备 | 768,020 | 241.93 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.17 | 14.5 |
| 中央制冷系统 | 1,097 | 0 | 90.55 | 9.69 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | 107.04 | 5.5 |
| 工业 | 182 | 36.29 | 106.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 151.02 | 7.8 |
| 运输 | 7,368 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 20.26 | 1.0 |
| 空调维修子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅 | 959,862 | 0 | 0 | 0 | 431.94 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 432.44 | 22.2 |
| 商业 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 107.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.98 | 5.5 |
| 冷水机 | 201 | 60.48 | 54.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.81 | 5.9 |
| 汽车空调 | 2,376,060 | 665.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.30 | 34.2 |
| 共计 | 暂缺 | 1,088.67 | 291.76 | 9.69 | 539.92 | 0.5 | 6.8 | 0.91 | 8.09 | 1,946.34 | 100 |
| 二氧化碳当量吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷维修子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用 | 2,177,409 | 93,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,408 | 2.4 |
| 商业独立 | 768,020 | 345,960 | 157,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,765 | 12.9 |
| 中央系统 | 1,097 | 0 | 355,101 | 17,189 | 0 | 0 | 15,398 | 0 | 0 | 387,688 | 9.9 |
| 工业 | 182 | 51,895 | 418,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,239 | 502,333 | 12.9 |
| 运输 | 7,368 | 27,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947 | 0 | 29,618 | 0.8 |
| 空调维修子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅 | 959,862 | 0 | 0 | 0 | 901,675 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 903,246 | 23.2 |
| 商业 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 225,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,408 | 5.8 |
| 冷水机 | 201 | 86,486 | 213,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,547 | 7.7 |
| 汽车空调 | 2,376,060 | 951,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,379 | 24.4 |
| 共计 | 暂缺 | 1,556,799 | 1,144,166 | 17,189 | 1,127,083 | 1,571 | 15,398 | 1,947 | 32,239 | 3,896,392 | 100 |

注: 2022年报告的进口量（自上而下的方法）和本表中估计的使用量（自下而上的方法）之间存在差异，这可归因于与现场数据和统计方法相关的不确定性（即估计的泄漏率、国家状态的波动、官方数据中设备数量的汇总以及采样过程的限制等因素）。

# 制冷和空调维修行业

# 大约有15,000名技术人员和约5,000个维修点。在各个级别，大多数技术人员都是通过自我培训获得技能的。然而，5,500名技术人员接受了良好做法方面的培训，608人被认证为认证制度规定的第一类技术要求的技术人员。

家用、商业、工业和运输制冷维修

# 家用制冷和独立商用设备，如小型冰箱和冰柜，占氢氟碳化合物使用量的百分之15.3（以二氧化碳当量吨计）。商用独立制冷设备主要使用HFC-134a，其次是R-404A。家用制冷设备主要依赖HFC-134a（占总家用制冷设备的百分之75）和R-600a，比例较小（百分之25）。R-600a冰箱的采用进展缓慢，原因是价格、对制冷剂可燃性的担忧，以及技术人员缺乏专业知识，他们实施了不良做法，如从R-600a反向转化为HFC-134a。这种做法会损坏设备，并表明需要有更加了解在含有碳氢化合物的制冷空调设备上工作的正确和安全程序的技术人员。

# 集中的商业和工业制冷设备维修消耗了该国约百分之22.8的氢氟碳化合物（以二氧化碳当量吨计），用于旅游设施以及食品和饮料加工。主要制冷剂需求是R-404A和HFC-134a，而R-507A的使用相对较少，但可能会增加。R-438A和R-407C的使用主要是为了取代一些电器中的氢氟氯烃，随着这些装置从冷链中撤出，它们将被淘汰。这些子行业包括在车间或现场组装的工厂密封和定制制冷机组。设备内的平均制冷剂充量越高，连接部件的泄漏量也越大，这会随着系统的使用年限而增加，从而导致高消耗率。鉴于在该国这些行业中，GWP较低、能效较高的替代品仅部分得以使用，而且一些终端用户需要更能负担得起资本成本，因此这一子行业的氢氟碳化合物减排相当具有挑战性。

# 商业和工业制冷维修包括维修点、技术人员和设计/组装和安装设备的中小型企业。由于这些子行业的安装人员也在为这些设备提供维修和维护，因此需要更多的研究来获得有关安装和组装的具体用途的信息。因此，在KIP的第一阶段中，没有将维修用途与装配用途分开来描述。然而，该国可以在KIP的后续阶段这样做。

# 运输制冷满足冷链的需求，主要是冷藏食品。尽管这一子行业仅消耗了该国百分之0.8的氢氟碳化合物（以二氧化碳当量吨计），但由于公路行程中的磨损，按单位计算，它是一个相对较大的消耗方面。

住宅和商业空调维修

# 固定式空调子行业（上表2中的住宅、商用和冷水机）占氢氟碳化合物消耗量的百分之36.7，以二氧化碳当量吨计。住宅空调设备仍然使用比R-410A更多的HCFC-22。基于HFC-32或R-290的空调装置是稀缺的，少量的R-422A和R-422D已经取代了HCFC-22在家用空调设备中的使用。同时，商用空调主要依赖R-410A，而冷水机主要使用R-404A和HFC-134a。

汽车空调维修

# 该子行业在氢氟氯烃淘汰管理计划期间没有得到援助，在该国消耗了百分之24.4的氢氟碳化合物，以二氧化碳当量吨计。在多米尼加共和国的车辆中，百分之96的车辆使用了基于HFC-134a的空调，只有极少数车辆已经使用了HFO-1234yf替代品，该替代品仅用于新型高端车辆。大多数进口车辆都是用过的，因此它们没有上述替代技术。此外，与家用制冷类似，汽车空调技术人员在许多情况下将HFO改为氢氟碳化合物，因为氢氟碳化合物制冷剂价格较低，性能几乎相同。

# 消防应用

# 多米尼加共和国进口了基于HFC-125的便携式灭火器和数量微不足道的HFC-125（基线的0.01%）以给灭火器补充制冷剂，预计在这一子行业的消耗量将没有增长。替代品仍在评估中，以避免出现其他可能的环境影响，KIP的第二阶段将解决这一子行业的问题。

最低能效标准

# 目前，多米尼加共和国没有关于进口制冷空调设备的能效要求的标准或标签。国家臭氧机构已与能源部进行了初步接触，并将继续讨论按子行业确定能效要求。

基加利氢氟碳化合物实施计划第一阶段减排战略

# 总体战略

# 多米尼加共和国政府提议，KIP第一阶段将与HPMP同时实施，直至2030年，后续阶段将实现2035年、2040年和2045年的减排目标。

# 第一阶段的重点是在2024年冻结在基线，到2029年从氢氟碳化合物基线减少百分之10的目标。消耗量的减少将通过实施许可证和配额制度来控制氢氟碳化合物的供应，包括海关和执法人员培训；培训和认证制冷空调技术人员正确处理易燃制冷剂；为培训机构和技术人员提供工具和设备；以及确保汽车空调行业和低效制冷空调设备的回收和循环再利用，以减少对氢氟碳化合物的需求。

氢氟碳化合物基线的确立和提出的削减

# 多米尼加共和国政府报告了其2020-2022年第7条数据。如表3所示，通过在2020-2022年氢氟碳化合物平均消耗量中增加百分之65的氢氟氯烃基线（以二氧化碳当量吨计），确定氢氟碳化合物基线为3,834,205 二氧化碳当量吨。

# 表 3. 多米尼加共和国氢氟碳化合物消耗量基线 (二氧化碳当量吨)*

| 基线计算 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氟碳化合物年消耗量 | 2,472,708 | 2,071,592 | 3,714,281 |
| 2020-2022年氢氟碳化合物平均消耗量 | 2,752,860 |  |  |
| 氢氟氯烃基线 (百分之65) | 1,081,345 |  |  |
| 氢氟碳化合物基线 | 3,834,205 |  |  |

# * 2023年12月5日，在本文件完成后，2022年的消耗量修订为3,713,933二氧化碳当量吨，氢氟碳化合物基线也修订为3,834,089

# 多米尼加共和国政府和开发计划署根据每种氢氟碳化合物的增长或减少假设，考虑到每个子行业的当前技术趋势，估计了氢氟碳化合物消耗量，并预测在一切照旧的情况下，2029年的预测消耗量为4,940,788二氧化碳当量吨。此外，注意到2022年氢氟碳化合物消耗量比基线水平低百分之三，需要立即采取行动，确保该国履行2024年和2029年氢氟碳化合物减排的承诺。

加利氢氟碳化合物实施计划第一阶段的活动和总费用

# KIP第一阶段活动的实施将支持该国实现《基加利修正案》的两项第一的目标，并为适当和可持续地采用低GWP替代品创造条件。这些条件包括加强法律框架和机构间协调；提高对低GWP替代品的认识并进行宣传；在制冷空调系统中安全使用低GWP制冷剂的能力建设；以及在制冷剂生命周期内减少氢氟碳化合物的排放。第一阶段的预算如所提交的那样为798,110美元，后来如下文第49至54段所述进行了修订。表4概述了提出的活动及其费用。

# 表 4. 基加利氢氟碳化合物实施计划第一阶段维修行业商定实施的活动

| 序号 | 活动和分项活动 | 机构 | 提交的费用 (美元) | 调整后的费用 (美元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. | 加强法律框架及机构间协调 |  |  |  |
| 一.1 | 基加利修正案之下氢氟碳化合物监管框架的强化：调整氢氟碳化合物配额制度的规定，以履行2029年后的承诺，举行机构间协调会议，对额外的氢氟碳化合物控制措施进行监管影响评估，并就将采取的额外法律措施向公共机构和制冷空调协会举办两次培训讲座；以及建立大中型氢氟碳化合物终端用户国家登记系统 | 开发计划署 | 49,000 | 49,000 |
| 一.2 | 加强海关和执法人员控制氢氟碳化合物贸易的能力： 加强国家臭氧机构监测氢氟碳化合物进口的控制机制，包括开发一个登记氢氟碳化合物配额和进口许可证（以二氧化碳当量吨计）的电子系统；聘请一名国际专家为海关官员举办培训师讲习班，并为开发一个范例课程提供技术支持，该课程作为海关检查站工作人员定期培训的一部分；用新的控制措施更新培训手册；为40名海关人员和40名执法人员举办4期为期三天的关于新法规、制冷剂识别和防止非法贸易的培训班；为50名经纪人和50家进口商举办4期为期一天的HS代码和修订条例培训班；加强氢氟碳化合物海关登记制度，执行《2022协调系统HS代码》并进一步修订 | 环境署 | 59,000 | 111,949 |
|  | 采购并向海关交付四个宽范围便携式制冷剂识别器和备件 | 开发计划署 | 16,000 | 16,000 |
| 一.3 | 将性别观点纳入主流项目Gender mainstreaming programme: 对需求和优先事项进行判断；查明主要障碍，并制定KIP活动中的两性平等行动计划；为各机构和主要利益攸关方举办两次宣传和培训讲习班 | 开发计划署 | 23,250 | 23,250 |
| 第一部分小计 |  |  | 147,250 | 200,199 |
| 二 | 零GWP和低GWP替代品的意识和宣传 |  |  |  |
| 二.1 | 意识提升和宣传： 通过大众媒体设计和实施一项大规模运动，宣传控制和减少氢氟碳化合物排放和消耗的国家级措施以及替代技术等主题；为主要利益相关方组织三次评估这项媒体运动的研讨会(每次50人) | UNDP | 34,000 | 34,000 |
| 二.2 | 终端用户的意识提升： 举办四次区域意识研讨会(每次75名终端用户)，以推广节能和零GWP和低GWP替代品 | UNDP | 16,000 | 16,000 |
| 第二部分小计 |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 三. | 在制冷空调系统中安全使用低GWP 制冷剂的能力建设 |  |  |  |
| 三.1 | 加强职业培训中心： 向四个制冷空调职业培训中心提供使用和处理二氧化碳、R-290和R-600a的培训和教学设备，并在使用教学设备方面提供培训和后续跟进 | UNDP | 181,860 | 238,800 |
| 三.2 | 加强以能力为本的技术人员核证制度和培训方案： 更新制冷空调培训课程，使其包括易燃和高压制冷剂的安全处理、制冷空调设备电子控制的基本概念和逆变器技术等主题；在新课程中培训至少600名技术人员；更新劳动能力认证标准，使其包括处理零GWP和低GWP替代品的新类别，至少有200名技术人员在新的认证模式下获得认证；并且建立认证技术人员的电子登记系统，使终端用户能够用其设施联系这些技术人员获得维修 | UNEP | 78,000 | 158,000 |
| 三.3 | 向75名认证技术人员提供工具包： 在安全处理使用碳氢制冷剂气体的商用制冷设备或系统方面采用良好的做法 | UNDP | 93,077 | 145,740 |
| 第三部分小计 |  |  | 352,937 | 542,540 |
| 四. | 在制冷剂生命周期内减少氢氟碳化合物的排放 |  |  |  |
| 四.1 | 汽车空调行业的良好做法和回收及再循环培训： 为600名汽车空调技术人员举办20个32小时(理论和实践)的培训课程，包括培训材料，指南和海报 | UNIDO | 69,000 | 100,000 |
| 四.3 | 为汽车空调行业提供回收和再循环设备： 确定和选择每年汽车空调维护频率最高的感兴趣的维修点；为至少50个汽车空调维修点采购和分发回收和再循环设备及配件 | UNDP | 58,328 | 126,600 |
| 四.4 | 为从效率低下的制冷空调设备中回收制冷剂提供技术援助： 与能源部和制冷空调设备的进口商和供应商协调，制定一项计划，以便能够正确地清除和处理退役设备中的制冷剂； 在拆除制冷空调设备时，确定并组装四个环境友好型作业中心；向这四个拆解中心提供回收工具，以确保妥善回收、储存和处理制冷剂；举办四次培训讲习班，每人培训10名工人和维修技术人员；通过新闻和社交媒体进行提高意识的活动，以促进拆解设备的服务，包括设计一个小册子，解释整个计划 | UNDP | 48,040 | 48,040 |
| 第四部分小计 |  |  | 175,368 | 274,640 |
| 维修行业活动小计 |  |  | 725,555 | 1,067,379 |
| 项目协调和监测 |  |  |  |  |
| 项目协调和监测 |  | 开发计划署 | 72,555 | 96,738 |
| 项目协调和监测 |  | 工发组织 | 0 | 10,000 |
| 项目协调和监测小计 |  |  | 72,555 | 106,738 |
| 共计 |  |  | 798,110 | 1,174,117 |

项目协调和监测

# 在PRONAOZ的支持下，环境部是负责协调和监测KIP实施的实体。申请的项目协调和监测费用占项目费用总额的百分之10，并根据上文第31段所讨论的订正进行了调整。申请的经费用于编写核查报告(16,000美元)和雇用国内顾问为开展活动、组织会议和编写年度进展报告提供支持(75,000美元)，以及用于与监测有关的差旅(15,738美元)。

性别政策执行情况

# 讲习班/培训班和提高意识项目参与者的性别比例将被确定为KIP实施的一个基准，并在项目结束时对此进行重新评估和分析。国家臭氧机构将采取不同步骤，最大限度地让妇女参与KIP活动，并收集按性别分列的数据；将性别维度纳入挑选受益方的工具和对认证的支持因素；鼓励妇女在制冷领域工作；使利益攸关方了解多边基金的性别政策。

根据氢氟氯烃淘汰计划和氢氟碳化合物减排计划协调维修行业的活动

- KIP第一阶段将分三次付款执行。本文件附件一列出了氢氟碳化合物减排和氢氟氯烃淘汰承诺的时间，以及KIP和HPMP付款的时间。

# HPMP第三阶段的主要活动其中包括涉及对制冷空调维修技术人员进行安全处理碳氢化合物作为制冷剂的良好制冷做法的培训；加强制冷剂回收和再循环计划；技术人员认证和强化职业培训机构，将与KIP第一阶段实施的类似活动同时进行，并辅以这些活动。附件二列出了在HPMP和KIP下同时执行的活动。

# 由于氢氟碳化合物减排涉及多种制冷剂，包括纯制冷剂和混合制冷剂，这些制冷剂以前未受《蒙特利尔议定书》的控制，以及采用易燃和/或有毒的低GWP替代品来替代氢氟碳化合物，这些替代品需要特殊的使用条件，KIP将确保制冷空调技术人员在更新后的良好制冷实践课程中接受有关这些技术的适当培训。

# 多米尼加共和国将继续实施HPMP第三阶段，并促进用零GWP和低GWP的其他技术替代使用HCFC-22的技术。同样，这些技术将寻求保持或提高设备的能源效率。虽然KIP包括一些相同行业和子行业的项目，但它会扩大HPMP下项目的范围。

# 基加利氢氟碳化合物实施计划第一阶段第一次付款执行计划

# 如下文第49至第54段所述，KIP第一阶段第一次付款总金额，如所提交的，为379,675美元，后调整为535,930美元，将于2024年1月至2025年12月期间执行，包括以下活动：

## 加强法律框架和机构间协调： 调整氢氟碳化合物配额制度的部长令，以履行2029年后的承诺，举行机构间协调会议，对额外的氢氟碳化合物控制措施进行监管影响评估，并就采取的额外法律措施向公共机构和制冷空调协会举办至少一次培训班；启动建立大中型氢氟碳化合物终端用户国家登记制度（开发计划署）（24,738美元）；加强国家臭氧机构监测氢氟碳化合物进口的控制机制，包括开发一个登记氢氟碳化合物配额和进口许可证的电子系统，以二氧化碳当量吨计；聘请一名国际专家为海关官员举办培训师讲习班，并提供技术支持，以开发一个示范课程，作为海关检查站工作人员定期培训的一部分；将新的控制措施纳入培训手册的更新；为40名海关和执法人员举办为期三天的关于新法规、制冷剂识别和防止非法贸易的培训班；为50名经纪人和进口商举办为期一天的海关HS代码和修订后条例的培训班；加强氢氟碳化合物海关登记系统，实施2022统一海关编码（环境署）（55,974美元）；采购并向海关交付两个宽范围便携式制冷剂识别器和备件（开发计划署）（8,000美元）；确定性别平等主流化的需求和优先事项，并为KIP的主要利益攸关方举办一次宣传和培训讲习班（每班50人）（开发计划署）（11,625美元）；

## 对零GWP和低GWP的技术的 意识和信息传播：通过大众媒体设计和实施一场广泛的宣传运动，宣传国家控制和减少氢氟碳化合物排放和消耗的措施以及替代技术等，并为主要利益攸关方组织一次研讨会，以评估这项媒体宣传运动；举办两次区域提高意识讲习班（每个讲习班面向75个终端用户），以推广节能的和零GWP和低GWP替代品（开发计划署）（21,600美元）；

## 制冷空调行业安全使用低GWP制冷剂的能力建设： 向一个制冷空调职业培训中心提供培训和教学设备，以使用和处理二氧化碳、R-290和R-600a，并提供设备使用方面的培训和跟进支持；更新制冷空调培训课程，包括易燃和高压制冷剂的安全处理、制冷空调设备电子控制的基本概念和逆变器技术等主题（开发计划署）（128,940美元）；向30名经认证的技术人员提供工具包，以采用安全处理使用碳氢化合物制冷气体的商用制冷设备或系统的良好做法（开发计划署）（57,444美元）；对至少40名技术人员进行新课程方面的培训；启动对劳工能力标准的认证，纳入处理零GWP和低GWP替代品的新类别；并开始建立注册认证技术人员的电子系统，使终端用户能够联系这些技术人员对其设施进行维修（环境署）（64,800美元）；

## 在制冷剂的整个生命周期内减少氢氟碳化合物的排放：为160名汽车空调技术人员举办8期32小时的培训课程（理论和实践），包括培训材料、指南和海报；确定和选择每年汽车空调维护频率最高的相关维修点（工发组织）（45,500美元）；为至少20个汽车空调维修点购置和分发回收和循环再利用设备及配件；与能源部以及制冷空调设备的进口商和供应商协调，制定一项计划，使退役设备中的制冷剂能够正确去除和处理（开发计划署）（56,970美元）；在拆除制冷空调设备时，确定并组装两个环境友好型操作中心；提供回收工具，以确保正确回收、储存和处理送往两个拆卸中心的制冷剂；为10名工人和维修技术人员各举办两次培训讲习班；通过新闻和社交媒体开展提高意识运动，促进拆卸设备的服务，包括设计一本解释整个方案的小册子（开发计划署）（11,618美元）；和

## 项目协调和监测： 编写核查报告（8,000美元）、国家顾问（33,000美元）、会议和监测相关差旅（7,721美元）（（开发计划署）（44,171美元）和（工发组织）（4,550美元））。

秘书处的评论和建议

评论

# 秘书处根据多边基金现有政策和指导方针(包括第91/38号决定和第92/37号决定)、HPMP第三阶段和多边基金2023-2025年业务计划，审查了多米尼加共和国KIP第一阶段。

氢氟碳化合物消耗量情况

# 2022年，该国的氢氟碳化合物消耗量达到1,976.76公吨(3,714,281二氧化碳当量吨)，比氢氟碳化合物基线(二氧化碳当量吨)低百分之三。

# 2021年氢氟碳化合物消耗量减少到1,104.43公吨(2,071,592二氧化碳当量吨)，随后在2022年增加到1,976.76公吨(3,714,281二氧化碳当量吨)。秘书处询问，2022年记载的进口量增加是否是用于满足2021年消耗量减少后的常规制冷剂需求。作为回应，开发计划署提供的历史数据显示，除了2019冠状病毒病大流行导致的2021年大幅下降外，该国的氢氟碳化合物消耗量在过去十年中稳步增长。在此基础上，开发计划署认为2022年的消耗量高峰满足了常规制冷剂的需求。没有提供关于可能造成该消耗量增加的外部因素的信息。此外，开发计划署强调指出，氢氟碳化合物的调查检验了异常储存的假设，但面谈的结果否定了这一假设。目前还没有对2023年消耗量情况的估计。

# 秘书处认为，重要的是在未来几年继续监测该国的氢氟碳化合物消耗情况，以确定2022年报告的高进口量是否代表了当地市场的正常消费需求，或者是一个孤立的现象，预计到2026年提交下一次付款申请时，有关氢氟碳化合物长期消耗量趋势的数据将使这一问题更加清晰。

# 总体战略

# 多米尼加共和国在减少氢氟碳化合物需求方面面临的挑战包括制冷空调行业的消耗量增长率，以及低GWP替代品在主要行业的有限渗透；低GWP 替代品由于需求低(或没有)而成本高；技术人员缺乏足够的能力来安全处理碳氢化合物、二氧化碳和氨；以及缺乏支持向低GWP替代品过渡的氢氟碳化合物相关政策。KIP的第一阶段旨在解决这些问题，并确保该国在2024年至2029年期间遵守《蒙特利尔议定书》的限量。

# 持续减少氢氟碳化合物消耗量的起点

# 如上文表3所示，多米尼加共和国氢氟碳化合物消耗量的既定基线为3,834,205二氧化碳当量吨。计算持续减少氢氟碳化合物消耗量起点的方法仍在讨论中。秘书处注意到，一旦执行委员会就上述方法达成一致，将确定多米尼加共和国减少氢氟碳化合物消耗量的起点。根据第81/57号决定(b)(ii)段，除了从KIP第一阶段资助的HFC逐步减排中扣除外，一旦确定，将从起点扣除与FARCO独立项目相关的5,734.3二氧化碳当量吨(4.01公吨)的HFC-134a和588.3二氧化碳当量吨(0.15公吨)的R-404A。

政策、监管和体制框架

氢氟碳化合物许可和配额制度

# 第87/50号决定(g)段要求双边机构和执行机构在提交KIP的第一阶段时，确认该国已根据第63/17号决定建立了监测氢氟碳化合物进出口的可执行的国家许可和配额制度。因此，多米尼加共和国政府建立了氢氟碳化合物的许可证和配额制度，以公吨为单位向进口商提供进口配额，只要不超过配额，就可以灵活地进口任何氢氟碳化合物。秘书处理解，尽管可能未分配的年度配额有百分之五，但以公吨为单位发放配额的实际制度将难以以二氧化碳当量为单位进行监测。开发计划署同意，将与环境署一道，为NOU提供指导，以调整氢氟碳化合物许可证和配额制度，并开发在线监测工具，以便在批准新的进口许可证之前检查已登记的氢氟碳化合物碳化物货物。

额外的监管措施

# 关于监管框架，秘书处询问政府是否正在考虑采取监管措施，要么阻止进口含有高GWP氢氟碳化合物的设备，以取代基于HCFC-22的设备，要么禁止进口基于氢氟碳化合物的家用冰箱。开发计划署报告说，对额外的氢氟碳化合物控制措施的监管影响评估将在出台禁止进口或安装的禁令之前评价不同的方案。此外，由于政府是全国的主要买家，公共采购举措以前曾有助于成功减少基于氢氟氯烃的设备的进口和安装，这一点可以在氢氟碳化合物方面复制。

技术和成本相关问题

# 秘书处和开发计划署就促进非氢氟碳化合物技术进入市场的机制交换了意见。开发计划署的答复是，在KIP第一阶段，努力的重点是对制冷空调技术人员进行碳氢化合物和二氧化碳方面的培训，以及对汽车空调行业技术人员开展回收和循环再利用方面的培训，为正确采用新技术和减少排放奠定基础。此外，提高主要用户的意识将使技术人员和终端用户明白，制冷剂和能源的损失从环境和经济的角度来看都是不好的。

# 项目总成本

# 在第92次会议上，执行委员会商定为维修行业消耗量超过360公吨的国家提供最高5.10美元/公斤的资金(第92/37号决定(b)(iii)段)。多米尼加共和国基线年份的平均氢氟碳化合物消耗量为1,502.63公吨或2,752,476二氧化碳当量吨。

# 在与开发计划署讨论估计的削减量数字和所申请费用总额时，开发计划署发现，最初用于计算的2020年消耗量总数是不正确的（1,186.61公吨，而不是1,427.02公吨）。因此，开发计划署计算的2020-2022年氢氟碳化合物平均消耗量为1,422.60 公吨。开发计划署计算了该国KIP第一阶段的资金，将基线年（142.26 公吨）被低估的平均氢氟碳化合物消耗量的百分之10乘以5.10美元/公斤，共计725,555美元，加上百分之10用于项目协调和监测（72,555美元）（共计798,110美元）。然而，这一方法并没有解决从基线减少10%所需的所有吨位，也没有解决氢氟碳化合物消耗量的10%。

# 秘书处采用第92/46号文件附件一所述的维修行业将美元/公斤美元换算成美元/二氧化碳当量吨的方法计算了KIP第一阶段的费用。氢氟碳化合物消耗基线为3,834,205二氧化碳当量吨，基线减少10%为383,420二氧化碳当量吨。为了确定维修行业减少383,420二氧化碳当量吨的成本为5.10美元/公斤，秘书处使用基线年维修行业氢氟碳化合物消耗量的平均GWP（以二氧化碳当量吨为单位的维修行业氢氟碳化合物消耗量（2,752,476二氧化碳当量吨）除以以公吨为单位的维修行业氢氟碳化合物消耗量（1,502.62公吨）将这一消耗量换算为公吨。获得的平均GWP为1,832，为达到百分之10的减排量，需要逐步淘汰的吨位为209.29公吨，而不是提交的提案中提到的142.26公吨。

# 按每公斤5.1美元计算，逐步淘汰209.29公吨的费用为1,067,379美元。如表5所示，按照非低消耗量国家 (LVC)HPMPs使用的方法，加上项目管理单元费用，KIP第一阶段的总费用（不包括机构支助费用）为1,174,117 美元。

表 5. 多米尼加共和国 KIP第一阶段成本计算

| 多米尼加共和国氢氟碳化合物消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 确立的氢氟碳化合物消耗量基线 | 二氧化碳当量吨 | 3,834,205 |
| 基线年份维修行业氢氟碳化合物平均消耗量 | 公吨 | 1,502.62 |
|  | 二氧化碳当量吨 | 2,752,476 |
| 维修行业氢氟碳化合物消耗量的平均 GWP |  | 1,832 |
| KIP第一阶段的削减目标 |  |  |
| 从氢氟碳化合物基线减少百分之十 | 二氧化碳当量吨 | 383,420 |
|  | 公吨 | 209.29 |
| KIP第一阶段成本 (维修行业) |  |  |
| 商定的成本效益阈值 | 美元/公斤 | 5.1 |
| 减少209.29公吨的成本（5.10美元/公斤） | 美元 | 1,067,379 |
| 项目管理单元（PMU） 成本 (第一阶段总成本的百分之十) | 美元 | 106,738 |
| 项目总成本 | 美元 | 1,174,117 |

# 秘书处认为，这一方法确保了对非低风险国家的平等待遇，因为每个国家将获得5.10美元/公斤以解决其基线消耗量的百分之十，以二氧化碳当量吨计。通过这种方法，各国可以根据本国情况灵活地逐步淘汰或逐步使用选定的氢氟碳化合物，只要到2029年它们的氢氟碳化合物总消耗量(以二氧化碳当量计)比基线低10%。在多米尼加共和国的情况下，所涉及的吨位总计为383,420二氧化碳当量吨，一旦得到执行委员会的同意，将从起点扣除。

# 经讨论，开发计划署订正了其关于多米尼加共和国的提案，采用秘书处计算的数值，以确保在第一阶段计划减少的所有吨位都能实现。虽然第一阶段的战略和主要组成部分保持不变，但订正的提案扩大了提议的几项关键活动的范围。

# 主要的额外活动和变化如下：提供技术支持，制定一个示范课程，作为海关检查站工作人员定期培训的一部分；加强国家臭氧机构监测氢氟碳化合物进口的控制机制，包括开发一个登记氢氟碳化合物配额和进口许可证的电子系统，以避免年度进口超过《基加利修正案》规定的二氧化碳当量吨消耗限值；将认证技术人员从100人增加到200人，制冷空调技术人员培训总数从300人增加到600人，汽车空调技术人员培训总数从400人增加到600人；将汽车空调维修点的成套设备数量从20台增加到50台，将制冷空调技术人员的成套设备从30台增加到75台；提供的R-290和R-600a教学培训模板从四台改为八台；增加对受益企业和培训机构的访问次数，和与主要利益攸关方的监督会议次数。

# KIP的第一阶段将包括三次付款，如表6所示。为了满足该国遏制氢氟碳化合物需求量增加的迫切需要，秘书处和开发计划署商定第一、第二和第三次付款的付款分配分别为百分之45.6、百分之44.4和百分之十。

表 6. 多米尼加共和国HPMP第二阶段最初和修改后的付款分配

| 供资 (美元) | 2023年 | 2024-2025年 | 2026年 | 2027-2028年 | 2029年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最初提交的 |  |  |  |  |  |  |
| 牵头执行机构 (开发计划署) | 272,774 | 0 | 225,124 | 0 | 43,980 | 541,878 |
| 协助执行机构 (环境署) | 77,901 | 0 | 85,331 | 0 | 24,000 | 187,232 |
| 协助执行机构(工发组织) | 29,000 | 0 | 28,000 | 0 | 12,000 | 69,000 |
| 最初提交的总计 | 379,675 | 0 | 338,455 | 0 | 79,980 | 798,110 |
| 修改后的 |  |  |  |  |  |  |
| 牵头执行机构 (开发计划署) | 365,106 | 0 | 368,223 | 0 | 60,839 | 794,168 |
| 协助执行机构(环境署) | 120,774 | 0 | 103,272 | 0 | 45,903 | 269,949 |
| 协助执行机构 (工发组织) | 50,050 | 0 | 49,280 | 0 | 10,670 | 110,000 |
| 修改后的总计 | 535,930 | 0 | 520,775 | 0 | 117,412 | 1,174,117 |

气候的影响

# 所提议开展的活动，包括努力促进低GWP替代品、制冷剂回收和再利用、技术人员认证和良好的维修做法，表明实施KIP第一阶段将减少制冷剂向大气的排放，从而产生气候效益。对KIP活动对气候影响的计算表明，当实现KIP第一阶段的最终目标时，多米尼加共和国将实现383,420 二氧化碳当量吨吨的氢氟碳化合物的年减排量，计算方法是氢氟碳化合物基线与第一阶段设定的最终目标之间的差值。

# 氢氟碳化合物减排的可持续性和风险评估

# 随着氢氟碳化合物许可和配额制度的实施和加强，KIP第一阶段的承诺和活动将随着时间的推移而持续；修订关于进口和安装基于氢氟碳化合物的设备的政策，以及向维修技术人员和汽车空调维修点提供培训，并提高终端用户的减排意识；开展旨在使用中减少氢氟碳化合物向大气排放的活动和项目；并持续监测所有已开始实施的活动。

# 及时地开展活动的潜在风险包括设备和工具采购的延误，这将通过提前规划采购，同时利用开发计划署的区域长期协议来促进和加快这一进程，并同决策者定期举行会议采取跟进行动，以保持政治意愿和加快做出决定。将通过在实地考察、博览会和技术培训过程中寻找供应商来解决替代技术市场供应少的风险，以确保有足够的工具和设备供应商。

# 融资计划

# 多米尼加共和国政府将通过提供人员、办公室和储存空间、通讯、运输和行政管理，提供实物出资。职业机构将为制冷空调行业技术人员实施基于劳动能力的认证计划提供专业知识，并确保维护提供其使用的设备和工具。

# 多边基金2023–2025年业务计划

# 开发计划署、环境署和工发组织申请1,174,117美元，外加机构支助费用，用于实施多米尼加共和国KIP第一阶段。为2023-2025年期间申请的总金额为581,693美元，包括机构支助费用，比业务计划中的金额低214,668 美元。

# 协议草案

# 多米尼加共和国政府与执行委员会之间关于KIP第一阶段的协定草案尚未拟订，因为执行委员会仍在审议协议模板。

# 如果执行委员会愿意，原则上可以核准多米尼加共和国KIP第一阶段的资金，也可以核准第一次付款的资金，但有一项谅解，即《协议》需在提交第二次付款之前，以及一旦《协议》模板获得批准，编写并提交给未来的会议。

# 建议

# 执行委员会谨请考虑：

## 原则上核准多米尼加共和国2023-2029年基加利氢氟碳化合物实施计划(KIP)第一阶段，以便在2029年将氢氟碳化合物消耗量在该国基线基础上减少百分之十，金额为1,274,702美元，其中794,168美元，外加开发计划署55,592美元的机构支助费用，269,949美元，外加环境署35,093美元的机构支持费用， 110,000美元，外加工发组织9,900美元的机构支助费用，如本文件附件一所载时间所示；

## 注意：

### KIP第一阶段包括额外的144,709美元，其中包括49,825美元，外加开发计划署4,484美元的机构支助费用，以及80,000美元，外加加拿大政府10,400美元的机构支助费用，与第81次会议批准的项目有关，该项目旨在淘汰SRL（FARCO）商用冰箱制造企业Fábrica de Refrigeradores Comerciales的4.01公吨（5,734.3 二氧化碳当量吨）的HFC-134a和0.15公吨（588.3二氧化碳当量吨）的R-404A，该项目于2020年11月完成；

### 多米尼加共和国政府将根据执行委员会提供的指导，确定其持续减少氢氟碳化物消耗总量的起点；

### 一旦执行委员会商定了氢氟碳化物减排的费用准则，将根据这些准则确定该国符合供资条件的剩余氢氟碳化物消耗量的减排量；

### 该国符合上文（b）二分段所述供资条件的剩余氢氟碳化物消耗量的减排量将从（b）一分段所述起点扣除；

## 核准多米尼加共和国KIP第一阶段第一次付款和相应的付款执行计划，金额为581,693美元，其中包括365,106美元，外加开发计划署25,557美元的机构支助费用，120,774美元，外加环境署15,701美元的机构支助费用；50,050美元，外加工发组织4,505美元的机构支助费用；和

  - 请多米尼加共和国政府、开发计划署、环境署、工发组织和秘书处最后审定多米尼加共和国和执行委员会关于减少氢氟碳化合物消耗量的协议草案，包括上文（a）和（b）一分段提及的附件所载信息，并在执行委员会批准KIP协议模板后将其提交给未来的会议。

附件一

多米尼加共和国基加利氢氟碳化合物实施计划和氢氟氯烃淘汰管理计划氢氟碳化合物减排和氢氟氯烃淘汰承诺和付款明细表 
基加利氢氟碳化合物实施计划(第一阶段)

| 行 | 详情 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 《蒙特利尔议定书》附件F物质削减时间表(二氧化碳当量) | 暂缺 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,450,785 | 暂缺 |
| 1.2 | 附件F物质的最大允许总消耗量(二氧化碳当量吨) | 暂缺 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,834,205 | 3,450,785 | 暂缺 |
| 2.1 | 牵头执行机构(开发计划署)商定的供资(美元) | 365,106 |  |  | 368,223 |  |  | 60,839 | 794,168 |
| 2.2 | 牵头执行机构的支助费用 (美元) | 25,557 | 0.00 | 0.00 | 25,776 | 0.00 | 0.00 | 4,259 | 55,592 |
| 2.3 | 协助执行机构(环境署)商定的供资 (美元) | 120,774 |  |  | 103,272 |  |  | 45,903 | 269,949 |
| 2.4 | 协助执行机构的支助费用 (美元) | 15,701 | 0.00 | 0.00 | 13,425 | 0.00 | 0.00 | 5,967 | 35,093 |
| 2.5 | 协助执行机构 (工发组织)商定的供资(美元) | 50,050 |  |  | 49,280 |  |  | 10,670 | 110,000 |
| 2.6 | 协助执行机构的支助费用 (美元) | 4,505 | 0.00 | 0.00 | 4,435 | 0.00 | 0.00 | 960 | 9,900 |
| 3.1 | 商定的供资总金额 (美元) | 535,930 | 0.00 | 0.00 | 520,775 | 0.00 | 0.00 | 117,412 | 1,174,117 |
| 3.2 | 总的支助费用 (美元) | 45,763 | 0.00 | 0.00 | 43,636 | 0.00 | 0.00 | 11,186 | 100,585 |
| 3.3 | 商定的总成本 (美元) | 581,693 | 0.00 | 0.00 | 564,411 | 0.00 | 0.00 | 128,598 | 1,274,702 |

氢氟氯烃淘汰管理计划(第三阶段)

| 行 | 详情 | 2020年 | 2021-2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 共计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 《蒙特利尔议定书》附件C第一类物质削减时间表（ODP吨） | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 0 | 暂缺 |
| 1.2 | 附件C第一类物质的最高允许总消耗量（ODP吨） | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 1.28 | 1.28 | 0 | 暂缺 |
| 2.1 | 牵头执行机构（开发计划署）商定的供资（美元） | 603,005 | 0 | 964,808 | 0 | 0 | 603,005 | 0 | 0 | 241,202 | 0 | 2,412,020 |
| 2.2 | 牵头执行机构的支助费用 (美元) | 42,210 | 0 | 67,537 | 0 | 0 | 42,210 | 0 | 0 | 16,884 | 0 | 168,841 |
| 2.3 | 协助执行机构(环境署)商定的供资 (美元) | 69,475 | 0 | 111,160 | 0 | 0 | 69,475 | 0 | 0 | 27,790 | 0 | 277,900 |
| 2.4 | 协助执行机构的支助费用 (美元) | 9,032 | 0 | 14,451 | 0 | 0 | 9,032 | 0 | 0 | 3,613 | 0 | 36,127 |
| 3.1 | 商定的供资总金额(美元) | 672,480 | 0 | 1,075,968 | 0 | 0 | 672,480 | 0 | 0 | 268,992 | 0 | 2,689,920 |
| 3.2 | 总的支助费用 (美元) | 51,242 | 0 | 81,987 | 0 | 0 | 51,242 | 0 | 0 | 20,497 | 0 | 204,968 |
| 3.3 | 商定的总成本 (美元) | 723,722 | 0 | 1,157,955 | 0 | 0 | 723,722 | 0 | 0 | 289,489 | 0 | 2,894,888 |

Annex II

IMPLEMENTATION OF BOTH THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP)

AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN (KIP) IN THE DOMINICAN REPUBLIC

| Area of work | HPMP Stage III Activity | Stage III Cost (US $) | KIP Stage I Activity | Cost (US $) | Combined Costs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strengthening of the legal and institutional framework |  |  | Project to strengthen HFC regulatory framework | 49,000 | 49,000 |
|  |  |  | Project to support the customs and enforcement officers in the HFC trade control | 111,949 | 111,949 |
|  |  |  | Provision of 4 ODS identifiers to customs | 16,000 | 16,000 |
|  |  |  | Gender mainstreaming of the Multilateral Fund policy | 23,250 | 23,250 |
|  | Initiatives to support the adoption of safety standards/guidelines for flammable refrigerants | 70,000 |  | 0 | 70,000 |
| Public awareness | Awareness-building campaigns for end users, technicians, and the general public | 57,750 | Awareness raising for the general public and consumers | 34,000 | 91,750 |
|  |  |  | Awareness-raising and training project for end users to promote and adopt new, energy-efficient, and low-GWP technologies | 16,000 | 16,000 |
| Programmes for the HCFC phase-out/HFC phase-down in the RAC sectors | Strengthening the certification system for RAC technicians | 207,900 | Update the certification standards and promote the certification of labour competences of technicians in the RAC and MAC maintenance sector and certify 200 technicians | 68,000 | 275,900 |
|  | Training for application of good refrigeration practices | 500,000 | Technician training programme with updated curricula | 90,000 | 590,000 |
|  |  |  | Provision of tools to certified technicians for the adoption of good practices in the safe handling of flammable refrigerants | 145,740 | 145,740 |
|  | Strengthening of formal education facilities and technical institutes for training in good refrigeration practices | 350,000 | Acquisition of didactic modules to vocational training institutes to train on the use of natural refrigerants | 238,800 | 588,800 |
|  | Strengthening the refrigerant R&R network | 250,000 | Technical assistance to recovery refrigerants from inefficient equipment retired from service | 48,040 | 298,040 |
|  | Project for the management of natural gases as refrigerants in industrial, commercial, and domestic sectors | 509,732 |  |  | 509,732 |
|  | Technical assistance for end users and implementation of pilot projects to adopt non-ODP, low-GWP technologies in RAC equipment (CO2 and NH3) | 500,000 |  |  | 500,000 |
| Technical assistance to MAC sector |  |  | Training on recovery and recycling and good practices to MAC sector | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | Provision of recovery and recycling equipment to MAC workshops | 126,600 | 126,600 |
| Project implementation and monitoring | Coordination of the activities and monitoring of the project implementation | 244,538 | Coordination of the activities and monitoring of the project implementation | 106,738 | 351,276 |
| Grand total |  | 2,689,920 |  | 1,174,117 | 3,864,037 |

环境署/OzL.Pro/ExCom/93/1

根据多米尼加共和国环境和自然资源部2023年8月24日给开发计划署的信。

但在符合《蒙特利尔议定书》规定的情况下，允许在2030年至2040年期间提供维修的氢氟氯烃除外。

第 65/37号决定

第76/10号决定

第 77/42号决定

第 86/86号决定

第 81/57号决定

加拿大政府在多边基金之外提供了另外50,000美元作为对该国的直接援助

自从2017年1月。

4,900名技术人员在制冷和空调协会（ADOMTRA）注册。

待评估的措施包括能效标准、进口和安装基于氢氟碳化合物设备的具体规定以及减少氢氟碳化合物排放等。.

1套跨临界二氧化碳超市冷藏展示柜示范系统，8套教学单元：R-290空调、家用制冷设备R-600a双门变频系统、R-290中温(198升)立式商用冰箱、R-290(198升)低温卧式商用制冷、R-290冷藏室(18立方米)。

每个套件将包含一个真空泵(12立方英尺每分钟，2级)，歧管(用于碳氢化合物, 4路)，软管设置球阀，精密负载秤(150公斤)，检漏仪，和数字真空计。

能源和矿产部正在实施能源效率方案促进以新型高效电器取代基于HFC-134a和R-410A的低效旧空调。

将为每个中心提供六个回收缸(30磅)，两台回收机，两台真空泵，两台钻机和8个阀门，以及安全和保护工具。

每个套件将包含一个真空泵（每分钟12立方英尺，2级）、歧管（用于烃，4路）、带球阀的软管组、精密负载秤（150 kg）、泄漏检测器和数字真空计。

在没有氢氟碳化物减排成本指南的情况下，逐案考虑氢氟碳化物单项投资项目和KIPs 第一阶段自主投资计划，不为成本指南或未来任何氢氟碳化物减排和KIPs第一阶段自主投资计划的单项投资项目树立先例。

制冷维修行业氢氟碳化物逐步减排的供资水平和方式。

根据联络小组在第91次会议上关于氢氟碳化合物逐步减排费用准则的讨论，提出持续总削减的起点的文件（第91/64号决定（a）段）。

多边基金为执行HPMP各阶段提供的援助，除供资的削减外，还包括一项项目协调和监测预算，根据国家的规模和特点，相当于该阶段费用的百分之五至百分之十。