| 联 合 国 |  | EP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 |  | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/23 8 May 2023 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第九十二次会议

2023年5月29日至6月2日，蒙特利尔

临时议程项目 9(d)

##### 项目提案：喀麦隆

本文件包含秘书处对以下项目提案的评论和建议:

淘汰

| - 基加利氢氟烃实施计划（第一阶段，第一次付款） | 工发组织 |
| --- | --- |

项目评价表 – 多年期项目

喀麦隆

| (I)项目名称 | 执行机构 |
| --- | --- |
| 基加利氢氟烃(HFC)实施计划（第一阶段） | 工发组织 |

| (II) 最新第七条数据（附件F） | 年：2022 | 1,800.30 吨 | 3,203,591 CO2-eq吨 |
| --- | --- | --- | --- |

| (III) 最新的国家方案行业数据（CO2 当量吨） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年: 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品 | 气雾剂 | 泡沫塑料 | 消防 | 制冷 |  |  | 溶剂 | 其它 | 行业消耗量 总计 |
|  |  |  |  | 制造 |  | 维修 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调 | 其它 |  |  |  |  |
| HFC-32 |  |  |  |  |  | 1,688 |  |  | 1,688 |
| HFC-134a |  |  |  |  |  | 1,666,379 |  |  | 1,666,379 |
| HFC-227ea |  |  | 14,490 |  |  |  |  |  | 14,490 |
| R-404A |  |  |  |  |  | 489,416 |  |  | 489,416 |
| R-407C |  |  |  |  |  | 154,680 |  |  | 154,680 |
| R-410A |  |  |  |  |  | 859,006 |  |  | 859,006 |
| R-507A |  |  |  |  |  | 17,933 |  |  | 17,933 |

| (IV) 消耗量数据（CO2-eq当量吨） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准 (2020-2022平均 HFC 消耗量加上65% HCFC基准量)： | n/a | 持续总量削减的起点： | n/a |
| 有资格获得供资的消耗量 |  |  |  |
| 已核准： | 0 | 剩余： | n/a |

| (V) 认可的业务计划 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工发组织 | HFC 淘汰 (CO2 当量吨) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 供资 (美元) | 0 | 280,771 | 0 | 280,771 |

| (VI)项目数据 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒙特利尔议定书的消耗限量 (CO2 当量吨) (估计值) |  |  | n/a | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,284,183 | 4,284,183 | n/a |
| 最大允许消耗量(CO2 当量吨) (估计值) |  |  | 3,579,012 | 3,753,448 | 3,728,532 | 3,702,578 | 3,676,624 | 3,650,670 | 3,624,716 | 3,599,555 | n/a |
| 原则上申请的项目费用 (美元) | 工发组织 | 项目费用 | 355,500 | 0 | 0 | 406,000 | 0 | 297,000 | 0 | 153,000 | 1,211,500 |
|  |  | 支助费用 | 24,885 | 0 | 0 | 28,420 | 0 | 20,790 | 0 | 10,710 | 84,805 |
| 原则上推荐的总项目费用 (美元) |  |  | 355,500 | 0 | 0 | 406,000 | 0 | 297,000 | 0 | 153,000 | 1,211,500 |
| 原则上推荐的总支助费用 (美元) |  |  | 24,885 | 0 | 0 | 28,420 | 0 | 20,790 | 0 | 10,710 | 84,805 |
| 原则上推荐的总供资 (美元) |  |  | 380,385 | 0 | 0 | 434,420 | 0 | 317,790 | 0 | 163,710 | 1,296,305 |

| (VII) 第一次付款申请核准的资金 (2023) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 执行机构 | 推荐供资 (美元) | 支助费用 (美元) |
| 工发组织 | 355,500 | 24,885 |
| 总计 | 355,500 | 24,885 |

| 秘书处建议： | 个别考虑 |
| --- | --- |

项目说明

# 工发组织作为指定执行机构，代表喀麦隆政府提交了基加利HFC执行计划（KIP）第一阶段的申请，总费用为1,211,500美元，外加机构支助费用84,805美元。

# KIP第一阶段的实施将协助喀麦隆实现到2029年1月1日将HFC基准消耗量减少10%的目标，方法是在计划期间将所有年份HFC消耗水平保持在低于HFC基准量20%以上，并在2030年1月1日之前实现HFC消耗总量比HFC基准低24%的目标。

# 本次会议最初提交要求的KIP第一阶段第一次付款为355,500美元，外加机构支助费用24,885美元，执行期限为2023年7月至2025年6月。

# 背景

# 喀麦隆批准了蒙特利尔议定书的所有修正案，包括于2021年8月24日批准的基加利修正案。喀麦隆的HCFC消耗基准为88.80 ODP吨或1,414.26mt(mt)，到2030年1月1日将实现完全淘汰。

# HCFC淘汰管理计划的执行情况

# 第六十四次会议批准了喀麦隆HCFC淘汰管理计划（HPMP）第一阶段，以实现到2017年从基准削减20%的目标，从而淘汰20.50 ODP吨HCFCs（即，9.70 ODP吨HCFC-22和10.80 ODP吨HCFC-141b），金额为1,182,725美元，外加机构支助费用。

# 第八十二次会议批准了喀麦隆HPMP第二阶段，到2025年将HCFC消耗量减少到基准的75%，金额为1,383,500美元，外加机构支助费用。根据喀麦隆政府与执行委员会之间的协议，HPMP第二阶段将于2026年12月完成。

# HFC相关活动的执行情况

# 在第75次会议上，喀麦隆获得了一项关于消耗臭氧层物质（ODS）替代品使用情况调查的资金（110,000美元），该调查于2017年12月完成。在第80次会议上，喀麦隆获得了实施HFC淘汰活动启动项目的资金（150,000美元）项目于2019年6月完成，这些活动协助该国批准了基加利修正案；更新其许可证系统以纳入HFCs和HFC混合物；对HFCs及其设备的进口情况及相关市场趋势进行调查；根据蒙特利尔议定书第7条报告HFC进口数据；确定制冷技术人员的能力建设需求，以支持向替代品过渡；分析有助于逐步减少HFC的政策选择；与能源部就引入最低能效标准（MEPS）和标识要求进行讨论；在国家和地区层面加强与能源专家的对话。

# 政策、法规和体制框架

# 环境、自然保护和可持续发展部（MINEPDED）是负责执行蒙特利尔议定书的国家机构。国家臭氧机构（NOU）隶属于MINEPDED标准和控制部，负责收集和报告蒙特利尔议定书规定的受控物质的消耗量数据，执行ODS进口许可证制度，分配配额，以及保存受控物质及其设备的进口记录。NOU还负责实施多边基金批准的所有项目。

# 国家臭氧委员会是NOU的咨询机构，由参与淘汰活动的主要利益攸关方组成。它由公共机构，私营企业，非政府组织和民间学会的代表组成。它的作用包括审查与蒙特利尔议定书受控物质管理有关的问题；参与制定和实施控制这些物质的法规措施；监督HFC减排和逐步淘汰ODS的计划和项目的实施；以及参与保护臭氧层的外联和公众意识活动。

# 喀麦隆蒙特利尔议定书受控物质进口过程中涉及的三个主要当事方是NOU、外贸业务单一窗口（GUCE）和海关部门。进口HCFCs或HFCs的授权由NOU在进口之前通过签发许可证/技术签证授予进口商。在货物离开港口之前有一个验证过程，以将实际进口与已申报的进口进行交叉核对。此外，NOU团队再次审查与许可证/签证申请一起提交的发票，以识别个别物质。喀麦隆要求进口商在货物放行之日起30天内向NOU提供与进口量有关的信息，并在颁发新许可证/签证之前提交报告。

# 喀麦隆将发布2024年，即HFC消耗冻结的第一年，的HFC配额。国家配额将根据最大允许限度设定，并根据国家臭氧委员会制定的分配表分配给进口商。每种物质的配额将以mt为单位发放，并根据二氧化碳当量（CO2-eq）吨进行监督，以便个别进口商不会超过其配额数量，从而不会超过国家HFC消耗目标（以CO2-eq吨为单位）。

# 中非经济和货币联盟协调进口、营销、使用和再出口ODSs及其设备的地区性法规尚未扩展到HFCs，包括采用2022年更新的协调系统（HS）。

# HFC消耗量和行业分布

# 喀麦隆只进口HFCs。2022年，喀麦隆消耗了HFC-134a（以CO2-eq吨计占HFC总消耗量的54.2%），R-125（31.1%），HFC-143a（9.4%），HFC-32（4.8%）和HFC-227ea（0.5%）。表1展示了该国按第7条报告所述的商业物质分类的HFC消耗量。

# 表1. 喀麦隆第7条报告中的HFC消耗量（2019-2022年）

| HFC | GWP | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022年HFC消耗量比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mt(*) |  |  |  |  |  |  |
| HFC-32 | 675 | 258.95 | 220.95 | 222.58 | 228.31 | 12.7 |
| HFC-125 | 3,500 | 339.43 | 277.69 | 280.37 | 284.71 | 15.8 |
| HFC-134a | 1,430 | 1,387.84 | 1,350.28 | 1,197.84 | 1,215.64 | 67.5 |
| HFC-143a | 4,470 | 91.52 | 64.71 | 65.96 | 67.15 | 3.7 |
| HFC-227ea | 3,220 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.3 |
| 总计(mt) |  | 2,082.24 | 1,918.14 | 1,771.25 | 1,800.30 | 100 |
| CO2-eq吨 |  |  |  |  |  |  |
| HFC-32 | 675 | 174,790 | 149,142 | 150,238 | 154,107 | 4.8 |
| HFC-125 | 3,500 | 1,187,998 | 971,912 | 981,295 | 996,492 | 31.1 |
| HFC-134a | 1,430 | 1,984,605 | 1,930,906 | 1,712,911 | 1,738,359 | 54.2 |
| HFC-143a | 4,470 | 409,112 | 289,263 | 294,841 | 300,143 | 9.4 |
| HFC-227ea | 3,220 | 14,490 | 14,490 | 14,490 | 14,490 | 0.5 |
| 总计(CO2-eq吨) |  | 3,770,996 | 3,355,712 | 3,153,776 | 3,203,591 | 100 |

*四舍五入到小数点后两位。

# 2019年至2021年消耗总体下降趋势是由于受COVID-19疫病影响，经济和贸易放缓；从2021年到2022年观察到的增长是由于COVID-19后经济复苏。然而，由于该国禁止HCFC-22设备进口，引入非HFC替代品相对缓慢，以及在维修、现场组装和安装中使用HFCs的增加，安装的基于HFC的设备数量一直在增加。

# 国家方案执行报告

# 喀麦隆政府根据2022年国家方案（CP）执行报告提交了HFC行业消耗数据，该数据与根据蒙特利尔议定书第7条报告的数据一致。

# HFCs行业分布

# 含氟制冷剂占喀麦隆受控物质和替代物质进口总吨数的99.5%。所有替代制冷剂加起来占总进口量的0.5%。HFC用于维修所有制冷和空调(RAC)设备，以及商业部门的设备安装和组装。RAC安装设备的老化和不良的维修做法，例如不良或根本不存在的泄漏修复、通风，以及不准确的充注量，导致了该国对制冷剂的高需求。

# 根据KIP准备期间进行的调查，2021年，HFCs主要用于商业制冷维修（以mt计61.2%，以CO2-eq吨计58.1%），其次是空调（mt计28.4%，CO2-eq吨计31.9%），家用制冷（mt5.4%和CO2-eq吨4.3%），以及其他子行业如表2所示。

# 表2. 消防和RAC维修子行业中的HFC消耗量(2021年)

| 行业 | HFC-134a | HFC-32 | HFC-227ea | R-404A | R-407C | R-410A | R-507 | 总计 | 消耗百分比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.3 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |  |
| RAC子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用制冷 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 5.4 |
| 商用制冷 | 984.20 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094.20 | 61.2 |
| 工业制冷 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.1 |
| 家用空调 (AC) | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 270.00 | 0.00 | 372.40 | 20.8 |
| 其它AC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.50 | 0.00 | 135.50 | 7.6 |
| 交通制冷 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 26.00 | 1.5 |
| 汽车空调(MAC) | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 3.2 |
| RAC 小计 | 1,148.20 | 16.40 | 0 | 123.00 | 86.00 | 405.50 | 4.00 | 1,787.60 |  |
| 总计(mt) | 1,148.20 | 16.40 | 4.50 | 123.00 | 86.00 | 405.50 | 4.00 | 1,787.60 | 100.0 |
| CO2-eq吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 | 0.00 | 0.00 | 14,490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,490 | 0.5 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 14,490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,490 |  |
| RAC子行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用制冷 | 137,280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,280 | 4.3 |
| 商用制冷 | 1,407,406 | 0.00 | 0.00 | 431,376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,838,782 | 58.1 |
| 工业制冷 | 2,860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860 | 0.1 |
| 家用AC | 0.00 | 11,070 | 0.00 | 0.00 | 152,551 | 563,625 | 0.00 | 727,246 | 23.0 |
| 其它AC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,856 | 0.00 | 282,856 | 8.9 |
| 交通制冷 | 12,870 | 0.00 | 0.00 | 50,981 | 0.00 | 0.00 | 15,940 | 79,791 | 2.5 |
| MAC | 81,510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,510 | 2.6 |
| RAC 小计 | 1,641,926 | 11,070 | 0.00 | 482,357 | 152,551 | 846,481 | 15,940 | 3,164,815 |  |
| 总计(CO2-eq) | 1,641,926 | 11,070 | 14,490 | 482,357 | 152,551 | 846,481 | 15,940 | 3,164,815 | 100.0 |

# 确定有6,790名技术人员（包括415名女性），其中4,800人在非正规维修车间工作。有360个正规维修车间，由60家企业拥有，下设几个分支机构，雇佣了1,970技术人员，平均每个车间5.5人，每个企业近33人。有2,717个非正式维修车间，4,800名技术人员，平均每个车间有1.77名技术人员。此外，还发现有335名技术人员在306个汽车空调（MAC）维修车间工作。MAC行业的技术人员还未接受过多边基金提供的良好维修实践培训。下面简要介绍维修子行业的消耗情况。

家用、商业、工业和运输制冷维修

# 民用制冷应用主要使用HFC-134a（97%），少数使用R-600a（3%），主要用于家庭用途的小冰箱和冰柜，以及一些商业和医疗保健设施中的药物储存。R-600a冰箱的推出进展缓慢，这是由于其价格昂贵、对制冷剂易燃性的担忧以及技术人员缺乏专业知识。维修家用电器的技术人员数量和现行做法的信息缺乏。维修家用电器的技术人员大多在非正规行业工作，一般不维修其他设备。从事商业制冷设备维修的一些技术人员也是这样。

# 商用制冷子行业是维修行业中最大的HFC消费者，尽管它的设备数量并不是最多的。消耗率归因于装置平均制冷剂充注量较高，以及泄漏率，因为大多数较大的商用制冷装置都是现场组装的，并且从连接的部件的泄漏随着系统的老化而增加。商业制冷维修行业需要HCFC-22（16%）和HFCs（84%），主要用于维修超市陈列柜、冷藏室、面包房和其他食品制备设施。该子行业包括在工厂封焊的产品以及定制的在车间或现场组装的定制制冷装置。该行业包括使用HFC-134a、R-404A和HCFC-22设计/组装和安装设备的车间、技术人员和中小型企业（SME）。在大多数情况下，这些SME在技术选择方面充当设备所有者值得信赖的顾问。

# 工业制冷应用消耗了该国0.1%的HFCs（以CO2-eq吨计）。在工业制冷中，氨和HCFC-22的份额约为80%，而HFC的份额约为20%。其中，这些装置通常用于渔业、农产品加工业、大型食品加工设施、化妆品工业和制冰机。这些制冷装置通常是进口的，并由安装这些装置的设施而雇用的专门维修技术人员进行良好维护。

# 运输制冷仅消耗该国HFCs的2.5%（以CO2-eq吨计）。运输制冷子行业主要依赖HFCs（91%），仅9%使用HCFC-22。运输制冷子行业是一个相对较大的单位消费者，因为在公路旅行中过度磨损。其他挑战是维修车间沿运输道路进入该国的地理分布，以及低全球变暖潜能值（GWP）替代品的缓慢引入。

住宅和商业空调维修

# 住宅空调设备使用HCFC-22（31%）和HFCs（69%）。基于R-410A的空调机组正在迅速取代HCFC-22机组。基于HFC-32或R-290的空调设备很少。同时，商用空调系统使用等量的HFCs和HCFC-22，并且仍然有使用HCFC的冷水机组。该行业的维修由相对较大的企业提供。鉴于空调行业广泛使用HCFC-22，许多HPMP活动涉及在空调行业工作的技术人员。

汽车空调维修

# 该行业在HPMP期间未获得援助，仅消耗HFC-134a，占HFCs的2.6%（以CO2-eq吨计）。喀麦隆的MAC容易发生泄漏，通常使用其他车辆的旧零件进行维修。该国使用的大多数车辆都装有空调，每辆车每年维修一次，几乎所有的制冷剂都会更换。需要改进服务实践，以确保设备正常运行，减少泄漏并回收制冷剂。替代品如HFO-1234yf仍然没有，它们的引入将取决于进口到该国的汽车使用的AC技术，其中许多是二手车。

安装与组装

# 喀麦隆有一个装配行业，以各种能力处置空调和制冷装置。本地组装商将HCFC-22和HFCs用于各种产品。在KIP第一阶段，喀麦隆并未区分维修与组装。尽管如此，该国仍可以在KIP的未来阶段将两者加以区分。

# 消防应用

# 在喀麦隆，HFC-227ea被用于烃类化合物储存设施、炼油厂和铝制造厂使用的消防中央系统的维修时再填充和更换泄漏。

最低能效标准

# 目前，喀麦隆没有MEPS或标识要求。NOU与能源部就建立空调设备MEPS进行了初步讨论。工发组织表示，德国开发机构GIZ正在其Refroidissement respectueux de l’ozone et du climat en Afrique de l’Ouest et Centrale（中西非臭氧和气候友好型制冷）(ROCA)项目中致力于制定MEPS。

基加利HFC实施计划第一阶段的逐步减排战略

# 总体战略

# 喀麦隆提议分三个阶段实施KIP。第一阶段拟与HPMP同时实施，直至2030年。第二阶段预计涵盖10年（从2030年到2040年），第三阶段预计涵盖五年至2045年。

# 第一阶段HFC估计基准量和拟议的HFC削减量

# 喀麦隆政府报告了2020年至2022年的第7条数据。将65%的HCFC基准（以CO2-eq吨计）加到2020-2022年的HFC平均消耗量上，估计的HFC基准量为4,760,203CO2-eq吨，如表3所示。

# 表 3. 喀麦隆的HFC基准量估算值（CO2-eq吨）

| 基准组成 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020-2022 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HFC消耗量 | 3,355,712 | 3,153,776 | 3,203,591 | 3,237,693 |
| HCFC基准(65%) |  |  |  | 1,522,510 |
| HFC估算基准 |  |  |  | 4,760,203 |

# 喀麦隆政府和工发组织根据6%的年平均经济增长率预测HFC的消耗量。他们认为HFC的消耗量将遵循相同的模式来计算确保在不同时间点遵守蒙特利尔议定书所需的HFC削减水平。如表4所示，估计的HFC消耗量表明可能在2029年和2030年不符合HFC消耗量目标。

表4. HFC预测为6%增长的无约束情景消耗量和所需的减排量（CO2-eq吨）

|  | 2022* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFC消耗量以每年6%的速度增长 | 3,203,591 | 3,395,806 | 3,599,554 | 3,815,528 | 4,044,459 | 4,287,127 | 4,544,354 | 4,817,016 | 5,106,037 |
| HCFC淘汰时逐步引入HFC | 0 | 183,206 | 183,206 | 183,206 | 183,206 | 183,206 | 183,206 | 183,206 | 183,206 |
| HFC估算总耗量 | 3,203,591 | 3,579,012 | 3,782,760 | 3,998,734 | 4,227,665 | 4,470,333 | 4,727,560 | 5,000,222 | 5,289,243 |
| 基于估算基准量的蒙特利尔议定书目标 | n/a | n/a | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,284,183 | 4,284,183 |
| 所需HFC减少 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,039 | 1,005,060 |

(*)根据喀麦隆报告的第7条数据。

# KIP第一阶段建议确保HFC消耗量保持在低于蒙特利尔议定书的限值，如表5所示。

表5. 喀麦隆KIP第一阶段提出的HFC水平（CO2-eq吨）

|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据基准量的蒙特利尔议定书限制目标 |  | n/a | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,284,183 | 4,284,183 |
| 计划的HFC消耗量估算值 |  | 3,579,012 | 3,753,448 | 3,728,532 | 3,702,578 | 3,676,624 | 3,650,670 | 3,624,716 | 3,599,555 |
| 蒙特利尔议定书限量与建议消耗量之间的差异 | CO2-eq吨 | n/a | 1,006,755 | 1,031,671 | 1,057,625 | 1,083,579 | 1,109,533 | 659,467 | 684,628 |
|  | % | n/a | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 15 | 16 |
| 与CO2-eq吨基线相比2030年HFC的估计减排量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,160,648 |

# 如表5所示，虽然2023年至2030年期间HFC消耗量可能不会逐年下降，但KIP第一阶段将导致HFC消耗量持续减少至蒙特利尔议定书限值以下。通过早期行动，HFC消耗水平将在2024年至2028年间比HFC基准线低约22%，在2029年和2030年比蒙特利尔议定书控制限值低约15%。总体而言，喀麦隆将在2030年比基准水平低1,160,648CO2-eq吨（24%）。

战略组成部分

# 喀麦隆制定了其总体战略，并提议根据RAC维修和其他跨领域活动的行业方法提供资金，并采取早期活动以避免高GWP的HFC的增长。因为KIP建立在与HPMP活动的协同作用之上，喀麦隆仅确定了KIP第一阶段的资金需求，该阶段一直持续到2030年，以配合淘汰HCFCs。

# 注意到基加利修正案允许HFC消耗量增长至HCFC基准值的65%，并且在表5所述的不受限制的情景下，如果不采取行动，喀麦隆的消耗量最终可能会增长到这一水平，政府将其第一阶段的资金申请基于其在HPMP的最后两个阶段开展工作，以全部淘汰HCFCs并防止其被高GWP的HFCs取代时需要齐心协力管理HFCs增长的需要。与其允许不受控制的增长，并要求在未来一年为削减提供资金，喀麦隆提议采取一些早期行动，以从该阶段的第一年开始将HFC消耗量保持在比蒙特利尔议定书控制限值低20%以上的水平。

# 喀麦隆政府与利益攸关方协商后确定，KIP第一阶段将优先考虑三个行业，即商业和家用制冷、住宅和其他空调以及汽车空调。KIP计划的活动将主要涉及减少HFC-134a、R-404A和R-410A的消耗。将实施能力建设、制定低GWP技术规范、培训和课程更新、提升行业利益相关者的意识、终端用户计划，以及支持地方协会，以实现消耗减少。此外，KIP的第一阶段包括制冷剂管理部分，包括制冷剂报废管理，建立在HPMP下发起活动的基础上；政策部分旨在加强法规框架和控制机制；以及项目协调和监测部分，包括深入调查以衡量活动的结果。

# 喀麦隆KIP的要素及其成本细节如下所示：

## 家用和商用制冷：支持现有室内空调协会增加其对培训和能力建设活动的参与；建立另外两个卓越中心，以培训920名维修技术人员安全处置低GWP制冷剂，并提供培训易燃制冷剂的基本工具；以及在卫生行业组织低GWP技术的示范（312,000美元）；

## 住宅和商用空调：对120名空调技术人员进行低GWP制冷剂新技术培训，尤其是商用空调子行业；提高至少三个商业空调行业终端用户SMEs处置低GWP技术的能力（80,000美元）；

## MAC：通过向355名MAC 维修技术人员提供培训，协助MAC行业，确保在MAC装置上进行适当的维修操作和减少泄漏；制定实践守则；支持建立技术协会；规划和促进MAC行业HFC-134a的回收，包括采购32台回收机和回收钢瓶（235,500美元）；

## 消防：通过确定培训需求、准备培训课程资料，和与替代品供应商合作举办培训来协助该部门，替代品供应商将出资部分费用（45,000美元）；

## 制冷剂管理：评估包括制冷剂再生在内的现有回收和再利用业务的经济可行性；制定不可重复使用制冷剂的健全管理计划，包括中间遏制战略；对电器的报废管理和HFCs储存进行研究（65,000 美元）；

## 加强法规框架和控制机制：为评估国家配额制度和方法提供支持，更新电子许可系统并将基于HFC的设备添加到许可和配额系统中，加强企业的记录保存和报告制度，并进行评估，以确定限制或禁止进口不同类型空调设备的适当时间，以及必要的执法机制；将修订后的HS海关编码纳入海关部门的软件，加强海关对HFC进口的电子记录，改进持续市场监督并开展制冷剂调查；除了HPMP涵盖的32个控制站外，还为来自75个控制站的350名海关官员提供持续培训，并向海关提供20个制冷剂识别仪；创建一个数据库，其中包含不同类别的维修车间和经过培训的技术人员；制定、修订和采用标准和标识设备，包括与区域经济和货币共同体（中非经济和货币共同体）协调；就制冷剂的选择开展提高认识运动和环境宣传，以促进行业向零或低GWP替代品过渡（359,000美元）；以及

## 项目监督和协调：确保NOU对项目活动的持续监督，与执行机构的持续沟通，对利益攸关方的实地访问，以及定期审查和编写报告（115,000美元），费用细目如下：国际和国家顾问（75,000美元），监督差旅（30,000美元）、磋商会议（8,000美元）和其他费用（2,000美元）。

# 基加利HFC实施计划第一阶段的总费用

# 喀麦隆政府提议分三个阶段实施KIP，第一阶段与HPMP同时实施，直至2030年。第一阶段的预算确定为1,211,500美元。在没有成本资助指南的情况下，资金申请是基于喀麦隆在实施相同或类似活动方面的经验，对每项活动的最佳可用估计数。

# 表6概括了KIP第一阶段的拟议活动和费用。

表6. KIP第一阶段实施的活动成本

| 活动 | 行业费用(美元) |  |  |  | 总费用 (美元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制冷 | 空调 | 汽车空调 | 消防 |  |
| 针对优先行业的活动 |  |  |  |  |  |
| 支持RAC协会 | 10,000 |  | 10,000 |  | 20,000 |
| 提供培训工具 | 20,000 |  | 20,000 |  | 40,000 |
| 技师培训 | 168,000 | 45,000 | 130,500 | 45,000 | 388,500 |
| 规划和促进回收和再利用 |  |  | 50,000 |  | 50,000 |
| 制定实践守则 |  |  | 25,000 |  | 25,000 |
| SME项目 |  | 35,000 |  |  | 35,000 |
| 卫生领域技术示范 | 114,000 |  |  |  | 114,000 |
| 针对优先行业的活动小计 | 312,000 | 80,000 | 235,500 | 45,000 | 672,500 |
| 活动 |  |  |  |  | 费用(美元) |
| 所有行业共同的活动 |  |  |  |  |  |
| 制冷剂管理 |  |  |  |  |  |
| 评估再生设施的经济可行性 |  |  |  |  | 35,000 |
| 建立不可重复使用的制冷剂的健全管理 |  |  |  |  | 15,000 |
| 家电的报废和HFC库存管理研究 |  |  |  |  | 15,000 |
| 制冷剂管理小计 |  |  |  |  | 65,000 |
| 法规框架和控制机制 |  |  |  |  |  |
| 加强HFC许可和配额制度，包括对限制/禁止RAC设备进口的评估 |  |  |  |  | 36,000 |
| 加强企业记录保存和报告 |  |  |  |  | 10,000 |
| 向海关提供制冷剂识别仪 |  |  |  |  | 70,000 |
| 培训350名海关官员和执法人员，编制培训课程 |  |  |  |  | 95,000 |
| 加强海关HFC进口记录 |  |  |  |  | 15,000 |
| 改进持续的市场监督，并进行市场调查 |  |  |  |  | 50,000 |
| 将维修车间分类 |  |  |  |  | 23,000 |
| 协调标准和标识计划 |  |  |  |  | 20,000 |
| 提高认识和改进环境 |  |  |  |  | 40,000 |
| 法规框架和控制机制小计 |  |  |  |  | 359,000 |
| KIP实施的协调和管理 |  |  |  |  | 115,000 |
| KIP第一阶段总计 |  |  |  |  | 1,211,500 |

同时实施HCFC淘汰和HFC减排

# 喀麦隆政府在其提交的材料中列入了关于同时执行HPMP和KIP的信息，包括承诺尽可能协调HCFC消耗淘汰和HFC消耗的减排活动，基于谅解这两项多年期协议都由国家和执行委员会之间的单独协议管辖。政府确定了可以以结合的方式实施活动以最大限度地减少开支和后勤成本，以及需要并列执行的活动。

# 可以结合方式开展的活动包括采购工具；一些法规措施；技术人员的培训和认证；海关官员培训；加强技术学校和制冷协会；制冷剂管理策略；采用标准和实践准则以促进易燃和/或有毒的低GWP制冷剂的安全采用；以及项目协调。

# 需要并列开展的活动包括针对行业活动的提高认识运动；SME计划；技术示范项目；针对特定行业，例如汽车空调和家用制冷，的培训活动；以及分发基本设备和服务工具，包括这些行业的回收/再利用装置。

# KIP的第一阶段将分四次付款实施。HFC减排和HCFC淘汰承诺的时间表，以及KIP和HPMP付款时间表见附件I。

性别平等政策的实施

# 妇女更多参与不同KIP活动的主要障碍是国家层面实施性别平等活动的能力不足；利益相关者对性别问题的认识有限；妇女没有表现出参加RAC活动的兴趣；对于哪些性别平等活动可以被提议并纳入项目活动，没有明确的指导；缺乏专门用于在多边基金项目中实施性别平等政策的专项资金。NOU解决这些障碍的计划包括在区域网络会议上就最大限度地让妇女参与KIP活动进行磋商；与该部其他部门共同努力，增设一名性别问题专家，并为性别平等意识活动提供更多资金；与相关部委协调，提升已经在该行业工作的女性，并鼓励女性参与室内空调行业。

# 此外，喀麦隆NOU将采取不同步骤，最大限度地让妇女参与海关培训和技术人员培训，一些女性培训师将作为榜样参与KIP第一阶段的实施工作。在KIP的实施过程中，NOU将收集按性别分类的数据；包括在选择终端用户活动受益人时包括性别平等考虑；确保妇女参与海关官员和RAC技术人员的培训和示范项目；促进妇女参与中学和职业学校的RAC计划；鼓励在制冷领域工作的女性加入制冷空调协会；通过行为准则中的专门章节消除对女性执行某些任务的能力的任何误解，并提高利益相关者对多边基金性别平等政策的认识。 环境宣传活动特别关注妇女的参与，在招聘国际和国内顾问时将考虑性别平等问题。

# 第一阶段第一次付款计划的活动

# KIP第一阶段第一次付款资金总额为355,500美元，将于2023年7月至2026年6月期间实施，包括以下活动：

## 家用和商用制冷：支持现有室内空调协会增加它们对培训和能力建设活动的参与；建立另外两个卓越中心，以培训至少276名维修技术人员安全处理低GWP制冷剂，并提供用于易燃制冷剂培训的基本工具；在卫生部门组织低GWP技术的技术示范（138,750美元）；

## 住宅和商用空调：培训至少40名空调技术人员使用较低GWP的制冷剂新技术，特别是在商用空调子行业（15,000美元）；

## MAC：支持创建技术协会；与利益相关方就MAC行业HFC-134a的再利用问题举行规划会议（10,750美元）；

## 消防：通过确定培训需求和准备培训课程来协助该部门（7,500美元）；

## 制冷剂管理：评估包括制冷剂回收在内的现有回收和再利用业务的经济可行性（10,000美元）；

## 加强监管框架和控制机制：为评估国家制度和方法提供支持，更新电子许可系统并将基于HFC的设备添加到许可和配额系统中，加强企业的记录保存和报告系统；进行评估以确定限制或禁止进口不同类型RAC设备的适当时间和必要的执法机制，包括将修订后的HS海关编码纳入海关部门的软件，加强海关对HFC进口的电子记录，改进持续市场监督，并开展制冷剂调查；为来自75个控制站的135名海关官员提供持续培训，并向海关提供10个制冷剂识别仪；参与协商以创建一个数据库，其中包含不同类别的维修车间和受过培训的技术人员；审查标准和设备标识；就选择有助于行业向零或低GWP替代品过渡的制冷剂开展提高认识运动和环境宣传（144,750美元）；以及

## 项目协调和监测（28,750美元）：包括国际和国内顾问（18,750美元）、差旅费（7,500美元）、磋商会议（2,000美元）和其他费用(US $500)。

秘书处的评论和建议

评论

# 秘书处根据多边基金的现有政策和准则，HPMP第二阶段，以及多边基金2023至2025年业务计划，审查了KIP第一阶段。此外，第91/3号决定允许在个案而不为KIPs的成本指南或第一阶段设定先例的基础上，考虑KIPs的第一阶段。

总体战略

# 基加利修正案允许HFC消耗量增长至基准水平。然而，为了避免这种增长，喀麦隆政府正在为KIP第一阶段申请资金，以可持续地减少HFC的增长，并采取其他行动尽量减少在HPMP实施期间用HFCs替代HCFCs。

# 根据第87/50(g)(iii)号决定，提交的文件包括以下限制HFC增长的早期行动：采用有助于减少HFC浪费的更好的维修做法，并通过提高认识、采用低/更低GWP制冷剂替代品的政策，终端用户激励计划展示更好的设备性能等，来减少对使用基于这些物质的设备的需求。此外，政府将实施政策，同时考虑与替代品相关的市场因素和技术趋势，以实现HFC消耗量的可持续减少。KIP 第一阶段提出的HFC消耗水平大大低于基加利修正案协议中所有年份适用的限制，反映了这种方法。

拟议的HFC消耗目标

# 根据2020年，2021年和2022年报告的HFC消耗量，喀麦隆的估算基准量为4,760,203CO2-eq吨。KIP第一阶段提议，通过限制将HCFC消耗量转到高GWP的HFCs来限制HFC消耗量的增长。根据表5的估算值，该国HFC消耗量将从2023年的358万CO2-eq吨增加到2024年的375万CO2-eq吨，之后将每年持续减少约2.5万CO2-eq吨，到2030年达到360万CO2-eq吨。根据这些估计值，该提案将帮助喀麦隆政府在2024年2028年期间将HFC消耗水平维持在比估算基准低21%至23%的水平，并比2029年和2030年的估计基线低24%。

# 秘书处指出，在工发组织提出的6%的不受限制的需求增长，以及更为保守的4.5%增长情景下，2029年和2030年的预期消耗量将高于蒙特利尔议定书的限制，因此，如果不采取任何行动，就会有不履约的潜在风险。KIP的批准和活动实施的任何延误都将导致该国HFC的消耗量增加，并可能在随后几年带来履约风险。此外，如果目前不采取任何行动来控制HFC消耗增长，HFC消耗量可能会增长到更高水平，因此可能需要额外的资源来确保达到10%的削减，这可能会给该国在2029年实现蒙特利尔议定书减排10%的目标的实施带来更多挑战。

持续减少HFC消耗的起点

# 如上表3所示，HFC消耗量的估算基准为4,760,203CO2-eq吨。计算HFC消耗量持续减少起点的方法仍在讨论中。秘书处指出，本项目的起点会在执行委员会决定起点的方法后确定。

HFC许可和配额制度

# 第87/50(g)号决定要求双边机构和执行机构在提交第一阶段KIP时，确认该国已建立并可执行的国家许可和配额制度，以监督HFC进出口，与第63/17号决定一致。因此，喀麦隆政府于2017年9月通过了HFCs、混合物和含有这些物质的设备的许可制度（第004/MINEPDED/CAB号决定）。由于配额制度的体制和立法能力已经到位，喀麦隆政府将能够从2024年开始迅速向每个注册进口商发放HFC进口配额。

技术和成本相关问题

# 在没有成本准则的情况下，秘书处提交了喀麦隆KIP第一阶段的成本按提交水平供执行委员会审议。拟议的活动符合类似的减排消耗项目活动，并与持续减排HFC相关。此外，秘书处指出，根据维修行业603.60 mt的HCFC基准，喀麦隆属于非低消耗量(LVC)国家类别，HFC消耗量仅在维修和现场安装和组装行业。KIP第一阶段提案中要求的金额是基于国家为逐步减少HFC而尽早采取行动的需要，并理解相关的有资格获得资助的剩余消耗量的减少将根据执行委员会批准的非低消耗量国家维修行业准则进行调整。

维修用HFC消耗量

# 秘书处审查了国内HFC在不同应用中的消耗水平，并指出与典型的维修要求相比，尤其是在家用制冷，商业制冷和住宅空调应用中，充注水平和制冷剂再充注的维修频率较高。工发组织解释说，高消耗是由于安装设备时使用制冷剂进行初始充注；在维修行业使用HFCs进行冲洗和清洁；家用制冷设备制冷剂充注量不准确；以及可能的不同制冷剂的库存变化。秘书处还了解到，无法获得初始充注制冷剂消耗量的估计值。鉴于上述情况，秘书处指出，工发组织将进行一项调查，作为第一次付款执行的一部分，以评估该国在维修行业不同应用中的实际HFC使用情况。

卫生领域家用冰箱R-600a技术示范项目

# 秘书处要求提供更多信息，说明在医疗保健应用中采用R-600a家用冰箱的技术示范项目的必要性，并指出R-600a作为一种具有成本效益的制冷剂在世界各地广泛用于家用冰箱。工发组织答复说，目前，基于HFC-134a的家用冰箱在该国广泛使用，拟议的终端用户示范项目将提高R-600a家用冰箱在市场上的知名度，从而加速其在该国的采用。该项目将帮助受益人在卫生部门使用基于R-600a的家用冰箱。政府还提议协调该项目下的活动与室内空调应用的MEPS和标识计划，并确定实施禁止进口和销售基于HFC-134a的家用制冷应用的时间表。秘书处认为，该项目将促进该国更多地采用基于R-600a的冰箱，并将有助于减少HFC消耗增长。

MAC行业制冷剂的回收和再利用

# 关于MAC行业制冷剂的回收和再利用，工发组织报告说，虽然HFC-134a的回收和再利用在大型MAC维修公司中可能很常见，但这些做法在小型/非正规行业中受到限制。当前的项目提案包括支持更广泛地采用HFC-134a的回收和再利用的活动。秘书处指出，促进回收和再利用是一项有意义的活动，可以减少MAC维修中的HFC-134a消耗量。

关于进口和使用HFC-134a和R-404A设备的规定

# 秘书处还与工发组织就禁止在所有应用中安装、进口和销售基于R-404A的设备，以及禁止在家用制冷中使用基于HFC-134a的设备进行了详细讨论，注意到这些应用中替代品的可用性状况使得此类禁令具有成本效益，并且它们将导致HFC消耗量持续减少。与政府协商后，工发组织确认，现在确定具体日期为时过早。然而，在国家层面进行的关于实施限制/禁止使用这些制冷剂的设备的进口、销售和安装的讨论将继续，并有国家利益相关者参与。虽然现阶段难以承诺具体的禁令日期，但政府将根据使用HFC-134a和R-404A的设备的技术趋势和市场因素采取措施，并借鉴其他实施了类似措施的国家的经验来实施这些法规。工发组织进一步报告说，政府将继续探索通过绿色采购政策促进采用低GWP替代品的可能性。

第一阶段总成本估算

# 在没有成本准则的情况下，基于国家提交的方案，秘书处提交喀麦隆KIP第一阶段的成本水平为1,211,500美元，供执行委员会审议，并在下列活动之间重新分配资金并显示在表7中：

## 纳入HFC设备的报废管理组成部分：在与政府协商后，工发组织确认他们将从KIP中排除该项目组成（65,000 美元）并在KIP之外提交建议书，根据第91/66号决定在未来制定用过或不需要的受控物质库存清单和此类物质的收集、运输和处置计划，因此预算已重新分配给其他活动;

## 支持加强协会的项目：秘书处讨论了为制冷和汽车空调行业协会分配单独资金的必要性，并指出维修机构可能没有单独的协会。工发组织与政府协商，同意合并加强制冷协会的活动；

## 培训设备支持项目：秘书处要求提供更多关于培训制冷和MAC行业技术人员所需工具的信息。工发组织提到，虽然已经确定了一份通用工具清单，但将在KIP实施期间与NOU协商讨论具体的培训工具清单。在与NOU进一步讨论后，同意根据与行业代表确定的需求，将该部分下预算的资金总额用于优化和确定制冷和MAC维修工具；

## 空调行业技术人员的培训：秘书处要求澄清为何列入45,000美元的预算用于空调维修行业的技术人员培训，因为维修行业技术人员的培训活动已经在HPMP下实施。工发组织解释说，HPMP培训活动涉及对商业空调维修技术人员进行良好做法和技能培训，以便在该行业使用低全球升温潜能值技术；

## SMEs技术支持项目：秘书处与工发组织就SME项目的设计进行了讨论，注意到该项目仅涉及对三个终端用户的支持，并进一步注意到该项目在KIP第一阶段的影响并不清楚。根据讨论，工发组织同意取消该项目部分（35,000美元）并将预算重新分配给其他活动；以及

## HFCs需求方管理项目：在讨论了不同的项目成本构成并进行调整后，提交了与促进采用低GWP技术相关的活动。工发组织提议纳入一个关于促进RAC行业对低GWP技术的需求的项目组成部分，以及促进通过禁止高GWP制冷剂设备的条例的外联项目。这包括为消费者和零售商制定关于低GWP技术及其好处的行动计划和外联计划，以及商业和工业制冷空调设备的激励计划，以低GWP制冷剂设备取代高GWP制冷剂的设备。秘书处注意到，该计划通过结合政策和激励措施，鼓励有限的一组终端用户采用低GWP技术，将支持就实施旨在减少对高GWP的HFC设备需求的法规实施进行磋商。关于该方案下向企业提供的奖励水平和预期影响，工发组织解释说，奖励大约是基于低GWP制冷剂技术的设备成本的15%至25%。

# 基于上述情况，表7列出了喀麦隆KIP第一阶段不同组成部分的修订费用。附件II详细概述了HPMP和KIP下的活动和费用。一旦执行委员会同意，将根据非低消耗量国家制冷维修行业的成本效益阈值确定有资格获得资助的HFC消耗量减少量。作为参考，根据该国的估算基准和拟议目标之间的差异，减排量相当于1,160,648 CO2-eq吨；根据2020年到2022年的HFC平均消耗量，这相当于减少656 mt的HFCs。在没有成本准则的情况下，秘书处按原始方案提交喀麦隆KIP第一阶段的成本水平供执行委员会审议。

表7. 喀麦隆KIP第一阶段修订成本（美元）

| 活动 | 行业成本 |  |  |  |  | 总成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制冷 | 空调 | 汽车空调 | 消防 | 跨行业 |  |
| 针对优先行业的活动 |  |  |  |  |  |  |
| 支持RAC协会 |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |
| 提供培训工具 |  |  |  |  | 40,000 | 40,000 |
| 技术人员培训 | 168,000 | 45,000 | 130,500 | 45,000 |  | 388,500 |
| 规划和促进回收和再利用 |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 制定实践守则 |  |  | 25,000 |  |  | 25,000 |
| SME 项目 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 卫生领域技术示范 | 114,000 |  |  |  |  | 114,000 |
| 针对优先行业的活动小计 | 282,000 | 45,000 | 155,500 | 45,000 | 110,000 | 637,500 |
| 活动 |  |  |  |  |  | 成本 (美元) |
| 所有行业共同的活动 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷剂管理 |  |  |  |  |  |  |
| 评估再生设施的经济可行性 |  |  |  |  |  | 0 |
| 建立不可再利用的制冷剂的健全管理 |  |  |  |  |  | 0 |
| 家电的报废和 HFC存储管理研究 |  |  |  |  |  | 0 |
| 制冷剂管理小计 |  |  |  |  |  | 0 |
| 法规框架和控制机制 |  |  |  |  |  |  |
| 加强HFC许可和配额制度，包括对限制/禁止进口RAC设备的评估 |  |  |  |  |  | 36,000 |
| 加强企业记录保存和报告 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 向海关提供制冷剂识别仪 |  |  |  |  |  | 70,000 |
| 培训350名海关官员和执法人员，制定培训课程 |  |  |  |  |  | 95,000 |
| 加强海关HFC进口记录 |  |  |  |  |  | 15,000 |
| 改进持续的市场监督，并进行调查 |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 维修车间分类 |  |  |  |  |  | 23,000 |
| 协调标准和标识计划 |  |  |  |  |  | 20,000 |
| 需求侧管理 |  |  |  |  |  | 100,000 |
| 提高认识和环境宣传 |  |  |  |  |  | 40,000 |
| 法规框架和控制机制小计 |  |  |  |  |  | 459,000 |
| KIP实施的协调和管理 |  |  |  |  |  | 115,000 |
| KIP第一阶段总计 |  |  |  |  |  | 1,211,500 |

# 修订后的第一次付款行动计划

# 修订后的行动计划包括启动与技术人员培训相关联的活动，RAC协会和技术机构的能力建设，启动MAC行业回收和再利用计划的实施，家用冰箱技术示范项目，支持法规实施以控制和监督HFCs，包括配额制度和项目管理监督，如原提案所示。此外，为减少HFC的需求，将开展针对消费者和零售商的低GWP技术及其好处的外展计划，并制定实施奖励计划的详细行动计划。

# HFC 逐步减少的可持续性和风险评估

# 随着HFC许可和配额制度的实施和加强，KIP第一阶段的承诺和活动将随着时间的推移而持续；与进口商和其他利益相关方就促进在不同应用中采用低GWP的HFC替代品进行持续磋商；以及对所有已实施活动的持续监督。

# 工发组织提供了KIP第一阶段的项目实施风险评估的信息，表明工发组织、NOU和行业利益相关者的协调活动路线图将有助于确保充足和及时的供资和实施。

# 鉴于目前的HFC消耗量占HFC基准总量的67%，如果及早采取行动，预计不履约的潜在风险会很低，这个风险将随着实施强有力的HFC许可和配额控制供应，以及在KIP下实施的减少HFC需求的活动，而进一步降低。

# 尽管喀麦隆尚未实施禁止使用HFC的具体条例，但工发组织提到政府将与不同的利益攸关方密切合作，以尽量减少高GWP的HFCs消耗量的增长。此外，第一阶段包括项目活动，例如采用良好服务做法和安全使用低GWP替代品的培训和能力建设，关于低/较低GWP替代品的意识提升和信息外展计划，以及终端用户激励计划，以加速采用低GWP替代品。

# 通过让进口商和分销商参与低/较低GWP替代品的宣传和外展活动，并促进他们获得替代技术，可以降低KIP推广的技术无法为该国所用的风险。

# 执行机构促进成员国NOU之间的对话，并将区域机构的国家代表纳入指导委员会，将减轻需要区域协调的活动（例如区域法规）出现延误的风险。

对气候的影响

# 喀麦隆计划开展的活动，包括努力推广低GWP替代品以及制冷剂回收和再利用，表明实施KIP第一阶段将减少制冷剂向大气的排放，从而产生气候效益，一项KIP活动对气候影响的计算表明，到2030年，喀麦隆将避免约369万CO2-eq吨的HFCs，计算方法为不采取措施的情况与减少HFC情况之间的差异，如表4所示。

共同出资

# 工发组织解释说，KIP第一阶段的共同供资将包括，与采用低GWP技术的需求方管理相关的项目合作者的配套供资，和来自受益人的时间和实物资源支持。

多边基金2023-2025年业务计划

# 工发组织申请1,211,500美元，外加84,805美元的机构支助费用，用于喀麦隆KIP第一阶段的实施。在2023-2025年期间，KIP第一阶段提议的资金总额为380,385美元，包括机构支持费用，比业务计划中包含的相应金额高出99,614美元。

协议草案

# 因为执行委员会正在审议KIP第一阶段的协议模板草案，所以尚未准备喀麦隆政府与执行委员会之间关于KIP第一阶段的协议草案。

# 如果执行委员会愿意，可以原则上批准喀麦隆KIP第一阶段的资金，并且可以批准第一次付款的资金，理解为，协议将在提交第二次付款之前和协议模板草案获得批准后，在未来会议上准备和提交。

# 建议

# 由于没有HFC成本准则，秘书处作为例外准备了以下建议供执行委员会审议。

# [执行委员会可以考虑：

## 是否原则上批准喀麦隆2023-2030年基加利HFC实施计划第一阶段（KIP），资金额为[1,211,500美元]，外加工发组织[84,805美元]的机构支助费用，以在2030年将该国的HFC消耗量至少减少估算基准的[24%]；

## 注意到：

### 喀麦隆政府将在执行委员会指导下确定持续减少HFC总消耗量的起点；

### 一旦执行委员会同意确定第5条国家维修行业HFC减排的供资水平和方式的成本准则，将根据这些准则确定该国符合供资条件的剩余HFC消耗量的削减量；

### 该国符合上文第(ii)项所述符合供资条件的剩余HFC消耗量的削减将从第(i)项所述起点中扣除；

## 是否批准喀麦隆KIP第一阶段第一次付款，以及相应的付款执行计划，金额为[380,385美元]，包括[355,500美元]，外加工发组织的机构支助费用[24,885美元]；以及

## 请喀麦隆政府、工发组织和秘书处，在协定草案模板获得执行委员会批准后，完成喀麦隆政府与执行委员会之间关于减少HFC消耗的协定草案，并提交给未来的会议。]

附件I

喀麦隆在基加利HFC实施计划和HCFC淘汰管理计划下的HFC和HCFC的承诺和资金付款时间表

基加利HFC实施计划（第一阶段）

| 行 | 细节 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 蒙特利尔议定书附件F物质减排时间表(CO2-eq吨) | n/a | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,760,203 | 4,284,183 | 4,284,183 | n/a |
| 1.2 | 最大允许附件F物质的总消耗量 (CO2-eq吨) | 3,579,012 | 3,753,448 | 3,728,532 | 3,702,578 | 3,676,624 | 3,650,670 | 3,624,716 | 3,599,555 | n/a |
| 2.1 | 牵头执行机构(工发组织)商定供资(美元) | 355,500 | 0 | 0 | 406,000 | 0 | 297,000 | 0 | 153,000 | 1,211,500 |
| 2.2 | 牵头执行机构支助费用(美元) | 24,885 | 0 | 0 | 28,420 | 0 | 20,790 | 0 | 10,710 | 84,805 |
| 3.1 | 总商定项目供资(美元) | 355,500 | 0 | 0 | 406,000 | 0 | 297,000 | 0 | 153,000 | 1,211,500 |
| 3.2 | 总支助费用(美元) | 24,885 | 0 | 0 | 28,420 | 0 | 20,790 | 0 | 10,710 | 84,805 |
| 3.3 | 总商定费用(US $) | 380,385 | 0 | 0 | 434,420 | 0 | 317,790 | 0 | 163,710 | 1,296,305 |

HCFC淘汰管理计划（第二和第三阶段）

| 行 | 细目 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 蒙特利尔议定书附件C物质的削减时间表(ODP 吨) | 57.72 | 57.72 | 28.86 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.2 | 最大允许附件C物质总消耗量(ODP 吨) | 24.80 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 牵头机构(UNIDO)商定供资(美元) | 0 | 0 | 79,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 牵头机构支助费用(美元) | 0 | 0 | 5,530 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 总商定项目供资(美元) | 0 | 0 | 79,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 总支助费用(美元) | 0 | 0 | 5,530 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 总商定费用(美元) | 0 | 0 | 79,000 | TBD |  |  |  |  |  |

附件II

喀麦隆HCFC淘汰管理计划(HPMP)和基加利HFC实施计划(KIP)的执行(美元)

| 工作领域 | HPMP |  | HPMP 第三阶段 | KIP |  | 综合成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活动 | 费用 | 估算成本 | 活动 | 费用 |  |
| 支持协会 | ` |  | 100,000 | 支持制冷和AC行业协会 | 20,000 | 120,000 |
| 提供工具 |  |  |  | 提供制冷、AC和MAC培训工具 | 40,000 | 40,000 |
| 制冷技术人员培训 |  |  |  | 为920名技术人员组织20次培训 | 168,000 | 168,000 |
| 空调技术人员培训 | 培训810名技师。17个讲习班 | 265,000 | 318,000 | 为125名技术人员举办6次培训课程 | 45,000 | 628,000 |
| 培训MAC技术人员 |  |  |  | 为335名技术人员举办15次培训课程 | 130,500 | 130,500 |
| 消防技术人员培训 |  |  |  | 4次培训 | 45,000 | 45,000 |
| 卓越中心 | 为10个维修车间和7个培训机构(10个地区)采购回收和再利用(R&R)设备 | 69,256 | 210,000 | 促进MAC行业的R&R | 50,000 | 329,256 |
| 制定实践守则 | 用于AC和制冷以及更新课程 | 36,000 | 20,000 | 对于MAC行业 | 25,000 | 81,000 |
| 中小企业计划 | 商业制冷计划 | 390,000 |  | 需求侧管理 | 100,000 | 490,000 |
| 技术展示 |  |  | 357,000 | 卫生领域技术示范 | 114,000 | 471,000 |
| 加强许可 | 更新 HCFC 的国家监管框架和配额制度 | 103,000 | 50,000 | HFC的配额制度 | 36,000 | 189,000 |
| 加强记录保存 |  |  | 120,000 | 企业报告 | 10,000 | 130,000 |
| 向海关提供工具 | 提供15个制冷剂识别仪 | 60,000 | 200,000 | 20个制冷剂识别仪 | 70,000 | 330,000 |
| 培训海关官员 | 培训220名海关官员 | 147,575 | 250,000 | 培训350名海关和执法人员 | 95,000 | 492,575 |
| 加强海关备案 |  |  |  | HFC进口记录 | 15,000 | 15,000 |
| 改进监督 |  |  |  | 进行调查 | 50,000 | 50,000 |
| 维修车间 |  |  |  | 维修车间分类 | 23,000 | 23,000 |
| 技术人员认证 |  |  | 100,000 |  | 0 | 100,000 |
| 标准和标识 |  |  |  | 与地区协调 | 20,000 | 20,000 |
| 提升意识 |  |  | 280,000* | 各种运动支持计划实施 | 40,000 | 320,000 |
| 协调和监督 |  | 115,000 | 115,000 |  | 115,000 | 345,000 |
| 总计 |  | 1,185,831 | 2,120,000 |  | 1,211,500 | 4,517,331 |
| 总百分比 |  | 26.3% | 46.9% |  | 26.8% | 100% |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1

根据2023年1月27日喀麦隆环境、自然保护和可持续发展部致工发组织的信函。

根据蒙特利尔议定书的规定，除了那些允许在2030年和2040年之间用于必需的维修尾量的HCFCs。

第64/41号决定和文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/26。

在第82次会议上，喀麦隆的起点被重新评估为77.56 ODP吨。

第82/59号决定和文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/43。

由于商业部门的动态特性，很难确定每年组装或安装的设备的确切数量。

估算是假设商业制冷和空调中消耗的HCFC-22将分别被R-404A和R-410A完全替代，并且这一数量（以CO2-eq吨计）在八年内平分。这一数量将不包括HFC消耗量6%的增长。

该行业使用HFC-227ea(GWP=3,220)以及可用的替代品，例如CO2和水。

培训将侧重于消防认证、处置、风险评估和安全，以及管理替代品。

根据第84/92(d)号决定，第90/48(c)号决定鼓励双边机构和执行机构继续确保将可操作的性别主流化政策应用于所有项目，同时考虑到文件表2中列出的具体活动UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37。

喀麦隆2023年实际GDP增长率预计为4.3%，中期平均增长率应为4.5%。国际货币基金组织，新闻稿第23/64号（2023年3月8日）。

1,211,500美元加上84,805美元的机构支持费。

HPMP第二阶段已经设定了到2025年的目标。