| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/23 1 May 2020 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الخامس والثمانون

مونتريال،  من 25 إلى 29  مايو/أيار 2020

مؤجل إلى 19-22 يوليه/تموز 2020*

مقترح مشروع: كوبــــــــا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

|  | خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة (المرحلة الأولى، الشریحة الخامسة) |  | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) |
| --- | --- | --- | --- |

- * بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

### ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات

### كوبـــــا

| (أولاً) عنوان المشروع | الوكالة | الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة | تدبير الرقابة |
| --- | --- | --- | --- |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) | اليوئنديبي (رئيسية) | الخامس والستون | 35 في المائة بحلول 2020 |

| (ثانياً) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى) | السنة: 2019 | 6.25 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون) |
| --- | --- | --- |

| (ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون) |  |  |  |  |  | السنـــة: 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المركب الكيميائي | الأيروصولات | الرغاوي | مكافحة الحريق | التبريد |  | إجمالي الاستهلاك القطاعي |
|  |  |  |  | التصنيع | الخدمة |  |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-22 |  |  |  |  | 6.23 | 6.23 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-123 |  |  |  |  |  |  |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-124 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب |  |  |  |  |  |  |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة |  |  |  |  |  |  |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |

| (رابعاً) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| خط الأساس للفترة: 2010 - 2009 | 16.88 | نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: | 30.23 |
| الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون) |  |  |  |
| موافق عليه بالفعل: | 19.26 | المتبقي: | 10.97 |

| (خامساً) خطة الأعمال |  | 2020 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- |
| اليوئئديبي | إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | 0.62 | 0.62 |
|  | التمويل (دولار أمريكي) | 60,200 | 60,200 |

| (سادساً) بيانات المشروع |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال |  |  | غير متاح | غير متاح |  | 16.88 | 16.88 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 10.97 | غير متاح |
| الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون) |  |  | غير متاح | غير متاح |  | 16.88 | 16.88 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 10.97 | غير متاح |
| التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) | اليوئنديبي | تكاليف المشروع | 750,000 | 0 |  | 700,000 | 0 | 0 | 141,527 | 0 | 100,000 | 0 | 56,000 | 1,747,527 |
|  |  | تكاليف الدعم | 56,250 | 0 |  | 52,500 | 0 | 0 | 10,615 | 0 | 7,500 | 0 | 4,200 | 131,065 |
| الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي) |  | تكاليف المشروع | 750,000 | 0 |  | 700,000 | 0 | 0 | 141,527 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 1,691,527 |
|  |  | تكاليف الدعم | 56,250 | 0 |  | 52,500 | 0 | 0 | 10,615 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 126,865 |
| مجموع الأموال المطلوب الموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي) |  | تكاليف المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,000 | 56,000 |
|  |  | تكاليف الدعم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 | 4,200 |
| توصيــــــــــة الأمانــــــــــــة: |  |  |  |  | الموافقـــة الشموليـــة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

وصف المشروع

1 -	بالنيابة عن حكومة كوبا، قدم اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفّذة المعينة، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 56,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة التي تبلغ 4,200 دولار أمريكي. ويشمل الطلب تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الرابعة، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للعامين 2018 و 2019، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2020 إلى 2021.

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2 -	 أفادت حكومة كوبا في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج القطري بوجود استهلاك قدره 6.25 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  في عام 2019، وهو ما يقل بنسبة 63 في المائة عن خط الأساس للامتثال فيما يتعلق بتلك المواد. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة 2015 -2019.

الجدول  1-  استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)

| المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | خط الأساس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أطنان مترية |  |  |  |  |  |  |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-22 | 239.49 | 229.18 | 173.82 | 177.10 | 113.32 | 259.05 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.60 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.61 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.36 |
| المجموع (بالأطنان المترية) | 239.49 | 229.18 | 173.82 | 177.10 | 113.67 | 283.62 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة* | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **121.33 |
| أطنان من قدرات استنفاد الأوزون |  |  |  |  |  |  |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-22 | 13.17 | 12.60 | 9.56 | 9.74 | 6.23 | 14.25 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.60 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
| المجموع (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون) | 13.17 | 12.60 | 9.56 | 9.74 | 6.25 | 16.88 |
| الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة* | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **13.35 |

* بيانات البرنامج القطري.

** متوسط ​​الاستهلاك بين العامين 2007 و 2009.

3 -	 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 آخذ في التناقص خلال السنوات الخمس الماضية بسبب تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أي، إنشاء نظام منح التراخيص والحصص، والأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد)، واستحداث المعدات التي لا تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وما طرأ من تباطؤ اقتصادي يواكبه قلة توافر السلع الاستهلاكية، بما في ذلك غازات التبريد، ومحدودية الحصول عليها. وتعزى الزيادة الطفيفة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2018 إلى ارتفاع النشاط في قطاع السياحة، الأمر الذي تطلب قدراً إضافياً من غازات التبريد للفنادق والصناعات ذات الصلة. وسوف يستمر الاتجاه المتمثل في انخفاض الاستهلاك، ولذلك فمن المتوقع أن يمتثل البلد بشكل مستدام لالتزامات التخفيض المتفق عليها.

4 -	و ترتبط الكميات الصغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-124 والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المستهلكة في عام 2019 بالواردات من غاز التبريد ر- 409أ. ومنذ 1 يناير 2016، تم فرض حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمَّن في البوليولات السابقة الخلط المستخدمة لتصنيع رغاوي البوليوريثان.

التقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج القطري

5 -	أفادت حكومة كوبا ببيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج القطري لعام 2019  وهي متسقة مع البيانات المُبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

6 -	قبل تقديم طلب الشريحة الخامسة من التمويل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كان التحقق جارياً من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة من 2018 إلى 2019؛ غير أنه لم يتسنَّ القيام بالبعثة المقررة إلى هذا البلد بسبب الأوضاع الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فقد تمكن المدقّق المستقل، عبر التداول بالفيديو،  من إجراء مناقشات مع كبار المسؤولين في الحكومة؛ كما أتيحت له أيضاً إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتشريعات، والإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون، وحصص الاستهلاك، وقوائم المستوردين وقاعدة بيانات الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون، التابعة لمكتب الجمارك. وأتاح هذا النهج إجراء استعراض ملائم لنظام منح تراخيص استيراد هذه المواد، كما سمح بالتدقيق المقارن لبيانات التراخيص والحصص مع الواردات الفعلية للعامين 2018 و 2019، وإكمال التحقق قبل إصدار الوثيقة.

7 -	 وخلص التحقق إلى أن الحكومة كانت في العامين 2018  و 2019  ممتثلة لبروتوكول مونتريال ولأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المنصوص عليها في اتفاقها المبرَم مع اللجنة التنفيذية، وأن مستويات الاستهلاك المبلغ عنها فيما يتعلق بهذين العامين بموجب المادة 7 وفي إطار التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري (على النحو المبيَّن في الجدول 1) لا يوجد أي تضارب بينها وبين بيانات الواردات الفعلية التي سجلتها الجمارك، وأن النظام الوطني لمنح تراخيص وحصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أصبح كامل الإدماج. وأوصى المدقق بمواصلة تدريب موظفي الجمارك لتحسين درايتهم بشأن واردات المواد المستنفدة للأوزون وبوضع معيار لرصد المواد التي تمَّت إزالتها (من قبيل المواد الكلوروفلوروكربونية، والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب) ضماناً لعدم دخولها إلى البلد سواء في صورة نقية أو مختلطة. وأكد اليوئنديبي أن حكومة كوبا تعمل على اتباع التوصيات التي أوردها التحقق.

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

8 -	 واصلت حكومة كوبا تنفيذ نظام وطني إلزامي لمنح التراخيص والحصص بغرض الرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلى إنتاج وتصدير تلك المواد. وقد فُرِض حظر على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستورد في شحنات سائبة في 1 يناير/كانون الثاني 2014، وعلى واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط في 1 يناير/كانون الثاني 2016. وفرضت كوبا كذلك حظراً على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  منذ عام 2015. والاتجار في المواد الكلوروفلوروكربونية محظور تماماً ولا يوجد أي دليل على استخدام المواد المحظورة في البلد، كما أنه لا توجد مخزونات تم تبيُّنها من المواد المستنفدة للأوزون التي تمَّت إزالتها.

9 -	 وفي 1 يناير/كانون الثاني 2020، صدقت حكومة كوبا على تعديل كيغالي. وتم تحديث المعيار الوطني بشأن التحكم في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفرض إجراءات لمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية وتدابير بخصوص السلامة في استخدام المواد البديلة.  وفي الوقت الحالي، لا بد لجميع الأفراد العاملين في قطاع التبريد وتكييف الهواء أن يكملوا الدورة الدراسية المتعلقة بالممارسات الجيدة في المراكز المعتمدة من قِبل المكتب الفني للأوزون ووزارة التعليم.

10 - 	وتم تدريب عدد مجموعه 32 من موظفي الجمارك على تنفيذ بروتوكول مونتريال، والإطار القانوني لمراقبة المواد المستنفدة للأوزون، وإجراءات الرقابة الرامية لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون. وتشكل الضوابط المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال الآن جزءاً من التعليم الذي يتلقاه موظفو الجمارك الجدد في المدرسة الوطنية للتدريب الجمركي (Escuela Nacional de Formación Aduanera).

قطاع التصنيع

11 - 	شملت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل خمس مؤسسات لرغاوي البوليوريثان تقوم بتصنيع الألواح والرغوة العازلة المستخدمة في معدات التبريد التجاري بما يمثل استهلاكاً إجمالياً قدره 13.35 طناً من قدرات استنفاد الأوزون (121.33 طناً مترياً) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط المستوردة. ووقع اختيار الشركات الثلاث الكبرى (ريفريجيراسيون كاريبي ، ولانكومت والشركة الصناعية الوطنية لإنتاج الأجهزة المنزلية (إينبود)) على السيكلوبنتان ليكون التكنولوجيا البديلة؛ وتم الانتهاء من عمليات التحويل. أما الشركتان الصغيرتان الأخريان (وهما Friarc و IDA) فاختارتا تقنية نفخ المياه بمثابة التكنولوجيا البديلة؛ غير أنهما، نظرًا لضعف أدائها، تستخدمان بصفة مؤقتة الهيدروفلوروكربون- mfc 365 والهيدروفلوروكربون- ea 227.

قطاع خدمة التبريد

12- 	تم تنفيذ الأنشطة التالية:

- نُظمت حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين حضرها 32 معلماً للدورة المتعلقة بالممارسات الجيدة في التبريد والتكنولوجيات البديلة؛

(ب) 	تم تدريب واعتماد 1,521 (927 في عام 2018 و 594 في عام 2019) من المتخصصين والفنيين والميكانيكيين في 62 دورة متقدمة بشأن الممارسات الجيدة في مجال التبريد وتكييف الهواء جرى تنظيمها في 16 موقعاً في جميع أنحاء البلد؛

(ج) 	تم تقديم المساعدة التقنية المستمرة لإدخال غازات التبريد البديلة من خلال شراء غرفتي تبريد يستخدم فيهما غاز التبريد ر-290، وسبع وحدات تبريد يُستخدم فيها غاز التبريد ر-600 أ، ووحدتين مجزَّأتين لتكييف الهواء تعتمدان على ر-290 لتدريب الفنيين المحليين على الاستخدام المأمون لغازات التبريد القابلة للاشتعال في قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري؛

(د) 	حضر فريق استشاري تقني مؤلف من 14 فنياً متخصصاً اجتماعين لهذه الصناعة في ألمانيا واجتماعاً في إسبانيا ثم عرض أفراد الفريق النتائج التي توصلوا إليها على القطاع في أربعة اجتماعات.

تنفيذ ورصد المشروع

13 -	يتولى المكتب الفني للأوزون تنسيق عملية تنفيذ المشروع ورصده، حيث يدعم الأخصائيون الفنيون تنفيذ كل عنصر من عناصر المشروع. وبلغت النفقات المرتبطة برصد المشروع وتنفيذه 6,490 دولاراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف السفر (4,468 دولاراً أمريكياً)، وحلقات العمل والاجتماعات (1,357 دولاراً أمريكياً) والنفقات الأخرى (665 دولاراً أمريكياً).

مستوى صرف الأموال

14 -	 في مارس/آذار 2020، كان اليوئنديبي قد صرف مبلغاً قدره 1,560,137 دولاراً أمريكياً، من أصل المبلغ الذي تمت الموافقة عليه حتى الآن، وهو 1,691,527 دولاراً أمريكياً ، على النحو المبيَّن في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ 131,390 دولاراً أمريكياً في 2020-2021.

الجدول 2 – التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بكوبا (بالدولار الأمريكي)

| الشريحة | المبالغ الموافق عليها | المبالغ المنصرفة | معدَّل الصرف (في المائة) |
| --- | --- | --- | --- |
| الأولى والثانية والثالثة | 1,591,527 | 1,476,816 | 93 |
| الرابعة | 100,000 | 83,321 | 83 |
| المجموع | 1,691,527 | 1,560,137 | 92 |

خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

15 - 	سيجري تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة ما بين يوليه/تموز 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021:

- الانتهاء من تحويل خط إنتاج واحد في مؤسسة IDA وخط آخر في Friarc إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، وسداد تكاليف التشغيل الإضافية (مبالغ من الشريحة السابقة)؛

(ب) 	تدريب عدد إضافي قدره 30 موظفاً من موظفي الجمارك في مدرسة الجمارك الوطنية على الإطار القانوني لمراقبة المواد المستنفدة للأوزون وإجراءات المراقبة اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد؛ وتصميم وطباعة مواد التوعية العامة والتثقيف البيئي، بما في ذلك ورقات حقائق تقنية عن غازات التبريد البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، واستنساخ كتيّبات أدلة للممارسات الجيدة في مجال التبريد (مبالغ من الشريحة السابقة)؛

(ج) 	تدريب عدد إضافي قدره 355 من الفنيين على ممارسات التبريد الجيدة والتعامل المأمون مع غازات التبريد المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي (25,872 دولاراً أمريكياً)؛

(د) 	تركيب 26 نظاماً للتبريد وتكييف الهواء تعمل بغازات التبريد المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي للأغراض الإيضاحية والتدريبية (21,491 دولاراً أمريكياً)؛

(هـ) 	حضور حلقتي عمل وطنيتين بشأن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومعرض دولي للتبريد وتكييف الهواء في إيطاليا (سبتمبر/أيلول 2020) بغرض دراسة حالة غازات التبريد البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (7,637 دولاراً أمريكياً)؛

(و) 	تنفيذ ورصد المشروع (1,000 دولار أمريكي)، بما في ذلك تكاليف السفر (700 دولار أمريكي)، وحلقات العمل والاجتماعات (200 دولار أمريكي)، والنفقات الأخرى (100 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

16 - 	أصدرت حكومة كوبا بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لعام 2020  وقدرها 8.80 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون (160 طناً مترياً)، وهو يقلُّ بنسبة 20 في المائة عن مستوى الامتثال البالغ 10.97 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال.

قطاع التصنيع

17 - 	منذ تقديم التقرير المرحلي الأخير، تم الاضطلاع بالأنشطة التالية لمساعدة مؤسستي  Friarc و IDA اللتين تلقتا مساعدة للتحول إلى تكنولوجيا نفخ المياه ولكنهما تستخدمان مزيجاً من المواد الهيدروفلوروكربونية بصفة مؤقتة:

- أجرت الشركتان تجارب واختبارات باستخدام نظم قائمة على الهيدروفلوروأولفينات، ولكنهما واجهتا صعوبات فنية وتجارية (تحديداً، تدهور حفاز النظام بعد وجوده لمدة أربعة أشهر في النظام؛ وبالإضافة إلى ذلك، عدم إمكان استيراد عينات من النظم القائمة على الهيدروفلوروأولفينات وإدخالها إلى البلد)؛

- بعد ذلك ، أجرت الشركتان تجارب واختبارات باستخدام نظم البوليوريثان الجديدة المعتمدة على الماء (وهي مختلفة عن النظمة القائمة على الماء التي تم اختبارها في بداية المشروع) وحصلتا على نتائج أولية مُرضية. وتُجرى الآن اختبارات إضافية لقياس خصائص الرغاوي لكلتا المؤسستين؛

(ج) 	تقوم المؤسستان بشراء نظم البوليوريثان القائمة على الماء لمجموعة أولية من إنتاج الرغوة العازلة لأجهزة التجميد وحاويات الأدوية المبرَّدة لإجراء اختبارات إضافية. وسيتم قياس أداء الرغوة العازلة قبل أن تُستخدَم نظم نفخ الماء تجارياً.

18 - 	أوضح اليوئنديبي أن تركيبات نُظم البوليوريثان الجديدة المعتمدة على المياه قد تحسنت في السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي ربما أدَّي إلى تحسن أدائها. وبالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها في الاختبارات باستخدام نُظم البوليوريثان الجديدة التي تعتمد على المياه، وإلى أن أحد كبار الموردين في العالم يمكن أن يوفر هذه التركيبات، استفسرت الأمانة عما إذا كان يمكن لكلتا المؤسستين تحويل خطوط إنتاجهما إلى هذه التكنولوجيا (حيث إنها التكنولوجيا التي اعتمدها المشروع). وأفاد اليوئنديبي بإمكان ذلك، رغم أن التركيبات الجاري شراؤها ما زال يُقصد بها الاختبار في الميدان؛ وأضاف أنه، استناداً إلى نتائج أداء الرغاوي، سيكون من الممكن اعتماد هذه التكنولوجيا وإكمال تحويل المؤسستين قبل نهاية المرحلة الأولى. وسيواصل اليوئنديبي الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأن هذه المسألة.

قطاع خدمة التبريد

19 - 	لاحظت الأمانة أنه خلال فترة تنفيذ الشريحة الرابعة تم تدريب واعتماد عدد إضافي قدره 1,521 من الفنيّين، واستفسرت الأمانة عن عدد الفنيين الموجودين في البلد وعدد المقرر تدريبهم واعتمادهم منهم خلال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكلوروكربونية. وأفاد اليوئنديبي بأن آخر تقدير، أُجرِي في عام 2012، يشير إلى وجود أكثر من 6,000 فني، كانت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تهدف في الأصل إلى تدريب 4,600 فني منهم. وأوضح أن هناك 4,604 فنيين في الوقت الحاضر تلقوا التدريب التقني بالفعل خلال المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يقدَّم التدريب لعدد 355 فنياً إضافيين خلال الشريحة الأخيرة.

20 - 	وخلال مناقشة الشريحة الرابعة، وعقب الشواغل التي أثارتها الأمانة، أكد اليوئنديبي أن حكومة كوبا، بعد الشريحة التمويلية الرابعة، تعهدت بعدم تحويل أي معدات أخرى من معدات التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى غاز التبريد رـ 404 أ أو أي غازات تبريد أخرى عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي أو قابلة للاشتعال.  وبالتمويل المخصص في إطار الشريحة الرابعة (35,000 دولار أمريكي)، شجعت الحكومة على إدخال بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد التجاري (مثلاً، بعقد حلقات العمل، واقتناء عدد محدود من وحدات التبريد التجارية الجديدة القائمة على الهيدروكربونات، وتنظيم زيارات إلى غرف التبريد المستخدم فيها غازات تبريد هيدروكربونية في المنطقة). ولمواصلة تعزيز وتسهيل إدخال تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، سيتم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الخامسة: عقد حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين وتعزيز برنامج ممارسات الخدمة الجيدة ليشمل المعالجة المأمونة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتركيب 26 نظاماً للتبريد وتكييف الهواء منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي للأغراض الإيضاحية والتدريبية، تعتمد بشكل أساسي على المواد الهيدروكربونية.

تنفيذ السياسة الجنسانية

21 - 	أفاد اليوئنديبي بأنه، عند بدء الإجراءات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، سيتولى المكتب الفني للأوزون  رصد الأنشطة والإبلاغ عنها والتوعية بالطرق التالية:

- الرصد: جمع البيانات لإنتاج مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس؛

- الإبلاغ: عرض الأرقام المصنفة؛ وإدخال الاعتبارات الجنسانية في الدورات التدريبية والمواد التدريبية؛ وجمع البيانات لوضع خط أساس مسبق للفنيات في قطاع التبريد وتكييف الهواء ومقارنته بعدد النساء المشاركات في الأنشطة التي يضطلع بها المكتب الفني  للأوزون من أجل القطاع؛

(ج) 	التوعية: إدخال أساليب لغوية تراعي الاعتبارات الجنسانية في الاتصالات؛ وإدراج الجوانب الجنسانية في تعيين الموظفين الجدد في المكتب الفني للأوزون؛ والنظر في إضافة عنصر جنساني في كل توصيف وظيفي؛ والتأكد من أن الخبراء الاستشاريين القائمين بالرصد والتقييم وموظفي المشروع لديهم الكفاءات اللازمة لإدماج الاعتبارات الجنسانية في جميع مراحل عملهم.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

22 - 	إن الحظر المفروض على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط لتصنيع رغوة البوليوريثان، الساري منذ 1 يناير/كانون الثاني 2016، يدعم الاستدامة طويلة الأجل لتحويل قطاع رغاوى البوليوريثان. ويعمل المكتب الفني للأوزون عن كثب مع وزارة التعليم لإدراج المعلومات المتعلقة ببروتوكول مونتريال وحماية طبقة الأوزون في إطار المناهج الموضوعة لموظفي الجمارك والفنيين في مجال التبريد. ومن ثم، فإن الضوابط المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال هي بالفعل جزء من التعليم الذي يتلقاه موظفو الجمارك الجدد في المدرسة الوطنية للتدريب الجمركي؛ كما أنه يجري إدراج ممارسات التبريد الجيدة في الدورة التقنية المهنية في مجال التبريد وتكييف الهواء التي تقدَّم في مدارس المقاطعات، حيث توجد الفصول الدراسية المخصصة لذلك التي يدعمها المشروع، وعددها  16 فصلاً.

تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

23 - 	أشار اليوئنديبي إلى أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا ستكتمل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021 على النحو المنصوص عليه في الاتفاق.

الاستنتاج

24 - 	إن حكومة كوبا مستمرة في الامتثال لبروتوكول مونتريال ولاتفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذية. وقد تم تدريب اثنين وثلاثين موظفاُ إضافياً من موظفي الجمارك و 1,512 من الفنيين في مجال التبريد. وأسفرت تجارب واختبار عامل نفخ بديل منخفض القدرة على إحداث الاحترار العالمي في مؤسستين لرغاوي البوليوريثان تستخدمان المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل مؤقت عن نتائج واعدة؛ وستُجرى اختبارات إضافية وسيستمر تقديم التقارير عن حالة التنفيذ حتى يتم إدخال تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي بشكل كامل. ويبلغ المعدل الإجمالي لصرف الأموال 92 في المائة. ومن شأن البلد أن يتمكّن من المحافظة على الامتثال للالتزامات بموجب اتفاقه مع اللجنة التنفيذية بفضل النظام التنفيذي لمنح تراخيص وحصص الاستيراد، وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي والوارد في البوليولات السابقة الخلط، والأنشطة الجاري الاضطلاع بها في قطاع خدمة التبريد.

التوصيـــــة

25 -	 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:

- أن تحيط علماً بما يلي:

(1)	 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا؛

(2) 	التقرير المقدم من اليوئنديبي، وكذلك، ومع التقدير، بالجهود المبذولة لتيسير عملية الإمداد بالتكنولوجيا المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي لمؤسستي Friarc  و IDA، الممولة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بكوبا؛

(ب) 	أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة كوبا في تأمين الإمداد بالتكنولوجيا البديلة المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، وأن يقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين تقريراً عن حالة تحويل المؤسستين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ)(2)، بما في ذلك، في حالة استخدام تكنولوجيا غير التي تم اختيارها عند الموافقة على المشروع، تحليلاً مفصلاً لرأس المال الإضافي وتكاليف التشغيل الإضافية، إلى جانب معلومات مستكملة من الموردين عن التقدم المحرز في ضمان أن تتوافر على أساس تجاري في البلد التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها.

26 -	توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بكوبا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2020-2021، بمستوى التمويل المبيَّن في الجدول الوارد أدناه.

|  | عنوان المشروع | تمويل المشروع (دولار أمريكي) | تكلفة الدعم (دولار أمريكي) | الوكالة المنفّذة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (أ) | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) | 56,000 | 4,200 | اليوئنديبي |

________________

المرفق الأول

وفقاً للرسالة المؤرخة 12  مارس/آذار 2020 الموجهة من وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا إلى اليوئنديبي.

غاز التبريد ر-409 أ عبارة عن مزيج مكوَّن من 15 في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب، و60 في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و 25 في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون-124.

تم الإبلاغ عن هذه المشكلة في كل اجتماع منذ الاجتماع السابع والسبعين: وطُلب إلى اليوئنديبي، في جملة أمور، أن يواصل تقديم المساعدة للحكومة في تأمين الإمداد بتكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي والإفادة عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة في كل اجتماع، إلى أن يتم إدخال التكنولوجيا المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي بالكامل وتحويل المؤسسات المعنية إليها (المقرر 77/50 (ب))، إلى جانب تقديم تحليل مفصل لرأس المال الإضافي والتكاليف التشغيلية الإضافية في حالة استخدام تقنية غير التي يقع الاختيار عليها لدى الموافقة على المشروع، واستكمال المعلومات من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكوّنات المرتبطة بها، على أساس تجاري في البلد (المقرر 81/10 (ب)).

يرد وصف  لهذه المسألة في الفقرتين 15 و16 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

طلب المقرر 84/92(د) إلى الوكالات الثنائية والمنفّذة أن تطبق السياسات التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة المشروع.